51 单片机实验

代码逐段详解

38 个工程 · 每一个文件 · 每一段代码

配套固件合集：D:\51\新实验HEX合集

| 适用芯片 | STC89C52RC / 51 系列（12T） |
| --- | --- |
| 开发板 | KF56-5 A2 开发板 |
| 工程来源 | 配套例程 1--基础实验（26 个）、2--扩展实验（7 个） |
| 编写日期 | 2026-10-19 |

目录

阅读说明	15

代码为什么按段讲	15

几个反复出现的文件	15

建议的阅读方法	15

目录	16

第01章 51单片机工程模板创建	19

一、实验现象	19

二、硬件接线	19

三、程序流程	19

四、代码逐段讲解	19

1. main.c（主程序）	19

2. STC89.h（寄存器定义头文件）	20

3. 工程里的其他文件	21

五、要记住的点	21

第02章 点亮第一个LED	23

一、实验现象	23

二、硬件接线	23

三、程序流程	23

四、代码逐段讲解	23

1. main.c（主程序）	23

五、要记住的点	25

第03章 LED闪烁实验	26

一、实验现象	26

二、硬件接线	26

三、程序流程	26

四、代码逐段讲解	26

1. main.c（主程序）	26

五、要记住的点	29

第04章 LED流水灯实验	30

一、实验现象	30

二、硬件接线	30

三、程序流程	30

四、代码逐段讲解	31

1. main.c（主程序）	31

五、要记住的点	34

第05章 蜂鸣器实验	35

一、实验现象	35

二、硬件接线	35

三、程序流程	35

四、代码逐段讲解	36

1. main.c（主程序）	36

五、要记住的点	38

第06章 静态数码管实验	39

一、实验现象	39

二、硬件接线	39

三、程序流程	39

四、代码逐段讲解	40

1. main.c（主程序）	40

五、要记住的点	42

第07章 动态数码管实验	43

一、实验现象	43

二、硬件接线	43

三、程序流程	43

四、代码逐段讲解	44

1. main.c（主程序）	44

五、要记住的点	47

第08章 独立按键实验	48

一、实验现象	48

二、硬件接线	48

三、程序流程	48

四、代码逐段讲解	49

1. main.c（主程序）	49

2. STC89.h（寄存器头文件）	52

五、要记住的点	53

第09章 矩阵按键实验	54

一、实验现象	54

二、硬件接线	54

三、程序流程	54

四、代码逐段讲解	55

1. main.c（主程序）	55

2. STC89.h（寄存器头文件）	61

五、要记住的点	61

第10章 IO扩展（串转并）实验-74HC595	62

一、实验现象	62

二、硬件接线	62

三、程序流程	62

四、代码逐段讲解	63

1. main.c（主程序）	63

2. STC89.h（寄存器头文件）	66

五、要记住的点	66

第11章 LED点阵实验（点亮一个点）	68

一、实验现象	68

二、硬件接线	68

三、程序流程	68

四、代码逐段讲解	69

1. main.c（主程序）	69

2. STC89.h（寄存器头文件）	71

五、要记住的点	71

第12章 LED点阵实验（显示数字）	73

一、实验现象	73

二、硬件接线	73

三、程序流程	73

四、代码逐段讲解	74

1. main.c（主程序）	74

2. STC89.h（寄存器头文件）	77

五、要记住的点	77

第13章 LED点阵实验（显示图像）	79

一、实验现象	79

二、硬件接线	79

三、程序流程	79

四、代码逐段讲解	80

1. main.c（主程序）	80

2. STC89.h（寄存器头文件）	83

五、要记住的点	83

第14章 直流电机实验	85

一、实验现象	85

二、硬件接线	85

三、程序流程	85

四、代码逐段讲解	86

1. main.c（主程序）	86

2. 驱动、调速和续流二极管	87

五、要记住的点	89

第15章 步进电机实验	90

一、实验现象	90

二、硬件接线	90

三、程序流程	91

四、代码逐段讲解	91

1. main.c（主程序）	91

五、要记住的点	96

第16章 外部中断0实验	97

一、实验现象	97

二、硬件接线	97

三、程序流程	97

四、代码逐段讲解	98

1. main.c（主程序）	98

五、要记住的点	101

第17章 外部中断1实验	102

一、实验现象	102

二、硬件接线	102

三、程序流程	102

四、代码逐段讲解	103

1. main.c（主程序）	103

五、要记住的点	105

第18章 定时器0实验	106

一、实验现象	106

二、硬件接线	106

三、程序流程	106

四、代码逐段讲解	107

1. main.c（主程序）	107

五、要记住的点	111

第19章 定时器1实验	112

一、实验现象	112

二、硬件接线	112

三、程序流程	112

四、代码逐段讲解	112

1. main.c（主程序）	112

五、要记住的点	115

第20章 串口通信实验	116

一、实验现象	116

二、硬件接线	116

三、程序流程	116

四、代码逐段讲解	117

1. main.c（主程序）	117

五、要记住的点	121

第21章 I2C-EEPROM实验	122

一、实验现象	122

二、硬件接线	122

三、程序流程	122

四、代码逐段讲解	123

1. main.c（主程序）	123

2. iic.c（软件模拟 I2C 时序）	125

3. 24c02.c（AT24C02 读写）	128

4. key.c（独立按键扫描）	130

5. smg.c（动态数码管显示）	131

6. public.c（延时函数）	132

五、要记住的点	132

第22章 DS18B20温度传感器实验	134

一、实验现象	134

二、硬件接线	134

三、程序流程	134

四、代码逐段讲解	135

1. main.c（主程序）	135

2. ds18b20.c（单总线驱动）	137

3. smg.c（动态数码管显示）	142

五、要记住的点	142

第23章 DS1302时钟实验	143

一、实验现象	143

二、硬件接线	143

三、程序流程	143

四、代码逐段讲解	144

1. main.c（主程序）	144

2. ds1302.c（三线时钟驱动）	145

3. smg.c（动态数码管显示）	149

五、要记住的点	149

第24章 红外遥控实验	150

一、实验现象	150

二、硬件接线	150

三、程序流程	150

四、代码逐段讲解	151

1. main.c（主程序）	151

2. ired.c（红外解码）	152

3. smg.c（动态数码管显示）	155

五、要记住的点	155

第25章 电位器电压采集	156

一、实验现象	156

二、硬件接线	156

三、程序流程	156

四、代码逐段讲解	157

1. main.c（主程序）	157

2. xpt2046.c（ADC 驱动）	158

3. smg.c（数码管驱动）	161

五、要记住的点	162

第26章 光敏电阻AD采集	164

一、实验现象	164

二、硬件接线	164

三、程序流程	164

四、代码逐段讲解	165

1. main.c（主程序）	165

2. xpt2046.c（ADC 驱动）	166

3. smg.c（数码管驱动）	167

五、要记住的点	167

第27章 热敏电阻AD采集	168

一、实验现象	168

二、硬件接线	168

三、程序流程	168

四、代码逐段讲解	169

1. main.c（主程序）	169

2. xpt2046.c（ADC 驱动）	170

3. smg.c（数码管驱动）	171

五、要记住的点	171

第28章 外部信号电压采集	172

一、实验现象	172

二、硬件接线	172

三、程序流程	172

四、代码逐段讲解	173

1. main.c（主程序）	173

2. xpt2046.c（ADC 驱动）	174

3. smg.c（数码管驱动）	175

五、要记住的点	175

第29章 DAC数模转换实验	177

一、实验现象	177

二、硬件接线	177

三、程序流程	177

四、代码逐段讲解	178

1. main.c（主程序）	178

2. pwm.c（PWM 驱动）	179

五、要记住的点	182

第30章 LCD1602液晶显示实验	183

一、实验现象	183

二、硬件接线	183

三、程序流程	183

四、代码逐段讲解	184

1. main.c（主程序）	184

2. lcd1602.c（LCD1602 驱动）	185

五、要记住的点	190

第31章 TFTLCD显示实验	191

一、实验现象	191

二、硬件接线	191

三、程序流程	192

四、代码逐段讲解	192

1. main.c（主程序）	192

2. uart.c（串口，只为调试）	194

3. tftlcd.h（引脚、颜色、参数）	195

4. tftlcd.c（显示驱动库）	197

5. gui.c（GUI 库，本实验未启用）	206

6. font.h / picture.h / 1.h（字模与图片数据）	207

五、要记住的点	208

第32章 按键控制蜂鸣器	210

一、实验现象	210

二、硬件接线	210

三、程序流程	210

四、代码逐段讲解	211

1. main.c（主程序）	211

2. key.c（独立按键驱动）	212

3. beep.c（蜂鸣器驱动）	213

4. public.c（延时函数）	214

五、要记住的点	214

第33章 计时器（数码管显示）	215

一、实验现象	215

二、硬件接线	215

三、程序流程	215

四、代码逐段讲解	216

1. main.c（主程序）	216

2. time.c（定时器计时）	218

3. smg.c（数码管动态显示）	220

4. key.c / beep.c（复用模块）	221

五、要记住的点	222

第34章 计时器（LCD1602显示）	223

一、实验现象	223

二、硬件接线	223

三、程序流程	223

四、代码逐段讲解	224

1. main.c（主程序）	224

2. lcd1602.c（液晶驱动）	226

3. time.c / key.c / beep.c（复用模块）	228

五、要记住的点	229

第35章 LCD1602滚动显示	230

一、实验现象	230

二、硬件接线	230

三、程序流程	230

四、代码逐段讲解	231

1. main.c（主程序）	231

2. lcd1602.c（液晶驱动）	233

五、要记住的点	235

第36章 串口控制LED和蜂鸣器	236

一、实验现象	236

二、硬件接线	236

三、程序流程	236

四、代码逐段讲解	237

1. main.c（主程序）	237

2. uart.c（串口驱动）	239

3. beep.c（复用模块）	242

五、要记住的点	242

第37章 红外遥控LED和蜂鸣器	243

一、实验现象	243

二、硬件接线	243

三、程序流程	243

四、代码逐段讲解	244

1. main.c（主程序）	244

2. ired.c（红外接收）	246

3. smg.c / beep.c（复用模块）	249

五、要记住的点	249

第38章 电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）	250

一、实验现象	250

二、硬件接线	250

三、程序流程	251

四、代码逐段讲解	251

1. main.c（主程序）	251

2. calendar.h（日历数据结构）	252

3. calendar.c（项目核心）	253

4. ds1302.c（本项目用法）	264

5. ds18b20.c（本项目用法）	265

6. lcd1602.c / key.c / beep.c / time.c（协作模块）	266

五、要记住的点	267

# 阅读说明

这份文档对应 D:\51\新实验HEX合集 里的 38 个 HEX 工程。HEX 是编译后的机器码，不能还原源码；文档里的代码来自开发板配套例程，工程名与 HEX 文件夹一一对应，烧录哪一个 HEX，就看对应章节。

每一章都按同一个顺序展开：先说你烧录后会看到什么，再列引脚接线，然后用流程图式的文字说明程序怎么跑，接着把源码拆成小段，一段代码配一段解释，最后总结这个实验最容易踩的坑。

## 代码为什么按段讲

51 程序不长，但寄存器、时序、电平逻辑混在一起，整段读很容易“看懂每个字，不知道在干什么”。所以本书把每个文件按功能切成 5~25 行的小段：先贴原代码（保留原注释，一个字没改），再用几句话说明这段在做什么、为什么这么写、参数怎么来的。把每段串起来，就是整个程序。

## 几个反复出现的文件

基础实验 1~18 大多只有一个 main.c，所有代码都在里面。从第 19 章开始采用分文件写法：User/main.c 是主程序，App/ 下是各模块驱动，Public/ 下是公共头文件和延时函数。同一个驱动（LCD1602、DS1302、DS18B20 等）会在多个工程里重复出现，本书在它第一次出现时讲透，后面只讲本项目的调用和差异，并注明“完整讲解见第 XX 章”。

STC89.h、public.h 是所有工程共用的寄存器/类型定义，只在第 01 章说明用途，不重复贴全文。TFTLCD 的 tftlcd.c 有 80 多 KB，font.h、picture.h 是字模和图片数据，这些按函数和数据格式讲解，不整篇粘贴。

## 建议的阅读方法

先烧录 HEX 看现象，再读“实验现象”和“硬件接线”，确认自己看到的和写的一致；然后只看 main.c 的代码，试着自己讲一遍流程；卡住的地方再对照逐段解释。最后合上文档，把这一段代码默写出来，比读十遍有用。

# 目录

点击章节名可直接跳转。

第一部分　基础实验（26 个工程）

第01章 51单片机工程模板创建

第02章 点亮第一个LED

第03章 LED闪烁实验

第04章 LED流水灯实验

第05章 蜂鸣器实验

第06章 静态数码管实验

第07章 动态数码管实验

第08章 独立按键实验

第09章 矩阵按键实验

第10章 IO扩展（串转并）实验-74HC595

第11章 LED点阵实验（点亮一个点）

第12章 LED点阵实验（显示数字）

第13章 LED点阵实验（显示图像）

第14章 直流电机实验

第15章 步进电机实验

第16章 外部中断0实验

第17章 外部中断1实验

第18章 定时器0实验

第19章 定时器1实验

第20章 串口通信实验

第21章 I2C-EEPROM实验

第22章 DS18B20温度传感器实验

第23章 DS1302时钟实验

第24章 红外遥控实验

第25章 电位器电压采集

第26章 光敏电阻AD采集

第27章 热敏电阻AD采集

第28章 外部信号电压采集

第29章 DAC数模转换实验

第30章 LCD1602液晶显示实验

第31章 TFTLCD显示实验

第二部分　扩展实验（7 个工程）

第32章 按键控制蜂鸣器

第33章 计时器（数码管显示）

第34章 计时器（LCD1602显示）

第35章 LCD1602滚动显示

第36章 串口控制LED和蜂鸣器

第37章 红外遥控LED和蜂鸣器

第38章 电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）

第一部分

基础实验

从点亮一个 LED 到 TFTLCD，26 个工程

# 第01章 51单片机工程模板创建

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\1-51单片机工程模板创建\1-51单片机工程模板创建.hex

本章要点　一个能编译、能下载、但什么也不做的空工程，是后面所有实验的起点。

## 一、实验现象

烧录 1-51单片机工程模板创建 的 HEX 后，板上没有任何变化：LED 不亮、蜂鸣器不响、数码管不显示。下载软件提示成功，说明程序确实进了芯片并从头开始跑，只是主函数里是个空循环，什么也没干。这个“没现象”就是正常现象。

## 二、硬件接线

本章不驱动任何外设，只有芯片本身和下载通路。

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | VCC、GND | 电源电路 | 5V 供电，具体见原理图 |
| 程序下载 | P3.0、P3.1 | USB 转串口芯片 | STC 用串口下载，引脚以原理图为准 |
| 晶振 | XTAL1、XTAL2 | 晶振与两个电容 | 决定机器周期长短，频率以原理图为准 |
| 复位 | RST | 复位电路 | 上电复位，让程序从 0x0000 开始执行 |

## 三、程序流程

1. 上电或按复位键，芯片从地址 0x0000 取指令。

2. 启动代码先把变量区清零、给全局变量赋初值，再跳到 main。

3. 进入 main 函数。

4. 遇到 while(1)，条件永远为真。

5. 执行空循环体（里面没有语句），然后回到 while(1) 再判断。

6. 程序永远停在这一步，不会退出 main。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

整个工程只有这一个源文件，内容就是“包含头文件 + 一个空主函数”。

第 1 段：头文件

#include "reg52.h"

解释：reg52.h 是 Keil 自带的 8051 寄存器定义头文件。它用 sfr 把 P0、P1、P2、P3、TMOD、TCON 这些特殊功能寄存器绑定到固定地址上，这样你写 P2 = 0xFE; 时，编译器才知道 0xFE 要写到地址 0xA0 去。没有这一行，P2 就是个未定义的符号，编译直接报错。

双引号 "reg52.h" 表示先在当前工程目录找，找不到再去 Keil 的安装目录找；写成尖括号形式的 reg52.h 则只去系统目录找。两种写法在这里都能用。

第 2 段：主函数

void main()
{
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：void main() 是 C 程序的入口。void 表示不返回任何值，括号里空着表示不接收参数。

while(1) 是“条件恒为真”的循环：括号里的表达式是 1，C 语言里非 0 即为真，所以这个循环永远不会自己结束。单片机没有操作系统，main 函数一旦返回，CPU 就会继续往下取指令，跑到程序存储器里没人写过的区域，行为完全不可预料（俗称“跑飞”），可能复位、可能乱跳。所以 51 程序的主函数必须写成死循环，让 CPU 一直有明确的事可做。

循环体里是空的。空循环在 51 上就是一条跳转指令反复执行，CPU 一直在“空转”，但仍然在正常响应中断（本章没开中断，所以看不到任何效果）。

### 2. STC89.h（寄存器定义头文件）

本章的 main.c 用的是 reg52.h，但工程目录里还放着一份 STC89.h，后面第 02 章起就改用它。它的作用只有一个：把 STC89C52 的全部寄存器和引脚位定义好，让你能直接写 P2、P20、TMOD、AUXR 这些名字。

它的写法和 reg52.h 一样，靠两条关键字。比如文件里把 P2 定义成 sfr P2 = 0xA0;，再把它的第 0 位定义成 sbit P20 = P2^0;。

sfr 定义字节型寄存器，等号右边必须是 0x80~0xFF 之间、且能被 8 整除的地址；sbit 定义其中的某一位。所以 P2 是地址 0xA0 的整个字节，P20 是它的第 0 位。

和 reg52.h 相比，STC89.h 多定义了不少 STC 扩展的东西，比如 P4 口、AUXR、WDT_CONTR（看门狗）、ISP_CONTR 等，后面做串口、EEPROM 实验时会用到。文件开头有 #ifndef __STC89C5xRC_RDP_H__ 这样的条件编译，防止同一个文件被重复包含。

有一点要特别注意：STC89.h 和 reg52.h 不要同时包含。两个文件都把 P0 定义成地址 0x80，编译器会报“重复定义”。工程里二选一，本章用 reg52.h，后面统一改用 STC89.h。

### 3. 工程里的其他文件

打开工程目录会看到一堆文件，其实真正由你写的只有 main.c（和可选的 .h）。其余都是 Keil 自动生成的，作用如下：

| 文件 | 作用 | 要不要管 |
| --- | --- | --- |
| main.c | 唯一的源文件，你写的代码 | 要管 |
| STC89.h | 寄存器定义头文件，供包含 | 要用 |
| template.uvproj | Keil 工程文件，记录芯片型号、源文件列表、是否生成 HEX | 要管（用 Keil 打开它） |
| template.uvopt | 调试设置、断点、窗口布局 | 不用管 |
| template.uvgui.* | 界面布局，按用户名区分 | 不用管 |
| main.OBJ | 编译 main.c 得到的目标文件 | 不用管 |
| main.LST | 汇编清单，能看到每条 C 语句对应的汇编 | 调试时看 |
| template.hex | 最终烧录文件，由链接器生成 | 烧录用 |
| template.M51 | 链接映射表，看 RAM、ROM 用了多少 | 查资源时看 |
| template.plg | 编译过程日志 | 不用管 |
| template.lnp | 链接器命令行 | 不用管 |
| template.build_log.htm | 编译报告网页 | 不用管 |
| template（无扩展名） | Keil 的中间文件 | 不用管 |

从零建一个同样的工程，顺序是：

1. 打开 Keil，Project → New uVision Project，选一个空目录，工程名起 template。

2. 在弹出的器件列表里选 Atmel → AT89C52（STC89C52 与它指令兼容，可以选这个；也可以装 STC 的器件包）。

3. 提示是否复制启动代码，选“是”，Keil 会加一个 STARTUP.A51。

4. 新建 main.c 并加入 Source Group 1，把上面两段代码写进去。

5. 点魔术棒图标 → Output 页，勾选 Create HEX File，否则编译不会生成 hex。

6. 按 F7 编译，看到 0 Error(s) 且目录里出现 template.hex 就成功了。

## 五、要记住的点

• 51 的 main 函数里必须有 while(1)，否则函数返回后 CPU 会跑飞。

• reg52.h 和 STC89.h 都是寄存器定义头文件，作用相同，一个工程只能选一个包含。

• sfr 定义整个寄存器字节，sbit 定义其中一位，地址必须是 0x80 以上且能被 8 整除。

• 编译不勾 Create HEX File 就不会产生 hex，STC-ISP 里自然找不到文件。

• 空工程“没现象”是正常的，它的价值是验证编译链、下载线、芯片三者都通。

# 第02章 点亮第一个LED

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\2-点亮第一个LED\2-点亮第一个LED.hex

本章要点　一个 sbit 加一句赋值，让 P2.0 变低，D1 就亮了。

## 一、实验现象

烧录 2-点亮第一个LED 的 HEX 后，“LED 模块”的 D1 指示灯常亮，D2~D8 保持熄灭，且不会变化。断电再上电，现象一样。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | P2.0 | LED 模块的 D1 | 代码中由 sbit LED1=P2^0; 指定 |
| 其余 LED | P2.1~P2.7 | D2~D8 | 代码未定义，对应关系以原理图为准 |
| LED 公共端 | 不经过单片机 | VCC 经限流电阻 | LED 阳极接电源，阴极接 P2 口，低电平点亮 |

LED 模块通常是这样接的：5V → 限流电阻 → LED 阳极 → LED 阴极 → 单片机 P2 口。所以 P2.0 输出低电平时，电流从电源流进芯片的 P2.0 引脚，LED 导通发光；输出高电平时两端都是 5V，没有电流，LED 熄灭。具体电路以原理图为准。

## 三、程序流程

1. 上电复位，启动代码跳到 main。

2. 执行 LED1=0;，把 P2.0 拉低。

3. 进入 while(1) 空循环。

4. 程序停在这里，P2.0 一直保持低电平。

5. 所以 D1 一直亮，不会闪也不会灭。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

整个文件只有三部分：文件头注释、头文件与引脚定义、主函数。

第 1 段：文件头注释

/**************************************************************************************
 
实验名称：点亮第一个LED
接线说明：
实验现象：下载程序后“LED模块”的D1指示灯点亮
注意事项：
***************************************************************************************/

解释：这是厂家例程统一的注释块，写清实验名、现象和注意事项，不参与编译。自己写代码时也建议保留这种格式，过几个月回来看还能立刻知道这个文件是干什么的。“接线说明”这里是空的，说明本实验不需要额外飞线，LED 已经焊在板上。

第 2 段：头文件与引脚定义

#include "STC89.h"
 
sbit LED1=P2^0; //将P2.0管脚定义为LED1

解释：#include "STC89.h" 把 STC89C52 的寄存器定义引进来，这样 P2 才有定义。

sbit LED1=P2^0; 是 51 特有的位定义语法，意思是“给 P2 口的第 0 位起个名字叫 LED1”。拆开看：sbit 是关键字，LED1 是你起的名字（随便起，但要能看懂），P2 是寄存器，^0 表示第 0 位（最低位，权值是 1）。

能这样写的前提是 P2 的地址 0xA0 能被 8 整除，属于“可位寻址”的寄存器。P0~P3、TCON、SCON、IE、IP 这些地址尾数是 0 或 8 的寄存器都可以位寻址，TMOD、TH0 这类就不行。

写成 sbit 的好处是：后面写 LED1=0; 只改 P2.0 这一位，不会碰到 P2.1~P2.7。如果写成 P2=0xFE;，虽然结果一样，但那是把整个字节重写一遍，别的位也被重新赋值了。

第 3 段：主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    LED1=0; //LED1端口设置为低电平
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：函数上方的注释块是例程统一格式，说明函数名、功能、输入输出，同样不参与编译。

LED1=0; 是真正干活的一句。因为 LED1 就是 P2.0，这一句等价于把 P2.0 输出低电平。前面讲过 LED 是阳极接电源、阴极接引脚，所以引脚一低，电流就通了，D1 点亮。

while(1) 空循环的作用和第 01 章一样：把程序钉在这里，别让 main 返回。注意这一句必须放在 LED1=0; 之后——如果写在前面，后面的语句永远执行不到。

初学者常问：能不能写成 P2=0xFE;？可以，效果一样。0xFE 的二进制是 1111 1110，最低位是 0，其余七位是 1，所以只有接在 P2.0 上的 D1 亮，D2~D8 全灭。这就是“为什么 P2=0xFE 只亮 D1”的答案：一个二进制位对应一个 LED，位是 0 就亮，是 1 就灭。

再问：为什么不把 LED 接成高电平点亮？因为 51 的每个 I/O 口“灌电流”（外部电流流进芯片）能力大约 10~20mA，足够点亮 LED；而“拉电流”（芯片往外供电）只有几百微安，带不动 LED。所以这块板把 LED 的阳极接电源，让电流灌进 P2 口，这叫灌电流驱动，低电平有效。这也解释了为什么整块板的 LED、数码管段码大多是“0 亮 1 灭”或反过来的固定接法，看代码前先弄清有效电平，比背代码重要。

## 五、要记住的点

• sbit 名字=P2^0; 定义的是“一位”，赋值只影响这一位，不会动同口其他引脚。

• 本板 LED 是灌电流接法：引脚输出低电平点亮，输出高电平熄灭。

• P2=0xFE 只亮 D1，是因为 0xFE 的最低位为 0，其余位为 1，一位管一个 LED。

• while(1) 要放在初始化语句之后，否则初始化代码永远执行不到。

• 只有地址能被 8 整除的寄存器（P0~P3、TCON、SCON、IE、IP 等）才能用 sbit 取位。

# 第03章 LED闪烁实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\3-LED闪烁实验\3-LED闪烁实验.hex

本章要点　用 while 循环空转凑出延时，让 D1 亮一半、灭一半地闪起来。

## 一、实验现象

烧录 3-LED闪烁实验 的 HEX 后，D1 以大约 1 秒为周期闪烁：亮约 0.45 秒，灭约 0.45 秒，一直循环。板子其他 LED 不亮。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | P2.0 | LED 模块 D1 | 代码中由 sbit LED1=P2^0; 指定 |
| 其余 LED | P2.1~P2.7 | D2~D8 | 代码未使用，对应关系以原理图为准 |

接线和第 02 章完全一样，没有新增器件。本章只是让 P2.0 的电平动起来。

## 三、程序流程

1. 上电复位，进入 main。

2. 进入 while(1) 死循环。

3. LED1=0;，D1 点亮。

4. 调用 delay_10us(50000)，空转约 450ms，期间 D1 保持亮。

5. LED1=1;，D1 熄灭。

6. 再调用 delay_10us(50000)，空转约 450ms，期间 D1 保持灭。

7. 回到第 3 步，如此往复。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件分四段：文件头注释、头文件与类型/引脚定义、延时函数、主函数。

第 1 段：文件头注释

/**************************************************************************************
 
实验名称：LED闪烁实验
接线说明：
实验现象：下载程序后“LED模块”的D1指示灯闪烁
注意事项：
***************************************************************************************/

解释：厂家例程的固定注释块，写明实验名、现象、注意事项，不参与编译。

第 2 段：头文件、类型重定义与引脚定义

#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
sbit LED1=P2^0; //将P2.0管脚定义为LED1

解释：#include "STC89.h" 引入寄存器定义。

typedef unsigned int u16; 给 unsigned int 起了个短名字 u16，意思是“无符号 16 位整数”，取值范围 0~65535。typedef unsigned char u8; 同理，u8 是“无符号 8 位整数”，范围 0~255。这两行是厂家例程的固定写法，后面所有章节都会出现。好处是写起来短，而且一眼能看出变量占几个字节——51 的 RAM 只有 128 字节，省着用很重要。

u8 这一行本章其实没用到，但例程习惯一起写上，删掉也不影响编译。

sbit LED1=P2^0; 把 P2.0 命名为 LED1，用法同第 02 章。

第 3 段：延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：函数接收一个 16 位无符号参数 ten_us，函数体只有一句 while(ten_us--);，分号表示循环体是空语句。

这一句的含义要拆清楚：ten_us-- 是“后减”，先取当前值做判断，再把变量减 1。所以当 ten_us 是 5 时，判断 5（真）→ 减成 4 → 判断 4（真）→ …… → 判断 1（真）→ 减成 0 → 判断 0（假）→ 退出。循环体一共执行了 5 次。也就是说，传进去多少，就空转多少次；传 0 则一次也不转。

那为什么叫 delay_10us？因为这个空循环每转一圈大约消耗 10 微秒。估算方法是：51 的机器周期是 12 个时钟周期，如果晶振 12MHz，一个机器周期正好 1us。while(ten_us--); 编译出来是一小段循环，包含 16 位减 1、判零、跳转，大约 8~10 个机器周期，加上函数调用和返回的开销，平均下来接近 10us。所以参数 1 约等于 10us，参数 50000 就是 50000 × 10us = 500ms。

不过代码注释里写的是“大约延时 450ms”，不是 500ms。原因有两个：一是循环实际每次略短于 10us；二是晶振如果不是 12MHz（这块板常见 11.0592MHz，机器周期约 1.085us），时间又会变。所以函数名和注释都强调“大约”。软件延时天生不准，它会被晶振频率、编译器优化等级、有没有中断打断影响。要精确计时必须用定时器（第 17 章）。

初学者常问的两个问题：

第一个，“为什么延时不用双层 for？”很多教材写成外层循环几百次、内层空转几百次。那是因为以前习惯用 8 位变量，最大才 255，一次凑不出几百毫秒，只好两层相乘。本章参数是 u16，最大 65535，一层就够，所以只写一层 while。双层 for 的本质就是“次数相乘”，理解了这一点就不用背。

第二个，“能不能用 for(i=0;i<50000;i++);？”可以，效果几乎一样。但注意循环变量必须声明成 u16 或 unsigned int，如果用 u8 i，255 加 1 会回绕成 0，条件 i<50000 永远成立，程序就死在这个循环里出不来了。这是初学者最常踩的坑。

第 4 段：主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    while(1)
    {
        LED1=0; //点亮
        delay_10us(50000); //大约延时450ms
        LED1=1; //熄灭
        delay_10us(50000);
    }
}

解释：while(1) 里四句话构成一个完整的闪烁周期：点亮 → 等 → 熄灭 → 等。因为循环条件永远为真，这四句会一直重复，LED 就一直闪。

注意 delay_10us(50000) 这一句是“阻塞”的：CPU 在这 450ms 里什么别的事都不干，只是空转。这也是软件延时的缺点——延时期间单片机被占死，做不了按键扫描、动态刷新这些活。后面的动态数码管实验就因为这个原因，不能在每个位上延时太久。

如果把两次延时改成不同的值，比如亮 100ms、灭 900ms，看到的就是“短亮长灭”，可以做呼吸灯、心跳灯的效果。改参数时记住单位：数值 × 10us。

## 五、要记住的点

• while(ten_us--); 是后减，传 N 就空转 N 次，传 0 一次也不转。

• 软件延时靠机器周期估算：12MHz 晶振一个机器周期 1us，循环一圈约 10us，所以 50000 约 450~500ms。

• 延时不精确，受晶振、编译优化和中断影响，要准就用定时器。

• 循环变量必须够大，u8 装不下 50000，会溢出成死循环。

• 软件延时是阻塞的，延时期间 CPU 干不了别的事。

# 第04章 LED流水灯实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\4-LED流水灯实验\4-LED流水灯实验.hex

本章要点　让一个“0”在 P2 口里逐位移动，配上延时，就有了来回流水。

## 一、实验现象

烧录 4-LED流水灯实验 的 HEX 后，D1 先亮，然后 D2、D3……一直亮到 D8，接着反过来 D8、D7……回到 D1，如此来回循环。每移动一位大约停留 0.45 秒，看上去像一颗光点在八个 LED 上来回跑。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED_PORT | P2.0~P2.7 | LED 模块 D1~D8 | 代码用 #define LED_PORT P2 整口驱动，D1~D8 与 P2.0~P2.7 的对应以原理图为准 |
| 蜂鸣器控制 | P2.5 | 板载蜂鸣器 | 第 05 章代码中 sbit BEEP=P2^5;，本章整口 P2 都当 LED 口用，做实验时注意两者可能共用该脚，具体见原理图 |

本章没有新增器件，仍只用 LED 模块，但驱动方式从“一位”变成了“整口”。

## 三、程序流程

1. 上电复位，进入 main，定义循环变量 i=0。

2. LED_PORT=~0x01; 即 P2=0xFE，先点亮 D1。

3. 延时约 450ms。

4. 进入 while(1) 死循环。

5. 第一个 for：i 从 0 到 7，每次把 0x01<<i 取反后送 P2，光点从 D1 移到 D8。

6. 第二个 for：i 从 0 到 7，每次把 0x80>>i 取反后送 P2，光点从 D8 移回 D1。

7. 回到第 4 步，两个方向交替，形成来回流水。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件分五段：头文件、类型与端口宏、延时函数、初始化、主循环。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：LED流水灯实验
接线说明：
实验现象：下载程序后“LED模块”的D1-D8指示左右点亮
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
#include "intrins.h"

解释：STC89.h 提供寄存器定义。intrins.h 是 Keil 的“内部函数”头文件，里面声明了 _crol_、_cror_、_nop_ 这类直接编译成汇编指令的小函数。本章正在使用的代码其实没调用它们，只有文件末尾被注释掉的“方法 2”才用得到，但例程保持了统一，先包含进来也不占空间。

第 2 段：类型重定义与端口宏

typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
#define LED_PORT    P2  //使用宏定义P2端口

解释：u16、u8 同第 03 章，分别是 16 位和 8 位无符号整数的别名。

#define LED_PORT P2 是宏定义，编译前预处理器会把代码里所有 LED_PORT 原样替换成 P2。它不是变量，不占 RAM，也没有类型。这样写的好处是“换口只改一行”：以后要把 LED 挪到 P1，只改这句宏，下面十几行代码一个字都不用动。这也叫“可移植性”。

注意宏名后面没有分号，#define 是预处理指令，不是语句。

第 3 段：延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：和第 03 章一模一样，参数每加 1 约延时 10us，50000 约 450ms。软件延时的原理和误差来源见第 03 章，这里不再重复。

第 4 段：变量定义与初始状态

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
 
    LED_PORT=~0x01;
    delay_10us(50000);

解释：u8 i=0; 定义循环变量。这里用 u8 而不是 u16，因为 i 只在 0~7 之间跑，8 位绰绰有余。51 的 RAM 很紧张，能用小类型就用小类型，这是好习惯。

0x01 的二进制是 0000 0001，~ 是按位取反，得到 1111 1110，即 0xFE。所以 LED_PORT=~0x01; 就是把 P2 写成 0xFE：最低位为 0，只有 D1 亮。

这里有个细节：在 Keil C51 里，常量 0x01 默认是 16 位的 int，所以 ~0x01 实际是 0xFFFE（16 位），赋给 8 位的 P2 时只取低 8 位 0xFE。结果是对的，但你要知道“取反会把高位也变成 1”，后面 ~(0x01<<i) 同理。

这一句是“起步状态”：进主循环之前先让 D1 亮一下，避免上电瞬间八个灯全亮或全灭。紧接着延时 450ms，让 D1 停留一会儿再开始流动。

第 5 段：主循环与方法 1（移位）

while(1)
    {
        //方法1：使用移位+循环实现流水灯
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            LED_PORT=~(0x01<<i);    //将1右移i位，然后取反将结果赋值到LED_PORT
            delay_10us(50000);
        }
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            LED_PORT=~(0x80 >> i);  //左移i位，然后取反将结果赋值到LED_PORT
            delay_10us(50000);
        }

解释：这是本章的核心，逐层看。

0x01<<i 是左移：i=0 时是 0000 0001，i=1 时是 0000 0010，i=7 时是 1000 0000。也就是“1”在第 i 位。

取反之后变成“0 在第 i 位，其余全是 1”。因为 LED 是低电平点亮，所以第 i 位对应的 LED 亮，其他全灭。这就是流水灯的本质：一个 0 在字节里移动。

把 i=0~7 代进去列一下，就明白为什么能一位一位走：

| i | 0x01<<i | 取反后送 P2 | 点亮的 LED |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x01 | 0xFE | D1 |
| 1 | 0x02 | 0xFD | D2 |
| 2 | 0x04 | 0xFB | D3 |
| 3 | 0x08 | 0xF7 | D4 |
| 4 | 0x10 | 0xEF | D5 |
| 5 | 0x20 | 0xDF | D6 |
| 6 | 0x40 | 0xBF | D7 |
| 7 | 0x80 | 0x7F | D8 |

注意原注释写的是“将 1 右移 i 位”，实际代码是左移 <<，按代码理解即可，注释是笔误。第二个 for 里 0x80>>i 才是右移，注释也写成了“左移”。看例程时以代码为准，这也是个提醒：注释会写错，代码不会撒谎。

第二个 for 从 0x80 开始右移，i=0 是 0x80（D8 亮），i=7 是 0x01（D1 亮），所以光点从 D8 往回流，回到 D1。两个 for 首尾相连，就是“去一趟、回一趟”。

每个状态后面跟 delay_10us(50000)，停留约 450ms，人眼才跟得上。如果把这个延时删掉，光点移动速度是微秒级，你会看到八个灯一起“半亮”，因为人眼分辨不出这么快的切换。

为什么用 for 而不是 while？因为循环次数固定是 8 次，for 把“初值、条件、步进”写在一行，最不容易漏。i 在两次 for 之间不需要清零，因为每个 for 开头都有 i=0 重新赋值。

第 6 段：方法 2（循环移位，已注释）

//方法2：使用循环+_crol_或_cror_函数实现流水灯
//      for(i=0;i<7;i++)     //将led左移一位
//      {
//          LED_PORT=_crol_(LED_PORT,1);
//          delay_10us(50000);
//      }
//      for(i=0;i<7;i++)    //将led右移一位
//      {
//          LED_PORT=_cror_(LED_PORT,1);
//          delay_10us(50000);
//      }
    }
}

解释：这段被 // 注释掉了，编译时不存在，但很值得看，因为它展示了另一种思路——不重新算整个字节，而是把当前值整体“转”一位。

_crol_(x,1) 是循环左移一位：最高位移出去后不丢，补到最低位。比如 0xFE（1111 1110）循环左移一位变成 0xFD（1111 1101）。_cror_ 是循环右移。它们定义在 intrins.h 里，编译出来是 RL A、RR A 这样的单条汇编指令，比 << 更快也更省空间。

和 << 最大的区别：<< 移出去的位直接丢掉，右边补 0；_crol_ 移出去的位会从另一边补回来。所以用 _crol_ 时不用每次重新构造数据，直接在当前状态上转就行，天然保持“只有一个 0”。

这里的循环次数是 i<7 而不是 i<8，很关键。因为进循环前 P2 已经有值（D1 亮），循环左移 7 次正好走完 D2~D8，第 8 次会转回 D1，等于多停一个周期。初学者照抄时把 7 改成 8，现象上就是某个灯停留时间变成两倍。

用法上二选一：把方法 1 的两个 for 注释掉，再把方法 2 的 // 去掉，就能看到同样的效果。

最后两个花括号：内层 } 结束 while(1)，外层 } 结束 main。while(1) 永远不会退出，所以这两个右括号实际上永远执行不到，但语法上必须写。

## 五、要记住的点

• 流水灯的本质是“一个 0 在字节里移位”，取反只是为了适配低电平点亮。

• ~0x01 在 16 位 int 下是 0xFFFE，赋给 8 位端口自动截断成 0xFE，结果对但要心里有数。

• << 移出的位会丢，_crol_/_cror_ 会把移出的位补到另一端，后者编译成单条指令更快。

• 用 _crol_ 时循环 7 次就够，因为初值已经点亮了第一个；写 8 次会多停一拍。

• 循环变量用 u8 就够（0~7），51 的 RAM 只有 128 字节，类型能小不大。

• 每个状态后面必须留延时，否则人眼只看到一片“半亮”。

# 第05章 蜂鸣器实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\5-蜂鸣器实验\5-蜂鸣器实验.hex

本章要点　在 P2.5 上不断翻转电平，做出 1kHz 方波，让无源蜂鸣器叫一声再停。

## 一、实验现象

烧录 5-蜂鸣器实验 的 HEX 后，板载蜂鸣器发出大约 1 秒的“嘀——”声，然后停止。之后不再响，只有断电重启才会再响一次。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BEEP | P2.5 | 板载蜂鸣器 | 代码中由 sbit BEEP=P2^5; 指定 |
| 蜂鸣器驱动 | P2.5 经三极管 | 蜂鸣器 | 三极管类型和有效电平以原理图为准 |

代码最后用 BEEP=0; 关闭蜂鸣器，说明在这版电路上 0 是“不响”的状态。但代码又靠不断翻转来发声，说明它驱动的是无源蜂鸣器（内部没有振荡电路，必须外部给方波才响）。

| 类型 | 内部有无振荡源 | 驱动方式 | 本章是否适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有源蜂鸣器 | 有 | 给一个固定的有效电平就一直响 | 不适合，翻转只会听到“咔哒”声 |
| 无源蜂鸣器 | 无 | 必须给一定频率的方波 | 本章就是这种用法 |

从代码看是“无源 + 方波驱动”，但板上到底焊的是哪一种、经不经三极管，以原理图为准。判断方法很简单：给固定低电平一直响的是有源，只“咔”一声的是无源。

## 三、程序流程

1. 上电复位，进入 main，i=2000。

2. 进入 while(1)。

3. 内层 while(i--) 循环 2000 次。

4. 每次循环翻转一次 P2.5，再延时约 500us，形成方波。

5. 2000 次翻转结束，蜂鸣器累计响了约 1 秒。

6. i=0; 清零，BEEP=0; 关闭蜂鸣器。

7. 回到 while(1)，此时 i 是 0，内层循环一次也不执行。

8. 于是之后一直执行“i=0、BEEP=0”，蜂鸣器保持安静。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件分四段：文件头、头文件与定义、延时函数、主函数。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：蜂鸣器实验
接线说明：
实验现象：下载程序后蜂鸣器发出声音，一段时间后关闭
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"

解释：STC89.h 提供 P2 等寄存器的定义。文件头注释里的“一段时间后关闭”正是本章代码的设计：响约 1 秒就停。

第 2 段：类型重定义与引脚定义

typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
sbit BEEP=P2^5; //将P2.5管脚定义为BEEP

解释：u16、u8 是类型别名，同前几章。本章用了 u16，因为计数要数到 2000，超过 u8 的上限 255；u8 本章没用到。

sbit BEEP=P2^5; 把 P2.5 命名为 BEEP。为什么是 P2.5 而不是别的脚？因为板上蜂鸣器的控制线就接在 P2.5，这是硬件决定的，代码必须跟着硬件走。写程序前先查原理图确认引脚，是比背代码更重要的基本功。

还要注意：第 04 章把整个 P2 口当 LED 口用，而蜂鸣器也挂在 P2.5 上，两个实验的硬件资源可能重叠。做本章实验时不要把流水灯程序同时跑起来，具体共用关系见原理图。

第 3 段：延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：还是那个软件延时，参数 1 约 10us。本章传 50，约 500us。声音的频率就是靠这个 500us 撑起来的，所以这个函数的准确度直接影响音调——延时偏大，声音就偏低。

第 4 段：主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u16 i=2000;
 
    while(1)
    {
        while(i--)//循环2000次
        {
            BEEP=!BEEP;//产生一定频率的脉冲信号
            delay_10us(50);
        }
        i=0;//清零
        BEEP=0;//关闭蜂鸣器
    }
}

解释：u16 i=2000; 是发声次数的计数器。选 2000 是因为后面要算时长。

BEEP=!BEEP; 是“读—取反—写回”：先读 P2.5 当前电平，取反，再写回去。所以每执行一次，P2.5 就在高、低之间跳一次，形成方波。! 是逻辑非，对 0 得 1，对非 0 得 0，用在这里正好做电平翻转；也可以写成 BEEP=~BEEP;，效果一样（因为只有一位）。

delay_10us(50) 约 500us，是方波的半个周期。高电平 500us + 低电平 500us = 一个完整周期 1ms，对应频率 1kHz。这就是“频率与延时的关系”：

| 半周期延时参数 | 半周期时间 | 周期 | 频率 | 听感 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 约 250us | 0.5ms | 2kHz | 更尖 |
| 50 | 约 500us | 1ms | 1kHz | 本章 |
| 100 | 约 1ms | 2ms | 500Hz | 更低沉 |

想让音调变高就把 50 改小，变低就改大。人耳能听到的范围大约 20Hz~20kHz，超出范围就听不见了，所以参数不能乱调。

while(i--) 循环 2000 次，每次翻转一次，共翻转 2000 次，也就是 1000 个完整周期。1000 个周期 × 1ms = 1 秒，这就是“响一段时间”的来源。想让响得久一点，把 2000 改成 4000，就是 2 秒。

循环结束后 i 的值是多少？while(i--) 在 i 变成 0 时判断为假退出，但后减已经执行了，所以退出时 i 实际是 65535（16 位无符号数 0 减 1 回绕）。这正是下一句 i=0; 存在的原因：必须把计数器清干净，否则下一轮 while(i--) 会从 65535 数到 0，蜂鸣器又要响三十多秒。

BEEP=0; 把 P2.5 拉低，让蜂鸣器停下来。如果这里不清零，方波停在高电平上，无源蜂鸣器虽然不响，但驱动三极管可能一直导通，白白耗电。

最后一层 while(1) 让程序停住。因为 i 已经被清成 0，下一轮内层 while(i--) 判断 0 为假、一次都不执行，所以整段程序的效果是：只响一次，然后永远安静。如果希望它“响 1 秒、停 1 秒”反复叫，得在 BEEP=0; 后面补一句 i=2000; 和一个停止延时。

## 五、要记住的点

• 无源蜂鸣器要方波才响，有源蜂鸣器给固定电平就响，代码里不断翻转说明是无源的。

• 方波频率 = 1 ÷（2 × 半周期延时），延时 500us 对应 1kHz，改延时就是在改音调。

• 响的时长 = 翻转次数 × 半周期，2000 次 × 500us = 1 秒。

• while(i--) 退出时 i 会回绕成 65535，必须手动清零，否则下一轮会响很久。

• 引脚号不是随便定的，P2.5 是板上蜂鸣器的实际接线，以原理图为准。

# 第06章 静态数码管实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\6-静态数码管实验\6-静态数码管实验.hex

本章要点　把 0x3f 送到 P0，最左边那位数码管显示 0，讲清段码表每一位对应哪一段。

## 一、实验现象

烧录 6-静态数码管实验 的 HEX 后，“数码管模块”最左边那一位显示数字 0，其余各位保持熄灭。显示内容固定不变，也不会闪。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段选 SMG_A_DP_PORT | P0.0~P0.7 | 数码管 a~dp 段 | 代码用 #define SMG_A_DP_PORT P0，P0.0 对 a，P0.7 对 dp（对应关系以原理图为准） |
| 位选 | 代码未指定 | 数码管公共端 | 本章代码没有写位选，由板上电路决定，具体见原理图；现象是最左边一位亮 |

本章只操作段选口 P0，没有操作位选，程序里也没有位选的 sbit，说明这块板在静态显示时位选是硬件固定接通的（或由跳线决定），以原理图为准。

数码管内部是 8 个 LED（7 段 + 小数点），有两种接法：

| 类型 | 公共端 | 段码为 1 时 | 显示 0 的段码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共阴极 | 8 个 LED 的阴极接在一起接地 | 该段点亮 | 0x3F |
| 共阳极 | 8 个 LED 的阳极接在一起接电源 | 该段熄灭 | 0xC0 |

代码注释明确写了“共阴极数码管”，所以本板数码管是共阴接法，段码写 1 点亮。

## 三、程序流程

1. 上电复位，进入 main。

2. SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[0];，把数组第 0 个元素 0x3F 送到 P0。

3. 进入 while(1) 空循环。

4. P0 上的 0x3F 一直保持不变。

5. 数码管一直显示 0，不会变化。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件很短，分四段：文件头、头文件与宏、段码表、主函数。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：静态数码管实验
接线说明：
实验现象：下载程序后“数码管模块”最左边数码管显示数字0
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"

解释：STC89.h 提供 P0、P2 等寄存器定义。文件头注释告诉你现象是“最左边显示 0”，这个“最左边”不是代码选的，而是硬件位选决定的。

第 2 段：类型重定义与段选口宏

typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
#define SMG_A_DP_PORT   P0  //使用宏定义数码管段码口

解释：u16、u8 是类型别名，u16 本章没用到。

#define SMG_A_DP_PORT P0 把 P0 口命名为“数码管 a~dp 段码口”。名字里的 A_DP 表示 a 段到 dp 段。用宏而不是直接写 P0，是为了以后换口方便，也为了让读代码的人一眼知道 P0 在这里是段选而不是别的用途。

第 3 段：共阴段码表

//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

解释：这是一个存放在程序存储器里的常量表，下标 0~15 对应数字 0~F 的段码。比如 gsmg_code[0] 是 0x3F，gsmg_code[5] 是 0x6D。

先解决第一个困惑：为什么 0x3f 是数字 0？ 把 0x3F 写成二进制：

| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 段 | dp | g | f | e | d | c | b | a |
| 0x3F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 亮灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |

最低位 D0 对应 a 段，最高位 D7 对应小数点 dp。0x3F = 0011 1111，a、b、c、d、e、f 六段为 1（亮），g 段和 dp 为 0（灭）。数码管上 a~f 正好围成一个“0”，g 是中间那一横，所以显示 0。这就是“0x3f 为什么是 0”的全部原因：不是数值相等，而是六个段的组合刚好画出一个 0。

按同样方法看几个：

| 数字 | 段码 | 二进制 | 亮的段 | 图形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x3F | 0011 1111 | a b c d e f | 0 |
| 1 | 0x06 | 0000 0110 | b c | 1 |
| 2 | 0x5B | 0101 1011 | a b d e g | 2 |
| 7 | 0x07 | 0000 0111 | a b c | 7 |
| 8 | 0x7F | 0111 1111 | a b c d e f g | 8 |
| F | 0x71 | 0111 0001 | a e f g | F |

数字 8 是 0x7F，七个段全亮，只有 dp 是 0，这也验证了“0 灭 1 亮”的共阴规则。

第二个困惑：数组写的是 [17]，却只给了 16 个数。C 语言规定，没写初值的元素自动补 0，所以 gsmg_code[16] 是 0。这是厂家留的余量，本章用不到。但要注意下标只能取 0~16，写 gsmg_code[17] 就越界了，读出来是内存里的随机值。

第三个困惑：段码是写死的吗？ 是。每个数字的段码都可以按“哪几段要亮”自己算：需要亮的段写 1，不亮的写 0，再按 dp、g、f……a 的顺序拼成二进制转十六进制。会算就不用背表；实在不想算，配套资料里有“数码管工具.exe”，输入数字直接出段码。

第 4 段：主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[0];//将数组第1个数据赋值给数码管段选口
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[0]; 展开后就是 P0=0x3F;。P0 的 8 个引脚同时输出 0x3F 对应的电平，数码管的 a~f 段得到高电平点亮，g 和 dp 得到低电平熄灭，于是显示 0。

注意注释写“第 1 个数据”，指的是数组第 0 个元素，C 语言下标从 0 开始，初学时要习惯这个“差一”。

后面接 while(1) 空循环，让 P0 的值保持不变。静态显示的关键就在这里：段码送一次，硬件自己保持，CPU 什么都不用做。 这也是静态显示和动态显示最大的区别——静态不闪、不占 CPU，但每一位都要独占一个 8 位口（或者加锁存器），位数一多引脚就不够用，所以才有了第 07 章的动态扫描。

想显示别的数字，把下标改掉即可：改成 5 显示 5，改成 0x0F 显示 F。注意不要写出 15 以外的下标。

## 五、要记住的点

• 段码不是“数值”，是“哪几段亮”的编码，D0~D7 依次对应 a、b、c、d、e、f、g、dp。

• 共阴数码管段码为 1 点亮，共阳正好相反，0x3F 取反得 0xC0。

• 0x3F = 0011 1111 点亮 a~f 六段，正好画出数字 0。

• gsmg_code[17] 只给了 16 个初值，最后一个元素被自动填 0，下标用到 15 就够。

• 静态显示段码送一次就保持，不占 CPU，但位数多了引脚不够用。

• 段选管“显示什么”，位选管“哪一位亮”，本章代码只碰了段选。

# 第07章 动态数码管实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\7-动态数码管实验\7-动态数码管实验.hex

本章要点　8 位数码管其实是一位一位轮流点亮的，靠扫描够快骗过人眼。

## 一、实验现象

烧录 7-动态数码管实验 的 HEX 后，“数码管模块”8 位同时显示 01234567（从左到右）。看上去是稳定的静态画面，不闪、不抖，也没有重影。用手机摄像头对着拍，可能会看到轻微的明暗条纹，那就是扫描的痕迹。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段选 SMG_A_DP_PORT | P0.0~P0.7 | 数码管 a~dp 段 | 代码用 #define SMG_A_DP_PORT P0，P0.0 对 a，P0.7 对 dp，以原理图为准 |
| 位选 LSA | P2.2 | 3-8 译码器 A 输入 | 代码中 sbit LSA=P2^2; |
| 位选 LSB | P2.3 | 3-8 译码器 B 输入 | 代码中 sbit LSB=P2^3; |
| 位选 LSC | P2.4 | 3-8 译码器 C 输入 | 代码中 sbit LSC=P2^4; |
| 译码输出 | 译码器 Y0~Y7 | 8 位数码管公共端 | 每个输出控制一位，哪一位被选中由 CBA 决定，对应顺序以原理图为准 |

三个位选脚只占 3 根 I/O，却能选出 8 位，靠的是板上（或芯片）的 3-8 译码器，常见型号是 74HC138：CBA 组成 3 位二进制数，选中对应的一个输出。所以 8 位数码管一共只花了 P0 的 8 根 + P2 的 3 根。

## 三、程序流程

1. 上电复位，进入 main。

2. 进入 while(1)，调用 smg_display()。

3. 函数内 i=0，进入 for(i=0;i<8;i++)。

4. 用 switch 根据 i 设置 LSC、LSB、LSA，选中第 i 位。

5. 把 gsmg_code[i] 送到 P0，这一位显示数字 i。

6. 延时约 1ms，让这一位亮够时间。

7. SMG_A_DP_PORT=0x00; 关掉所有段（消影）。

8. i 加 1，回到第 4 步，处理下一位。

9. 8 位扫完一遍，函数返回，while(1) 马上再调用一次，循环往复。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件分五段：头文件、类型与端口宏、位选定义与段码表、延时函数、显示函数与主函数。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：动态数码管实验
接线说明：
实验现象：下载程序后“数码管模块”显示01234567
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"

解释：STC89.h 提供 P0、P2 的寄存器定义，本实验两个口都要用。

第 2 段：类型重定义与段选口宏

typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
#define SMG_A_DP_PORT   P0  //使用宏定义数码管段码口

解释：u16 给延时函数用，u8 给循环变量和段码表用。段选仍然是 P0，和第 06 章一致。

第 3 段：位选引脚与段码表

//定义数码管位选信号控制脚
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
 
//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

解释：sbit LSA=P2^2; 三行把 P2.2、P2.3、P2.4 分别命名为 A、B、C 三个译码输入。命名规则是“LS + 输入名”，LS 是 Latch Select 之类的习惯叫法，知道它们分别是译码器的 A、B、C 就行。为什么偏偏是 P2.2~P2.4？因为板上就是这么接的，以原理图为准。

段码表和第 06 章完全相同，下标 0~15 对应数字 0~F，gsmg_code[i] 就是数字 i 的段码。为什么这里下标刚好能当要显示的数字用？因为表就是按 0、1、2……的顺序排的，这正是查表法的方便之处：要显示几，就用几去查表。

注意位选用了 P2.2~P2.4，而第 05 章的蜂鸣器在 P2.5、LED 在 P2.0~P2.7。做实验时这些模块可能共用端口，具体冲突关系见原理图，一次只跑一个程序最稳妥。

第 4 段：延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：老面孔，参数 1 约 10us。本章传 100，约 1ms——这是每一位的点亮时间，直接决定刷新率和亮度。

第 5 段：动态显示函数（位选与送段码）

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : smg_display
* 函数功能       : 动态数码管显示
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void smg_display(void)
{
    u8 i=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        switch(i)//位选
        {
            case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
            case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
            case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
            case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
            case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
            case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
            case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
            case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
        }

解释：void smg_display(void) 没有参数也没有返回值，就是“刷新一遍 8 位数码管”这个动作。

u8 i=0; 是位计数器，0~7 对应 8 位数码管。

for(i=0;i<8;i++) 表示“把 8 位全扫一遍”。循环里做两件事：先位选，再送段码。顺序很重要——先选位、再送数据，否则数据会先送到上一次选中的那一位上。

switch 就是位选。三个引脚组成 3 位二进制数，值从 111 递减到 000：

| i | LSC LSB LSA | 二进制 CBA | 译码器选中 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 1 1 | 111 | Y7 |
| 1 | 1 1 0 | 110 | Y6 |
| 2 | 1 0 1 | 101 | Y5 |
| 3 | 1 0 0 | 100 | Y4 |
| 4 | 0 1 1 | 011 | Y3 |
| 5 | 0 1 0 | 010 | Y2 |
| 6 | 0 0 1 | 001 | Y1 |
| 7 | 0 0 0 | 000 | Y0 |

所以 i=0 时选中的是 Y7，i=7 时选中 Y0，扫描方向和“从左到右”未必一致。实验现象是从左到右显示 01234567，说明 Y7 接的是最左边那一位（具体接线以原理图为准）。这也提醒你：代码里的 i 只是“第几个被扫描”，不一定是“第几位”，位置由译码器和接线决定。

为什么不直接写 P2 = ... 把三个位选脚一起赋值？因为 P2 上还挂着别的东西（比如 LED、蜂鸣器），整口赋值会顺手改掉它们。用 sbit 逐个赋值，只动这三位，安全得多。

switch 的每个 case 后面必须有 break。如果漏了，程序会继续执行下一个 case 的语句，位选码就被后一个覆盖，现象是某几位永远不亮或者错位。

第 6 段：送段码、延时与消影

SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[i];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
    }
}

解释：SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[i]; 把数字 i 的段码送到 P0，刚被选中的那一位就显示出 i。i 从 0 数到 7，于是 8 位依次显示 0、1、2……7。

delay_10us(100); 约 1ms，让这一位亮住。这一步不能省：如果不延时，位选刚选通就立刻切到下一位，每位只亮几微秒，亮度低到肉眼几乎看不见，而且数码管的余辉也会乱。

SMG_A_DP_PORT=0x00; 是消影，原注释写的“消音”是笔误。共阴数码管段码 0x00 表示所有段都灭，也就是在换下一位之前先把“显示内容”擦掉。

为什么必须消影？因为位选切换和段码更新不是同时完成的。假设不消影：第 3 位刚显示完“3”，程序马上去选第 4 位，此时 P0 上还留着“3”的段码，第 4 位就会先闪一下“3”，然后才被新段码覆盖。8 位快速扫描时，这些“上一段的残影”叠在一起，看上去就是每个数字旁边都有鬼影、整排发虚。消影就是把这段“空窗期”的段码清零，让切换过程中数码管是灭的。

消影只在动态扫描里需要。第 06 章的静态显示只点亮一位、段码一直不变，没有换位动作，自然不需要消影。

第 7 段：主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    while(1)
    {
        smg_display();
    }
}

解释：主函数只做一件事——不停地调用 smg_display()。一次调用扫完 8 位，返回后立刻再扫一遍，如此无限循环。动态显示的全部工作就是“反复刷新”，一旦停下来，数码管就只剩最后一位亮着。

扫描频率算一下：每位延时约 1ms，8 位一轮约 8ms，也就是每秒刷新约 125 次（125Hz）。人眼的视觉暂留约能分辨 24Hz 以下的闪烁，125Hz 远高于这个门槛，所以看起来是 8 位同时稳定显示。

这里有个取舍要理解：

• 延时太短（比如每位 100us），一轮 0.8ms，刷新率 1.25kHz，不闪，但每位只亮 1/8 的时间，亮度明显偏暗。

• 延时太长（比如每位 10ms），一轮 80ms，刷新率只有 12.5Hz，低于人眼门槛，就能看到每一位在轮流闪。

• 本章取 1ms，是亮度和不闪之间的折中。

还有一点：动态扫描时每位只亮 1/8 的时间，所以同样段码下，动态显示看起来比静态显示暗。这是正常的，不是电路坏了。

## 五、要记住的点

• 动态扫描的本质是“一次只亮一位，快速轮流”，8 位数码管共用一套段选线。

• 必须先位选、再送段码；顺序反了，数据会落到上一位上。

• 换位前必须消影（段码送 0x00），否则上一位的段码会在下一位上留下鬼影。

• 一轮扫描时间要远小于人眼视觉暂留（约 40ms），本章 8ms 一轮、约 125Hz，所以不闪。

• 每位点亮时间越短越暗，越长越容易看出闪烁，1ms 左右是常用折中。

• 3 根位选线选 8 位靠的是 3-8 译码器，i 只是扫描序号，实际位置由接线决定。

# 第08章 独立按键实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\8-独立按键实验\8-独立按键实验.hex

本章要点　按一下 K1 让 D1 翻转一次，讲清按键为什么要消抖、怎么等松手、键值怎么用。

## 一、实验现象

下载程序后，D1 指示灯是灭的。按一下“独立按键”模块上的 K1，D1 亮；再按一下，D1 灭。一直按住 K1 不放，灯只翻转一次，松手再按才会再翻转。按 K2、K3、K4 灯没有反应，因为程序里只判断了 K1。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | P3.1 | 独立按键 K1 | 代码 sbit KEY1=P3^1 |
| KEY2 | P3.0 | 独立按键 K2 | 代码 sbit KEY2=P3^0 |
| KEY3 | P3.2 | 独立按键 K3 | 代码 sbit KEY3=P3^2 |
| KEY4 | P3.3 | 独立按键 K4 | 代码 sbit KEY4=P3^3 |
| LED1 | P2.0 | 指示灯 D1 | 代码 sbit LED1=P2^0 |
| 按键另一端 | GND | 按键公共端 | 代码用“读到 0 就是按下”判断，接法以原理图为准 |

注意一个容易踩的坑：K1 在 P3.1，K2 在 P3.0，两者不是按顺序排的。写程序时如果按“K1 就是 P3.0”想当然，按 K1 会没反应。

## 三、程序流程

1. 定义好 4 个按键引脚、LED 引脚和 4 个键值宏。

2. 进入 main，把 key 变量清零，进入死循环。

3. 调用 key_scan(0) 扫描一次按键，返回值存到 key。

4. key_scan 先看“上次按键是否已经处理完”（static 变量 key），没处理完就直接返回 0。

5. 如果有键按下，延时约 10ms 躲过机械抖动，再判断是哪一个键。

6. 判断出具体键后返回对应键值，同时把 static 的 key 置 0，表示“这一轮按下已经用掉了”。

7. 回到 main，如果键值是 KEY1_PRESS，就把 LED1 取反。

8. 四个键全部松开时，key_scan 把 static 的 key 恢复成 1，允许下一次按键。

9. 循环往复。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

整个实验只有一个文件，按键扫描函数 key_scan 也写在这里。

第 1 段：头文件、类型重定义和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：独立按键实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，按下“独立按键”模块中K1键，控制D1指示灯亮灭
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义独立按键控制脚
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
 
//定义LED1控制脚
sbit LED1=P2^0;
 
//使用宏定义独立按键按下的键值
#define KEY1_PRESS  1
#define KEY2_PRESS  2
#define KEY3_PRESS  3
#define KEY4_PRESS  4
#define KEY_UNPRESS 0

解释：

• 最上面是注释块，接线说明 那一行是空的，实际接线要看原理图，不要凭这一行猜。

• #include "STC89.h" 是开发板配套的寄存器头文件，里面用 sfr 定义了 P0~P3、TMOD、TCON 等特殊功能寄存器，还定义了 P00、P10 这种位名。包含了它就不用再包含 reg51.h。

• typedef unsigned int u16; 和 typedef unsigned char u8; 只是起短名字。51 上 int 是 16 位、char 是 8 位，所以 u16 最大 65535，u8 最大 255。后面 u8 key 就是“8 位无符号变量”。

• sbit KEY1=P3^1; 把 P3 口的第 1 位单独起个名字。之后写 KEY1==0 就是读 P3.1 这一根引脚的电平。sbit 只能定义在位地址上，所以写成 P3^1 这种形式。

• sbit LED1=P2^0; 同理，D1 接在 P2.0。开发板上 LED 一般是“低电平点亮”，但这里代码没写死，只做取反，所以亮灭方向由硬件决定，以原理图为准。

• 5 个 #define 是“键值”。键值不是引脚电平，而是我们自己约定的编号：K1 按下返回 1，K2 返回 2……没有键按下返回 0。用宏而不是直接写数字 1、2、3，是为了让 if(key==KEY1_PRESS) 一眼能看懂。KEY_UNPRESS 是 0，正好和“变量初值 0”一致。

第 2 段：delay_10us 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：

• 这是一个“空循环”延时：while(ten_us--) 每转一圈 ten_us 减 1，减到 0 时 ten_us-- 的值为 0，循环结束。所以循环次数就是传入的参数。

• 函数名和注释说“ten_us=1 时约 10us”，是因为 12MHz 晶振下 51 执行一条指令大约 1us，而 while(ten_us--) 编译出来是几条指令，一圈大约 8~10us，作者就按 10us 估算了。

• 它只是估算延时，不是精确延时。对按键消抖、点阵扫描这类“够用就行”的场合完全没问题；要精确计时必须用定时器（见第 17 章）。

• 参数是 u16，所以 delay_10us(1000) 大约是 1000×10us = 10ms，delay_10us(2000) 约 20ms。

第 3 段：key_scan 的开头——static 变量和“是否已有一次按下没处理完”

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : key_scan
* 函数功能       : 检测独立按键是否按下，按下则返回对应键值
* 输    入       : mode=0：单次扫描按键
                   mode=1：连续扫描按键
* 输    出         : KEY1_PRESS：K1按下
                   KEY2_PRESS：K2按下
                   KEY3_PRESS：K3按下
                   KEY4_PRESS：K4按下
                   KEY_UNPRESS：未有按键按下
*******************************************************************************/
u8 key_scan(u8 mode)
{
    static u8 key=1;
 
    if(mode)key=1;//连续扫描按键
    if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按键按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        key=0;

解释：

• u8 key_scan(u8 mode) 返回键值，参数 mode 选择工作方式：mode=0 单次扫描（按住只算一次），mode=1 连续扫描（按住会一直返回键值，可以当“连发”用）。

• static u8 key=1; 是关键。static 的局部变量只初始化一次，函数退出后它的值不会丢，下次进来还是上次的值。这里它其实是一个“标志位”：key==1 表示“现在可以接受一次新的按下”，key==0 表示“上一次按下还没松手，别再算”。

• if(mode)key=1; 在连续模式下每次都强行把标志清成 1，等于取消“只算一次”的限制，所以按住就会一直返回键值。

• if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0)) 两个条件同时成立才进入：允许新按下，并且任意一个按键读到 0。按键一端接 GND，按下就把引脚拉低，所以“读到 0”就是按下。四个引脚用 || 连起来，任意一个为 0 整个表达式就为真。

• delay_10us(1000); 就是消抖，约 10ms。机械按键在按下和松开的瞬间，金属片会弹跳几次，示波器上看是一串窄脉冲，持续 5~20ms。如果不延时，一次按下会被当成好几次按下，灯会“闪几下才停”。等 10ms 之后再读，触点已经稳定。想更保险可以改成 delay_10us(2000)（约 20ms），代价是按键反应变慢一点。

• key=0; 消抖之后马上把标志清零。这一句配合后面的 key=1 判断，实现了“按住不放只算一次”和“等松手”——不用写 while(KEY1==0); 死等，程序不会被卡住。第 9 章的矩阵按键用的是 while(...) 死等的写法，两种都能用。

第 4 段：判断具体是哪一个键、以及松手后恢复标志

if(KEY1==0)
            return KEY1_PRESS;
        else if(KEY2==0)
            return KEY2_PRESS;
        else if(KEY3==0)
            return KEY3_PRESS;
        else if(KEY4==0)
            return KEY4_PRESS;
    }
    else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下
    {
        key=1;
    }
    return KEY_UNPRESS;
}

解释：

• 消抖后按顺序问一遍“谁还是 0”。因为前面已经确认“至少有一个是 0”，这一串 else if 一定能命中一个，然后 return 直接把键值返回给调用者。

• 注意这里返回的是宏定义的键值（1~4），不是引脚电平 0。返回之后函数就结束了，if 里的 return 会跳过函数末尾的 return KEY_UNPRESS;。

• else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) 是“四个都松开了”。这时把 key 置回 1，表示可以接受下一次按下。这一步就是松手检测：只要手不松，key 一直是 0，下一次调用会卡在第一个 if 的 key==1 条件上，直接掉到末尾返回 0，所以按住不放不会连续翻转。

• return KEY_UNPRESS;（也就是 0）是“这次没有新按键”的返回值。main 里用 if(key==KEY1_PRESS) 过滤，返回 0 时什么都不做。

• 这里有一个细节值得注意：else if 分支只判断“全 1”，前提是按键松开后引脚能被上拉到高电平。开发板按键电路一般有上拉电阻（或靠 51 的内部弱上拉），所以松开读到 1。如果你的板子读不到 1，要查原理图上的上拉。

第 5 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
 
    while(1)
    {
        key=key_scan(0);
        if(key==KEY1_PRESS)//检测按键K1是否按下
            LED1=!LED1;//LED1状态翻转
    }
}

解释：

• u8 key=0; 每次扫描的结果都存在这里。初值 0 对应 KEY_UNPRESS，所以上电第一轮不会误动作。

• key=key_scan(0); 参数 0 表示单次扫描。如果想做“按住连续翻转”，改成 key_scan(1) 就行，一行代码就切换了工作模式。

• if(key==KEY1_PRESS) LED1=!LED1; 只处理 K1。! 是逻辑取反，对 sbit 赋值时 0 变 1、1 变 0，所以每按一次灯的状态翻转一次，这就是“按一下亮、再按一下灭”。

• 这里没有 else if(key==KEY2_PRESS) 之类的分支，所以 K2~K4 按下去只会被 key_scan 识别并返回 2、3、4，但 main 不理会。想让 K2 控制别的东西，就在这里加分支。

• 整个 while(1) 里没有延时（除了消抖那一刻），所以扫描是“一直在扫”，不会漏按键。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

只起“声明寄存器地址”的作用，不用改也不用贴全文。它用 sfr P1 = 0x90; 这种方式把每个特殊功能寄存器和它的字节地址对应起来，再用 sbit P10 = P1^0; 给出位名。包含它之后就能直接写 P3、TMOD、TR0 这些名字，编译器才知道它们对应芯片里的哪个地址。

## 五、要记住的点

• 按键必须消抖：机械触点在按下和松开瞬间会抖动 5~20ms，延时 10~20ms 再读才可靠，否则一次按下会被当成好几次。

• 按键一端接 GND，所以“读到 0”才是按下；松开读到 1 靠的是上拉电阻，别把 0/1 判反。

• static 局部变量只初始化一次、函数退出后值还在，用它做“这次按下已经处理过”的标志，比 while(KEY==0); 死等更不影响程序其他部分。

• 单次扫描和连续扫描的区别只在一个 if(mode)key=1;：前者按住只响应一次，后者按住会连续响应。

• 键值是自己用 #define 约定的编号，和引脚电平无关；返回 0 表示没有新按键，主程序要用 if 过滤掉。

• 本章 K1 接 P3.1、K2 接 P3.0，顺序是反的，抄代码时不要“顺手改成顺序”。

# 第09章 矩阵按键实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\9-矩阵按键实验\9-矩阵按键实验.hex

本章要点　8 根 IO 认 16 个键：讲清行列扫描和线反转两种方法的电平逻辑与键值计算。

## 一、实验现象

下载程序后，按下“矩阵按键”模块的 S1~S16 任意一个键，最左边那一位数码管就显示对应的 0~F：按 S1 显示 0，按 S2 显示 1，按 S16 显示 F。松手后数字保持不变，按下另一个键才刷新。按住不放时数字不闪烁、不重复变化。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矩阵行 R1~R4 | P1.7、P1.6、P1.5、P1.4 | 矩阵按键 4 根行线 | 代码里没有单独 sbit，靠 KEY_MATRIX_PORT=0xf7 这类整字节操作 |
| 矩阵列 C1~C4 | P1.3、P1.2、P1.1、P1.0 | 矩阵按键 4 根列线 | 同上，行在高 4 位、列在低 4 位 |
| 段码 | P0.0~P0.7 | 数码管 a~dp | 代码 #define SMG_A_DP_PORT P0 |
| 位选 | P2.2、P2.3、P2.4 | 74HC138（板上） | 本程序没有设置位选，靠上电复位后 P2 全高选中最左一位，以原理图为准 |

行在 P1 的高 4 位、列在 P1 的低 4 位，这一点必须从代码里的数值反推出来，后面讲 0xf7、0x0f 时会一遍遍用到。

## 三、程序流程

1. 定义按键端口 P1、段码端口 P0，准备好 0~F 的段码表。

2. 进入 main，key 清零，进入死循环。

3. 调用 key_matrix_ranks_scan() 扫一遍键盘。

4. 函数先把 P1 写成 0xf7，即只让第 1 列输出低电平，其余全为高。

5. 读回 P1，如果不再是 0xf7，说明这一列有键按下；延时约 10ms 消抖。

6. 用 switch 比对读回值，确定是哪一行，得到键值 1/5/9/13。

7. 死等这一列恢复成 0xf7（松手），再换下一列重复 4 次。

8. 返回键值（没有键按下时返回 0）。

9. main 里 if(key!=0) 成立就把 gsmg_code[key-1] 送到 P0，显示 0~F。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

文件里写了两个扫描函数：行列扫描 key_matrix_ranks_scan 和线反转扫描 key_matrix_flip_scan。main 只调用了前者，但两个都要看懂，它们是同一件事的两种解法。

第 1 段：头文件、端口宏和段码表

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：矩阵按键实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，按下“矩阵按键”模块中S1-S16键，对应数码管最左边显示0-F
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
#define KEY_MATRIX_PORT P1  //使用宏定义矩阵按键控制口
 
#define SMG_A_DP_PORT   P0  //使用宏定义数码管段码口
 
//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

解释：

• #define KEY_MATRIX_PORT P1 把 P1 起了个别名。之所以用宏，是因为矩阵按键要“整字节写、整字节读”，不能像独立按键那样一位一位判断。以后换到别的口，只改这一行。

• #define SMG_A_DP_PORT P0 是段码口。数码管的 a~dp 八段接在 P0 的 8 根线上。

• gsmg_code[17] 声明了 17 个元素，但只给了 16 个初值，第 17 个（下标 16）自动是 0。程序只用到下标 0~15，所以没影响。段码是共阴极编码：0x3f 的二进制是 0011 1111，bit0~bit5 为 1，正好点亮 a、b、c、d、e、f 六段，组成“0”。

• 数组下标 0~15 对应字符 0~F，而键值是 1~16，所以后面要写 gsmg_code[key-1]。

第 2 段：delay_10us

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：

• 同上章的空循环延时，delay_10us(1000) 大约 10ms，专门用来给按键消抖。

• 矩阵按键同样有机械抖动。这里的抖动用两个手段一起解决：先延时 10ms，再“读两次确认”（线反转法里会看到两次 !=0x0f）。

第 3 段：行列扫描的第一列——先给一列低电平，再看哪一行被拉低

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : key_matrix_ranks_scan
* 函数功能       : 使用行列式扫描方法，检测矩阵按键是否按下，按下则返回对应键值
* 输    入       : 无
* 输    出         : key_value：1-16，对应S1-S16键，
                   0：按键未按下
*******************************************************************************/
u8 key_matrix_ranks_scan(void)
{
    u8 key_value=0;
 
    KEY_MATRIX_PORT=0xf7;//给第一列赋值0，其余全为1
    if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)//判断第一列按键是否按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第一列按键按下后的键值
        {
            case 0x77: key_value=1;break;
            case 0xb7: key_value=5;break;
            case 0xd7: key_value=9;break;
            case 0xe7: key_value=13;break;
        }
    }
    while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7);//等待按键松开

解释：

• 为什么 0xf7 就代表“第一列”？ 把 0xf7 写成二进制：1111 0111。只有 bit3 是 0，也就是 P1.3 输出低电平，P1.7~P1.4（行）和 P1.2~P1.0（其余列）都是 1。按代码的列编号习惯，P1.3 是第 1 列，P1.2 是第 2 列，P1.1 是第 3 列，P1.0 是第 4 列，所以 列是从 P1.3 往 P1.0 数的，这一点和直觉相反，必须记牢。

• 51 的 IO 是“准双向口”：写 0 就是强下拉（输出低），写 1 是弱上拉（可以当输入读）。所以写 0xf7 之后，P1.3 被强行拉低，其余 7 根脚处于“弱上拉”，谁被外部拉低就能读到 0。

• 4×4 矩阵每个按键跨接在一根行线和一根列线之间。假设第 1 列、第 2 行的键被按下，它就把 P1.3（低）和 P1.6（弱高）短接，P1.6 被拉成 0。于是读回 P1 得到 1011 0111 = 0xb7。这就是“行扫描、列定位”的物理过程：列输出低，行被按键拉低。

• if(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7)：如果这一列没有键按下，没有任何行被拉低，读回来还是 0xf7。所以“读回值变了”就等于“这一列有键按下”。注意这里读的是引脚而不是锁存器，51 读 P1 读到的是引脚电平。

• 如果第 2 列的键被按下，此时第 2 列引脚是弱高、行也是弱高，读回仍是 0xf7，不会误判到第 1 列——这正是扫描法能区分 16 个键的原因：同一时刻只让一列变低，被拉低的只可能是这一列上的键。

• delay_10us(1000); 消抖 10ms。

• switch(KEY_MATRIX_PORT) 又读了一次端口。这时值已经稳定，直接拿它查表：0x77 是 bit6=0（P1.6 被拉低），即第 1 行，键值 1；0xb7 是 bit5=0，第 2 行，键值 5；0xd7 是 bit4=0，第 3 行，键值 9；0xe7 是 bit7=0，第 4 行，键值 13。

• 键值编号规则在这里体现出来：键值 = (行号-1)×4 + 列号。第 1 列上从上到下是 1、5、9、13，第 2 列是 2、6、10、14，也就是 S1~S4 是第一行、S5~S8 是第二行。

• while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf7); 是松手检测：只要键还按着，这一列就还是被拉低，程序就停在这里等。松手后恢复 0xf7，循环结束。代价是按住不放时 CPU 卡在这个 while 里，这一章的程序不需要干别的事，所以没关系；实际项目里更常用第 8 章那种标志位写法。

• 小坑：while 放在 if 外面。如果这一列本来就没键按下，KEY_MATRIX_PORT 是 0xf7，while 立刻通过，不会卡住。

第 4 段：第二列和第三列

KEY_MATRIX_PORT=0xfb;//给第二列赋值0，其余全为1
    if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb)//判断第二列按键是否按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第二列按键按下后的键值
        {
            case 0x7b: key_value=2;break;
            case 0xbb: key_value=6;break;
            case 0xdb: key_value=10;break;
            case 0xeb: key_value=14;break;
        }
    }
    while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfb);//等待按键松开
 
    KEY_MATRIX_PORT=0xfd;//给第三列赋值0，其余全为1
    if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd)//判断第三列按键是否按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第三列按键按下后的键值
        {
            case 0x7d: key_value=3;break;
            case 0xbd: key_value=7;break;
            case 0xdd: key_value=11;break;
            case 0xed: key_value=15;break;
        }
    }
    while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfd);//等待按键松开

解释：

• 0xfb = 1111 1011，bit2 为 0，选中第 2 列（P1.2）；0xfd = 1111 1101，bit1 为 0，选中第 3 列（P1.1）。

• 读回值的高 4 位表示行：0x7b（bit7=0，第 1 行）、0xbb（bit6=0，第 2 行）、0xdb（bit5=0，第 3 行）、0xeb（bit4=0，第 4 行）。低 4 位始终保持本列的 0，所以 列掩码 | 行位 就是 case 的值。比如第 3 列第 2 行：掩码 0xfd 的高 4 位换成 1011 得 0xbd，键值 7。

• 每段的结构完全一样，只是两个常数换掉。看代码时可以只盯住“哪个 bit 是 0”，这是矩阵扫描的全部秘密。

• 四段串行执行，所以整个扫描函数最多要花 4 次“延时 + 松手等待”。这也是扫描法的一个特点：慢，但逻辑最直白。

第 5 段：第四列和返回值

KEY_MATRIX_PORT=0xfe;//给第四列赋值0，其余全为1
    if(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe)//判断第四列按键是否按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存第四列按键按下后的键值
        {
            case 0x7e: key_value=4;break;
            case 0xbe: key_value=8;break;
            case 0xde: key_value=12;break;
            case 0xee: key_value=16;break;
        }
    }
    while(KEY_MATRIX_PORT!=0xfe);//等待按键松开
 
    return key_value;
}

解释：

• 0xfe = 1111 1110，bit0 为 0，选中第 4 列（P1.0），对应键值 4、8、12、16。

• key_value 的初值是 0。如果四列都没有键按下，四个 if 全部不进入，最后返回 0，main 里 if(key!=0) 就不会刷新数码管。

• 如果按下的键在第 1 列，第 2~4 列的 if 不会成立（该列没被拉低），key_value 保持第 1 列算出来的值，不会被后面覆盖。

• 返回类型是 u8，键值 1~16 用 8 位装得下。

第 6 段：线反转法——先定列

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : key_matrix_flip_scan
* 函数功能       : 使用线翻转扫描方法，检测矩阵按键是否按下，按下则返回对应键值
* 输    入       : 无
* 输    出         : key_value：1-16，对应S1-S16键，
                   0：按键未按下
*******************************************************************************/
u8 key_matrix_flip_scan(void)
{
    static u8 key_value=0;
 
    KEY_MATRIX_PORT=0x0f;//给所有行赋值0，列全为1
    if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)//判断按键是否按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)
        {
            //测试列
            KEY_MATRIX_PORT=0x0f;
            switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存行为0，按键按下后的列值
            {
                case 0x07: key_value=1;break;
                case 0x0b: key_value=2;break;
                case 0x0d: key_value=3;break;
                case 0x0e: key_value=4;break;
            }

解释：

• 线反转法也叫“两次反转”。思路是：第一次让 4 根行线全输出 0、4 根列线当输入（写 0x0f：高 4 位行 = 0，低 4 位列 = 1），此时任何按下的键都会把它所在的那根列线拉低，读回来低 4 位里哪个是 0，就知道是哪一列。

• if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f) 判断有没有键按下：没有键时列线全是弱高，读回 0x0f。

• 消抖 10ms 后再读一次 if(KEY_MATRIX_PORT!=0x0f)。这叫“二次确认”：延时后如果电平还在，才认为是真的按下，比单次延时更抗干扰。

• 里面又写了一次 KEY_MATRIX_PORT=0x0f;，是重新建立“行低、列高”的状态，防止刚才的读操作或外部干扰改变了端口状态，然后立刻读。

• 读回 0x07 = 0000 0111：低 4 位是 0111，只有 bit3 为 0，即第 1 列（P1.3）被拉低；0x0b = 0000 1011，bit2 为 0，第 2 列；0x0d，bit1 为 0，第 3 列；0x0e，bit0 为 0，第 4 列。注意这里高 4 位是 0，因为行线是我们自己输出低。

• 这一步只得到“第几列”，key_value 暂时存 1~4。列号按低位往高位排，和行列扫描法的列编号规则一致。

第 7 段：线反转法——再定行

//测试行
            KEY_MATRIX_PORT=0xf0;
            switch(KEY_MATRIX_PORT)//保存列为0，按键按下后的键值
            {
                case 0x70: key_value=key_value;break;
                case 0xb0: key_value=key_value+4;break;
                case 0xd0: key_value=key_value+8;break;
                case 0xe0: key_value=key_value+12;break;
            }
            while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf0);//等待按键松开
        }
    }
    else
        key_value=0;
 
    return key_value;
}

解释：

• 这一段的 0xf0 就是“反转”：高 4 位（行）= 1，变成弱上拉输入；低 4 位（列）= 0，变成强下拉输出。于是按下的键把某根行线拉低，读回来高 4 位里哪个是 0，就是哪一行。

• 0x70 = 0111 0000，bit7 为 0，P1.7 是第 1 行，键值不变（列值 1~4 就是第一行的 1~4）；0xb0，P1.6 被拉低，第 2 行，key_value+4；0xd0 第 3 行，+8；0xe0 第 4 行，+12。

• 最后一步的加法就是键值公式：键值 = 列号 + (行号-1)×4。第 3 列第 2 行 = 3 + 4 = 7，和行列扫描法算出来的 0xbd 对应键值 7 完全一致。

• 两次反转只需要写两次端口，就能定位 16 个键，比扫描法的 4 段 switch 短得多。代价是逻辑更绕，而且同样依赖“行高列低 / 行低列高”这两个互补的端口值。

• while(KEY_MATRIX_PORT!=0xf0); 等松手：此时列线是输出 0，行线是输入，松手后行线回到弱高，读回 0xf0。

• else key_value=0;：没有键按下时清 0。因为 key_value 是 static，值会保留上一次的结果，不清零的话松手后还会一直返回旧键值，数码管看起来“按一下永远不变”。这是 static 变量在这里必须配一个 else 的原因。

• 这个函数在本实验里没有被 main 调用，编译器仍会把它编译进去。想验证可以先在 main 里把函数名换成 key_matrix_flip_scan()，现象完全一样。

第 8 段：main

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
 
    while(1)
    {
        key=key_matrix_ranks_scan();
        if(key!=0)
            SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[key-1];//得到的按键值减1换算成数组下标对应0-F段码
    }
}

解释：

• key=key_matrix_ranks_scan(); 扫描函数内部已经完成了消抖和松手等待，所以返回时按键一定已经松开，主循环不会重复计数。

• if(key!=0) 过滤“没有按键”的情况，0 表示没有新按键。

• SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[key-1]; 是本章唯一的显示动作。键值 1~16 减 1 得到 0~15，正好是段码表下标。按下 S1 键值 1，显示 gsmg_code[0]=0x3f，也就是“0”；按下 S16 键值 16，显示 gsmg_code[15]=0x71，也就是“F”。

• 程序没有写位选（没有 LSA/LSB/LSC）。上电复位后 P2 全为高电平，按第 7 章动态数码管的位选表（LSC=LSB=LSA=1）正好选中左边第一位，所以数字出现在最左边。换板子或改了位选电路，就要自己补上位选代码，以原理图为准。

• 松手后 P0 保持上一次的段码，数码管继续显示，所以看起来“按一下就记住”。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

只负责声明寄存器和位地址，作用同第 8 章。本章用到的 P1（0x90）和 P0（0x80）都在里面，所以可以直接对 P1 整字节赋值 P1=0xf7。

## 五、要记住的点

• 4×4 矩阵用 8 根 IO 认 16 个键，前提是“同一时刻只让一行（或一列）输出低”，被拉低的线才唯一对应一个键。

• 51 的准双向口写 0 是强下拉、写 1 是弱上拉可读，所以“写 0 的脚当输出，写 1 的脚当输入”是整个矩阵扫描的电气基础。

• 行列扫描的掩码 0xf7、0xfb、0xfd、0xfe 分别是让 P1.3、P1.2、P1.1、P1.0 变低，列号是从 P1.3 往 P1.0 数的。

• 键值 = 列号 + (行号-1)×4；行列扫描靠 switch 查表得到，线反转靠“列值 + 行偏移”算出来，两种方法结果必须一致。

• 线反转法写两次端口（0x0f 和 0xf0）就完成定位，但第二次反转前必须重新写一次 0x0f 来“刷新状态”，否则读到的可能是被上一次读操作影响的值。

• while(端口!=原值); 是松手检测，能保证一次按下只算一次，但会把 CPU 卡住；static 变量存键值时一定要有 else key_value=0;，否则松手后旧键值会一直返回。

# 第10章 IO扩展（串转并）实验-74HC595

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\10-IO扩展(串转并)实验-74HC595\10-IO扩展(串转并)实验-74HC595.hex

本章要点　3 根 IO 换 8 根输出：讲清 595 的移位时钟、锁存时钟和“为什么先送高位”。

## 一、实验现象

下载程序后，8×8 LED 点阵上会亮起一整行 8 个点，这一行从上往下走，每 500ms 下移一行，走到最下面一行后回到最上面，循环滚动。除了这一行，其他行都是灭的。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER（串行数据） | P3.4 | 74HC595 的第 14 脚 | 代码 sbit _74HC595_SER=P3^4;，一个字节一位一位从这里进去 |
| SRCLK（移位时钟） | P3.6 | 74HC595 的第 11 脚 | 代码 sbit _74HC595_SRCLK=P3^6;，每个上升沿移进一位 |
| RCLK（锁存时钟） | P3.5 | 74HC595 的第 12 脚 | 代码 sbit _74HC595_RCLK=P3^5;，一个上升沿把 8 位一起送出去 |
| P0 | P0.0~P0.7 | 点阵 8 根列线 | 代码 #define LEDDZ_COL_PORT P0，输出低电平选中列 |
| Q0~Q7 | — | 点阵 8 根行线 | 595 的 8 个输出脚，输出高电平点亮该行 |
| J24 跳线帽 | — | 点阵公共端 | 必须短接到 GND 一端（见程序开头的“注意事项”） |

595 的 OE（输出使能）和 MR（清除）在板上一般直接接固定电平，代码没有控制，以原理图为准。

## 三、程序流程

1. 定义 SER、SRCLK、RCLK 三根控制脚和列端口 P0。

2. 准备 8 个“只有一个 1”的字节 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80。

3. main 里先把 P0 写成 0x00，让 8 根列线全部为低（所有列都通）。

4. 进入死循环，i 从 0 到 7。

5. 先 hc595_write_data(0x00)，把 595 里的旧数据清成 0，所有行灭。

6. 再 hc595_write_data(ghc595_buf[i])，写入“只有一行是 1”的数据。

7. 延时 500ms，让这一行亮够时间。

8. i 加 1，换成下一行，8 行走完再从第一行开始。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

芯片驱动函数 hc595_write_data 直接写在 main.c 里，没有单独的 .c 模块。

第 1 段：头文件、595 的三个引脚、列端口和行数据表

/**************************************************************************************
 
实验名称：IO扩展(串转并)实验-74HC595
接线说明：
实验现象：下载程序后，8*8LED点阵以一行循环滚动显示
注意事项：LED点阵旁的J24跳线帽短接到GND一端
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义74HC595控制管脚
sbit _74HC595_SRCLK=P3^6;   //移位寄存器时钟输入
sbit _74HC595_RCLK=P3^5;        //存储寄存器时钟输入
sbit _74HC595_SER=P3^4;         //串行数据输入
 
#define LEDDZ_COL_PORT  P0  //点阵列控制端口
 
u8 ghc595_buf[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

解释：

• 三个 sbit 就是 595 的全部控制线。它只用 3 根 IO 就换来 8 根输出，这叫“串转并”：数据串着进去，并着出来。

• SRCLK 是移位时钟，每来一个上升沿，595 内部 8 位移位寄存器整体往右挪一格，同时把 SER 上的电平塞进最左边一格。所以 8 个上升沿才能送完一个字节。

• RCLK 是锁存时钟（也叫存储时钟）。595 内部其实有两排寄存器：一排负责“收”（移位寄存器），一排负责“显示”（存储寄存器，直接连到 Q0~Q7）。RCLK 来一个上升沿，才把移位寄存器里的 8 位一次性复制到存储寄存器。没有这个上升沿，Q0~Q7 不会变。

• #define LEDDZ_COL_PORT P0 说明 P0 接的是点阵的列（阴极），595 的 Q0~Q7 接的是行（阳极）。行要高电平、列要低电平，LED 才通。

• ghc595_buf[8]={0x01,0x02,...,0x80} 是 8 个“走 1”的数据：0x01 只有最低位为 1，0x80 只有最高位为 1。每个字节里只有一个 1，其余 7 位为 0，所以一次只有一行会被点亮。这 8 个字节按顺序送出去，看起来就是那一行在往下走。

• 注意数组名叫 ghc595_buf，g 是全局的意思（global）。它放在函数外面，8 个字节常驻 RAM，不占栈。

第 2 段：两个延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}
 
/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_ms
* 函数功能       : ms延时函数，ms=1时，大约延时1ms
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_ms(u16 ms)
{
    u16 i,j;
    for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
}

解释：

• delay_10us 和前面几章一样，delay_10us(1) 大约 10us，只用来给时钟线留一点点建立时间。

• delay_ms 是双层循环：外层跑 ms 次，内层固定跑 110 次。12MHz 晶振下内层 110 次空循环大约 1ms，所以 delay_ms(500) 约 0.5 秒。这个 110 是估出来的，换晶振或换编译器优化等级，实际时间会变。

• 两个函数都只做“大概延时”，不精确。这里只是让滚动看起来慢一点，不需要精确。

第 3 段：hc595_write_data 的移位部分——8 个上升沿送一个字节

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : hc595_write_data(u8 dat)
* 函数功能         : 向74HC595写入一个字节的数据
* 输    入         : dat：数据
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void hc595_write_data(u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次即可将一个字节写入寄存器中
    {
        _74HC595_SER=dat>>7;//优先传输一个字节中的高位
        dat<<=1;//将低位移动到高位
        _74HC595_SRCLK=0;
        delay_10us(1);
        _74HC595_SRCLK=1;
        delay_10us(1);//移位寄存器时钟上升沿将端口数据送入寄存器中
    }

解释：

• 一个字节 8 位，所以循环 8 次，每次处理一位。这就是“串行”的含义：一根线，一位一位地送。

• _74HC595_SER=dat>>7; 取的是最高位。dat>>7 的结果是一个 8 位以上的整数，但 sbit 赋值只取最低位，所以等价于 (dat>>7)&0x01。dat 的 bit7 被挪到了最低位，正好写进 SER。

• dat<<=1; 把整个字节左移一位，原来的 bit6 变成新的 bit7，下一轮 dat>>7 取到的就是 bit6。如此循环，取位顺序是 bit7、bit6、…、bit0，从高到低。

• _74HC595_SRCLK=0; delay; _74HC595_SRCLK=1; delay; 这是标准的“先拉低、再拉高”，制造一个上升沿。595 只认上升沿：从 0 变 1 的那一瞬间采样 SER。如果只写 1 不先写 0，引脚本来就是 1，就没有跳变，595 不会动作。

• 两个 delay_10us(1) 是留建立/保持时间。595 本身很快（几十 MHz），但 51 的 IO 翻转加上排线电容，给 10us 余量最稳，也方便初学者用示波器看清波形。

• 为什么先送高位？ 因为移位寄存器是“先进后出”的通道：先进去的位被后面的位一位一位往右顶，8 次之后，第一个进去的位停在 Q7，最后一个进去的位停在 Q0。所以先送 bit7，最后 bit7 落在 Q7、bit0 落在 Q0，字节的位序和 Q 脚的顺序一一对应。如果反过来先送 bit0，送完以后整个字节就是左右颠倒的，点阵上的图案会镜像。

• 这也解释了第 11 章 hc595_write_data(0x01) 为什么会点亮“某一行”的最低位那一端：0x01 的 1 在 bit0，走完 8 步后停在 Q0。

第 4 段：hc595_write_data 的锁存部分——一个上升沿把 8 位同时送出去

_74HC595_RCLK=1;
    delay_10us(1);
    _74HC595_RCLK=0;//存储寄存器时钟上升沿将前面写入到寄存器的数据输出
}

解释：

• 8 位全部移完之后才动 RCLK。RCLK=1 产生上升沿，595 把移位寄存器的内容整体复制到存储寄存器，Q0~Q7 同时变成新值。

• 紧接着 RCLK=0，把电平放回去，为下一次上升沿做准备。所以必须成对写 1 和 0，否则第二次调用时 RCLK=1 不构成跳变，数据永远送不出去。

• 为什么要两个时钟？ 如果只有一个时钟，每移进一位输出就变一次，Q0~Q7 会依次出现一堆“半成品”数据。点阵上就会看到亮点乱窜、闪烁。有了锁存时钟，移位过程对外完全不可见，只有 8 位凑齐后才一次性更新输出——这叫“双缓冲”。做点阵、数码管这类需要“整字节同时更新”的场合，这一步是必须的。

• 顺序不能反：先 SRCLK 移 8 次，再 RCLK 锁存 1 次。反了就锁存到上一次的旧数据。

第 5 段：main——把“一行亮”在 8 行之间轮换

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
 
    LEDDZ_COL_PORT=0x00;//将LED点阵列全部设置为0，即LED阴极为低电平
    while(1)
    {
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            hc595_write_data(0x00);//消除前面寄存器缓存数据
            hc595_write_data(ghc595_buf[i]);//写入新的数据
            delay_ms(500);//延时500ms
        }
    }
}

解释：

• LEDDZ_COL_PORT=0x00; 把 P0 的 8 位全写成 0，也就是 8 根列线全部是低电平。列是阴极，全低就意味着“8 列全部允许导通”。这样只要某一行输出高电平，这一整行的 8 个点就一起亮，形成一条横线。如果 P0 写成 0xff，所有列都是高电平，行给什么都不会亮。

• hc595_write_data(0x00); 先送一个全 0 的字节并锁存，Q0~Q7 全变低，所有行灭。这一句就是消影：把上一次残留的行数据清掉，再写新行，避免换行的一瞬间出现重影或拖尾。在 595 实验里因为 500ms 才换一行，重影看不出来，但换成点阵扫描（第 12、13 章，1ms 换一行）就非常明显，习惯要从这里养成。

• hc595_write_data(ghc595_buf[i]); 送第 i 个“只有一个 1”的字节。i=0 时是 0x01，bit0 为 1，落在 Q0 上，点亮接在 Q0 的那一行；i=1 时 0x02，1 落在 Q1；…… i=7 时 0x80，1 落在 Q7。所以亮点是一行一行往下移的。

• delay_ms(500); 让每一行亮 0.5 秒，肉眼能看清移动过程。想快就改成 100 或 50。

• for 循环结束后 i 回到 0，又从第一行开始，所以是循环滚动，不会停在底部。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

作用同前，只声明寄存器地址。本章用到 P0、P3 两组口，都靠它才能直接写 P3^4 这种位。

## 五、要记住的点

• 74HC595 是“串转并”：3 根 IO（数据 SER、移位时钟 SRCLK、锁存时钟 RCLK）换 8 根输出，还能靠 Q7' 继续级联。

• 595 只认上升沿：每次拉低再拉高才算一个时钟；只写 1 不写 0 没有跳变，芯片不动作。

• 移位时钟要打 8 下才凑齐一个字节，锁存时钟只打 1 下；先移完再锁存，输出才不会出现半成品数据的乱闪，这就是“双缓冲”。

• 必须先送 bit7：第一个进去的位最后停在 Q7，最后进去的停在 Q0，先送低位会让整个字节左右颠倒。

• 用“只有一个 1”的字节轮流送，就能让一行的位置逐次移动；P0=0x00 表示 8 列全通，P0=0xff 则什么都不亮。

• 换行前先送一次 0x00 消影，这个习惯在第 12、13 章 1ms 扫描时是必须的。

# 第11章 LED点阵实验（点亮一个点）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\11-LED点阵实验(点亮一个点)\11-LED点阵实验(点亮一个点).hex

本章要点　用 595 送行、P0 选列，点亮 8×8 点阵左上角第一个点，讲清行线与列线的分工。

## 一、实验现象

下载程序后，8×8 LED 点阵上只有一个点常亮，位置是左上角第一个点，其他 63 个点全灭。这个点不会闪、不会移动，因为程序在死循环里反复送的是同一组数据。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER | P3.4 | 74HC595 第 14 脚 | 串行数据，代码 _74HC595_SER=P3^4 |
| SRCLK | P3.6 | 74HC595 第 11 脚 | 移位时钟，代码 _74HC595_SRCLK=P3^6 |
| RCLK | P3.5 | 74HC595 第 12 脚 | 锁存时钟，代码 _74HC595_RCLK=P3^5 |
| Q0~Q7 | — | 点阵 8 根行线（阳极） | 595 输出高电平点亮该行 |
| P0.0~P0.7 | P0 | 点阵 8 根列线（阴极） | 代码 #define LEDDZ_COL_PORT P0，输出低电平选中该列 |
| J24 | — | 点阵公共端跳线 | 程序开头要求“短接到 GND 一端”，接错整屏不亮，以原理图为准 |

这块点阵是“行共阳、列共阴”的接法：行给 1、列给 0，交叉的那个点才导通。屏幕上任何一个点，都靠“一根行线 + 一根列线”共同决定。

## 三、程序流程

1. 定义 595 的三根控制线和列端口 P0。

2. 进入 main，先把 P0 写成 0xfe，只让最左边一列为低电平，其余 7 列为高。

3. 进入死循环。

4. 调用 hc595_write_data(0x01) 把 0x01 串行送进 595 并锁存。

5. 0x01 的 1 落在 Q0，只有最上面一行输出高电平。

6. 行 1 为高、列 1 为低，交叉点导通，左上角一个点亮。

7. 死循环不停重复第 4 步，数据不变，所以这个点一直亮。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

本实验只有一个文件，595 驱动函数照抄第 10 章，只是 main 里的数据换了。

第 1 段：头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
实验名称：LED点阵实验(点亮一个点)
接线说明：
实验现象：下载程序后，8*8LED点阵点亮左上角第一个点
注意事项：LED点阵旁的J24跳线帽短接到GND一端
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义74HC595控制管脚
sbit _74HC595_SRCLK=P3^6;   //移位寄存器时钟输入
sbit _74HC595_RCLK=P3^5;        //存储寄存器时钟输入
sbit _74HC595_SER=P3^4;         //串行数据输入
 
#define LEDDZ_COL_PORT  P0  //点阵列控制端口

解释：

• 和上一章完全相同。SRCLK 每来一个上升沿移进一位，RCLK 来一个上升沿把 8 位一起送到 Q0~Q7，SER 是一位一位的数据线。

• 这里没有行数据的数组，因为只需要固定的一行，直接写常数就行。

• 记住引脚的分工：595（Q0~Q7）管行，P0 管列。看代码时先分清哪个端口在下发“行”，哪个端口在下发“列”，否则后面点阵三章会越看越乱。

第 2 段：delay_10us

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：

• 这里不是用来消抖，也不是用来控制显示时间，只是给 595 的时钟线留一点建立时间。595 很快，但 51 的引脚翻转加上排线电容，留 10us 余量最稳。

• 如果去掉这两个延时，多数板子也能亮，但时钟边沿离数据变化太近时，可能出现“偶尔错一位”的怪现象，很难查。养成加小延时的习惯。

第 3 段：hc595_write_data——把 0x01 变成 Q0 上的高电平

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : hc595_write_data(u8 dat)
* 函数功能         : 向74HC595写入一个字节的数据
* 输    入         : dat：数据
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void hc595_write_data(u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次即可将一个字节写入寄存器中
    {
        _74HC595_SER=dat>>7;//优先传输一个字节中的高位
        dat<<=1;//将低位移动到高位
        _74HC595_SRCLK=0;
        delay_10us(1);
        _74HC595_SRCLK=1;
        delay_10us(1);//移位寄存器时钟上升沿将端口数据送入寄存器中
    }
    _74HC595_RCLK=1;
    delay_10us(1);
    _74HC595_RCLK=0;//存储寄存器时钟上升沿将前面写入到寄存器的数据输出
}

解释：

• 送 0x01 时，8 次循环送出的位依次是 0000000 1。前面 7 个 0 被后来的位一位位往右顶，最后一位 1 停在 Q0，其余 Q1~Q7 都是 0。

• 所以 hc595_write_data(0x01) 的物理结果是：Q0 输出高电平，Q1~Q7 输出低电平。按本板走线，Q0 接的是最上面一行，于是只有第一行是阳极高电位。

• 8 位全部移位完成后 RCLK=1 再 =0，一个上升沿把数据锁存到输出。这一步不能省：只移位不锁存，Q0~Q7 永远是上一次的值。

• 详细的移位原理（为什么先送高位、为什么要两个时钟、上升沿怎么算）见第 10 章，这里不再重复。

第 4 段：main——一行高、一列低，交叉点亮

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
 
    LEDDZ_COL_PORT=0xfe; //将 LED 点阵左边第一列设置为 0，即 LED 阴极为低电平，其余列为 1，即高电平
    while(1)
    {
        hc595_write_data(0x01); //将 LED 点阵上边第一行设置为 1，即 LED 阳极为高电平，其余行为 0，即低电平
    }
}

解释：

• LEDDZ_COL_PORT=0xfe; 的 0xfe 写成二进制是 1111 1110，只有 bit0 是 0。P0.0 接最左边一列（阴极），写 0 就是“这一列导通”，其余 7 列是高电平、不导通。

• 为什么列要写 0？因为列是阴极。电流从行（阳极）流向列（阴极），阴极必须是低电位，LED 才通。如果 P0 全写 1，行再怎么给高电平也没有回路，一个点都不亮。

• hc595_write_data(0x01); 让第一行为高。行 1 高 + 列 1 低，交叉点导通发光，得到左上角一个点。

• 这一句放在 while(1) 里不停重复，但每次送的都是同一个 0x01，595 的输出不变，所以点常亮。把这一句放到 while 外面、只执行一次，效果也一样——595 有锁存，数据会一直保持，P0 的输出也会保持。写成循环只是教材的习惯写法（后面两章必须循环扫描）。

• 这个实验只点亮一个点，所以不需要扫描、不需要消影。一旦要显示一整幅图，就必须逐行扫描，见第 12、13 章。

扩展：0x80 和 0x7F 怎么选——换一个角

源文件里只有 0xfe 和 0x01 这一组数，下面说的是自己改着玩时的对照关系。

• 想点亮“右下角”那个点，就把两个数值同时换掉：行数据用 0x80（1000 0000，只有 bit7 为 1，1 最终落在 Q7，即最下面一行），列数据用 0x7F（0111 1111，只有 bit7 为 0，即最右边一列）。

• 规律是：哪一个 bit 为 1（行数据）/ 为 0（列数据），就选中第几个。行数据 0x01 选第 1 行、0x02 选第 2 行……0x80 选第 8 行；列数据 0xfe 选第 1 列、0xfd 选第 2 列……0x7f 选第 8 列。

• 换算方法：行选值 = 1 << (行号-1)，列选值 = ~(1 << (列号-1))。第 1 行第 1 列就是 0x01 和 0xfe；第 3 行第 6 列就是 0x04 和 0xbf。

• 行数据“写 1 选中”，列数据“写 0 选中”，两者刚好相反，原因还是阳极/阴极的分工。这一点是点阵实验最容易搞混的地方。

• 如果换板子后发现点的位置跑到对角去了，说明板上 Q0~Q7 或 P0.0~P0.7 的走线顺序和这里相反，属于硬件差异，以原理图为准，把数据取反或倒序即可。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

只声明寄存器和位地址，作用同前。本章用到 P3（地址 0xB0）和 P0（地址 0x80），直接写 P3^4、P0 就能编译。

## 五、要记住的点

• 点阵是 8 行 × 8 列，一个点亮不亮只取决于它所在的那一根行线和那一根列线：行高、列低才导通。

• 本板 595 的 Q0~Q7 接行（阳极），P0 接列（阴极）；所以行数据“写 1 选中”，列数据“写 0 选中”，方向正好相反。

• 行数据 0x01 选第 1 行、0x80 选第 8 行；列数据 0xfe 选第 1 列、0x7f 选第 8 列，换角只要同时换这两个数。

• 595 有锁存，一次写入的数据会一直保持；只点一个点时不需要扫描，也不需要消影。

• P0=0x00 表示 8 列全通、P0=0xff 一个点都不亮，调试时可以用这两个极端值快速判断是行的问题还是列的问题。

• J24 跳线帽要按程序开头的要求接到 GND 一端，接错会整屏不亮。

# 第12章 LED点阵实验（显示数字）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\12-LED点阵实验(显示数字)\12-LED点阵实验(显示数字).hex

本章要点　8 行轮流点亮，每行 1ms，拼出数字 0：讲清逐行扫描、消影和取模数组怎么对应行列。

## 一、实验现象

下载程序后，8×8 LED 点阵上显示一个数字“0”，是一个由 16 个亮点围成的方框形轮廓。整个“0”稳定不闪，肉眼看不到逐行点亮的过程。图案的亮度比第 11 章那一个点暗一些，因为每行只亮 1/8 的时间。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER | P3.4 | 74HC595 第 14 脚 | 串行数据，代码 _74HC595_SER=P3^4 |
| SRCLK | P3.6 | 74HC595 第 11 脚 | 移位时钟，代码 _74HC595_SRCLK=P3^6 |
| RCLK | P3.5 | 74HC595 第 12 脚 | 锁存时钟，代码 _74HC595_RCLK=P3^5 |
| Q0~Q7 | — | 点阵 8 根行线（阳极） | 送“这一列上哪些行要亮” |
| P0.0~P0.7 | P0 | 点阵 8 根列线（阴极） | 代码 #define LEDDZ_COL_PORT P0，每次只让一位为 0 |
| J24 | — | 点阵公共端跳线 | 按程序开头要求短接到 GND 一端，以原理图为准 |

## 三、程序流程

1. 定义 595 的三根控制线和列端口 P0。

2. 准备两个数组：gled_row[8] 存“每列的行图案”，gled_col[8] 存“每次选哪一列”。

3. 进入 main，i 从 0 到 7 循环。

4. 把 gled_col[i] 写到 P0，选中一列（只有一位是 0）。

5. 调用 hc595_write_data 把 gled_row[i] 送进 595，锁存到 Q0~Q7。

6. 延时约 1ms，让这一列亮够时间。

7. 再送一次 0x00 把 8 行全部关掉，这就是消影。

8. i 加 1，换下一列；8 列扫完后回到第 0 列，一直循环。

9. 每秒重复约 125 次，人眼就把 8 次“只亮一列”看成了一整幅图。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

第 1 段：头文件、引脚和两个数组

/**************************************************************************************
 
实验名称：LED点阵实验(显示数字)
接线说明：
实验现象：下载程序后，8*8LED点阵显示数字0
注意事项：LED点阵旁的J24跳线帽短接到GND一端
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义74HC595控制管脚
sbit _74HC595_SRCLK=P3^6;   //移位寄存器时钟输入
sbit _74HC595_RCLK=P3^5;        //存储寄存器时钟输入
sbit _74HC595_SER=P3^4;         //串行数据输入
 
#define LEDDZ_COL_PORT  P0  //点阵列控制端口
u8 gled_row [8]={0x00,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00};//LED 点阵显示数字 0 的行数据
u8 gled_col[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED点阵显示数字0的列数据

解释：

• 名字容易误会：gled_row 名字叫“行数据”，但它实际送进的是 595 的 Q0~Q7（行线），内容是“当前这一列上，8 行里哪几行亮”；gled_col 送 P0（列线），内容是“这一次选哪一列”。看名字不如看它写给谁：写给 595 的是行图案，写给 P0 的是列选。

• gled_col[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}：这 8 个数的共同点是只有一个 bit 是 0，其余全 1。0x7f=0111 1111（bit7=0），0xbf=1011 1111（bit6=0），0xdf（bit5=0），0xef（bit4=0），0xf7（bit3=0），0xfb（bit2=0），0xfd（bit1=0），0xfe（bit0=0）。列是阴极，写 0 才导通，所以一次只导通一列。

• 列号和 bit 的对应来自第 11 章：P0.0 是最左边第 1 列，P0.7 是最右边第 8 列。于是下标 i=0 的 0x7f 选中的是第 8 列（最右），i=7 的 0xfe 选中的是第 1 列（最左）。也就是说这个数组是从右往左扫的。

• 位和行的对应同样来自第 11 章：行数据 bit0 对应最上面第 1 行，bit7 对应第 8 行。所以 0x01 是最上面一行，0x80 是最下面一行。

• gled_row[8]={0x00,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00}：注意这 8 个字节不是“8 行图案”，而是“8 列的行图案”。画“0”只需要描边：竖边是连续的几行，横边只有最上和最下两行。下面第 4 段会把每个字节拆开看。

第 2 段：delay_10us

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：

• 这个实验里它有两个用途：delay_10us(1) 给 595 的时钟线留建立时间，delay_10us(100) 控制每一行亮多久。

• delay_10us(100) 大约 100×10us = 1ms。一行 1ms，8 行一共 8ms，一秒钟刷新 125 次。人眼分辨不出 125Hz 的闪烁，所以看到的是“整幅图常亮”。

• 如果把这个数改大，比如 1000（10ms），一帧 80ms，刷新率只有 12.5Hz，就会明显看到一行一行往下扫、画面发抖。改小到 10（0.1ms），刷新快但每行亮的时间太短，整体会变暗。1~2ms 是这块板子比较合适的值。

第 3 段：hc595_write_data

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : hc595_write_data(u8 dat)
* 函数功能         : 向74HC595写入一个字节的数据
* 输    入         : dat：数据
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void hc595_write_data(u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次即可将一个字节写入寄存器中
    {
        _74HC595_SER=dat>>7;//优先传输一个字节中的高位
        dat<<=1;//将低位移动到高位
        _74HC595_SRCLK=0;
        delay_10us(1);
        _74HC595_SRCLK=1;
        delay_10us(1);//移位寄存器时钟上升沿将端口数据送入寄存器中
    }
    _74HC595_RCLK=1;
    delay_10us(1);
    _74HC595_RCLK=0;//存储寄存器时钟上升沿将前面写入到寄存器的数据输出
}

解释：

• 送一个字节的过程是：8 个 SRCLK 上升沿把 8 位移进去，然后 1 个 RCLK 上升沿把 8 位一起送到 Q0~Q7。先送 bit7，最后 bit7 落在 Q7、bit0 落在 Q0。

• 这个函数每调用一次大约要 8×20us + 20us ≈ 180us。这个时间在点阵扫描里不能忽略：调用越频繁，能用来显示的时间就越少。第 12、13 章一帧里要调用 16 次（8 次行数据 + 8 次消影），光函数本身就花掉约 2.9ms。这也是为什么刷新率不会做得很高。

• 逐位原理和“为什么两个时钟”见第 10 章，这里不再展开。

第 4 段：main——先选列，再送行，延时，消影

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
 
    while(1)
    {
        for(i=0;i<8;i++)//循环8次扫描8行、列
        {
            LEDDZ_COL_PORT=gled_col[i];//传送列选数据
            hc595_write_data(gled_row[i]);//传送行选数据
            delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
            hc595_write_data(0x00);//消影
        }
    }
}

解释：

• for(i=0;i<8;i++) 就是扫描 8 列。每次只点亮一列，8 次拼成完整图案。

• LEDDZ_COL_PORT=gled_col[i]; 先选列。P0 是普通 IO，赋值立即生效，不像 595 要等 8 个时钟。先选列、后送行的好处是：行数据锁存出来的那一刻，列已经稳定，不会出现“新行配旧列”的瞬间错位。

• hc595_write_data(gled_row[i]); 再送这一列的行图案。比如 i=2 时列选 0xdf（第 6 列），行图案 0x3E，这一列的 8 个点里只有第 2~6 行亮。

• delay_10us(100); 约 1ms，就是这一列的“曝光时间”。人眼靠这段时间把这一列记下来。

• hc595_write_data(0x00); 消影。这一句在换列之前把 8 行全部关掉。如果不写这一句会怎样：下一轮循环第一句就改 P0 换成新列，可是 595 里还存着上一列的行数据，于是新列会先按旧行数据亮一下（约几十微秒），在屏幕上表现为一条淡淡的多余亮线，叫“拖影”或“鬼影”。扫描越快，这种残影越明显，所以消影是点阵/数码管动态扫描的必备动作。

• 消影放在延时之后、下一列之前，顺序很重要。放到送行之前（刚选完列就清 0x00）也没用，因为清完马上又送新数据，起不到“隔开”的作用。

• 注意这一章的 delay_10us(100) 和消影之间没有额外的延时：消影后马上进入下一轮，所以每一列的“空档”只有 595 写入的 180us 左右，基本不影响亮度。

扩展：两个数组到底怎么对应 8 行 8 列

把 gled_col 和 gled_row 按同一个下标配起来看，就一目了然：

| 下标 i | gled_col[i] | 选中哪一列 | gled_row[i] | 二进制 | 这一列上亮的行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x7f | 第 8 列（最右） | 0x00 | 0000 0000 | 全灭 |
| 1 | 0xbf | 第 7 列 | 0x00 | 0000 0000 | 全灭 |
| 2 | 0xdf | 第 6 列 | 0x3E | 0011 1110 | 第 2~6 行 |
| 3 | 0xef | 第 5 列 | 0x41 | 0100 0001 | 第 1、7 行 |
| 4 | 0xf7 | 第 4 列 | 0x41 | 0100 0001 | 第 1、7 行 |
| 5 | 0xfb | 第 3 列 | 0x41 | 0100 0001 | 第 1、7 行 |
| 6 | 0xfd | 第 2 列 | 0x3E | 0011 1110 | 第 2~6 行 |
| 7 | 0xfe | 第 1 列（最左） | 0x00 | 0000 0000 | 全灭 |

对照着看就能读出“0”的形状：

• 第 2 列和第 6 列各有一段竖线（第 2~6 行，5 个点），这是“0”的左右两条竖边。

• 第 3、4、5 列只有第 1 行和第 7 行亮，这三个点连起来就是“0”的上边和下边两条横线。

• 第 1 列和第 8 列全灭，因为“0”不需要贴在屏幕边缘。

• 8 列加起来正好是一个 5 列宽、7 行高的方框轮廓，就是数字 0。

位与列的换算记两条就够：

1. 列数据里哪一位是 0，就选哪一列，bit0 是最左列、bit7 是最右列。

2. 行数据里哪一位是 1，那一行就亮，bit0 是最上行、bit7 是最下行。

0x3E 拆开：0x3E = 0011 1110，bit1~bit5 是 1，所以第 2、3、4、5、6 行亮，第 1 行和第 7、8 行灭。0x41 拆开：0100 0001，bit0 和 bit6 是 1，所以第 1 行和第 7 行亮。

如果你自己取模得到的是“横着存”的 8 个字节（每个字节是一行的图案），想用在这段代码上，就必须把这 8 个字节转置（第 i 行第 j 列 → 第 j 列第 i 行），否则图案会变成旋转 90° 的样子。数字 0 上下左右都对称，转置了还是 0，所以看不出问题；第 13 章的心形就必须按这里的规则来。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

只声明寄存器地址和位名，作用同前。本章用 P3 控制 595、用 P0 做列选。

## 五、要记住的点

• 点阵显示一幅图必须逐列（逐行）扫描：一次只点亮一列，靠 1ms 左右的延时和 100Hz 以上的刷新率，让人眼把 8 次合成一幅图。

• 消影 hc595_write_data(0x00) 不能省，它把上一列的行数据清掉，否则换列瞬间会出现拖影；而且必须放在延时之后、换列之前。

• 列数据“0 有效”（阴极），行数据“1 有效”（阳极），两个方向相反，写数据时最容易在这里搞错。

• 本程序按列存图案：gled_row[i] 是第 i 次扫描那一列上 8 行的亮灭，bit0 是最上行，bit7 是最下行；列按从右往左扫。

• 每行 1~2ms 是亮度与闪烁的折中：太短会暗，太长（超过 10ms）就能看到一行行往下扫。

• 自己取模的数组如果是“横着存”的，必须转置后才能用；对称的 0 看不出问题，不对称的图形会明显旋转 90°。

# 第13章 LED点阵实验（显示图像）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\13-LED点阵实验(显示图像)\13-LED点阵实验(显示图像).hex

本章要点　换一组取模数据就换一幅图：讲清 8 个字节怎么描述一颗心，以及图案为什么按列存。

## 一、实验现象

下载程序后，8×8 LED 点阵上显示一个心形图案，稳定不闪，亮度与第 12 章的数字 0 一样（每列只亮 1/8 时间）。除心形上的点亮外，其余点全灭，心形周围没有多余的亮线。

## 二、硬件接线

与第 12 章完全相同，接线不用动。

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SER | P3.4 | 74HC595 第 14 脚 | 串行数据，代码 _74HC595_SER=P3^4 |
| SRCLK | P3.6 | 74HC595 第 11 脚 | 移位时钟，代码 _74HC595_SRCLK=P3^6 |
| RCLK | P3.5 | 74HC595 第 12 脚 | 锁存时钟，代码 _74HC595_RCLK=P3^5 |
| Q0~Q7 | — | 点阵 8 根行线（阳极） | 送“这一列上哪些行要亮” |
| P0.0~P0.7 | P0 | 点阵 8 根列线（阴极） | 代码 #define LEDDZ_COL_PORT P0，每次只让一位为 0 |
| J24 | — | 点阵公共端跳线 | 按程序开头要求短接到 GND 一端，以原理图为准 |

## 三、程序流程

1. 定义 595 的三根控制线和列端口 P0。

2. 准备 gled_row[8]（每列的行图案）和 gled_col[8]（列选序列），内容换成心形。

3. 进入 main，i 从 0 到 7 循环扫描 8 列。

4. 把 gled_col[i] 写到 P0，选中第 i 次要显示的那一列。

5. 把 gled_row[i] 送进 595 并锁存，控制这一列上哪些行亮。

6. 延时约 1ms。

7. 送 0x00 消影，把 8 行全部关掉。

8. i 加 1 扫下一列，8 列扫完回到起点，循环刷新。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

代码结构与第 12 章一模一样，唯一的区别是 gled_row 的 8 个数据。所以这一章重点讲数据，流程和消影的细节可以回看第 12 章。

第 1 段：头文件、引脚和心形数据

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：LED点阵实验(显示图像)
接线说明：
实验现象：下载程序后，8*8LED点阵显示心形
注意事项：LED点阵旁的J24跳线帽短接到GND一端
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义74HC595控制管脚
sbit _74HC595_SRCLK=P3^6;   //移位寄存器时钟输入
sbit _74HC595_RCLK=P3^5;        //存储寄存器时钟输入
sbit _74HC595_SER=P3^4;         //串行数据输入
 
#define LEDDZ_COL_PORT  P0  //点阵列控制端口
 
u8 gled_row[8]={0x1C,0x3E,0x7E,0xFC,0xFC,0x7E,0x3E,0x1C,};//LED点阵显示图像的行数据
u8 gled_col[8]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED点阵显示图像的列数据

解释：

• 引脚定义、列选数组 gled_col 和第 12 章逐字节相同：0x7f、0xbf、0xdf、0xef、0xf7、0xfb、0xfd、0xfe，每个数只有一个 bit 是 0，所以每次只导通一列；下标 0 选的是最右第 8 列，下标 7 选的是最左第 1 列。

• gled_row 换成了心形的 8 个字节：0x1C、0x3E、0x7E、0xFC、0xFC、0x7E、0x3E、0x1C。它仍然是按列存的：第 i 个字节表示“第 i 次扫描的那一列上，8 行里哪些要亮”。

• 数据左右对称（第 1 个和第 8 个都是 0x1C，第 2 个和第 7 个都是 0x3E，第 3 个和第 6 个都是 0x7E，第 4 个和第 5 个都是 0xFC），因为心形本身左右对称。这不是巧合，是手写取模时对着格纸逐列描出来的结果，左右对称的图形，对称位置的字节必然相同。

• 数组最后多了一个逗号（0x1C,}），C 语言允许，不影响结果。第 12 章的数组没有这个逗号，两处都能编译通过。

第 2 段：delay_10us

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：

• delay_10us(1) 给 595 的时钟线留建立时间；delay_10us(100) 约 1ms，是每一列的显示时间。

• 一帧 8 列共约 8ms，刷新率约 125Hz，看不到闪烁。改大这个数会变暗变抖，改小会变暗但不抖，1~2ms 之间最合适。

第 3 段：hc595_write_data

/*******************************************************************************
* 函 数 名         : hc595_write_data(u8 dat)
* 函数功能         : 向74HC595写入一个字节的数据
* 输    入         : dat：数据
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void hc595_write_data(u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次即可将一个字节写入寄存器中
    {
        _74HC595_SER=dat>>7;//优先传输一个字节中的高位
        dat<<=1;//将低位移动到高位
        _74HC595_SRCLK=0;
        delay_10us(1);
        _74HC595_SRCLK=1;
        delay_10us(1);//移位寄存器时钟上升沿将端口数据送入寄存器中
    }
    _74HC595_RCLK=1;
    delay_10us(1);
    _74HC595_RCLK=0;//存储寄存器时钟上升沿将前面写入到寄存器的数据输出
}

解释：

• 8 个 SRCLK 上升沿把 8 位按“高位先出”的顺序移进 595，1 个 RCLK 上升沿把它们一起送到 Q0~Q7。先送的 bit7 最后停在 Q7，最后送的 bit0 停在 Q0。

• 595 的原理见第 10 章。这里要特别记住的是位序：因为字节是高位先送，所以“bit0 → 第 1 行”这个对应关系才成立。假如哪天把循环改成从 bit0 开始送，整个图案就会上下翻转。

第 4 段：main——扫描 8 列刷出心形

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
 
    while(1)
    {
        for(i=0;i<8;i++)//循环8次扫描8行、列
        {
            LEDDZ_COL_PORT=gled_col[i];//传送列选数据
            hc595_write_data(gled_row[i]);//传送行选数据
            delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
            hc595_write_data(0x00);//消影
        }
    }
}

解释：

• 和上一章逐句相同：选列 → 送行 → 延时 → 消影，循环 8 次。

• 换图案时不需要改这个函数，只改 gled_row 数组的 8 个字节。这也是点阵程序的标准写法：驱动部分固定，图案部分就是一张“表”。

• hc595_write_data(0x00) 消影在这幅图里同样重要。心形相邻两列点亮的行数差别很大（比如第 4 列亮 6 行、第 5 列也亮 6 行，但第 1 列只亮 3 行），不消影时换列瞬间旧行数据还在，心形边缘会多出一圈淡淡的残影。

• 注意循环里没有“每帧清屏”的动作。因为每一列都会被重新完整地写一遍，而且每次写入前都消了影，所以不需要额外清屏。

扩展：心形数组的每个字节怎么读

把列选和行数据配起来，一个一个字节拆开：

| 下标 i | gled_col[i] | 选中哪一列 | gled_row[i] | 二进制 | 这一列上亮的行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x7f | 第 8 列（最右） | 0x1C | 0001 1100 | 第 3、4、5 行 |
| 1 | 0xbf | 第 7 列 | 0x3E | 0011 1110 | 第 2~6 行 |
| 2 | 0xdf | 第 6 列 | 0x7E | 0111 1110 | 第 2~7 行 |
| 3 | 0xef | 第 5 列 | 0xFC | 1111 1100 | 第 3~8 行 |
| 4 | 0xf7 | 第 4 列 | 0xFC | 1111 1100 | 第 3~8 行 |
| 5 | 0xfb | 第 3 列 | 0x7E | 0111 1110 | 第 2~7 行 |
| 6 | 0xfd | 第 2 列 | 0x3E | 0011 1110 | 第 2~6 行 |
| 7 | 0xfe | 第 1 列（最左） | 0x1C | 0001 1100 | 第 3、4、5 行 |

逐个字节看：

• 0x1C = 0001 1100：bit2、bit3、bit4 为 1，对应第 3、4、5 行。这是一个连续 3 个点的短竖线，出现在最外侧的两列，是心形左右两个圆弧的“外沿”。

• 0x3E = 0011 1110：bit1~bit5 为 1，第 2~6 行，5 个点。比 0x1C 多出第 2 行和第 6 行，说明往里一列心形变“高”了，圆弧在张开。

• 0x7E = 0111 1110：bit1~bit6 为 1，第 2~7 行，6 个点。注意它是从第 2 行往下延伸到第 7 行，比上一列多点亮了第 7 行，这是心形下半部分开始向下收。

• 0xFC = 1111 1100：bit2~bit7 为 1，第 3~8 行，6 个点。和 0x7E 点数一样多，但整体下移了一行（0x7E 是 2~7，0xFC 是 3~8）。这两列是心形正中间最宽、最长的地方。

• 四组数据两两对称，从左到右数每列点亮的行数是 3、5、6、6、6、6、5、3：中间最长，两边收窄，这就是心形的轮廓。第 1 行始终是灭的（8 个字节的 bit0 全为 0），所以心形顶部离屏幕边缘空了一行。

• 位与行、位与列的换算规则只有两条：行数据哪一位是 1，就从下往上数第几行亮（bit0 是最上行）；列数据哪一位是 0，就选第几列（bit0 是最左列）。0xFC 之所以“整体下移”，就是因为它把 0x7E 的 bit6 换成了 bit7：少了第 7 行，多了第 8 行。

扩展：自己换一张图怎么做

• 先在 8×8 的格纸上画好图案（用“■/□”标出亮点）。

• 然后一列一列地写字节：从这一列的最上面一格开始，最上面一格是 bit0，往下依次 bit1…bit7，亮写 1、灭写 0，8 位凑成一个字节，再换成十六进制。

• 从最左列写到最右列得到 8 个字节，但本程序的 gled_col 是从右往左扫的（i=0 选最右列），所以写数组时要按“最右列、…、最左列”的顺序排，正好把刚才的顺序倒过来。

• 也可以用取模软件，参数选“8×8、列行式（纵向取模）、阴码、逆向”，生成的就是这种按列存的格式。不同软件的“阴码/阳码”“顺向/逆向”选项会让结果差 90° 或整体取反，所以要拿第 12 章的 0 做对照验证：改完之后先显示数字 0，方向对了再换图。

• 如果图案显示成旋转 90° 的样子，说明数组是按行存的（每一行一个字节），需要做转置：新数组第 j 个字节的第 i 位，取旧数组第 i 个字节的第 j 位。

### 2. STC89.h（寄存器头文件）

只声明寄存器地址和位名，作用同前。P3 控制 595，P0 做列选。

## 五、要记住的点

• 换图案只改 gled_row 这 8 个字节，驱动和扫描函数一个字都不用动，这是点阵程序的标准结构。

• 数组是按列存的：每个字节属于一列，字节里每一位属于一行；bit0 是最上行，bit7 是最下行，亮写 1。

• 列选数组从 0x7f 到 0xfe 是“一个 0 逐位右移”，选中从最右到最左的 8 列，和自己写的图案顺序要对上，否则图会左右翻。

• 0x7E（第 2~7 行）换成 0xFC（第 3~8 行）就是整段下移一行，改图案时用这种“整段平移”的思路比逐位数更快。

• 逐列扫描 + 每列 1~2ms + 消影，这三点凑齐才有稳定的图案；少了消影，心形边缘会出现淡淡的重影。

• 自己取模的数组方向（行优先/列优先、阴码/阳码）必须用已知图形（如数字 0）验证过再用，否则图案会旋转或反色。

# 第14章 直流电机实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\14-直流电机实验\14-直流电机实验.hex

本章要点　用一个 IO 口经驱动管控制直流电机转 5 秒，顺便讲清电机为什么不能直接接单片机、PWM 怎么调速、二极管为什么必须并上。

## 一、实验现象

把 14-直流电机实验.hex 烧进单片机，接好电机后上电，电机会转起来，大约 5 秒后自己停下。停下以后不会再转，只有复位或者重新上电才会再转 5 秒。

这个实验没有按键，也不能调速，程序只做一件事：开电机、等 5 秒、关电机。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机控制 | P1.0 | 步进电机模块输出端子 J47 的 O1 | 代码 sbit DC_Motor=P1^0 |
| 电机电源 | 无 | J47 的 5V 端子 | 电机另一根线接 5V |
| 驱动级 | 无 | 板上三极管或达林顿驱动阵列 | 具体器件型号见原理图 |
| 按键 | 无 | 无 | 本实验不用按键 |

接线就两根线：电机一根接 J47 的 5V，另一根接 J47 的 O1。注意 O1 不是单片机的 P1.0，中间隔了一级驱动，这正是本章要讲的重点。

单片机 IO 口不能直接带电机。IO 口输出高电平时能给出的电流只有几毫安到十几毫安，而 5V 小直流电机转起来要几十到几百毫安，堵转时更大。直接把电机挂在 IO 上，轻则转不动，重则把 IO 甚至芯片烧掉。所以板上一定要有驱动级，IO 只负责“发命令”。

## 三、程序流程

1. 上电，P1 口复位后默认全是高电平。

2. main 第一句 DC_Motor=1，P1.0 输出高电平，驱动级导通，电机得电开始转。

3. delay_ms(5000) 用双重循环空转，大约 5000ms。

4. DC_Motor=0，P1.0 变低，驱动级关断，电机失电停下。

5. while(1) 空循环，程序停在最后，电机保持停止。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

整个工程只有这一个源文件，负责定义引脚、延时和主流程。

第 1 段：文件头、头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：直流电机实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，直流电机旋转5S后停止
注意事项：将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子J47的5V和O1上。
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义直流电机控制管脚
sbit DC_Motor=P1^0;
 
#define DC_MOTOR_RUN_TIME   5000    //定义直流电机运行时间为5000ms

解释：开头一大段注释是实验说明，注意事项 那句就是接线依据，说明电机接 J47 的 5V 和 O1。STC89.h 是厂家提供的寄存器头文件，里面用 sfr 定义了 P0~P3、TMOD、TCON 等特殊功能寄存器，还用 sbit 把 P1^0 这类位也起好了名字，所以包含它以后不用再包含 reg51.h。

typedef 两句只是给类型起短名字，u16 就是 unsigned int（2 字节，0~65535），u8 就是 unsigned char（1 字节，0~255），后面写起来省事。

sbit DC_Motor=P1^0; 把 P1 口的第 0 位单独命名。sbit 是 51 特有的位定义，只能用在可位寻址的地址上，P1 正好是 0x90，可以位寻址。以后写 DC_Motor=1 就等于只把 P1.0 置 1，不影响 P1 的其他 7 位。

#define DC_MOTOR_RUN_TIME 5000 是宏，编译时直接把 5000 替换进去，不占内存。写成宏的好处是以后想改成 3 秒，只改这一处。

第 2 段：delay_ms 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_ms
* 函数功能       : ms延时函数，ms=1时，大约延时1ms
* 输    入       : ms：ms延时时间
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_ms(u16 ms)
{
    u16 i,j;
    for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
}

解释：典型的软件延时。外层循环跑 ms 次，内层固定跑 110 次，两层都是空语句，CPU 就在这两个循环里“数数”耗时间。

为什么内层是 110？在 11.0592MHz 晶振、12T 模式下，一个机器周期约 1.085us，for(j=110;j>0;j--) 这条空循环每转一圈要花七八个机器周期（比较、减一、跳转），110 圈差不多 900 多个机器周期，接近 1ms。所以 110 是个“凑出来”的经验值。

要清楚三点：第一，它只是“大约”，换晶振、换编译器优化等级都会变；第二，延时期间 CPU 什么也干不了，是完全占用；第三，参数是 u16，最大 65535，传 5000 没问题。如果传 70000 就会溢出截断，实际延时远小于预期。

第 3 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    DC_Motor=1;//开启电机
    delay_ms(DC_MOTOR_RUN_TIME);
    DC_Motor=0;//关闭电机
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：三句话就是全部动作。DC_Motor=1 让 P1.0 变高，驱动级导通，电机两端出现 5V 压差，开始转；delay_ms(5000) 让它转够 5 秒；DC_Motor=0 拉低，驱动级关断，电机断电。

最后的 while(1){} 不能省。单片机没有操作系统，main 返回后程序会乱跑（PC 跑到不知道哪里），可能又碰巧把 P1.0 置高，电机就莫名其妙地又转了。写个死循环停在这里最安全。

从代码能看出一个重要事实：P1.0 输出 1 是开电机，输出 0 是关电机，也就是驱动级对单片机来说是高电平有效。

### 2. 驱动、调速和续流二极管

驱动级长什么样。 常见三种：

| 驱动方式 | 接法 | IO 电平与导通的关系 |
| --- | --- | --- |
| NPN 三极管（低边开关） | 基极串电阻接 IO，发射极接地，集电极接电机一端，电机另一端接 5V | IO=1 导通，电机转 |
| N 沟道 MOS 管（低边开关） | 栅极接 IO，源极接地，漏极接电机 | IO=1 导通，电机转 |
| ULN2003 达林顿阵列 | 输入端接 IO，输出端接电机，电机另一端接 5V | 输入 1 时输出端被拉低，电机同样得电 |

三种都能解释“IO 给 1 电机就转”，因为代码里 DC_Motor=1 就是开。板上的步进电机模块用的是哪一种，以原理图为准；从“电机接 5V 和 O1”这种接法看，O1 是驱动输出的低端，属于低边开关。低边开关的意思是：开关管串在电机和地之间，导通时把电机下端拉到地，电流从 5V 经电机、开关管流回地。

三极管基极那个电阻不能省，它限制基极电流，否则 IO 口会被拉爆。MOS 管栅极通常也要串一个小电阻，并在栅源之间加下拉电阻，防止单片机复位时引脚悬空导致 MOS 误导通。这些板上都已经做好，我们只接 IO 就行。

电机两端为什么必须并二极管。 电机里面有线圈，是电感。电感有个脾气：电流不能突变。开关管突然关断时，线圈里的电流想继续流，却没有通路，于是产生一个很高的反向电压（U=L·di/dt），几十伏很常见，方向正好加在开关管两端，很容易把它击穿。

解决办法是在电机两端反向并一只二极管，叫续流二极管。正常工作时电机上端 5V、下端接近 0V，二极管阴极接 5V、阳极接下端，处于反偏，不导通，不影响运行。开关管一关断，下端电压被电感拉高，超过 5V 后二极管正偏导通，线圈电流经二极管流回电源，能量被泄放掉，电压被钳在 5V 加一个二极管压降。板上模块一般已经内置这只二极管，自己搭电路时必须加，型号常用 1N4007 或 1N5819（肖特基，压降更小、反应更快）。

想调速怎么办：PWM。 直流电机的转速基本跟两端平均电压成正比。单片机只会输出 0 或 5V，那就快速地开关：高电平一段时间、低电平一段时间，反复循环。电机是机械惯性负载，来不及跟着每个脉冲抖动，感受到的是平均电压。

设一个周期里高电平时间是 t_on，低电平时间是 t_off，周期 T = t_on + t_off，占空比 D = t_on / T，平均电压就是 D × 5V。举例：周期 10ms，高 3ms、低 7ms，占空比 30%，平均电压 1.5V，电机慢转。

| 占空比 | 平均电压 | 转速感觉 |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0V | 停 |
| 25% | 1.25V | 很慢，可能转不动 |
| 50% | 2.5V | 中速 |
| 75% | 3.75V | 较快 |
| 100% | 5V | 全速 |

用延时做 PWM 行不行。 可以，思路就是“拉高、延时 t_on、拉低、延时 t_off、循环”，改延时长短就改占空比，这就是所谓延时占空比。但它有三个硬伤：一是 CPU 被延时函数占死，别的活一点干不了；二是 delay_ms 本身只是“大约”，周期和占空比都不准，电机转速会飘；三是周期做不短，PWM 频率低了电机会一顿一顿地抖，还会听到啸叫。一般 PWM 频率取 1kHz 以上，最好十几 kHz，人耳听不见。

所以实际项目里调速都用定时器：定时器每 50us 中断一次，中断里对一个 0~99 的变量计数，计数值小于“占空比设定值”就输出高，否则输出低，这样一个周期 5ms、频率 200Hz，还可以做 100 级调速。这套写法在第 18 章定时器实验的基础上改几行就能实现。

本实验没有用 PWM，只是全速转 5 秒，先用最简单的代码把“IO 控制驱动管”这件事跑通。

## 五、要记住的点

• 单片机 IO 带不动电机，必须经三极管、MOS 管或达林顿阵列，IO 只出控制信号。

• 代码里 DC_Motor=1 是开电机，说明这块板的驱动级是高电平有效。

• 电感负载断电会产生反向高压，电机两端必须并续流二极管，否则容易击穿驱动管。

• PWM 调速调的是平均电压，占空比等于高电平时间除以周期。

• 用 delay 做 PWM 会占死 CPU，而且周期不准，真正调速要用定时器中断。

• delay_ms 是软件空循环，只是“大约”1ms，换晶振就不准了。

# 第15章 步进电机实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\15-步进电机实验\15-步进电机实验.hex

本章要点　用 4 个 IO 按固定顺序轮流给 ULN2003 送脉冲，让 28BYJ-48 步进电机转起来，再用 3 个按键换向、加速、减速。

## 一、实验现象

烧录 15-步进电机实验.hex，接好步进电机后上电，电机轴开始转，默认是逆时针。按 K1 一次，转向反过来；再按一次又变回去。每按一次 K2，转速快一档；每按一次 K3，转速慢一档。K4 在这个程序里定义了但没用到，按了没有反应。

速度一共 5 档，也就是每拍之间的延时从 1ms 到 5ms。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 相 | P1.0 | ULN2003 的 IN1，输出到 J47 的 O1 | 代码 sbit IN1_A=P1^0 |
| B 相 | P1.1 | ULN2003 的 IN2，输出到 J47 的 O2 | 代码 sbit IN2_B=P1^1 |
| C 相 | P1.2 | ULN2003 的 IN3，输出到 J47 的 O3 | 代码 sbit IN3_C=P1^2 |
| D 相 | P1.3 | ULN2003 的 IN4，输出到 J47 的 O4 | 代码 sbit IN4_D=P1^3 |
| 电机公共端 | 无 | J47 的 5V | 电机红线接 5V |
| K1 | P3.1 | 独立按键 | 换向 |
| K2 | P3.0 | 独立按键 | 加速 |
| K3 | P3.2 | 独立按键 | 减速 |
| K4 | P3.3 | 独立按键 | 代码里定义了，本程序未使用 |

接线注意：电机的红线（公共端）接 J47 的 5V，其余四根相线按顺序接到 O1~O4。代码里的 A/B/C/D 与 O1~O4 是一一对应的，但四根相线的颜色顺序不同批次可能不一样，具体哪根线接哪个端子，以原理图和电机说明书为准。接错顺序的典型现象是电机只“嗡嗡”抖、不转。

按键是低电平有效：按下时 P3.x 被拉到地，读到 0；松开时靠上拉电阻回到 1。这也解释了后面 key_scan 里为什么判断 KEY1==0 表示按下。

## 三、程序流程

1. main 里定义 4 个变量：key 存键值，dir=0 默认逆时针，speed=1 默认最快，step=0 是节拍序号。

2. 进入 while(1)，先调 key_scan(0) 单次扫描按键。

3. 如果按下 K1，dir 取反，下一拍开始换方向。

4. 如果按下 K2，且 speed 大于 1，就 speed-1，延时变短，转得更快。

5. 如果按下 K3，且 speed 小于 5，就 speed+1，延时变长，转得更慢。

6. 调 step_motor_28BYJ48_send_pulse(step++, dir)，按当前序号输出一拍绕组通电状态。

7. step 加到 8 就归零，回到 A 相，形成循环。

8. delay_ms(speed) 让这一拍保持 1~5ms，然后回到第 2 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

一个文件搞定：引脚定义、延时、发脉冲、按键扫描、主循环。

第 1 段：文件头、引脚和宏定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：步进电机实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，当按下KEY1键可调节电机旋转方向；当按下KEY2键，电机加速；
          当按下KEY3键，电机减速
注意事项：将步进电机红色线对接到“步进电机模块”输出端子J47的5V上，其它相序依次接入。
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义ULN2003控制步进电机管脚
sbit IN1_A=P1^0;
sbit IN2_B=P1^1;
sbit IN3_C=P1^2;
sbit IN4_D=P1^3;
 
//定义独立按键控制脚
sbit KEY1=P3^1;
sbit KEY2=P3^0;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
 
//使用宏定义独立按键按下的键值
#define KEY1_PRESS  1
#define KEY2_PRESS  2
#define KEY3_PRESS  3
#define KEY4_PRESS  4
#define KEY_UNPRESS 0
 
// 定义步进电机速度，值越小，速度越快
// 最小不能小于1
#define STEPMOTOR_MAXSPEED        1
#define STEPMOTOR_MINSPEED        5

解释：IN1_A~IN4_D 是 ULN2003 四路输入的四个控制脚，接 P1 的低 4 位。名字里的 A/B/C/D 就是电机的四相。这四个脚必须连在一起看，因为步进电机靠的是“哪几相通电”的组合，不是单个脚的高低。

四个按键分别接 P3.1、P3.0、P3.2、P3.3。注意 K1 和 K2 的顺序是反的（K1 在 P3.1，K2 在 P3.0），这是板子布线决定的，写代码时以原理图为准，不要想当然按顺序排。

KEY1_PRESS 到 KEY4_PRESS 是给键值起的名字，返回 1~4 表示哪个键按下，返回 0 表示没按键。用宏而不是直接写数字，是为了 if(key==KEY1_PRESS) 这种写法一眼能看懂。

STEPMOTOR_MAXSPEED 1 和 STEPMOTOR_MINSPEED 5 这两个名字容易看晕：它们其实是延时值，不是速度值。延时 1ms 最快，所以 1 叫“最高速”；延时 5ms 最慢，所以 5 叫“最低速”。注释“值越小，速度越快”说的就是这个。

第 2 段：delay_10us 短延时

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：最简单的延时，while(ten_us--) 每次判断后减一，减到 0 退出。在 11.0592MHz、12T 下，一次循环大约 9 个机器周期，接近 10us，所以参数 1 约等于 10us。

这个函数主要给按键消抖用，delay_10us(1000) 就是大约 10ms。它比 delay_ms(10) 更细，写法也更省事。注意参数是 u16，传 1000 会循环 1000 次，不是 1 次。

第 3 段：delay_ms 毫秒延时

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_ms
* 函数功能       : ms延时函数，ms=1时，大约延时1ms
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_ms(u16 ms)
{
    u16 i,j;
    for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
}

解释：和第 14 章完全一样，内层 110 次空循环凑出大约 1ms。这里它承担一个重要任务：控制每一拍持续多久，也就是电机转速。参数只有 1~5，所以延时很短，循环开销可以接受。

注释里 输 入 : ten_us 是从上面复制过来忘了改，实际参数是 ms，看代码为准。

第 4 段：发一个脉冲（核心函数）

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : step_motor_28BYJ48_send_pulse
* 函数功能       : 输出一个数据给ULN2003从而实现向步进电机发送一个脉冲
* 输    入       : step：指定步进序号，可选值0~7
                   dir：方向选择,1：顺时针,0：逆时针
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void step_motor_28BYJ48_send_pulse(u8 step,u8 dir)
{
    u8 temp=step;
 
    if(dir==0)  //如果为逆时针旋转
        temp=7-step;//调换节拍信号
    switch(temp)//8个节拍控制：A->AB->B->BC->C->CD->D->DA
    {
        case 0: IN1_A=1;IN2_B=0;IN3_C=0;IN4_D=0;break;
        case 1: IN1_A=1;IN2_B=1;IN3_C=0;IN4_D=0;break;
        case 2: IN1_A=0;IN2_B=1;IN3_C=0;IN4_D=0;break;
        case 3: IN1_A=0;IN2_B=1;IN3_C=1;IN4_D=0;break;
        case 4: IN1_A=0;IN2_B=0;IN3_C=1;IN4_D=0;break;
        case 5: IN1_A=0;IN2_B=0;IN3_C=1;IN4_D=1;break;
        case 6: IN1_A=0;IN2_B=0;IN3_C=0;IN4_D=1;break;
        case 7: IN1_A=1;IN2_B=0;IN3_C=0;IN4_D=1;break;
        default: IN1_A=0;IN2_B=0;IN3_C=0;IN4_D=0;break;//停止相序
    }
}

解释：这个函数只做一件事——根据序号 step 和方向 dir，把四个 IO 设成某种组合。一次调用就是“给一拍”，电机只走一小步。

参数 step 取值 0~7，对应 8 个节拍。参数 dir 为 1 顺时针，为 0 逆时针。

方向是怎么反过来的？dir==0 时 temp=7-step，相当于把序号镜像了一下：0 变 7、1 变 6、2 变 5、3 变 4……原来走 0、1、2、3 的顺序，现在走 7、6、5、4，正好倒着走，磁场旋转方向反过来，转子也就反着转。这种写法比另写一张反向表省事，也比“从 7 往下减”更整齐，因为 step 仍然是从 0 加到 7 的单向计数。

switch 里那张表就是励磁顺序表，也就是四相八拍：A → AB → B → BC → C → CD → D → DA。

| 节拍 | A（P1.0） | B（P1.1） | C（P1.2） | D（P1.3） | 通电相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | A |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | AB |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | B |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | BC |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | C |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | CD |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | DA |

规律很清楚：先单相通电，再双相通电，再单相，再双相。单相那一拍转子走一整步（整步），双相那一拍走半步，8 拍走完正好一圈电角度。所以叫四相八拍，也叫半步驱动。

对比一下四相四拍：只取 0、2、4、6 这四拍（A→B→C→D），每拍都是一整步。好处是控制简单、每拍转矩大一点；坏处是步距角大一倍，运转更“顿”，低速时抖动明显。八拍把每一步劈成两半，走得更细更平滑，所以实际项目里八拍更常用，代价是同样转速下要多送一倍的脉冲。

default 是全 0，即四相都不通电，电机没有保持转矩，轴可以自由转动，这叫“停止相序”。本例里 temp 一定是 0~7，走不到 default，它是留给“停机”用的保险。

为什么必须按顺序给脉冲？步进电机的转子是永磁体，定子绕组通电后产生磁场，转子会被磁场“吸”到对齐位置。A 相通电，转子对齐 A；下一拍换成 AB 通电，合成磁场往 B 方向偏了半个角度，转子就跟过去半步；再换 B，再跟半步。磁场一步步转，转子一步步跟，这就是步进。顺序对了才连续同向转；顺序乱了（比如 A 直接跳到 C），转子要么往回退，要么原地抖，要么干脆不转。这也是为什么四根相线接错顺序时电机会“嗡嗡”抖却不转。

第 5 段：key_scan 按键扫描

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : key_scan
* 函数功能       : 检测独立按键是否按下，按下则返回对应键值
* 输    入       : mode=0：单次扫描按键
                   mode=1：连续扫描按键
* 输    出         : KEY1_PRESS：K1按下
                   KEY2_PRESS：K2按下
                   KEY3_PRESS：K3按下
                   KEY4_PRESS：K4按下
                   KEY_UNPRESS：未有按键按下
*******************************************************************************/
u8 key_scan(u8 mode)
{
    static u8 key=1;
 
    if(mode)key=1;//连续扫描按键
    if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按键按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        key=0;
        if(KEY1==0)
            return KEY1_PRESS;
        else if(KEY2==0)
            return KEY2_PRESS;
        else if(KEY3==0)
            return KEY3_PRESS;
        else if(KEY4==0)
            return KEY4_PRESS;
    }
    else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下
    {
        key=1;
    }
    return KEY_UNPRESS;
}

解释：返回值是键值，没按键返回 KEY_UNPRESS（0）。

static u8 key=1; 是这里的关键。static 让这个局部变量只初始化一次，函数返回后值还留着，下次进来接着用。它记录“上一次是否已经处理过按下”。流程是：key==1 表示“可以接受新按键”，这时检测到有键按下，延时 10ms 消抖，把 key 清 0，再判断具体是哪个键并返回。key 变成 0 以后，即使手一直按着，后面的调用也不会再返回键值，必须等四个键全松开（走 else if 那支）把 key 恢复成 1。

这就是“单次触发”：按住不放只算一次。步进电机实验正需要这个效果，否则按住 K1 会疯狂换向。

mode 参数：传 1 时每次进来先 key=1，等于取消锁存，按住就会连续返回键值，适合做“按住连续加速”。本程序传的是 0。

消抖为什么放在 key=0 之前、判断具体键之后？因为机械按键按下瞬间会抖动几毫秒，先等 10ms 再读，读到的就是稳定电平。注意消抖之后又重新读了 KEY1==0 等条件，等于做了二次确认。

第 6 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
    u8 dir=0;//默认逆时针方向
    u8 speed=STEPMOTOR_MAXSPEED;//默认最大速度旋转
    u8 step=0;
 
    while(1)
    {
        key=key_scan(0);
        if(key==KEY1_PRESS)//换向
        {
            dir=!dir;
        }
        else if(key==KEY2_PRESS)//加速
        {
            if(speed>STEPMOTOR_MAXSPEED)
                speed-=1;
        }
        else if(key==KEY3_PRESS)//减速
        {
            if(speed<STEPMOTOR_MINSPEED)
                speed+=1;
        }
        step_motor_28BYJ48_send_pulse(step++,dir);
        if(step==8)step=0;
        delay_ms(speed);
    }
}

解释：四个变量分别管键值、方向、速度（其实是延时）、节拍序号。

dir=0 是逆时针，因为 0 走 temp=7-step 那条分支。speed=1 上电就是最快档。

dir=!dir; 是取反，0 变 1、1 变 0，最省事的换向写法。speed-=1 让延时变短，转得更快；speed+=1 让延时变长，转得更慢。两个 if 是限幅：最快到 1 就不能再快（再快就是 0ms，等于不给电机反应时间，会失步），最慢到 5 就不能再慢。所以按到边界后再按是没反应的，这是正常的。

step_motor_28BYJ48_send_pulse(step++,dir); 这一句有两个动作：先把当前的 step 传给函数，然后 step 自己加 1。所以第一次调用传 0，第二次传 1……第七次传 7，第八次传 8 之前先被 if(step==8)step=0 拦住。顺序严格是 0、1、2、3、4、5、6、7、0、1……中间不会跳拍，这是电机能连续转的前提。

delay_ms(speed) 决定每一拍持续多久。这段延时不能省：磁场换得太快，转子有惯性，还没转到位下一拍就来了，就会“跟不上”，表现为抖动、丢步、甚至原地不转。所以步进电机的转速上限是由“每拍最短时间”和负载决定的。

顺便算一下转速。28BYJ-48 内部有减速齿轮，减速比大约 1:64，八拍模式下转一圈大约要 4096 拍（具体数值以电机手册为准）。speed=1 时一拍 1ms，一圈约 4.1 秒，大概 15 转/分；speed=5 时一拍 5ms，一圈约 20 秒，大概 3 转/分。这就是为什么这种电机转起来总是慢悠悠的——它本来就是靠减速齿轮换转矩的。

## 五、要记住的点

• 步进电机是靠“按顺序换相”一步一步走的，不是靠电压高低，顺序错了只会抖不会转。

• 四相八拍顺序是 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA，其中双相通电的那拍是半步，走得更平滑。

• 换方向不用改接线，把节拍顺序倒过来就行，代码用 temp=7-step 做了镜像。

• 每拍之间必须留够时间，延时太短转子跟不上会失步，表现为抖动或不转。

• 转速由“每拍延时”决定，延时越小越快；本程序 5 档就是 1~5ms。

• 28BYJ-48 是减速步进电机，必须经 ULN2003 这类驱动，IO 口直接接不动线圈。

# 第16章 外部中断0实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\16.1-外部中断0实验\16.1-外部中断0实验.hex

本章要点　主循环空着什么都不做，全靠 P3.2 上的一个下降沿把程序“叫”进中断里翻转 LED，讲清 IT0、EX0、EA 和 interrupt 0。

## 一、实验现象

烧录 16.1-外部中断0实验.hex，上电后 D1 保持一种状态（灭）。每按一次 K3，D1 就翻转一次，按一下亮、再按一下灭。

主循环里是空的，LED 完全靠中断控制，这是本章最值得体会的地方：CPU 平时“闲着”，事件来了才干活。

做这个实验要先把板上的红外接收头取下来。红外接收头的输出就接在 P3.2 上，遥控器一按或者环境光一变，P3.2 就会有一串脉冲，程序会以为按键被按了，LED 乱闪。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 指示灯 | P2.0 | LED1 | 代码 sbit LED1=P2^0 |
| K3 按键 | P3.2 | 独立按键，同时是 INT0 引脚 | 代码 sbit KEY3=P3^2 |
| 红外接收头 | P3.2 | 板上红外接收 | 本实验必须取下 |

P3.2 有双重身份：既是一个普通 IO，又是外部中断 0 的输入引脚 INT0。这是 51 的固定引脚复用，不能改到别的脚上，所以按键必须接 P3.2 才能用 INT0。同理，外部中断 1 固定在 P3.3。

按键按下时 P3.2 被拉到低电平，松开回到高电平，所以按一次键在 P3.2 上就是一个从高到低的下降沿。

## 三、程序流程

1. 上电，main 调用 exti0_init()。

2. IT0=1，把 INT0 设成下降沿触发。

3. EX0=1，允许 INT0 这个中断源。

4. EA=1，打开总中断开关。

5. while(1) 空循环，CPU 在这里原地打转。

6. 按下 K3，P3.2 出现下降沿，硬件把中断标志 IE0 置 1。

7. CPU 执行完当前指令，跳到 0x0003 处的向量，进入 exti0 函数。

8. 函数里先延时约 10ms 消抖。

9. 再判断 KEY3==0，确认真的按下了，就把 LED1 取反。

10. 执行 RETI 返回主循环，继续空转等下一次中断。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

只有初始化、空主循环和一个中断函数，非常短，但把外部中断的要素都占全了。

第 1 段：文件头、头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：外部中断0实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，当按下K3键可控制D1指示灯亮灭
注意事项：将红外接收传感器取下，防止对P3.2口干扰
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义LED1管脚
sbit LED1=P2^0;
 
//定义独立按键K3控制脚
sbit KEY3=P3^2;

解释：注意事项 这句不是客套话，P3.2 上确实并着红外接收头的输出，做外部中断 0 实验必须把它拔掉，否则中断会被无关信号触发。

LED1 接 P2.0。板上 LED 一般是低电平点亮（灌电流接法，LED 阳极经电阻接 5V，阴极接 IO），所以 P2.0 输出 0 时亮、输出 1 时灭。这一点从现象描述只能看出“亮灭”，具体亮灭对应关系以原理图为准，但取反逻辑不受影响。

KEY3 定义在 P3.2，和 INT0 是同一个引脚。代码里用 KEY3 这个名字只是为了在中断里再确认一次电平，真正触发中断的是硬件，不靠这个 sbit。

第 2 段：delay_10us 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：while(ten_us--) 空循环，参数 1 大约 10us，被中断函数用来做消抖。传 1000 就是大约 10ms。

严格说，在中断服务函数里做延时不是好习惯——中断应该尽快结束，否则会挡住其他同级或低级中断，也会推迟主程序。按键消抖放在中断里只是图省事、代码短，真正项目里应该在定时器里扫描按键，或者中断里只置一个标志、让主循环去处理。

第 3 段：exti0_init 中断初始化（本章核心）

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : exti0_init
* 函数功能       : 外部中断0配置函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void exti0_init(void)
{
    IT0=1;//跳变沿触发方式（下降沿）
    EX0=1;//打开INT0的中断允许
    EA=1;//打开总中断
}

解释：三句话，三个开关，一个都不能少。

IT0 是 TCON 寄存器的第 0 位（TCON.0），管 INT0 的触发方式。IT0=1 是边沿触发，具体是下降沿有效；IT0=0 是低电平触发，只要 P3.2 是低电平就一直请求中断。按键实验必须用 IT0=1：按住键的时候 P3.2 一直是低，如果用电平触发，程序会不停地进中断，LED 会疯狂翻转，松手才停。

EX0 是 IE 寄存器的第 0 位（IE.0），是 INT0 这一路的分开关。它只管“准不准 INT0 进来”，不管别的中断。

EA 是 IE 寄存器的第 7 位（IE.7），总开关。51 的所有中断都要过 EA 这一关，EA=0 时哪怕 EX0=1、标志也置位了，CPU 也不会响应。

可以这样记：IT0 决定“怎么算触发”，EX0 决定“这一路开不开”，EA 决定“总闸开不开”。三个都满足，中断才会真正进得去。很多人调不通中断，八成是漏了 EA。

(void) 表示这个函数不带参数，是 C 语言里明确写“无参”的好习惯。

第 4 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    exti0_init();//外部中断0配置
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：main 只做一件事——把中断配好，然后进死循环。

这个空循环不是废物。它让程序停在一个确定的位置，CPU 有空就去响应中断。中断来了，CPU 自动把当前 PC 压栈，跳到中断向量，执行完再弹栈回到 while(1) 里继续转。这个过程对主程序是完全透明的，主程序根本不知道自己去过中断。

如果 main 不写 while(1) 直接结束，程序会跑飞，中断照样能进，但主程序的行为不可预测，绝不能这么写。

第 5 段：exti0 中断服务函数

void exti0() interrupt 0 //外部中断0中断函数
{
    delay_10us(1000);//消斗
    if(KEY3==0)//再次判断K3键是否按下
        LED1=!LED1;//LED1状态翻转
}

解释：这个函数不是被谁调用的，是硬件“调用”的。interrupt 0 是关键字，告诉编译器：把这段代码放到 0 号中断向量对应的位置去。

51 的中断号是固定的，必须背下来：

| 中断号 | 中断源 | 向量地址 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 外部中断 0（INT0） | 0x0003 |
| 1 | 定时器 0 | 0x000B |
| 2 | 外部中断 1（INT1） | 0x0013 |
| 3 | 定时器 1 | 0x001B |
| 4 | 串口 | 0x0023 |

函数名 exti0 随便起，叫 int0_isr 也行，编译器只认 interrupt 0。这个函数有三个规矩：不能有返回值、不能带参数、结尾由编译器生成 RETI 而不是普通 RET。RETI 会通知中断控制器“这次中断处理完了”，漏了它后续同级中断就进不来。

delay_10us(1000) 是消抖，等 10ms 让按键触点稳定。if(KEY3==0) 是二次确认：如果只是干扰毛刺，10ms 后电平早就回去了，不会误翻转 LED。

LED1=!LED1 每进一次中断翻转一次，所以按一下亮、再按一下灭。

关于“中断里为什么要清标志”。 这个问题要分情况看。

外部中断 0 用边沿触发时，中断标志是 TCON 里的 IE0。CPU 响应中断、跳进服务函数的那一刻，硬件会自动把 IE0 清 0，所以这个程序里没有写 IE0=0，也不需要写。如果写了也不会错，只是多余。

但如果 IT0=0 用电平触发，IE0 就不是“锁存”的了，它跟着 P3.2 的电平走：只要引脚还是低，IE0 就还是 1。这时候软件清不掉，清了马上又被硬件置起来，只能等按键松开、引脚变高才停。所以电平触发下必须保证中断源能自己撤销，否则会反复进中断。

而定时器的 TF0、串口的 TI/RI 就不一样了，它们是纯软件标志，硬件只在溢出/收完时置 1，必须由程序自己清 0，不清就会一直反复进中断。这就是“中断里要清标志”这句话的真正含义：硬件能自动清的（边沿触发的 IE0/IE1）不用管，硬件不自动清的（TF0、TF1、TI、RI）必须自己清。

## 五、要记住的点

• 外部中断 0 固定在 P3.2，中断号 0，向量地址 0x0003，interrupt 0 不能写错。

• IT0 选触发方式（1 边沿、0 电平），EX0 开这一路，EA 开总闸，三个都要满足。

• 按键必须用边沿触发，用电平触发会按住一次进无数次中断。

• 边沿触发的 IE0 由硬件自动清，定时器的 TF0 和串口的 TI/RI 必须软件清。

• 中断函数不能带参数、不能有返回值，末尾必须是 RETI。

• 中断里尽量别用长延时，消抖放中断只是入门写法，会拖慢整个系统。

# 第17章 外部中断1实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\16.2-外部中断1实验\16.2-外部中断1实验.hex

本章要点　把按键从 P3.2 换到 P3.3，中断号从 0 换成 2，代码几乎不变，正好用来对照记住 INT0 和 INT1 的区别。

## 一、实验现象

烧录 16.2-外部中断1实验.hex（HEX 合集里按原工程目录编号命名，对应的就是本实验），上电后 D1 保持一种状态。每按一次 K4，D1 翻转一次。

和上一章现象一模一样，只是按的键从 K3 换成了 K4。这个实验的价值在于对照：同一套思路，换个引脚、换个中断号就能用。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 指示灯 | P2.0 | LED1 | 代码 sbit LED1=P2^0 |
| K4 按键 | P3.3 | 独立按键，同时是 INT1 引脚 | 代码 sbit KEY4=P3^3 |

P3.3 是外部中断 1 的固定输入脚 INT1，和 P3.2 一样是引脚复用，改不了。按键接法仍是低电平有效，按下时 P3.3 从高变低，产生一个下降沿。

注意本实验没有“拔红外接收头”的提醒，因为红外接收头接在 P3.2，不干扰 P3.3。

## 三、程序流程

1. 上电，main 调用 exti1_init()。

2. IT1=1，INT1 设为下降沿触发。

3. EX1=1，允许 INT1 中断。

4. EA=1，打开总中断。

5. while(1) 空循环等待。

6. 按下 K4，P3.3 出现下降沿，IE1 被硬件置 1。

7. CPU 跳到 0x0013 向量，进入 exti1 函数。

8. 延时约 10ms 消抖，再判断 KEY4==0。

9. 确认按下就翻转 LED1，返回主循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

结构和第 16 章完全对应，只是寄存器位和中断号换成“1”这一套。

第 1 段：文件头、头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：外部中断1实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，当按下K4键可控制D1指示灯亮灭
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义LED1管脚
sbit LED1=P2^0;
 
//定义独立按键K4控制脚
sbit KEY4=P3^3;

解释：KEY4 定义在 P3.3，这就是和上一章唯一的硬件差别。LED1 还是 P2.0，所以两个实验的现象看起来一样。

文件头的 注意事项 是空的，因为外部中断 1 这个引脚上没有挂别的器件，不需要像 P3.2 那样先拔红外头。

第 2 段：delay_10us 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：和上一章一字不差，用于中断里的按键消抖。参数 1000 对应约 10ms。它是软件空循环，靠 CPU 数数耗时间，所以只适合这种对精度要求不高的场合。

第 3 段：exti1_init 中断初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : exti1_init
* 函数功能       : 外部中断1配置函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void exti1_init(void)
{
    IT1=1;//跳变沿触发方式（下降沿）
    EX1=1;//打开INT1的中断允许
    EA=1;//打开总中断
}

解释：三句话和上一章一一对应，只是编号从 0 变成 1。

IT1 是 TCON 的第 2 位（TCON.2），管 INT1 的触发方式，IT1=1 下降沿触发，IT1=0 低电平触发。

EX1 是 IE 的第 2 位（IE.2），INT1 的分开关。注意 IE 寄存器的排列：EA 在 bit7，ES 在 bit4，ET1 在 bit3，EX1 在 bit2，ET0 在 bit1，EX0 在 bit0。所以外部中断 1 是 bit2，不是 bit1，写 EX1=1 时编译器按名字处理，不用我们算位，但看寄存器手册时要对上。

EA 还是总开关。

这里也说明一个规律：51 的中断控制就是“一个总闸 + 每个源一个分闸 + 各自的触发/标志位”，外部中断两个源，结构完全对称。

第 4 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    exti1_init();//外部中断1配置
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：初始化完就进死循环，所有工作都在中断里完成。和第 16 章一样，这个空循环让程序停在确定位置，CPU 空闲时才去响应中断。

第 5 段：exti1 中断服务函数

void exti1() interrupt 2 //外部中断1中断函数
{
    delay_10us(1000);//消斗
    if(KEY4==0)//再次判断K4键是否按下
        LED1=!LED1;//LED1状态翻转
}

解释：唯一要改的关键字是 interrupt 2。

为什么是 2 不是 1？因为中断号是按向量顺序排的：0 号是 INT0（0x0003），1 号是定时器 0（0x000B），2 号才是 INT1（0x0013），3 号是定时器 1（0x001B），4 号是串口（0x0023）。外部中断 1 排在定时器 0 后面，所以编号是 2。这是初学者最容易写错的地方：interrupt 1 不是外部中断 1，而是定时器 0。写成 1 的话，按键永远进不了这个函数，反而是定时器溢出时跑进来，现象会非常奇怪。

其余三句和上一章一样：延时消抖、二次确认电平、翻转 LED。

IE1 这个标志同样不用手动清。边沿触发时，CPU 响应中断的瞬间硬件自动把 IE1 清 0，所以函数里看不到 IE1=0。只有定时器的 TF0/TF1 和串口的 TI/RI 才必须软件清。

另外提一句优先级：51 默认所有中断同为高优先级时，按向量顺序排队，INT0 优先于 T0，T0 优先于 INT1，INT1 优先于 T1，T1 优先于串口。也就是说 INT0 和 INT1 同时来，INT0 先处理。想改优先级要动 IP 寄存器，本实验用不到。

## 五、要记住的点

• 外部中断 1 固定在 P3.3，向量地址 0x0013，中断号是 2。

• interrupt 1 是定时器 0，不是外部中断 1，这里写错程序完全不响应按键。

• INT0 和 INT1 的配置完全对称：ITx 选触发、EXx 开分路、EA 开总闸。

• 边沿触发的 IE1 由硬件自动清，不用写 IE1=0。

• 默认优先级按向量顺序排：INT0 高于 T0，T0 高于 INT1，INT1 高于 T1。

# 第18章 定时器0实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\17.1-定时器0实验\17.1-定时器0实验.hex

本章要点　让定时器 0 每 1ms 溢出一次中断，中断里数满 1000 次翻转一次 LED，把 TMOD、初值、TF0、TR0 和“为什么要重装初值”一次讲透。

## 一、实验现象

烧录 17.1-定时器0实验.hex，上电后 D1 亮 1 秒、灭 1 秒，一直循环。亮灭非常均匀，不受程序其他部分影响。

和第 16 章对比一下：上一章靠人手按键触发，这一次靠定时器自己“到点触发”，CPU 主循环照样是空的。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 指示灯 | P2.0 | LED1 | 代码 sbit LED1=P2^0 |
| 晶振 | 无 | 板上 11.0592MHz 晶振 | 定时的时基，见原理图 |

这个实验不用接任何外部器件，全部靠芯片内部的定时器。晶振频率必须知道，因为它直接决定定时长短：本系列板子用 11.0592MHz（这个值从第 20 章串口 9600 的 0xFA 反算正好对上），不同板子以原理图为准。

## 三、程序流程

1. 上电，main 调用 time0_init()。

2. TMOD|=0x01，把定时器 0 设成方式 1（16 位定时）。

3. TH0=0xFC、TL0=0x18，装初值。

4. ET0=1 开定时器 0 中断，EA=1 开总中断。

5. TR0=1 启动计数，定时器开始一个机器周期一个机器周期地加。

6. while(1) 空转，主程序不再管 LED。

7. 计满溢出，TF0 置 1，CPU 跳到 0x000B 执行 time0。

8. 中断里重新写 TH0、TL0，再让 i 加一。

9. i 到 1000 就清零并翻转 LED1，然后返回，重复第 6 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

初始化 + 空主循环 + 一个中断函数，和第 16 章结构一样，但触发源换成了内部定时器。

第 1 段：文件头、头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：定时器0实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，D1指示灯间隔1s闪烁
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义LED1管脚
sbit LED1=P2^0;

解释：STC89.h 里已经定义好了 TMOD、TCON、TH0、TL0、IE 这些寄存器，还有 ET0、EA、TR0、TF0 这些位，所以代码里可以直接写名字，不用记地址。

LED1 接 P2.0，中断里翻转它。板上 LED 通常低电平点亮，所以“亮 1 秒灭 1 秒”对应 P2.0 低 1 秒高 1 秒，具体以原理图为准。

第 2 段：delay_10us 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：这个函数在本程序里其实没被调用，是从其他例程带过来的“标配”。留着不影响运行，编译器可能会给出“未使用函数”的警告，可以忽略。真正干活的是定时器，不需要软件延时。

第 3 段：time0_init 定时器初始化（本章核心）

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : time0_init
* 函数功能       : 定时器0中断配置函数，通过设置TH和TL即可确定定时时间
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void time0_init(void)
{
    TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式，工作方式1
    TH0=0XFC;   //给定时器赋初值，定时1ms
    TL0=0X18;
    ET0=1;//打开定时器0中断允许
    EA=1;//打开总中断
    TR0=1;//打开定时器
}

解释：五句话，把定时器从“哪来的”“数多少”“数完叫不叫我”“开始数”全部安排好了。

TMOD|=0x01。 TMOD 是一个 8 位寄存器，高 4 位归定时器 1，低 4 位归定时器 0。低 4 位的含义是：

| 位 | 名字 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| bit3 | GATE | 0 表示纯软件启动（TR0 就能开），1 表示要 INT0 引脚为高才能启动 |
| bit2 | C/T | 0 表示定时（数内部机器周期），1 表示计数（数 T0 引脚 P3.4 的下降沿） |
| bit1~bit0 | M1 M0 | 工作方式：00 方式0（13 位）、01 方式1（16 位）、10 方式2（8 位自动重装）、11 方式3 |

0x01 换成二进制是 0000 0001：GATE=0，C/T=0，M1M0=01。也就是“软件启动、内部定时、方式 1”。

为什么用 |= 而不是 =？因为 TMOD=0x01 会把高 4 位也清成 0，顺手把定时器 1 的设置抹掉了。虽然本程序没用 T1，写 = 也能跑，但养成 |= 的习惯，以后两个定时器一起用（比如定时器 0 定时、定时器 1 做串口波特率）才不会互相踩。用 |= 只改低 4 位，高 4 位保持原样。

TH0=0xFC、TL0=0x18 为什么是 1ms。 这是本章最需要算清楚的地方。

51 的定时器本质是一个加法计数器，每个机器周期加 1，加到 16 位全 1 再加就溢出，溢出时把 TF0 置 1 并申请中断。

标准 51（12T 模式）一个机器周期等于 12 个振荡周期，所以：

• 机器周期频率 = 晶振频率 / 12

• 11.0592MHz 时：11059200 / 12 = 921600 Hz

• 一个机器周期 = 1 / 921600 ≈ 1.085us

方式 1 是 16 位，最大能数 65536 个数（0~65535）。想要定时 1ms，需要数的个数是：

• 1000us / 1.085us ≈ 921.6，取 922 个机器周期

• 初值 = 65536 - 922 = 64614 = 0xFC66

所以严格按 11.0592MHz 算，1ms 应该写 TH0=0xFC; TL0=0x66;。

代码写的是 0xFC18，十六进制 0xFC18 = 64536，65536 - 64536 = 1000 个机器周期，时间 = 1000 × 1.085us = 1.085ms。

为什么用 0xFC18？因为这是 12MHz 晶振下的标准答案：12MHz 时机器周期正好 1us，数 1000 个就是 1ms，初值 65536-1000=64536=0xFC18。很多教材和例程都按 12MHz 写，直接搬到 11.0592MHz 的板子上，每个“1ms”就变成了 1.085ms，慢了约 8.5%。1000 次累计下来是 1.085 秒而不是 1 秒，肉眼看不出区别，所以这个例程就这么用了。

把公式记住，换晶振、换定时时间都能自己算：

• 需要计数个数 = 定时时间(us) × 晶振频率(MHz) / 12

• 初值 = 65536 - 计数个数

• 初值高 8 位给 TH0，低 8 位给 TL0

几个常用值（按 11.0592MHz 算）：

| 定时时间 | 需要计数 | 初值 | TH0 | TL0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5ms | 461 | 65075 | 0xFE | 0x33 |
| 1ms | 922 | 64614 | 0xFC | 0x66 |
| 1.085ms | 1000 | 64536 | 0xFC | 0x18（本例） |
| 2ms | 1843 | 63693 | 0xF8 | 0xCD |
| 5ms | 4608 | 60928 | 0xEE | 0x00 |
| 10ms | 9216 | 56320 | 0xDC | 0x00 |
| 50ms | 46080 | 19456 | 0x4C | 0x00 |

方式 1 一次最多只能定时 65536 × 1.085us ≈ 71ms，想定时 1 秒必须靠软件计数（本例就是这个办法），或者改用方式 2 自动重装（但只有 8 位，一次最多 256 个周期，约 0.28ms）。

ET0=1。 ET0 是 IE 寄存器的 bit1，定时器 0 的分开关。不开它，就算 TF0 置 1 也没人理。

EA=1。 总开关，所有中断的总闸。

TR0=1。 TR0 是 TCON 的 bit4，定时器的“运行”开关。TR0=1 计数器才开始加，TR0=0 就停住，当前计数值保留。注意 TR0 只控制跑不跑，不清零、不装初值。

这里也要注意：初始化函数里没有写 TF0=0。因为复位后 TF0 本来就是 0，而且后面每次进中断硬件都会自动清它，不用管。

第 4 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    time0_init();//定时器0中断配置
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：配好定时器就进死循环。LED 的闪烁完全由中断完成，主循环里没有任何代码。

这正是定时器的价值：主程序想干什么就干什么，时间到了中断会自己来。如果换成 delay_ms(1000) 的写法，主程序就被延时函数绑死了，什么也干不了，而且 1000ms 的软件延时误差更大。

第 5 段：time0 中断服务函数

void time0() interrupt 1 //定时器0中断函数
{
    static u16 i;//定义静态变量i
    TH0=0XFC;   //给定时器赋初值，定时1ms
    TL0=0X18;
    i++;
    if(i==1000)
    {
        i=0;
        LED1=!LED1;
    }
}

解释：interrupt 1 是定时器 0 的中断号，对应向量地址 0x000B。函数名 time0 无所谓，编号才是关键。

为什么要每次重装初值。 方式 1 是 16 位计数器，溢出后它不会自动回到初值，而是从 0x0000 重新开始数（16 位回绕）。如果中断里不重装，下一次就要数满 65536 个机器周期才溢出，也就是约 71ms，而不是 1ms，LED 会变成 71 秒才翻转一次，现象完全不对。

所以方式 1 必须在中断里手动写 TH0=0xFC; TL0=0x18;。这也是方式 1 的缺点：中断响应有延迟、重装要花几条指令，累积起来会有误差。方式 2 是 8 位自动重装，硬件在溢出时自动把 TH 的值装进 TL，不用软件管，定时更准，但只能定时很短的时间，所以常用来做串口波特率（第 20 章就是）。

重装语句放在中断开头，不要放在最后。放开头可以让计数器尽早继续跑，减少误差；如果放在 LED1=!LED1 后面，翻转那一次多花的几条指令也会算进下一次定时里。

static u16 i 为什么必须加 static。 中断函数每次进来都是“一次新的函数调用”，普通局部变量每次都会被重新初始化。如果写 u16 i=0;，每次进中断 i 都从 0 开始，永远到不了 1000，LED 一次都不会翻转。加了 static，i 放在固定的内存里，只初始化一次，函数返回后值还留着，才能一次次累加。

i 用 u16 是因为要数到 1000，u8 最大只有 255，会溢出。

if(i==1000) 里先 i=0 再翻转 LED，这样下一次从 0 重新数 1000 次。1000 次 × 1.085ms ≈ 1.085 秒，所以看到的是大约 1 秒亮、1 秒灭，一个完整周期约 2.17 秒。

TF0 要不要清？ 不用。CPU 响应定时器中断时，硬件会自动把 TF0 清 0。这和串口的 TI/RI 不同——那两个必须软件清。很多人在这里多写一句 TF0=0，不算错，但没必要。

## 五、要记住的点

• TMOD 低 4 位管定时器 0，高 4 位管定时器 1；0x01 就是 T0 方式 1、内部定时、软件启动。

• 配置 TMOD 要用 |=，用 = 会把另一个定时器的设置冲掉。

• 初值 = 65536 - 定时时间(us) × 晶振(MHz) / 12；11.0592MHz 下 1ms 是 922 个周期，应为 0xFC66。

• 代码里的 0xFC18 是 12MHz 的 1ms 值，在 11.0592MHz 上实际约 1.085ms。

• 方式 1 不会自动重装，每次进中断都必须重写 TH0/TL0，否则下一次变成约 71ms。

• 中断里的计数变量必须加 static，否则每次进来都被清零，永远数不到 1000。

# 第19章 定时器1实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\17.2-定时器1实验\17.2-定时器1实验.hex

本章要点　把上一章的定时器 0 换成定时器 1，TMOD 改一个数、寄存器名全变，现象却一样，用来彻底分清 T0 和 T1 的对应关系。

## 一、实验现象

烧录 17.2-定时器1实验.hex，上电后 D1 亮约 1 秒、灭约 1 秒，一直循环。

现象和第 18 章完全一样。区别在片内：这一次数数的是定时器 1，中断从 0x001B 进来。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 指示灯 | P2.0 | LED1 | 代码 sbit LED1=P2^0 |
| 晶振 | 无 | 板上 11.0592MHz 晶振 | 定时时基，见原理图 |

不需要任何外部器件。定时器 1 的计数输入脚是 P3.5（第二功能 T1），但本实验做的是“内部定时”，不走这个引脚，P3.5 可以正常当 IO 用。

## 三、程序流程

1. 上电，main 调用 time1_init()。

2. TMOD|=0x10，把定时器 1 设成方式 1（16 位定时）。

3. TH1=0xFC、TL1=0x18，装初值。

4. ET1=1 开定时器 1 中断，EA=1 开总中断。

5. TR1=1 启动计数。

6. while(1) 空转。

7. 溢出时 TF1 置 1，CPU 跳到 0x001B 执行 time1。

8. 中断里重装 TH1、TL1，i 加一。

9. i 到 1000 清零并翻转 LED1，返回第 6 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

和上一章逐行对照着看，效果最好。

第 1 段：文件头、头文件和引脚定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：定时器1实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，D1指示灯间隔1s闪烁
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;
 
//定义LED1管脚
sbit LED1=P2^0;

解释：头文件和引脚定义与第 18 章完全相同，STC89.h 里同样定义好了 TH1、TL1、ET1、TR1、TF1 这些名字，可以直接用。

这也说明一个事实：定时器 1 和定时器 0 在软件上几乎是“复制粘贴改名字”，硬件上是两套独立计数器，可以同时工作、互不干扰。

第 2 段：delay_10us 延时函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : delay_10us
* 函数功能       : 延时函数，ten_us=1时，大约延时10us
* 输    入       : ten_us
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}

解释：同样是没用到的“标配”函数。本程序的延时全靠定时器 1 硬件计数，不需要软件空循环。

第 3 段：time1_init 定时器初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : time1_init
* 函数功能       : 定时器1中断配置函数，通过设置TH和TL即可确定定时时间
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void time1_init(void)
{
    TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式，工作方式1
    TH1=0XFC;   //给定时器赋初值，定时1ms
    TL1=0X18;
    ET1=1;//打开定时器1中断允许
    EA=1;//打开总中断
    TR1=1;//打开定时器
}

解释：四组名字全换了，逻辑一模一样。

TMOD|=0x10。 0x10 的二进制是 0001 0000，落在 TMOD 的高 4 位，也就是定时器 1 的配置位：GATE=0、C/T=0、M1M0=01，即“软件启动、内部定时、方式 1（16 位）”。低 4 位保持 0，不影响定时器 0。

对比记忆：TMOD 的 bit0~bit3 是 T0 的，bit4~bit7 是 T1 的。所以 T0 方式 1 是 0x01，T1 方式 1 是 0x10，两个都是“方式 1”，只是一个在低半字节、一个在高半字节。这是本章最容易搞混的一点：不是写 0x01 换个寄存器名就行，TMOD 必须改。

TH1=0xFC、TL1=0x18。 算法和第 18 章完全一样：11.0592MHz、12T，一个机器周期 1.085us，方式 1 是 16 位、最多数 65536 个。

• 精确 1ms 需要 1000/1.085 ≈ 922 个机器周期，初值 65536-922 = 64614 = 0xFC66

• 代码里的 0xFC18 = 64536，对应 1000 个机器周期，实际 1.085ms

• 0xFC18 这个值来自 12MHz 晶振（12MHz 时 1000 个周期正好 1ms），搬到 11.0592MHz 上慢了约 8.5%

所以 1000 次中断实际是约 1.085 秒。想严格 1 秒，就把初值改成 0xFC66，或者把计数改成 922 次。

公式再抄一遍，方便套用：初值 = 65536 - 定时时间(us) × 晶振(MHz) / 12，算出来转成十六进制，高字节给 TH1，低字节给 TL1。

ET1=1。 ET1 是 IE 寄存器的 bit3，定时器 1 的分开关。注意它是 bit3，而 ET0 是 bit1，中间隔着 EX1（bit2），别记混。

EA=1、TR1=1。 EA 是总开关；TR1 是 TCON 的 bit6，启动/停止定时器 1。TR1=0 时计数器停住，计数值保留。

第 4 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    time1_init();//定时器1中断配置
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：初始化之后就是死循环，所有动作都在中断里。和第 18 章的主函数逐字相同，只有调用的初始化函数名不一样。

第 5 段：time1 中断服务函数

void time1() interrupt 3 //定时器1中断函数
{
    static u16 i;//定义静态变量i
    TH1=0XFC;   //给定时器赋初值，定时1ms
    TL1=0X18;
    i++;
    if(i==1000)
    {
        i=0;
        LED1=!LED1;
    }
}

解释：interrupt 3 是定时器 1 的中断号，向量地址 0x001B。中断号顺序是 INT0=0、T0=1、INT1=2、T1=3、串口=4，定时器 1 排在第四位，所以是 3。写成 1 就变成定时器 0 的中断，程序永远不会进来。

static u16 i 的作用和上一章一样：静态局部变量，值在两次中断之间保留。不加 static 每次都被重新初始化，永远数不到 1000。

重装 TH1、TL1 的原因也一样：方式 1 溢出后从 0x0000 重新数，不会自动回到初值。不重装的话下一次要数 65536 个周期，约 71ms，LED 会变成几十秒才动一下。

TF1 由硬件在响应中断时自动清 0，不用写 TF1=0。

定时器 1 的特殊性。 51 的串口要用一个定时器产生波特率，标准做法就是用定时器 1 的方式 2（第 20 章 TMOD|=0x20）。这意味着：一旦用了串口，定时器 1 就被“征用”了，不能再拿它做 1ms 定时，否则波特率会被打乱。这时定时任务要改用定时器 0，或者用串口实验里那种方式 2 + 中断的组合。

所以实际项目里常见的搭配是：定时器 0 负责系统节拍（1ms 或 10ms），定时器 1 负责串口波特率。本章单独用定时器 1 只是为了讲清楚它和 T0 的对应关系。

## 五、要记住的点

• TMOD 的 bit0~bit3 属于定时器 0，bit4~bit7 属于定时器 1；T1 方式 1 是 0x10。

• 定时器 1 的中断号是 3，向量 0x001B；中断号 1 是定时器 0，别搞混。

• T1 的寄存器是 TH1、TL1、ET1、TR1、TF1，和 T0 一一对应，逻辑完全一样。

• 初值算法不变：65536 减去“定时时间 × 晶振 / 12”，11.0592MHz 下 1ms 精确值是 0xFC66。

• 方式 1 每次中断都要重装初值，否则下一次变成约 71ms。

• 串口会占用定时器 1 做波特率，用了串口就别再拿 T1 做定时。

# 第20章 串口通信实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\18-串口通信实验\18-串口通信实验.hex

本章要点　电脑发什么，单片机原样回什么，用最少的代码讲清 SCON、TMOD 0x20、TH1 算波特率、SBUF 和 TI/RI。

## 一、实验现象

烧录 18-串口通信实验.hex，用 USB 线连电脑，打开串口助手，选对 COM 口，波特率 9600、8 位数据、1 位停止、无校验。在发送框里输入字符点发送，接收区立刻原样出现同样的字符。

发一个字节回一个字节，发一串回一串，中间没有延迟感。如果收到的是乱码，先检查波特率是不是 9600。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串口接收 RXD | P3.0 | 经 P5 跳线接 CH340 的发送端 | 代码里由硬件自动使用，无需 sbit |
| 串口发送 TXD | P3.1 | 经 P5 跳线接 CH340 的接收端 | 代码里由硬件自动使用 |
| 跳线 | 无 | P5 端子：UTX 与 P30 短接、URX 与 P31 短接 | 出厂已短接好 |
| USB | 无 | CH340 USB 转串口芯片 | 电脑上会多出一个 COM 口 |

接线说明来自程序开头注释：用黄色跳线帽把 CH340 旁的 P5 端子的 UTX 和 P30 短接、URX 和 P31 短接，出厂默认已经接好，一般不用动。

串口收发的两根线必须交叉：单片机的 RXD 接对方的 TXD，单片机的 TXD 接对方的 RXD。板上用 P5 跳线就是为了方便改成别的用途（比如把 P3.0/P3.1 让出来做普通 IO），跳线拔了串口就不通，这是“程序没错但收不到数据”的常见原因。

P3.0 和 P3.1 是 51 固定的串口引脚，不能换到别的口。这也是为什么这两个脚平时尽量不要挪作他用。

## 三、程序流程

1. 上电，main 调用 uart_init(0xFA)。

2. TMOD|=0x20，定时器 1 设为方式 2（8 位自动重装），只用来产生波特率。

3. SCON=0x50，串口方式 1（8 位数据），并允许接收。

4. PCON=0x80，SMOD=1，波特率加倍。

5. TH1=TL1=0xFA，得到 9600 的初值。

6. ES=1、EA=1、TR1=1，开串口中断、开总中断、启动定时器 1。

7. while(1) 空转等中断。

8. 电脑发来一个字节，接收完成，RI 置 1，CPU 跳到 0x0023 执行 uart。

9. 中断里先清 RI，从 SBUF 取走数据，再写回 SBUF 触发发送。

10. 等 TI 变 1（发送完成），清 TI，返回主循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

初始化 + 空主循环 + 一个串口中断函数，收发都在中断里完成。

第 1 段：文件头、头文件和类型定义

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：串口通信实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，当串口助手发送数据给单片机，单片机原封不动转发给串口助手显示
注意事项：使用黄色跳线帽将CH340旁的P5端子的UTX和P30短接，URX和P31短接，出厂默认已短接好
***************************************************************************************/
#include "STC89.h"
 
typedef unsigned int u16;   //对系统默认数据类型进行重定义
typedef unsigned char u8;

解释：这个程序没有定义任何 sbit，因为串口的引脚是硬件固定的，配置好寄存器后 P3.0、P3.1 会自动切换到串口功能，不需要也不应该再去操作这两个位。

STC89.h 里定义了 SCON、SBUF、PCON、TMOD、TH1、TL1，以及 TI、RI、REN、SM0、SM1、SM2、ES、EA 这些位，所以代码里可以直接写名字。

u8 用来做 uart_init 的参数和中断里的临时变量——串口一次只处理一个字节，unsigned char 正好。

第 2 段：uart_init 串口初始化（本章核心）

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : uart_init
* 函数功能       : 串口通信中断配置函数，通过设置TH和TL即可确定定时时间
* 输    入       : baud：波特率对应的TH、TL装载值
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void uart_init(u8 baud)
{
    TMOD|=0X20; //设置计数器工作方式2
    SCON=0X50;  //设置为工作方式1
    PCON=0X80;  //波特率加倍
    TH1=baud;   //计数器初始值设置
    TL1=baud;
    ES=1;       //打开接收中断
    EA=1;       //打开总中断
    TR1=1;      //打开计数器
}

解释：参数 baud 名字叫波特率，实际传进来的是“定时器初值”，不是 9600 这个数字。调用时写 uart_init(0xFA) 才是 9600，写成 uart_init(9600) 肯定不通。

TMOD|=0x20。 0x20 是 0010 0000，落在高 4 位，即定时器 1：GATE=0、C/T=0、M1M0=10，也就是方式 2——8 位自动重装。

为什么串口要用方式 2？方式 2 只有 8 位（TL1 数 0~255），但溢出时硬件自动把 TH1 的值重新装进 TL1，永远不用软件干预，溢出周期非常稳定。波特率要求的就是“稳定”，所以标准做法就是 T1 方式 2。

方式 2 的溢出率 = 晶振 / (12 × (256 - TH1))。11.0592MHz 时 = 921600 / (256 - TH1)。

SCON=0x50。 SCON 是串口控制寄存器，8 位含义如下：

| 位 | 名字 | 作用 | 本例取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit7 | SM0 | 工作方式选择高位 | 0 |
| bit6 | SM1 | 工作方式选择低位 | 1 |
| bit5 | SM2 | 多机通信控制位 | 0 |
| bit4 | REN | 允许接收 | 1 |
| bit3 | TB8 | 方式 2/3 的第 9 位发送数据 | 0 |
| bit2 | RB8 | 方式 2/3 的第 9 位接收数据 | 0 |
| bit1 | TI | 发送完成标志 | 0 |
| bit0 | RI | 接收完成标志 | 0 |

0x50 = 0101 0000：SM0=0、SM1=1 → 方式 1，也就是最常用的“1 位起始位 + 8 位数据 + 1 位停止位”，共 10 位；REN=1 → 允许接收。

REN 这一位特别容易漏。它是接收的使能开关，REN=0 时硬件根本不往 SBUF 里放数据，RI 永远不会置 1，程序看着没问题但就是收不到。本实验 SCON=0x50 里已经带了 REN=1。

这里用 = 而不是 |=，是因为 SCON 复位后是 0，整体赋值可以顺便把 SM2、TB8、RB8、TI、RI 都清干净，避免残留标志一上来就进中断。这和 TMOD 用 |= 的理由不同：TMOD 要保护另一个定时器的设置，SCON 没有这个问题。

PCON=0x80。 PCON 的最高位是 SMOD，波特率加倍位。SMOD=1 时波特率翻倍。PCON 不能位寻址，所以只能整体赋值，写 PCON=0x80 就是把 SMOD 置 1，其他位（掉电控制等）清 0，这里不影响。

TH1=baud; TL1=baud。 两个都写，是为了保证第一次发送时初值就是对的。方式 2 里 TH1 是“重装值”，TL1 是“当前计数值”，硬件只在溢出时把 TH1 装进 TL1。如果只写 TH1，TL1 复位值是 0，第一次要数满 256 个周期才溢出，头一个字节的波特率就不对。两个都写最保险。

波特率怎么算出来的。 方式 1 的波特率公式：

• 波特率 = (2^SMOD / 32) × 定时器 1 溢出率

• 定时器 1 溢出率 = 晶振 / (12 × (256 - TH1))

代入 11.0592MHz、SMOD=1、TH1=0xFA（256-250=6）：

• 溢出率 = 11059200 / (12 × 6) = 153600 次/秒

• 波特率 = (2/32) × 153600 = 9600

反过来推：要 9600，先算 9600 × 32 / 2 = 153600，再算 256 - TH1 = 11059200 / (12 × 153600) = 6，所以 TH1 = 250 = 0xFA。

常用波特率对照（11.0592MHz）：

| 波特率 | SMOD | TH1 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 0 | 0xF4 | 不加倍 |
| 4800 | 1 | 0xF4 | 加倍 |
| 4800 | 0 | 0xFA | 不加倍 |
| 9600 | 1 | 0xFA | 本例 |
| 9600 | 0 | 0xFD | 不加倍时的另一种算法 |
| 19200 | 1 | 0xFD | 加倍 |

从表里能看出为什么板子要用 11.0592MHz 而不是 12MHz：11.0592M / 12 = 921600，能被常用波特率整除，误差为 0；12MHz / 12 = 1000000，算 9600 时除不尽，误差约 7%，通信会出错。这就是那个“奇怪的晶振频率”的由来。

ES=1。 ES 是 IE 寄存器的 bit4，串口中断的分开关。串口只有一个中断入口，收和发共用，靠 RI 和 TI 区分是谁。

EA=1、TR1=1。 EA 是总开关；TR1 启动定时器 1，让它开始产生波特率时钟。少了 TR1，串口一位数据都发不出去。

第 3 段：main 主函数

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    uart_init(0XFA);//波特率为9600
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：uart_init(0XFA) 的注释直接告诉你 0xFA 对应 9600。这个值是和前面的 PCON=0x80 绑定的：如果哪天把 PCON 改成 0x00，同样的 0xFA 就变成 4800 了，波特率会不对。改一个必须想到另一个。

初始化后就进死循环，收和发都在中断里，主程序什么都不用做。这就是中断方式的好处：主程序该干嘛干嘛，数据来了自动处理。

第 4 段：uart 串口中断函数

void uart() interrupt 4 //串口通信中断函数
{
    u8 rec_data;
 
    RI = 0;         //清除接收中断标志位
    rec_data=SBUF;  //存储接收到的数据
    SBUF=rec_data;  //将接收到的数据放入到发送寄存器
    while(!TI);     //等待发送数据完成
    TI=0;           //清除发送完成标志位
}

解释：interrupt 4 是串口的中断号，向量地址 0x0023。收发共用一个入口，所以进来第一件事是判断/清理标志。

RI=0; 必须放在读 SBUF 之前（或者至少要在函数结束前清掉）。硬件每收完一个字节就把 RI 置 1 并申请中断，如果不清，函数返回后 CPU 立刻认为“又有数据了”，会马上再进一次中断，读到的是同一个字节（甚至读到旧数据），程序就卡在中断里出不来了。

rec_data=SBUF; 读接收缓冲。SBUF 这个名字很特殊：它其实是两个物理寄存器，地址都是 0x99。读 SBUF 得到的是接收到的数据，写 SBUF 是往发送寄存器放数据，硬件自动分开，所以可以同名。这一句读出数据，下一句写回去，看起来像“自己赋给自己”，实际是“收进来、再发出去”。

SBUF=rec_data; 一旦写入，硬件立刻开始发送：先拉低一个起始位，再一位一位发 8 个数据位（低位在前），最后发停止位。整个过程不需要 CPU 参与。

while(!TI); 死等发送完成。TI 在停止位开始发送时被硬件置 1，所以这一句等于“等这一个字节彻底发完”。9600 波特率下，一个字节 10 位大约 1.04ms，CPU 就在中断里卡这么久。这期间主程序是停着的，但本实验主程序本来就是空的，无所谓。真要高效，应该把发送也做成中断驱动，或者干脆不在中断里发。

TI=0; 清发送完成标志。TI 和 RI 一样是纯软件标志，硬件只负责置 1，必须由程序清 0。不清的话，函数返回后 TI 还是 1，CPU 会认为“又要发”，立刻再进中断，形成死循环。

一个隐藏的坑：while(!TI) 之前如果 TI 已经是 1（比如上一次没清干净，或者初始化时残留），这一句会瞬间通过，然后 TI=0 把“上一次的完成”当成“这一次的完成”清掉，数据其实还没发完。所以进函数时 TI 必须是 0，SCON=0x50 整体赋值正好保证了这一点。

中断方式还是轮询方式。 同一个功能有两种写法：

| 方式 | 接收 | 发送 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中断 | ES=1，在中断里 RI=0; x=SBUF; | 中断里写 SBUF 后等 TI | CPU 不用一直盯着，适合同时干别的事 |
| 轮询 | 主循环里 if(RI){RI=0; x=SBUF;} | SBUF=x; while(!TI); TI=0; | 代码简单，但 CPU 要反复查或干等 |

轮询写法不需要 ES=1，只要 EA 不开也行（因为根本不进中断）。本实验用的是“接收靠中断、发送在中断里死等”的混合写法，代码最短，也最容易看懂。等以后要做“收到命令就控制电机、同时还要刷新数码管”这类项目，就必须改成纯中断或者加缓冲队列，不能再死等。

## 五、要记住的点

• 串口固定用 P3.0（RXD）和 P3.1（TXD），接线要交叉：RXD 接对方 TXD。

• SCON=0x50 是方式 1 加允许接收，REN 忘了置 1 就永远收不到数据。

• 串口用定时器 1 的方式 2 产生波特率，所以是 TMOD|=0x20，不是 0x01 也不是 0x10。

• 11.0592MHz 是为了波特率整除：SMOD=1 时 TH1=0xFA 正好 9600。

• SBUF 读是收、写是发，同一个名字对应两个物理寄存器。

• RI 和 TI 必须软件清 0，不清就会反复进中断；边沿触发的 IE0/IE1 和定时器的 TF0/TF1 才是硬件自动清的。

# 第21章 I2C-EEPROM实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\19-I2C-EEPROM实验\19-I2C-EEPROM实验.hex

本章要点　用两根线（SCL、SDA）模拟 I2C 时序，把 0~255 的数写进 AT24C02，断电后再读回来。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 4 位显示 000。按 K1 把当前数值写进 EEPROM；按 K3 让数值加 1（到 255 就停住）；按 K4 让数值清零；按 K2 从 EEPROM 读回上次写入的数。断电再上电，按 K2 还能读出之前保存的数。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IIC_SCL | P2^1 | AT24C02 的 SCL 脚 | iic.h 中 sbit IIC_SCL=P2^1 |
| IIC_SDA | P2^0 | AT24C02 的 SDA 脚 | iic.h 中 sbit IIC_SDA=P2^0 |
| KEY1 | P3^1 | 独立按键 K1 | key.h 中 sbit KEY1=P3^1 |
| KEY2 | P3^0 | 独立按键 K2 | sbit KEY2=P3^0 |
| KEY3 | P3^2 | 独立按键 K3 | sbit KEY3=P3^2 |
| KEY4 | P3^3 | 独立按键 K4 | sbit KEY4=P3^3 |
| 段码 | P0 口（P0.0~P0.7） | 共阴极数码管 a~dp | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | LSA/LSB/LSC |

AT24C02 的 A0、A1、A2、WP 引脚如何接，代码里没有写，以原理图为准（本实验程序只按“器件地址 0xA0”来访问，说明 A2A1A0 全接地）。

## 三、程序流程

1. 上电后定义 3 个变量：键值、要保存的数值、3 位显示缓冲。

2. 进入 while(1)，先调用 key_scan(0) 单次扫描按键。

3. 按 K1：调用 at24c02_write_one_byte(0, save_value)，把数值写到 24C02 的 0 号地址。

4. 按 K2：调用 at24c02_read_one_byte(0)，把读回的数赋给 save_value。

5. 按 K3：save_value++，到 255 就保持 255。

6. 按 K4：save_value=0。

7. 把 save_value 拆成百位、十位、个位，存进 save_buf[0..2]。

8. 调用 smg_display(save_buf,6)，从第 6 位开始显示这 3 个数。

9. 回到第 2 步，不停循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只做三件事：读按键、按功能调用 EEPROM 读写函数、把数值拆位后送数码管。

第 1 段：文件头、头文件和宏

/**************************************************************************************
 
 
实验名称：I2C-EEPROM实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管右4位显示0，按K1键将数据写入到EEPROM内保存，
          按K2键读取EEPROM内保存的数据，按K3键显示数据加1，按K4键显示数据清零，
          最大能写入的数据是255。
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "24c02.h"
#include "key.h"
#include "smg.h"
 
 
#define EEPROM_ADDRESS  0   //定义数据存入EEPROM的起始地址

解释：

• public.h 里包含 STC89.h（定义了 P0、P1、P2、P3 等寄存器），并且 typedef unsigned char u8;、typedef unsigned int u16;，后面到处用的 u8 就是它。

• 24c02.h 声明了 at24c02_write_one_byte、at24c02_read_one_byte 两个函数。

• key.h 里既有 4 个按键的 sbit，也有 KEY1_PRESS 等键值宏。

• smg.h 提供 smg_display 和数码管位选引脚 LSA/LSB/LSC。

• EEPROM_ADDRESS 是宏，值为 0，表示数据固定存在 24C02 的第 0 个字节。想换地址只改这一处。

第 2 段：变量定义与主循环开头，K1 写入、K2 读出

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key_temp=0;
    u8 save_value=0;
    u8 save_buf[3];
 
    while(1)
    {
        key_temp=key_scan(0);
        if(key_temp==KEY1_PRESS)
        {
            at24c02_write_one_byte(EEPROM_ADDRESS,save_value);
        }
        else if(key_temp==KEY2_PRESS)
        {
            save_value=at24c02_read_one_byte(EEPROM_ADDRESS);
        }

解释：

• key_temp 存这次扫描到的键值，没按键时是 KEY_UNPRESS（0）。

• save_value 是“当前数值”，也是要写进 EEPROM 的数，初值 0，所以上电先显示 0。

• save_buf[3] 是 3 个元素的显示缓冲，一个元素对应一位。

• key_scan(0) 的参数 0 表示单次扫描：按住不放只算一次，松手后才能再触发。所以按 K3 一下只加 1，不会飞快地涨。

• 按 K1 时把 save_value 写到地址 0。注意写函数内部自带 delay_ms(10)，这 10ms 是等 EEPROM 内部把数据真正烧进去（写周期），不能省。

• 按 K2 时把读回的字节直接赋给 save_value，于是数码管马上显示保存的值，这就是“掉电不丢”的验证方法。

第 3 段：K3 加一、K4 清零、拆位、显示

else if(key_temp==KEY3_PRESS)
        {
            save_value++;
            if(save_value==255)save_value=255;
        }
        else if(key_temp==KEY4_PRESS)
        {
            save_value=0;
        }
        save_buf[0]=save_value/100;
        save_buf[1]=save_value%100/10;
        save_buf[2]=save_value%100%10;
        smg_display(save_buf,6);
    }
}

解释：

• save_value 是 u8（0~255），save_value++ 到 255 再加就溢出回 0。作者用 if(save_value==255)save_value=255; 想把它“钉”在 255，但因为 u8 到 255 时这条判断恰好成立、赋值等于没变，效果就是最大 255，与实验说明一致。

• save_value/100 取百位；save_value%100/10 先去掉百位再除 10 取十位；save_value%100%10 就是 save_value%10，取个位。三个结果都是 0~9 的单个数字（不是段码）。

• smg_display(save_buf,6) 的第二个参数是起始位号（从左数第 6 位），3 个数刚好占第 6、7、8 位，所以看上去靠右显示。数在 save_buf 里是“数字”，由 smg.c 内部查表转成段码，这一点和后面几章的写法不同，见下面 smg.c 的说明。

### 2. iic.c（软件模拟 I2C 时序）

一句话职责：用两个普通 IO 口一高一低地“手动”打出 I2C 的起始、停止、应答和读写时序。51 没有硬件 I2C，全靠软件翻转引脚。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| iic_start | 产生起始信号 S | 每次通信开头、读操作中途重复起始 |
| iic_stop | 产生停止信号 P | 一次通信结束、等待应答超时 |
| iic_ack | 主机发应答（SDA 拉低） | 读多字节时表示“还要下一个” |
| iic_nack | 主机发非应答（SDA 保持高） | 读最后一个字节时表示“不要了” |
| iic_wait_ack | 等从机把 SDA 拉低 | 每发完一个字节后 |
| iic_write_byte | 发一个字节，高位先发 | 发设备地址、字地址、数据 |
| iic_read_byte | 读一个字节，高位先收 | 读 EEPROM 数据 |

第 1 段：起始信号 iic_start

void iic_start(void)
{
    IIC_SDA=1;//如果把该条语句放在SCL后面，第二次读写会出现问题
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=1;
    delay_10us(1);
    IIC_SDA=0;  //当SCL为高电平时，SDA由高变为低
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=0;//钳住I2C总线，准备发送或接收数据
    delay_10us(1);
}

解释：

• I2C 的规定：SCL 为高电平时，SDA 由高变低 = 起始。所以必须先让 SDA=1、SCL=1 都稳定，再把 SDA 拉低。

• 注释那句“如果把该条语句放在 SCL 后面，第二次读写会出现问题”是实话：上一次通信结束时 SCL 是 0，如果先写 IIC_SCL=1 再写 IIC_SDA=1，那么在 SCL 已经是高的瞬间 SDA 还是上一次留下的 0，从 0 变 1 会被从机误认成“停止信号”，于是总线状态乱掉。

• 每个电平变化后都 delay_10us(1)。这个延时给从机留出识别时间，也把速率压到 100kHz 以内（10us 半周期 ≈ 50kHz），慢一点更稳。

• 最后 IIC_SCL=0 把时钟拉低，叫“钳住总线”：I2C 规定 SCL 低电平期间才允许 SDA 变化，所以后面发数据就在这个状态下改 SDA，不会误触发起始/停止。

第 2 段：停止信号 iic_stop

void iic_stop(void)
{
    IIC_SDA=0;//如果把该条语句放在SCL后面，第二次读写会出现问题
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=1;
    delay_10us(1);
    IIC_SDA=1;  //当SCL为高电平时，SDA由低变为高
    delay_10us(1);
}

解释：

• 规定：SCL 为高电平时，SDA 由低变高 = 停止。

• 顺序是先把 SDA 拉低（低电平期间改 SDA 合法），再把 SCL 抬高，最后抬 SDA，形成“SCL 高 + SDA 上升”的组合。

• 停止后 SCL 保持高、SDA 保持高，总线回到空闲状态，下一次 iic_start 才有干净的起点。

第 3 段：应答与非应答 iic_ack / iic_nack

void iic_ack(void)
{
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=0;  //SDA为低电平
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=1;
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=0;
}
 
void iic_nack(void)
{
    IIC_SCL=0;
    IIC_SDA=1;  //SDA为高电平
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=1;
    delay_10us(1);
    IIC_SCL=0;
}

解释：

• 应答位是第 9 个时钟。SDA 低 = ACK（应答），SDA 高 = NACK（非应答）。

• 两个函数结构完全一样，只差 IIC_SDA 是 0 还是 1：先拉低 SCL（允许改 SDA）→ 设 SDA → 抬高 SCL 让从机采到这个位 → 再拉低 SCL 收尾。

• 主机读数据时用它们表态：还要继续读就发 ACK，读完最后一个字节发 NACK，从机看到 NACK 就知道不再输出数据了。

第 4 段：等待应答 iic_wait_ack

u8 iic_wait_ack(void)
{
    u8 time_temp=0;
 
    IIC_SCL=1;
    delay_10us(1);
    while(IIC_SDA)  //等待SDA为低电平
    {
        time_temp++;
        if(time_temp>100)//超时则强制结束IIC通信
        {
            iic_stop();
            return 1;
        }
    }
    IIC_SCL=0;
    return 0;
}

解释：

• 主机发完 8 位后要放开 SDA，把第 9 个时钟让给从机：这里直接把 SCL 拉高，然后死等 SDA 变低。

• 从机“活着并且收到”就会在第 9 个时钟把 SDA 拉低，循环立刻退出。

• 如果器件没插、地址错、总线被拉死，SDA 永远是高，就会一直卡在 while 里。所以加了计数器：超过约 100 次就调用 iic_stop() 释放总线并返回 1。初学者写 I2C 一定要有这种超时出口，否则程序会“假死”。

• 返回值：0 = 收到应答（成功），1 = 超时失败。本实验的 24c02.c 没有检查返回值，属于“能用但不严谨”的写法。

第 5 段：发送一个字节 iic_write_byte

void iic_write_byte(u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    IIC_SCL=0;
    for(i=0;i<8;i++)    //循环8次将一个字节传出，先传高再传低位
    {
        if((dat&0x80)>0)
            IIC_SDA=1;
        else
            IIC_SDA=0;
        dat<<=1;
        delay_10us(1);
        IIC_SCL=1;
        delay_10us(1);
        IIC_SCL=0;
        delay_10us(1);
    }
}

解释：

• I2C 规定高位先发。dat&0x80 取出最高位（0x80 = 1000 0000），是 1 就把 SDA 置 1，是 0 就置 0。

• 然后 dat<<=1 把下一位挪到最高位，准备下一次判断。循环 8 次正好发完 8 位。

• 每一位的动作固定三步：SCL 低时摆好 SDA → 抬高 SCL（从机在这个上升沿采样）→ 拉低 SCL。这就是“一个时钟一位”。

• 开头 IIC_SCL=0 是为了兼容调用前 SCL 可能还是高的情况，保证从低开始摆数据。

• 函数本身不发第 9 个应答位，要调用者自己调 iic_wait_ack()，这样读和写的流程都能复用。

第 6 段：读取一个字节 iic_read_byte

u8 iic_read_byte(u8 ack)
{
    u8 i=0,receive=0;
 
    for(i=0;i<8;i++ )   //循环8次将一个字节读出，先读高再传低位
    {
        IIC_SCL=0;
        delay_10us(1);
        IIC_SCL=1;
        receive<<=1;
        if(IIC_SDA)receive++;
        delay_10us(1);
    }
    if (!ack)
        iic_nack();
    else
        iic_ack();
 
    return receive;
}

解释：

• 参数 ack：传 1 表示读完这个字节后主机发 ACK（还想读），传 0 表示发 NACK（就读这一个）。注意函数注释写的是 “ack=1 时发送 ACK”，与代码 if(!ack) iic_nack(); 一致。

• 读的节奏：先 SCL=0（从机在低电平期间把下一位摆到 SDA 上）→ 拉高 SCL → 先 receive<<=1 腾出最低位 → 再读 IIC_SDA，是 1 就 receive++。

• 因为先收到的位被一次次左移“顶”到高位，所以最终 receive 里第 7 位是最先收到的位，正好符合“高位先收”。

• 循环结束后根据 ack 补一个应答位，再返回数据。

### 3. 24c02.c（AT24C02 读写）

一句话职责：把“起始 + 设备地址 + 字地址 + 数据 + 停止”这一串动作打包成一个“按地址写一个字节”和一个“按地址读一个字节”。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| at24c02_write_one_byte | 向指定地址写 1 字节 | main 里按 K1 |
| at24c02_read_one_byte | 从指定地址读 1 字节并返回 | main 里按 K2 |

第 1 段：写一个字节

void at24c02_write_one_byte(u8 addr,u8 dat)
{
    iic_start();
    iic_write_byte(0XA0);   //发送写命令
    iic_wait_ack();
    iic_write_byte(addr);   //发送写地址
    iic_wait_ack();
    iic_write_byte(dat);    //发送字节
    iic_wait_ack();
    iic_stop();             //产生一个停止条件
    delay_ms(10);
}

解释：

• 参数：addr 是 24C02 内部的字地址（0~255），dat 要写入的字节。

• 0xA0 是设备地址 + 写方向，拆成二进制看：1010 0000。高 4 位 1010 是 24 系列 EEPROM 的固定标识；接着 3 位 000 是 A2A1A0 引脚电平（全接地）；最低位 0 = 写。若最低位是 1（0xA1）就是读。

• 第二个字节 addr 是字地址，告诉芯片“写到内部第几个格子”。24C02 有 256 个字节，地址 0x00~0xFF 正好一个字节装得下。

• 第三个字节才是数据。

• 每个字节后面都要 iic_wait_ack()，等芯片回“收到”。

• iic_stop() 之后必须 delay_ms(10)。这个时间叫写周期 tWR，芯片正在内部擦写，期间不理总线；不等就发下一次起始，会写失败。数据手册给的最大值是 5ms，这里取 10ms 保险。

• 这种“一个字节一次通信”的写法叫字节写。24C02 还支持页写：一次起始后连发多个数据，芯片内部地址自动加一，一页 8 字节，跨页会回卷到本页开头，所以页写必须自己保证不跨界。本实验每次只写 1 个字节，不用考虑页边界。

第 2 段：读一个字节

u8 at24c02_read_one_byte(u8 addr)
{
    u8 temp=0;
    iic_start();
    iic_write_byte(0XA0);   //发送写命令
    iic_wait_ack();
    iic_write_byte(addr);   //发送写地址
    iic_wait_ack();
    iic_start();
    iic_write_byte(0XA1);   //进入接收模式
    iic_wait_ack();
    temp=iic_read_byte(0);  //读取字节
    iic_stop();             //产生一个停止条件
    return temp;            //返回读取的数据
}

解释：

• 参数 addr：要读的地址；返回值：读到的字节。

• 前 4 行是“假写”：用 0xA0 + 地址，目的不是写数据，而是把芯片内部的地址指针挪到 addr。24C02 没有单独的“设地址”命令，只能靠一次写操作来定位。

• 然后再发一次起始（叫重复起始），这次发 0xA1：1010 0001，最低位 1 表示读。同一根总线不释放就换方向，这是 I2C 的标准做法。

• iic_read_byte(0) 传 0，表示读一个字节后发 NACK。因为只读一个字节，主机必须用 NACK 告诉芯片“够了”，芯片才会释放 SDA 让主机发停止信号；如果这里传 1 发 ACK，芯片会继续输出下一个字节，时序就乱了。

• 最后 iic_stop() 结束。读操作不需要 10ms 等待，因为读不改变存储内容。

### 4. key.c（独立按键扫描）

一句话职责：判断 4 个按键哪个被按下，返回对应键值，并做软件消抖和“单次触发”。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| key_scan | 扫描 K1~K4，返回键值 | main 主循环每一轮 |

第 1 段：key_scan

u8 key_scan(u8 mode)
{
    static u8 key=1;
 
    if(mode)key=1;//连续扫描按键
    if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按键按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        key=0;
        if(KEY1==0)
            return KEY1_PRESS;
        else if(KEY2==0)
            return KEY2_PRESS;
        else if(KEY3==0)
            return KEY3_PRESS;
        else if(KEY4==0)
            return KEY4_PRESS;
    }
    else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下
    {
        key=1;
    }
    return KEY_UNPRESS;
}

解释：

• 参数 mode：0 = 单次扫描（按住只算一次），1 = 连续扫描（按住会一直返回键值）。本实验用 0，避免按住 K3 时数字疯涨。

• static u8 key=1; 是静态变量，函数退出后值还保留，用来记住“这一轮按键是不是已经处理过了”。

• KEY1==0 表示按下：按键一端接 IO、一端接地，平时靠上拉拉高，按下变低。

• delay_10us(1000) 约 10ms，等机械抖动过去再确认，这就是软件消抖。

• 确认按下后把 key=0，之后只要没松手，key==1 不成立，函数直接返回 KEY_UNPRESS，实现“按一次只响应一次”。

• 4 个键全松开（都为 1）时把 key 恢复成 1，允许下一次触发。

### 5. smg.c（动态数码管显示）

一句话职责：从指定位开始，把一组数据逐位送到 P0，并用 138 译码器选通对应位。完整原理见第 7 章，这里只说本章用法。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始动态显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

第 1 段：段码表和 smg_display

u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
 
void smg_display(u8 dat[],u8 pos)
{
    u8 i=0;
    u8 pos_temp=pos-1;
 
    for(i=pos_temp;i<8;i++)
    {
        switch(i)//位选
        {
            case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
            case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
            case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
            case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
            case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
            case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
            case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
            case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
        }
        SMG_A_DP_PORT=gsmg_code[dat[i-pos_temp]];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
    }
}

解释：

• gsmg_code 是共阴极段码表，下标就是数字：gsmg_code[0]=0x3f 点亮 a b c d e f 六段显示“0”，gsmg_code[1]=0x06 只点 b、c 显示“1”。

• 参数 pos 是“从左边第几位开始”（1~8），函数内部减 1 变成数组式的 0~7。

• switch(i) 把 0~7 变成 CBA 三位二进制送 74HC138，选通第 i+1 位数码管。注意这里 case 0 给的是 111，即 138 的 7 号输出，对应最左边一位，所以序号是反的，但不影响使用。

• 关键差异：本章的 smg_display 会在内部再查一次表（gsmg_code[dat[...]]），所以 main 传进去的是 0~9 的“数字”。第 22~24 章的同一函数是 SMG_A_DP_PORT=dat[...]，直接送段码。抄代码时千万别把两种写法混用，否则显示乱码。

• delay_10us(100) 让这一位亮约 1ms，再 SMG_A_DP_PORT=0x00 关掉段码（消影），然后才换下一位。不消影就会看到上一位的残影。

### 6. public.c（延时函数）

一句话职责：提供两个粗糙但够用的软件延时。

第 1 段：delay_10us 与 delay_ms

void delay_10us(u16 ten_us)
{
    while(ten_us--);
}
 
void delay_ms(u16 ms)
{
    u16 i,j;
    for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
}

解释：

• delay_10us(1) 大约 10us，靠“空循环 + 循环开销”凑时间，不是精确定时，换晶振或换编译器优化等级时间都会变。

• I2C 里到处用 delay_10us(1)，其实是“给从机一点反应时间”，只要不短于几百纳秒、不长到影响速度即可，不需要精确。

• delay_ms(1) 用内层 110 次空循环约合 1ms（按 11.0592MHz、12T 估算），只用于 EEPROM 写周期这种“等够久就行”的场合。

## 五、要记住的点

• I2C 只有两条规则要背：SCL 高时 SDA 下降 = 起始，SCL 高时 SDA 上升 = 停止；其余时间 SDA 只能在 SCL 低电平时改。

• 0xA0 是 24C02 的“写”地址，0xA1 是“读”地址，只差最低位；中间三位是 A2A1A0 引脚。

• 读 EEPROM 必须“假写地址 + 重复起始 + 0xA1”，否则芯片不知道从哪个格子开始读。

• 写完一个字节要等 10ms 写周期，这是 24C02 最常见的“第一次能写、第二次写不进”的原因。

• 主机读完最后一个字节要发 NACK，发 ACK 芯片会继续吐数据。

• 本章 smg_display 传的是数字、内部查表；别的章节传的是段码，不能混着抄。

# 第22章 DS18B20温度传感器实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\20-DS18B20温度传感器实验\20-DS18B20温度传感器实验.hex

本章要点　用一根 DQ 线跑单总线协议，让 DS18B20 测温度，再把 12 位补码换算成摄氏温度显示出来。

## 一、实验现象

下载程序后，把 DS18B20 按板子上丝印的凸起方向插进接口，数码管右边几位显示当前温度，比如 025.6。用手捏住传感器，数字会慢慢升高；松开后慢慢回落。温度低于 0 度时，最左边会显示一个负号。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ | P3^7 | DS18B20 数据脚 | ds18b20.h 中 sbit DS18B20_PORT=P3^7 |
| 段码 | P0 口 | 共阴极数码管 a~dp | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | LSA/LSB/LSC |

DS18B20 的 VDD、GND 接法见原理图；DQ 上通常有一只 4.7k 左右的上拉电阻，这也是“总线空闲时为高电平”的前提。

## 三、程序流程

1. 调用 ds18b20_init()：复位一次并检测器件在不在。

2. 调用 ds18b20_start()：发跳过 ROM 命令 0xCC 和温度转换命令 0x44，让传感器开始测。

3. 进入 while(1)，每轮 i++。

4. i 累加到 50 时清零，读一次温度（ds18b20_read_temperture()*10），再启动下一次转换。

5. 判断温度是否为负：负的取绝对值并在缓冲第 0 位放负号段码，正的放 0x00（不显示）。

6. 把“温度×10”的整数拆成四位，查段码表，个位那一位或上 0x80 加小数点。

7. smg_display(temp_buf,4) 从第 4 位开始显示 5 个字符。

8. 回到第 3 步，一直循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序负责“隔一段时间测一次、把温度拆成 4 位数字、显示”。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
实验名称：DS18B20温度传感器实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，插上DS18B20温度传感器，数码管显示检测的温度值
注意事项：注意温度传感器的方向，在接口处我们已经用丝印画了一个凸起，
          所以只需要将温度传感器对应插入即可
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "ds18b20.h"

解释：

• public.h 给 u8、u16 和两个延时函数；smg.h 给 smg_display 和段码表 gsmg_code（本章 smg.h 里多了 extern u8 gsmg_code[17];，所以 main 能直接用这张表）。

• ds18b20.h 给 sbit DS18B20_PORT=P3^7 和三个函数声明。

• 注意本章 main 直接拿 gsmg_code[...] 拼段码，所以传给 smg_display 的已经是“段码”而不是数字，对应的 smg.c 也是直接送 P0。

第 2 段：变量、初始化、定时读取

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
    int temp_value;
    u8 temp_buf[5];
 
    ds18b20_init();//初始化DS18B20
    ds18b20_start();
    while(1)
    {
        i++;
        if(i%50==0)//间隔一段时间读取温度值，间隔时间要大于温度传感器转换温度时间
        {
            i=0;
            temp_value=ds18b20_read_temperture()*10;//保留温度值小数后一位
        ds18b20_start();
        }

解释：

• temp_value 用 int（有符号 16 位）而不是 u8，因为温度可能为负，而且“温度×10”后要能装下 -550~1250 这样的数。

• temp_buf[5] 要装 5 个字符：符号位 + 百位 + 十位 + 个位（带小数点）+ 小数一位。

• ds18b20_init() 内部是“复位 + 检测”，返回 0 表示器件存在；main 没管返回值，插不插都能跑，只是读不到正确温度。

• ds18b20_start() 发 0x44 启动转换。DS18B20 是“先命令、后等待、再读结果”：0x44 只是让它开始测，测完结果放在内部暂存器里，要另外读。

• i%50==0 是一个“软定时”：主循环每转一圈大约几毫秒（主要花在数码管 5 位各 1ms 的延时上），50 圈就是几百毫秒量级，用来隔开两次读温度。注释说“间隔要大于转换时间”，因为 12 位分辨率最长要 750ms。

• 这里有个原码的小坑：temp_value 第一次进入循环时还没被赋值，前 49 圈显示的是未初始化的随机值；第 50 圈之后才正常。学的时候知道就行，实际调试不建议这么写，可以先 temp_value=0;。

• 读完立刻 ds18b20_start() 再启动下一次转换，这样下一轮读到的才是“刚测完”的新数据，不会一直显示老温度。

第 3 段：正负号处理与拆位

if(temp_value<0)//负温度
        {
            temp_value=-temp_value;
            temp_buf[0]=0x40;//显示负号
        }
        else
            temp_buf[0]=0x00;//不显示
        temp_buf[1]=gsmg_code[temp_value/1000];//百位
        temp_buf[2]=gsmg_code[temp_value%1000/100];//十位
        temp_buf[3]=gsmg_code[temp_value%1000%100/10]|0x80;//个位+小数点
        temp_buf[4]=gsmg_code[temp_value%1000%100%10];//小数点后一位
        smg_display(temp_buf,4);
    }
}

解释：

• 负温度先把 temp_value 变成正数再拆位，否则 C 语言的 / 和 % 对负数结果不直观，拆出来的位会是乱的。

• 0x40 是段码：二进制 0100 0000，对应 g 段（中间那一横），显示出来就是负号。共阴极下 0x00 所有段都不亮，所以正温度时第一位是空的。

• 拆位思路：假设 temp_value 是 256（代表 25.6℃）。/1000 得 0（百位）；%1000/100 得 2（十位）；%1000%100/10 得 5（个位）；最后 %1000%100%10 得 6（十分位）。每一位都是 0~9，直接当下标查 gsmg_code。

• |0x80 把最高位 dp 置 1，让个位这一位亮小数点，于是显示成 25.6，而不是 256。

• smg_display(temp_buf,4) 从第 4 位开始，依次占第 4、5、6、7、8 位，右侧对齐，左边 3 位空着。

### 2. ds18b20.c（单总线驱动）

一句话职责：用一根 DQ 线完成复位、检测、读写位、读写字节，再把两个字节换算成温度。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| DelayX10us | 约 10us 的短延时（内联空转） | reset 之外的精确时序里 |
| ds18b20_reset | 拉低 750us 再释放，发一次复位脉冲 | ds18b20_init 里 |
| ds18b20_check | 复位并读存在脉冲，返回器件在不在 | init、start、read_temperture 里 |
| ds18b20_read_bit | 读 1 位 | read_byte 里 8 次 |
| ds18b20_read_byte | 读 1 个字节（低位先） | 读暂存器两个字节 |
| ds18b20_write_byte | 写 1 个字节（低位先） | 发 0xCC、0x44、0xBE |
| ds18b20_start | 跳过 ROM + 启动温度转换 | 上电时和每次读完温度后 |
| ds18b20_init | 复位并检测 | main 开头 |
| ds18b20_read_temperture | 读暂存器并换算成浮点温度 | main 里每 50 圈 |

第 1 段：DelayX10us

void DelayX10us(int t)
{
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    } while (--t);
}

解释：

• _nop_() 来自文件开头的 #include "intrins.h"，它会编译成一条单周期空指令，专门用来“吃掉”几个微秒的时间。

• 8 个 _nop_() 加上 do...while 的减法和跳转开销，在 11.0592MHz 下大约 10us 一个循环。参数 t=50 就是约 500us。

• 单总线对时序要求很严（微秒级），普通 delay_10us() 里带 16 位循环变量，误差偏大，所以这里改用固定条数的空指令，时间更稳。

第 2 段：复位 ds18b20_reset

void ds18b20_reset(void)
{
    DS18B20_PORT=0; //拉低DQ
    delay_10us(75); //拉低750us
    DS18B20_PORT=1; //DQ=1
    delay_10us(2);  //20US
}

解释：

• 单总线的复位脉冲：主机把 DQ 拉低 至少 480us，这里给 750us（delay_10us(75)），留足余量。

• 然后释放总线（DS18B20_PORT=1）。51 的 IO 是准双向口，写 1 之后内部弱上拉，引脚就能当输入用——这是“一根线既输出又输入”的关键。

• 释放后再等 20us 让总线回到高电平空闲状态。DS18B20 会在 15~60us 后自己把总线拉低 60~240us，这个低电平就是存在脉冲。

• 这个函数本身不读存在脉冲，真正读的是下面的 ds18b20_check。

第 3 段：检测器件 ds18b20_check

u8 ds18b20_check(void)
{
    bit ack;
    EA = 0;   //禁止总中断
    DS18B20_PORT = 0;     //产生500us复位脉冲
    DelayX10us(50);
    DS18B20_PORT = 1;
    DelayX10us(6);    //延时60us
    ack = DS18B20_PORT;   //读取存在脉冲
    while(!DS18B20_PORT); //等待存在脉冲结束
    EA = 1;   //重新使能总中断
    return ack;
}

解释：

• 返回值：0 = 检测到器件（存在脉冲是低电平），1 = 没检测到。名字叫 check，返回的其实是“读到的那一位”。

• EA=0 关总中断，EA=1 再打开。因为读存在脉冲的窗口只有几十微秒，中途来一个中断服务就会把时序拖坏，导致误判。这是“临界区”思想。

• 拉低 500us（DelayX10us(50)）> 480us，符合复位要求；释放后等 60us。数据手册说存在脉冲在 15~60us 之间出现并持续 60~240us，所以 60us 这个时刻采样正好落在低电平中间，最保险。

• ack = DS18B20_PORT 把这一位的电平存进 bit 变量。随后 while(!DS18B20_PORT); 死等它变高，等存在脉冲结束再走——不等的话，后面发命令会撞上还没结束的低电平。

• 这个 while 没有超时。如果传感器没插、DQ 一直为低，程序会卡死在这里，这是原码的隐患，自己改的时候建议加个计数器。

第 4 段：读一位 ds18b20_read_bit

u8 ds18b20_read_bit(void)
{
    u8 dat=0;
 
    DS18B20_PORT=0;
    _nop_();_nop_();
    DS18B20_PORT=1;
    _nop_();_nop_(); //该段时间不能过长，必须在15us内读取数据
    if(DS18B20_PORT)dat=1;  //如果总线上为1则数据dat为1，否则为0
    else dat=0;
    delay_10us(5);
    return dat;
}

解释：

• 读时隙的规则：主机先拉低 至少 1us（这里两个 _nop_() 约 2us）作为“启动读”的信号，然后释放总线；DS18B20 会在 15us 内把数据放到线上：要发 0 就继续拉低，要发 1 就放开。

• 所以必须在拉低后 15us 之内采样。这里释放后再两个 _nop_() 就读，大约 4~5us 的位置，离 15us 的死线还有余量。

• delay_10us(5) 收尾，把整个读时隙凑到 60us 以上，保证这一位彻底结束，再进行下一位。

• 想改成“读 0/1 靠电平”是因为单总线没有时钟线，全靠时间窗口对齐。

第 5 段：读一个字节 ds18b20_read_byte

u8 ds18b20_read_byte(void)
{
    u8 i=0;
    u8 dat=0;
    u8 temp=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次读取一位，且先读低位再读高位
    {
        temp=ds18b20_read_bit();
        dat=(temp<<7)|(dat>>1);
    }
    return dat;
}

解释：

• DS18B20 的规定是低位先传。读到的第 1 位是最低位（bit0），第 8 位才是最高位。

• dat=(temp<<7)|(dat>>1) 是标准写法：把刚读到的位放到最高位，同时把已有的数据整体右移一格。8 次之后，最先读到的位被移到了 bit0，最后读到的位停在 bit7，正好还原成正常字节顺序。

• 反过来写（先读的放低位、再左移）会得到位序颠倒的数，初学者最常在这里翻车。

第 6 段：写一个字节 ds18b20_write_byte

void ds18b20_write_byte(u8 dat)
{
    u8 i=0;
    u8 temp=0;
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次写一位，且先写低位再写高位
    {
        temp=dat&0x01;//选择低位准备写入
        dat>>=1;//将次高位移到低位
        if(temp)
        {
            DS18B20_PORT=0;
            _nop_();_nop_();
            DS18B20_PORT=1;
            delay_10us(6);
        }
        else
        {
            DS18B20_PORT=0;
            delay_10us(6);
            DS18B20_PORT=1;
            _nop_();_nop_();
        }
    }
}

解释：

• 参数 dat 就是要发的字节。dat&0x01 取最低位，dat>>=1 把下一位挪到最低位，所以是低位先发。

• 写 1：拉低 1~2us 就赶紧释放，然后保持高电平 60us 左右。整个时隙里低电平很短。

• 写 0：拉低并保持 60us 左右，最后才释放。整个时隙里低电平很长。

• 两种时隙长度都在 60~120us，区别只在“低电平占多久”。DS18B20 就是在拉低后 15~60us 这个窗口里采样，看到短低就是 1，看到长低就是 0。

• 每个时隙之间至少要有 1us 恢复时间，这里的 delay_10us(6) 顺带就保证了。

第 7 段：启动转换 ds18b20_start

void ds18b20_start(void)
{
    if(ds18b20_check()==0)//检查DS18B20
    {
        ds18b20_write_byte(0xcc);//SKIP ROM
    ds18b20_write_byte(0x44);//转换命令
    }
}

解释：

• 每次发命令前都必须先复位（ds18b20_check 里做了），这是单总线的规矩：一条命令 = 一次复位 + 若干字节。

• 0xCC 是 SKIP ROM（跳过 ROM）命令，二进制 1100 1100。总线上只挂一个传感器时，不用读它的 64 位 ROM 编码，直接跳过，后面发的命令所有器件都听。

• 0x44 是 CONVERT T（启动温度转换）命令。发完之后传感器开始测量，12 位分辨率最长要 750ms，这段时间总线上如果强行通信会读到旧数据。

• 转换结果自动存进内部 9 字节暂存器，前两个字节就是温度。

第 8 段：初始化 ds18b20_init

u8 ds18b20_init(void)
{
    ds18b20_reset();
    return ds18b20_check();
}

解释：

• 先 reset() 打一个 750us 的复位脉冲，再 check() 打一个 500us 的复位脉冲并读存在脉冲。

• 看起来重复，实际起作用的是 check()：它带关中断保护和存在脉冲读取。reset() 的作用是先把总线拉到确定的高电平空闲状态，顺带兼容“只调 reset 不检测”的写法。

• 返回值直接透传 check() 的结果：0 = 存在，1 = 不存在。

第 9 段：读温度 ds18b20_read_temperture

float ds18b20_read_temperture(void)
{
    int i=0;
    float temp;
    u8 dath=0;
    u8 datl=0;
    u16 value=0;
    if(ds18b20_check()==0)
    {
        ds18b20_write_byte(0xcc);//SKIP ROM
    ds18b20_write_byte(0xbe);//读存储器
        datl=ds18b20_read_byte();//低字节
        dath=ds18b20_read_byte();//高字节
        value=(dath<<8)+datl;//合并为16位数据
        if((value&0xf800)==0xf800)//判断符号位，负温度
        {
            value=(~value)+1; //数据取反再加1
            temp=value*(-0.0625);//乘以精度
        }
        else //正温度
        {
            temp=value*0.0625;
        }
    }
    return temp;
}

解释：

• 返回值是 float 摄氏温度；函数里的 int i=0; 其实没用到。

• 0xBE 是 READ SCRATCHPAD（读暂存器）命令，1011 1110。发完后传感器开始往外吐 9 个字节，前两个是温度。

• 先读低字节，再读高字节，这个顺序不能反。value=(dath<<8)+datl 把两个字节拼成 16 位数。

• 温度是 12 位补码，低 4 位是小数（精度 2^-4 = 0.0625℃）。所以 value*0.0625 就是摄氏度，比如 value=0x0191（401）→ 401×0.0625 = 25.0625℃。

• 负温度判断用 (value&0xf800)==0xf800：0xF800 是 1111 1000 0000 0000，掩掉低 11 位，只看高 5 位；如果高 5 位全是 1，就是负数（12 位补码的符号位被扩展到高 4 位）。

• 负数要按补码规则还原：(~value)+1 取反加一得到绝对值，再乘 -0.0625。例如 -25.0625℃ 的原始码是 0xFE6F，取反加一变 0x0191，乘 -0.0625 得 -25.0625。

• 注意 value 是 u16，取反加一后仍按无符号解释，所以必须自己补上负号。

• 初学者常问“为什么不是 ×0.0625 就完了”：因为传感器给的是二进制补码，不是“符号位 + 绝对值”，负数必须做补码还原。

### 3. smg.c（动态数码管显示）

一句话职责：把 5 个段码依次送到 P0，并用 138 选通对应位。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

第 1 段：smg_display 的关键差异

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• 本章的 smg.c 与第 21 章只差这一行：这里是 dat[...] 直接送 P0，说明调用者传进来的已经是段码。

• 所以 main 里要先 gsmg_code[x] 查表、再 |0x80 加小数点，才能交给 smg_display。如果照第 21 章的写法传数字进去，显示的就是乱七八糟的笔画。

• 位选部分（switch(i) 配 LSA/LSB/LSC）和消影与第 7、21 章完全相同，不再重复。

• dat 数组长度只要求“够 8-pos+1 个元素”，本章传 5 个、从第 4 位开始，刚好用满 5 位。

## 五、要记住的点

• 单总线一切命令都是“先复位、再发字节”，复位后 15~60us 内出现的低电平就是存在脉冲，读到 0 表示器件在。

• 写 0 和写 1 的区别只是低电平持续 60us 还是 2us；读的时候必须在拉低后 15us 内采样。

• DS18B20 的数据是低位先传，读字节要用 dat=(temp<<7)|(dat>>1) 右移拼接。

• 0xCC 跳过 ROM、0x44 启动转换、0xBE 读暂存器，三个命令要记牢。

• 温度 = 16 位值 × 0.0625；负数是补码，要先取反加一再加负号，别直接乘。

• 12 位转换最长 750ms，读完要重新发 0x44，否则一直显示同一个数。

# 第23章 DS1302时钟实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\21-DS1302时钟实验\21-DS1302时钟实验.hex

本章要点　用 RST、CLK、IO 三根线读写 DS1302，把 BCD 码的时、分、秒显示成 13-51-47。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管显示 13-51-47，两个横杠是分隔符。秒钟位每秒加一，到 59 后进位，分钟、小时跟着走。断电一段时间再上电，时间会继续走（板上有备用电池时），说明 DS1302 自己在计时。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS1302_RST | P3^5 | DS1302 的 RST（CE）脚 | ds1302.h 中 sbit DS1302_RST=P3^5 |
| DS1302_CLK | P3^6 | DS1302 的 SCLK 脚 | sbit DS1302_CLK=P3^6 |
| DS1302_IO | P3^4 | DS1302 的 I/O 脚 | sbit DS1302_IO=P3^4 |
| 段码 | P0 口 | 共阴极数码管 a~dp | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | LSA/LSB/LSC |

DS1302 的 VCC1（备用电池）、VCC2、X1/X2 晶振接法见原理图。代码里有一句注释专门提到“实物中 P3.4 没有外接上拉电阻”，说明这条 IO 线在本板上是靠程序补一个上升沿来释放的。

## 三、程序流程

1. 调用 ds1302_init()：先解除写保护，再把 7 个时间寄存器写成初始值，最后重新加写保护。

2. 进入 while(1)，调用 ds1302_read_time() 一次读回 7 个寄存器。

3. 取 gDS1302_TIME[2]（小时），高 4 位、低 4 位分别查段码，得到两个数字。

4. 第 3 位放 0x40，显示一条横杠。

5. 同样处理 gDS1302_TIME[1]（分钟），再放一个横杠。

6. 处理 gDS1302_TIME[0]（秒），凑满 8 位。

7. smg_display(time_buf,1) 从第 1 位开始显示全部 8 位，然后回到第 2 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序负责初始化一次，然后不停地“读时间 → 转段码 → 显示”。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：DS1302时钟实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示电子时钟时分秒，格式为“XX-XX-XX”
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "ds1302.h"

解释：

• public.h 提供 u8 和延时函数；smg.h 提供 gsmg_code 段码表和 smg_display。

• ds1302.h 提供三个引脚定义、外部数组 gDS1302_TIME[7] 和两个函数声明。数组在 ds1302.c 里定义，头文件用 extern 声明，这样 main 才能访问。

第 2 段：初始化与读时间

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 time_buf[8];
 
    ds1302_init();//初始化DS1302
 
    while(1)
    {
        ds1302_read_time();

解释：

• time_buf[8] 正好对应 8 个数码管，一个元素一位。

• ds1302_init() 只在开机时执行一次。它会把时间强行写成 2021-05-20 13:51:47，所以每次复位都会回到这个时刻——这就是“断电再上电又变回 13:51”的原因，不是芯片坏了。

• ds1302_read_time() 每轮都读，读回的结果放进全局数组 gDS1302_TIME，顺序是秒、分、时、日、月、周、年。

第 3 段：小时、分钟转段码并加分隔符

time_buf[0]=gsmg_code[gDS1302_TIME[2]/16];
        time_buf[1]=gsmg_code[gDS1302_TIME[2]&0x0f];
        time_buf[2]=0x40;
        time_buf[3]=gsmg_code[gDS1302_TIME[1]/16];
        time_buf[4]=gsmg_code[gDS1302_TIME[1]&0x0f];
        time_buf[5]=0x40;
        time_buf[6]=gsmg_code[gDS1302_TIME[0]/16];
        time_buf[7]=gsmg_code[gDS1302_TIME[0]&0x0f];
        smg_display(time_buf,1);
    }
}

解释：

• DS1302 里存的是 BCD 码：一个字节的高 4 位是十位，低 4 位是个位。例如 13 点存成 0x13，47 秒存成 0x47。

• /16 就是右移 4 位，取出高 4 位（十位）；&0x0f 掩掉高 4 位，取出低 4 位（个位）。这两个操作是拆 BCD 的标准写法，比对 10 取余更直观。

• 0x40 是段码 0100 0000，只有 g 段亮，看起来是一条短横，用作 - 分隔符。

• 顺序是“时 - 分 - 秒”，所以先取下标 2，再取 1，最后取 0。

• smg_display(time_buf,1) 从第 1 位开始，8 个元素正好铺满 8 位数码管。注意这里传的是段码，本章 smg.c 是直接送 P0 的写法。

### 2. ds1302.c（三线时钟驱动）

一句话职责：用 RST/CLK/IO 三根线，按“先命令、后数据、低位在前”的规则读写 DS1302 的寄存器。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| ds1302_write_byte | 写一个寄存器（命令 + 数据） | init 里写 7 个时间 + 写保护 |
| ds1302_read_byte | 读一个寄存器，返回数据 | read_time 里读 7 次 |
| ds1302_init | 解除保护、写入初始时间、恢复保护 | main 开头一次 |
| ds1302_read_time | 连续读 7 个时间寄存器 | main 每轮循环 |

第 1 段：命令地址表和初始时间

//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
u8 gREAD_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
u8 gWRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
 
//---DS1302时钟初始化2021年5月20日星期四13点51分47秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
u8 gDS1302_TIME[7] = {0x47, 0x51, 0x13, 0x20, 0x04, 0x05, 0x21};

解释：

• 命令字节的格式是 1 A4 A3 A2 A1 A0 RD/C，8 位分别是：

• bit7 固定为 1，表示“这是命令字节”，所以写命令都从 0x80 起。

• bit6 选时钟寄存器（0）还是内部 RAM（1），这里全是 0。

• bit5~bit1 是寄存器地址 A4~A0。

• bit0 是方向：0 = 写，1 = 读。

• 于是秒寄存器：写 0x80（1000 0000），读 0x81（1000 0001）。分是地址 1，写 0x82、读 0x83；时地址 2，写 0x84、读 0x85；日 0x86/0x87；月 0x88/0x89；星期 0x8A/0x8B；年 0x8C/0x8D。这样一路排到 0x8C，正好 7 个寄存器。

• gDS1302_TIME 的初值按“秒分时日月周年”排：0x47 = 47 秒，0x51 = 51 分，0x13 = 13 点，0x20 = 20 日，0x04 = 4 月，0x05 = 星期 5（星期四），0x21 = 21 年。全是 BCD 码，不是十六进制数值，0x20 表示“20”而不是 32。

• 秒寄存器的 bit7 是 CH（Clock Halt）位，1 表示停振。初值 0x47 的 bit7 是 0，所以写进去后时钟就开始走。

第 2 段：写一个字节 ds1302_write_byte

void ds1302_write_byte(u8 addr,u8 dat)
{
    u8 i=0;
 
    DS1302_RST=0;
    _nop_();
    DS1302_CLK=0;//CLK低电平
    _nop_();
    DS1302_RST=1;//RST由低到高变化
    _nop_();
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次写1位，先写低位再写高位
    {
        DS1302_IO=addr&0x01;
        addr>>=1;
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;//CLK由低到高产生一个上升沿，从而写入数据
        _nop_();
    }
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次写1位，先写低位再写高位
    {
        DS1302_IO=dat&0x01;
        dat>>=1;
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;
        _nop_();
    }
    DS1302_RST=0;//RST拉低
    _nop_();
}

解释：

• 参数：addr 是命令字节（如 0x80），dat 是要写入的 BCD 数据。

• 开头三句是“开门”：先把 RST 拉低、CLK 拉低，建立通信的初始电平；再把 RST 拉高。RST 上升沿表示一次传输开始，DS1302 只有在 RST 为高期间才认 CLK。

• 第一个 8 次循环发命令字节，第二个 8 次循环发数据，都是低位在前：addr&0x01 取最低位送到 IO，addr>>=1 把下一位挪下来。

• CLK=1; _nop_(); CLK=0; 是“一个时钟”：DS1302 在 CLK 上升沿把 IO 上的电平读进去，所以数据必须在拉高之前摆好。_nop_() 保证高、低电平各维持一小段时间，太快芯片跟不上。

• 最后 DS1302_RST=0 结束这次传输。RST 拉低后芯片才真正把收到的数据锁存生效——少了这一句，数据等于没写。

• 为什么地址和数据能连着发：DS1302 规定 RST 保持高电平时，收到的第 1 个字节是命令，第 2 个字节就是数据，中间不需要重新拉 RST。

第 3 段：读一个字节 ds1302_read_byte

u8 ds1302_read_byte(u8 addr)
{
    u8 i=0;
    u8 temp=0;
    u8 value=0;
 
    DS1302_RST=0;
    _nop_();
    DS1302_CLK=0;//CLK低电平
    _nop_();
    DS1302_RST=1;//RST由低到高变化
    _nop_();
 
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次写1位，先写低位再写高位
    {
        DS1302_IO=addr&0x01;
        addr>>=1;
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;//CLK由低到高产生一个上升沿，从而写入数据
        _nop_();
    }
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次读1位，先读低位再读高位
    {
        temp=DS1302_IO;
        value=(temp<<7)|(value>>1);//先将value右移1位，然后temp左移7位，最后或运算
        DS1302_CLK=1;
        _nop_();
        DS1302_CLK=0;
        _nop_();
    }
    DS1302_RST=0;//RST拉低
    _nop_();
    DS1302_CLK=1;//对于实物中，P3.4口没有外接上拉电阻的，此处代码需要添加，使数据口有一个上升沿脉冲。
    _nop_();
    DS1302_IO = 0;
    _nop_();
    DS1302_IO = 1;
    _nop_();
    return value;
}

解释：

• 参数 addr 是读命令（如 0x81）；返回值是读到的 BCD 数据。

• 前半段和写函数一样：RST 复位电平 → 拉高 RST → 发 8 位命令。

• 后半段变成读：在 CLK 拉高之前先 temp=DS1302_IO 取一位，然后给一个 CLK 脉冲把下一位移出来。DS1302 是在 CLK 下降沿更新输出数据，所以“拉高前读”读到的是稳定值。

• value=(temp<<7)|(value>>1) 同样是低位在前的拼接：新读到的位放最高位，老数据右移。8 次之后 bit0 是最先读到的位，正好还原字节。

• 读完 8 位立刻 DS1302_RST=0 结束传输。

• 最后几句是这块板子的“补丁”：RST 拉低后把 CLK 抬高，再让 IO 输出 0 再输出 1，制造一个上升沿。原注释说 P3.4 没有外接上拉电阻，如果不给这个上升沿，IO 可能停在低电平，下一次通信时 DS1302 会把它当成有效数据或拉死总线。这是硬件决定的写法，换了板子可以去掉，但在本板上必须留着。

第 4 段：初始化 ds1302_init

void ds1302_init(void)
{
    u8 i=0;
    ds1302_write_byte(0x8E,0X00);
    for(i=0;i<7;i++)
    {
        ds1302_write_byte(gWRITE_RTC_ADDR[i],gDS1302_TIME[i]);
    }
    ds1302_write_byte(0x8E,0X80);
}

解释：

• 0x8E 是写保护寄存器的命令字节：1000 1110，bit7=1 是命令标志，地址 A4~A0 = 00111（7），bit0=0 表示写。

• 先写 0x00，把写保护关掉（WP 位 = 0），否则后面 7 个时间寄存器一个也写不进去。这是初学者最常犯的错：不加这一句，时间永远改不了。

• 中间循环 7 次，把秒、分、时、日、月、周、年依次写进 0x80~0x8C。

• 最后写 0x80，bit7 = 1 重新打开写保护，防止程序跑飞时误改时间。正常走时不受影响，只是不能再写。

第 5 段：读时间 ds1302_read_time

void ds1302_read_time(void)
{
    u8 i=0;
    for(i=0;i<7;i++)
    {
        gDS1302_TIME[i]=ds1302_read_byte(gREAD_RTC_ADDR[i]);
    }
}

解释：

• 循环 7 次，用读命令 0x81、0x83……0x8D 依次读回秒到年，覆盖全局数组。

• 注意它读的是“连续 7 个寄存器”，但每个寄存器都是一次独立的 RST 传输（ds1302_read_byte 内部自己拉 RST），所以不需要处理地址自增。

• 这个函数没有做 BCD 合法性检查。如果芯片刚上电、电池没电，可能读回全 0 或乱码，数码管就会显示奇怪字符，这属于正常现象。

### 3. smg.c（动态数码管显示）

一句话职责：把 8 个段码循环送到 P0，配合 138 位选轮流点亮。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

第 1 段：关键语句

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• 本章同样是“直接送段码”的版本，main 必须先把 BCD 拆位、查表，再传给 smg_display。

• 每位亮约 1ms，8 位扫一遍约 8ms，人眼看到的是 8 位同时亮。消影（送 0x00）必须保留，否则相邻位会串影。

• 因为 ds1302_read_time() 要读 7 个寄存器、每个 16 个时钟，一轮下来显示会稍有停顿，但肉眼基本看不出来。

## 五、要记住的点

• DS1302 命令字节 bit7 必须为 1，bit0 是读写位：写 0x80 起，读就是 0x81 起，相邻成对。

• 芯片里存的是 BCD 码，拆位用 /16 和 &0x0f，不要用 /10 和 %10。

• 写时间前必须先往 0x8E 写 0x00 解除写保护，写完再写 0x80 加回保护。

• RST 高电平期间才认 CLK，数据在 CLK 上升沿被读入，传输结束必须把 RST 拉低才生效。

• 秒寄存器 bit7 是停振位 CH，写秒时若 bit7=1，时钟就不走了。

• 本板 P3.4 无上拉，读完后那段“CLK 抬高 + IO 0→1”不能删。

# 第24章 红外遥控实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\22-红外遥控实验\22-红外遥控实验.hex

本章要点　用外部中断 0 抓红外接收头的下降沿，按 NEC 协议靠“高电平长短”解出 32 位数据，再显示按键码。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 3 位显示 00H。拿起配套红外遥控器对着板上的接收头按任意键，前两位变成这个按键的键值（十六进制），例如按“1”显示 45H 之类；松开不再变化，再按别的键就换成新键值。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRED | P3^2 | 红外接收头 OUT 脚 | ired.h 中 sbit IRED=P3^2 |
| 段码 | P0 口 | 共阴极数码管 a~dp | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | LSA/LSB/LSC |

P3^2 就是 51 的外部中断 0 引脚（INT0），所以本章不用查询、直接用中断。接收头的 VCC、GND 接法见原理图，安装时接收头凸起要和 PCB 丝印的凸起对齐。

## 三、程序流程

1. 调用 ired_init()：把 INT0 设成下降沿触发，打开 EX0 和 EA，IRED 置 1 释放总线。

2. 进入 while(1)，把 gired_data[2]（控制码）的高 4 位、低 4 位分别查段码表。

3. 第 3 个字符放 0x76，显示字母 H。

4. smg_display(ired_buf,6) 显示在右边 3 位。

5. 一旦有红外信号，硬件自动跳到中断函数 ired()。

6. 中断里等 9ms 引导低电平结束，再等 4.5ms 高电平结束。

7. 循环 4 个字节 × 8 位：先等 560us 低电平结束，再数高电平有多长，长的是 1、短的是 0。

8. 校验控制码和它的反码，正确就保留，错误就全部清零。

9. 中断返回，主循环继续用新的 gired_data[2] 刷新显示。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序极其简单：初始化一次，然后不停把接收到的控制码转成段码显示。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
实验名称：红外遥控实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示数码管上显示红外解码遥控器键值
注意事项：红外接收头凸起处要与PCB板接口凸起丝印处对应
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "ired.h"

解释：

• public.h 给 u8 和延时；smg.h 给 gsmg_code 段码表和 smg_display。

• ired.h 给 sbit IRED=P3^2、外部数组 gired_data[4] 和 ired_init 声明。

第 2 段：初始化与显示循环

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 ired_buf[3];
 
    ired_init();//红外初始化
 
    while(1)
    {
        ired_buf[0]=gsmg_code[gired_data[2]/16];//将控制码高4位转换为数码管段码
        ired_buf[1]=gsmg_code[gired_data[2]%16];//将控制码低4位转换为数码管段码
        ired_buf[2]=0X76;//显示H的段码
        smg_display(ired_buf,6);
    }
}

解释：

• ired_buf[3] 只有 3 个字符，配合 smg_display(ired_buf,6) 显示在第 6、7、8 位。

• ired_init() 配好中断就返回，解码全部在中断里完成，main 只负责“把结果画出来”。

• gired_data[2] 是第 3 个字节，即控制码（也就是按键码）。/16 取高 4 位，%16 取低 4 位，一个字节正好拆成两个十六进制数字显示。

• gsmg_code[0]~gsmg_code[15] 刚好是 0~F 的段码，所以这两个下标天然对应十六进制字符。

• 0x76 是段码 0111 0110：b、c、e、f、g 五段亮，看起来是字母 H，用来说明“这是十六进制”。

• 主循环没有任何延时，靠 smg_display 内部每位的 1ms 延时自然节流。红外解码期间中断会占用较长时间，数码管会“卡”一下，这是正常的。

### 2. ired.c（红外解码）

一句话职责：初始化 INT0，并在中断里按 NEC 协议把 32 位波形还原成 4 个字节。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| ired_init | 配置 INT0 下降沿触发、开中断、IRED 置 1 | main 开头一次 |
| ired | 外部中断 0 服务函数，解码一帧数据 | 每个红外下降沿由硬件自动调用 |

第 1 段：全局数组与 ired_init

u8 gired_data[4];//存储4个字节接收码（地址码+地址反码+控制码+控制反码）
 
void ired_init(void)
{
    IT0=1;  //下降沿触发
    EX0=1;  //打开中断0允许
    EA=1;   //打开总中断
    IRED=1; //初始化端口
}

解释：

• gired_data[4] 是全局变量，中断里写、main 里读，是两者交换数据的桥梁。4 个字节依次是：地址码、地址反码、控制码、控制反码。

• IT0=1：TCON 寄存器的 bit0，设为 1 表示 INT0 下降沿触发（0 是低电平触发）。为什么用下降沿：红外接收头平时输出高，收到 38kHz 载波时输出低，每一段 burst 的开始就是一个下降沿，正好当作“一帧开始”的标志。

• EX0=1：IE 寄存器 bit0，允许外部中断 0。

• EA=1：IE 寄存器 bit7，总中断开关。这两个都开，中断才会真正响应。

• IRED=1：51 的准双向口写 1 后才是输入状态，同时也是让接收头输出正常拉高。

第 2 段：中断入口与引导码

void ired() interrupt 0 //外部中断0服务函数
{
    u8 ired_high_time=0;
    u16 time_cnt=0;
    u8 i=0,j=0;
 
    if(IRED==0)
    {
        time_cnt=1000;
        while((!IRED)&&(time_cnt))//等待引导信号9ms低电平结束，若超过10ms强制退出
        {
            delay_10us(1);//延时约10us
            time_cnt--;
            if(time_cnt==0)return;
        }
        if(IRED)//引导信号9ms低电平已过，进入4.5ms高电平
        {
            time_cnt=500;
            while(IRED&&time_cnt)//等待引导信号4.5ms高电平结束，若超过5ms强制退出
            {
                delay_10us(1);
                time_cnt--;
                if(time_cnt==0)return;
            }

解释：

• interrupt 0 是 Keil 的关键字，表示这是外部中断 0 的服务函数。函数名 ired() 可以随便起，但 interrupt 0 不能错，中断向量表靠它定位。

• 一帧 NEC 数据的开头是引导码：9ms 低电平（38kHz burst）+ 4.5ms 高电平（空闲）。

• if(IRED==0) 再确认一次确实是低电平才处理，避免干扰脉冲误触发。

• 第一个 while 等 9ms 低电平结束。time_cnt=1000，每次循环约 10us，最多等 10ms，比 9ms 略长；真超时就 return 退出中断，防止死等把主程序卡住。

• 第二个 while 等 4.5ms 高电平结束。time_cnt=500，最多 5ms，同样留了余量。

• 注意这两个 while 是阻塞的：解码期间主程序完全停住。这解释了为什么按键瞬间数码管会闪一下。

第 3 段：32 位数据的读取

for(i=0;i<4;i++)//循环4次，读取4个字节数据
            {
                for(j=0;j<8;j++)//循环8次读取每位数据即一个字节
                {
                    time_cnt=600;
                    while((IRED==0)&&time_cnt)//等待数据1或0前面的0.56ms结束，若超过6ms强制退出
                    {
                        delay_10us(1);
                        time_cnt--;
                        if(time_cnt==0)return;
                    }
                    time_cnt=20;
                    while(IRED)//等待数据1或0后面的高电平结束，若超过2ms强制退出
                    {
                        delay_10us(10);//约0.1ms
                        ired_high_time++;
                        if(ired_high_time>20)return;
                    }
                    gired_data[i]>>=1;//先读取的为低位，然后是高位
                    if(ired_high_time>=8)//如果高电平时间大于0.8ms，数据则为1，否则为0
                        gired_data[i]|=0x80;
                    ired_high_time=0;//重新清零，等待下一次计算时间
                }
            }
        }

解释：

• NEC 的每一位都由“560us 低电平 + 一段高电平”组成，区别只在高电平的长度：高 560us 表示 0，高 1.69ms 表示 1。所以解码的核心就是“数高电平有多长”。

• 第一个 while 等那 560us 低电平结束。time_cnt=600，每次 10us，最多 6ms，远超 560us，只是防卡死的保险。

• 第二个 while 数高电平：每次 delay_10us(10) 约 0.1ms，ired_high_time 就相当于“0.1ms 的个数”。短高电平约 6 个数，长高电平约 17 个数。

• 阈值取 8，正好落在 0.56ms 和 1.69ms 中间，两边都有很大余量，这就是“抗抖动”的来源。

• time_cnt=20; 这一句赋了值却没用到（下面的 while 条件里没写 time_cnt），真正的超时靠 ired_high_time>20，约 2ms。看代码时别被它迷惑，这是原码留下的一行多余语句。

• gired_data[i]>>=1; 先整体右移，再在需要时 |=0x80 把最高位置 1。这样先收到的位最终落在 bit0，符合 NEC 低位先发的顺序。gired_data 是全局变量，上电初值为 0，移位 8 次后旧数据会被完全挤掉，所以不需要每次清零。

• 外层 4 次、内层 8 次，正好 32 位，顺序是地址码、地址反码、控制码、控制反码。

第 4 段：校验与返回

if(gired_data[2]!=~gired_data[3])//校验控制码与反码，错误则返回
        {
            for(i=0;i<4;i++)
                gired_data[i]=0;
            return;
        }
    }
}

解释：

• 最后一层 if(IRED==0) 的花括号到这里才结束，整个解码过程都在“收到下降沿”这个前提里。

• 校验思路：控制反码应该是控制码按位取反，两个拼起来必然互补。不互补说明这一帧被干扰或没收全，就把 4 个字节清 0，数码管显示 00H，避免显示一个错码。

• 这里有个容易踩的坑：~gired_data[3] 在 C 语言里会先把 u8 提升成 int 再取反，高 8 位变成全 1，结果是个负数；而 gired_data[2] 是 0~255 的正数，两者比较可能永远不相等。如果实测发现按下按键后数码管一直停在 00H，把这一句改成 if(gired_data[2]!=(u8)~gired_data[3]) 即可，加一个 (u8) 强制截断到 8 位。

• 为什么校验的是第 3、4 字节而不是第 1、2 字节：地址码和地址反码同样互补，但只要能收到控制码，地址一般也没问题；只校一对就够用了，也省时间。

### 3. smg.c（动态数码管显示）

一句话职责：把 3 个段码送到 P0，配合 138 位选显示在右边 3 位。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

第 1 段：关键语句

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• 本章同样是“直接送段码”的版本，main 里已经查过 gsmg_code，所以 ired_buf 里装的是段码。

• pos=6 时 pos_temp=5，循环从 5 到 7 共 3 次，刚好把 3 个字符放在第 6、7、8 位，左边 5 位不亮。

• 每位数码管亮 1ms 后立刻送 0x00 消影，否则相邻位会串影。

## 五、要记住的点

• 红外接收头输出是“反的”：有 38kHz 载波时输出低，空闲时输出高，所以用下降沿触发中断最方便。

• NEC 一帧 = 9ms 低 + 4.5ms 高 + 32 位数据，每位都是 560us 低 + 560us（0）或 1.69ms（1）高。

• 判断 0/1 只比高电平长短，阈值取 0.8~1.0ms 之间最稳；本章用“数 0.1ms 的个数 ≥8”实现。

• NEC 是低位先发，收到一位要 >>=1 再按需要 |=0x80，顺序千万别写反。

• 中断里用了阻塞式 while 加超时计数，超时必须 return，否则一个干扰就能把主程序卡死。

• ~ 会做整型提升，u8 取反后和 u8 直接比较可能永远不相等，必要时加 (u8) 截断。

# 第25章 电位器电压采集

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\23.1-电位器电压采集\23.1-电位器电压采集.hex

本章要点　用 XPT2046 这颗 12 位 ADC 芯片，通过三线 SPI 读电位器中间的电压，再把 0~4095 换算成 0.0~5.0V 显示在数码管上。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 3 位显示类似 2.5V 的字样：第 6 位是整数部分并带小数点，第 7 位是小数部分，第 8 位是单位 V。拧板上的电位器，数字实时变化，最小约 0.0V，最大约 5.0V。拧得快时数字跳得也快，拧住不动数字就稳定。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOUT | P3^7 | XPT2046 的 DOUT | ADC 数据输出，单片机读 |
| CLK | P3^6 | XPT2046 的 DCLK | SPI 时钟，单片机输出 |
| DIN | P3^4 | XPT2046 的 DIN | 命令字输入，单片机输出 |
| CS | P3^5 | XPT2046 的 CS | 片选，低电平有效 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | LSA/LSB/LSC |
| 模拟输入 | XPT2046 通道 001 | 电位器中间抽头 | 电位器两端接 VCC/GND，具体见原理图 |

四个引脚全在 xpt2046.h 里用 sbit 定义，所以接线不用猜。注意 DIN 是 P3^4、CS 是 P3^5、CLK 是 P3^6、DOUT 是 P3^7，顺序是“跳着”的，接错一根就读不到数。

## 三、程序流程

1. 上电后不进任何初始化函数，直接进 while(1)。

2. 调用 xpt2046_read_adc_value(0x94)，发命令字选中电位器所在通道。

3. XPT2046 内部完成一次 12 位转换，函数返回 0~4095 的整数。

4. 5.0*adc_value/4096 把 AD 值换算成电压，存进 float 变量 adc_vol。

5. adc_vol*10 再赋回 adc_value，把电压放大 10 倍变成整数，相当于保留一位小数。

6. 取十位查段码表，并 |0x80 点亮小数点；取个位查段码表。

7. 第 3 个字符固定为 0x3e，显示单位 V。

8. smg_display(adc_buf,6) 把 3 个字符显示在第 6、7、8 位。

9. 回到第 2 步，不停刷新，所以拧电位器时数字跟着变。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只有“读一次、算一次、显示一次”三件事，全部塞在 while(1) 里。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：ADC模数转换实验--电位器电压采集
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示AD模块采集电位器的电压值
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "xpt2046.h"

解释：

• public.h 提供 u8、u16 类型和 delay_10us、delay_ms 两个延时。

• smg.h 提供段码表 gsmg_code[17]、位选引脚和 smg_display。

• xpt2046.h 提供 4 个引脚定义和 xpt2046_read_adc_value 的声明。

• 头文件里没有 <stdio.h>，因为本实验不做 printf，不占串口。

第 2 段：一个“空声明”

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void Uart1_Init(void);

解释：

• 这一行只是函数声明，整个工程里既没有定义也没有调用 Uart1_Init，是从串口实验模板里带过来的残留代码。编译能过，因为它只是“告诉编译器有这么个函数”。

• 看到这种没用的声明不用慌，删掉也不影响运行。这里保留原样，是为了和配套例程一字不差。

第 3 段：变量与主循环

void main()
{
    u16 adc_value=0;
    float adc_vol;//ADC电压值
    u8 adc_buf[3];
    while(1)
    {
        adc_value=xpt2046_read_adc_value(0x94);//测量电位器
        adc_vol=5.0*adc_value/4096;//将读取的AD值转换为电压
        adc_value=adc_vol*10;//放大10倍，即保留小数点后一位

解释：

• u16 adc_value 用 16 位无符号：12 位 ADC 最大 4095，8 位的 u8 装不下。

• float adc_vol 必须用浮点：0~5V 中间有小数，用整数会丢掉精度。

• u8 adc_buf[3] 只放 3 个字符，正好显示 x.x 加单位。

• 0x94 是命令字，选通电位器那个通道，具体拆位见本章 XPT2046 部分。

• 5.0*adc_value/4096 是核心换算：12 位 ADC 把 0~5V 切成 4096 份，每份约 1.22mV，所以“AD 值 × 5V ÷ 4096 = 电压”。这里写的是 4096 而不是 4095，是原码的写法；严格的满量程其实是 4095/4096×5V，差别只有千分之一，不影响显示。

• 5.0 后面带小数点很重要：写成 5 就会先做整数除法，adc_value/4096 直接变 0，永远是 0V。

• adc_value=adc_vol*10 把 float 赋回 u16，C 语言会自动截断小数。比如 2.53V → 25.3 → 25，正好是“电压×10”的整数，这样个位就是伏、十位就是 0.1V。

• 这里 adc_value 被“一个变量两用”：先装 AD 值，再装电压×10。省内存，但读代码时要记住它变了含义。

第 4 段：查表拼显示缓冲

adc_buf[0]=gsmg_code[adc_value/10]|0x80;
        adc_buf[1]=gsmg_code[adc_value%10];
        adc_buf[2]=0x3e;//显示单位V
        smg_display(adc_buf,6);
 
    }
}

解释：

• adc_value/10 是电压的整数部分（0~5），%10 是小数部分（0~9），一个两位数拆成两位显示。

• |0x80 是关键：共阴极段码的 bit7 就是小数点 dp，0x80 一或上去，这一位就多亮一个小数点，于是 2 变成 2.。

• 0x3e 是 0011 1110：b、c、d、e、f 五段亮，看起来像字母 V（有的段码表里叫 U），用来说明单位是伏。

• smg_display(adc_buf,6) 的 6 表示从第 6 位开始显示，3 个字符占 6、7、8 位，左边 5 位全灭。这样数字靠右，看着舒服。

• 显示函数内部每位要延时 1ms，所以一轮循环约 3ms，刷新率够快，肉眼看不到闪烁。

### 2. xpt2046.c（ADC 驱动）

一句话职责：用软件模拟 SPI 时序，先发 1 字节命令，再读回 12 位转换结果。

先看命令字长什么样，这是本章最该弄懂的东西。

XPT2046 的一个命令字节共 8 位：

| 位 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| bit7 | START | 固定写 1，告诉芯片“命令开始了” |
| bit6~bit4 | A2 A1 A0 | 通道选择，选哪个模拟输入 |
| bit3 | MODE | 0=12 位转换，1=8 位转换 |
| bit2 | SER/DFR | 1=单端输入，0=差分输入 |
| bit1~bit0 | PD1 PD0 | 省电模式，00=转换间隙断电 |

把本章的 0x94 拆开：1001 0100

| 位段 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| START | 1 | 起始位 |
| A2A1A0 | 001 | 电位器所在通道 |
| MODE | 0 | 12 位精度 |
| SER/DFR | 1 | 单端：只测这一个引脚对地的电压 |
| PD1PD0 | 00 | 两次转换之间断电省电 |

四章的命令字只改通道位，其余完全一样：

| 实验 | 命令字 | A2A1A0 | 测什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第25章 | 0x94 | 001 | 电位器 |
| 第26章 | 0xA4 | 010 | 光敏电阻 |
| 第27章 | 0xD4 | 101 | 热敏电阻 |
| 第28章 | 0xE4 | 110 | 外部 AIN3 |

为什么选 12 位单端：12 位精度是 4096 份，5V 下每份 1.22mV，显示到 0.1V 足够；单端是因为电位器一端接地，测的就是“对地电压”，不需要差分。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| xpt2046_wirte_data | 软件 SPI 发 1 个字节 | 发命令字时 |
| xpt2046_read_data | 软件 SPI 读 12 位 | 命令发完后 |
| xpt2046_read_adc_value | 一次完整采集：片选、发命令、等转换、读 12 位 | main 每轮循环 |

第 1 段：写一个字节

void xpt2046_wirte_data(u8 dat)
{
    u8 i;
 
    CLK = 0;
    _nop_();
    for(i=0;i<8;i++)//循环8次，每次传输一位，共一个字节
    {
        DIN = dat >> 7;//先传高位再传低位
        dat <<= 1;//将低位移到高位
        CLK = 0;//CLK由低到高产生一个上升沿，从而写入数据
        _nop_();
        CLK = 1;
        _nop_();
    }
}

解释：

• 函数名里的 wirte 是原码的拼写错误（write），不用改，改了反而和例程对不上。

• _nop_() 是空操作，来自 intrins.h，占 1 个机器周期。它的作用是让电平稳定一会儿，因为 XPT2046 对时序有最小高低电平宽度要求。

• dat >> 7 取出最高位送到 DIN：u8 右移 7 位，剩下的就是 bit7，值只能是 0 或 1。

• dat <<= 1 把下一位顶到最高位，下一轮再 >>7 就取到了。这样循环 8 次，高位先发，符合 XPT2046 的要求。

• 时序是“数据先摆好，再打时钟”：DIN 赋值 → CLK=0 → CLK=1。芯片在 CLK 上升沿采样 DIN，所以数据必须在上升沿之前就稳定。

• 循环结束时 CLK 停在高电平，这没关系，下一个函数会先把它拉低。

第 2 段：读 12 位

u16 xpt2046_read_data(void)
{
    u8 i;
    u16 dat=0;
 
    CLK = 0;
    _nop_();
    for(i=0;i<12;i++)//循环12次，每次读取一位，大于一个字节数，所以返回值类型是u16
    {
        dat <<= 1;
        CLK = 1;
        _nop_();
        CLK = 0; //CLK由高到低产生一个下降沿，从而读取数据
        _nop_();
        dat |= DOUT;//先读取高位，再读取低位。
    }
    return dat;
}

解释：

• 返回值必须是 u16：12 位数据超过 8 位，用 u8 会丢掉高 4 位。

• 读和写方向相反：写是上升沿采样，读是给 CLK 一个下降沿，芯片把下一位推到 DOUT 上，单片机在下降沿之后读 DOUT。

• dat <<= 1 先左移腾出最低位，再 dat |= DOUT 把这一位填进去。12 次之后，最先读到的位落在 bit11，正好是“高位在前”的自然结果。

• 只打 12 个时钟，所以读到的数就是 0~4095，不需要再右移 4 位。很多触摸屏程序打 16 个时钟，数据是左对齐的，才需要移位，这里不需要。

• dat |= DOUT 依赖 DOUT 只有 0/1：P3^7 是位寻址的，读出来就是这一位的值。

第 3 段：一次完整采集

u16 xpt2046_read_adc_value(u8 cmd)
{
    u8 i;
    u16 adc_value=0;
 
    CLK = 0;//先拉低时钟
    CS  = 0;//使能XPT2046
    xpt2046_wirte_data(cmd);//发送命令字
    for(i=6; i>0; i--);//延时等待转换结果
    CLK = 1;
    _nop_();
    CLK = 0;//发送一个时钟，清除BUSY
    _nop_();
    adc_value=xpt2046_read_data();
    CS = 1;//关闭XPT2046
    return adc_value;
}

解释：

• CS=0 是片选有效：SPI 是总线结构，片选拉低才理你。上一次结束时 CS=1，这里重新拉低就开启了新一次传输。

• 先发命令，再等转换。XPT2046 收到命令后要一小段时间才能出结果，for(i=6;i>0;i--); 是个空循环，约几十微秒，够用了。这种“空转延时”不精确，但对 ADC 无所谓。

• 中间那对一个 CLK=1; CLK=0; 是多发一个时钟：XPT2046 在转换期间 DOUT 上是 BUSY 信号，多打一个时钟把它清掉，后面的 12 位数据才是真正的转换结果。少了这一步，读到的可能是 0 或全 1。

• xpt2046_read_data() 读 12 位，CS=1 收尾。整个过程中 CLK 一共 8+1+12=21 个脉冲。

• 注意 xpt2046_wirte_data 和 xpt2046_read_data 在 xpt2046.h 里没有声明，只在本文件内部用；能编译是因为它们定义在调用之前。这也说明它们属于“内部函数”，外部只用 xpt2046_read_adc_value。

### 3. smg.c（数码管驱动）

一句话职责：把 3 个段码送到 P0，用 138 译码器逐位点亮。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

第 1 段：段码表

//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

解释：

• 数组声明 17 个元素，实际只给了 16 个初值，第 17 个自动补 0。多出来的这一个用不到，是历史写法。

• 下标 0~9 正好是数字 0~9，下标 10~15 是 A~F，所以 gsmg_code[adc_value/10] 可以直接把数字转成段码。

• 每个段码的 bit7 都是 0，所以 |0x80 才能干净地点亮小数点。

第 2 段：显示函数

void smg_display(u8 dat[],u8 pos)
{
    u8 i=0;
    u8 pos_temp=pos-1;
 
    for(i=pos_temp;i<8;i++)
    {
        switch(i)//位选       {
            case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
            case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
            case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
            case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
            case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
            case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
            case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
            case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
        }
        SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
    }

解释：

• pos_temp=pos-1，本章 pos=6，循环从 5 到 7 共 3 次，对应第 6、7、8 位。

• dat[i-pos_temp] 把数组下标从 0 开始对齐，否则会读越界。

• 每位的流程是“选位 → 送段码 → 亮 1ms → 送 0x00 灭掉”。0x00 就是消影，不消影相邻位会串亮。

• 由于一轮只显示 3 位，每位 1ms，整屏刷新约 3ms，看着是稳定的。

## 五、要记住的点

• 12 位 ADC 的量程是 4096 份，电压 = AD值 × 5V ÷ 4096；公式里 5.0 必须带小数点，否则整数除法直接得 0。

• XPT2046 命令字的 8 位是“1 个起始位 + 3 位通道 + 1 位 12/8 位 + 1 位单端/差分 + 2 位省电”，四章实验只改通道位。

• 软件 SPI 写数据是上升沿采样，读数据是下降沿之后取 DOUT，方向正好相反。

• 命令发完不能马上读，要先等转换，还要多打一个时钟清 BUSY，否则读到的是错误数据。

• 共阴极段码的 bit7 是小数点，|0x80 就能显示“2.”这样的格式。

• 12 位结果必须用 u16 接，用 u8 会把高 4 位截掉，数值永远超不过 255。

# 第26章 光敏电阻AD采集

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\23.2-光敏电阻AD采集\23.2-光敏电阻AD采集.hex

本章要点　换一个 ADC 通道读光敏电阻，把 0~4095 的原始 AD 值直接显示出来，看看光线强弱怎么变成数字。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 4 位显示一个 0~4095 之间的数，比如 1023。用手遮住板上的光敏电阻，数字明显变化；松开手或用手电照，数字又变回去。因为本章显示的是原始 AD 值而不是电压，所以看不到小数点，只有 4 位整数。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOUT | P3^7 | XPT2046 的 DOUT | ADC 数据输出 |
| CLK | P3^6 | XPT2046 的 DCLK | SPI 时钟 |
| DIN | P3^4 | XPT2046 的 DIN | 命令字输入 |
| CS | P3^5 | XPT2046 的 CS | 片选，低有效 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 | LSA/LSB/LSC |
| 模拟输入 | XPT2046 通道 010 | 光敏电阻分压点 | 分压电阻的接法以原理图为准 |

接线和上一章完全一样，唯一变化在芯片内部选通了哪个通道，所以硬件不用动，只改程序里的命令字。

## 三、程序流程

1. 上电直接进 while(1)，没有初始化函数。

2. xpt2046_read_adc_value(0xA4)：命令字换成光敏电阻通道，读回 0~4095。

3. 用 /1000、%1000/100、%1000%100/10、%1000%100%10 把 4 位十进制数字拆开。

4. 每一位查 gsmg_code 转成段码，存进 adc_buf[0]~[3]。

5. smg_display(adc_buf,5) 从第 5 位开始显示 4 位，占第 5~8 位。

6. 回到第 2 步不停刷新，遮光时数字就跟着跳。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

和上一章比，本章的 main 只改了三处：命令字、换算方式、显示位数。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：ADC模数转换实验--光敏电阻AD采集
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示AD模块采集光敏电阻的AD值
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "xpt2046.h"
#include <stdio.h>

解释：

• 前三个头文件和第 25 章一样：类型与延时、数码管、ADC 驱动。

• 多了一行 #include <stdio.h>，但整个文件里没有用 printf、sprintf，所以这行是多余的（从别的模板带过来的）。它只会让编译稍微慢一点，不会报错。看到它不用奇怪，也不要以为“要串口打印”。

• 行尾 #include <stdio.h> 后面有两个空格，是原码的格式，不必在意。

第 2 段：变量与读取

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u16 adc_value=0;
    u8 adc_buf[4];
    while(1)
    {
        adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xA4);//测量光敏电阻

解释：

• 本章没有 float 变量，因为不换算电压，直接把原始值显示出来，省掉浮点运算，代码更小更快。

• u8 adc_buf[4]：4 位数，从 0 到 4095，必须留 4 个字符。

• 0xA4 拆成二进制是 1010 0100：起始位 1、通道 010、12 位模式、单端输入、转换间隙断电。它和第 25 章的 0x94 只差 bit5 这一位，通道从 001 换成 010，就改测光敏电阻了。

• 每次进循环都重新采一次，没有任何延时，采样率只受显示函数限制，大约 300 次/秒，比人手遮光快得多。

第 3 段：拆 4 位十进制

adc_buf[0]=gsmg_code[adc_value/1000];
        adc_buf[1]=gsmg_code[adc_value%1000/100];
        adc_buf[2]=gsmg_code[adc_value%1000%100/10];
        adc_buf[3]=gsmg_code[adc_value%1000%100%10];
        smg_display(adc_buf,5);
    }
}

解释：

• 这是“取十进制每一位”的固定套路，从高位往低位剥：

• adc_value/1000：千位。0~4095 除以 1000，结果只能是 0~4。

• adc_value%1000/100：先去掉千位，再除以 100，得到百位。也可以写成 adc_value/100%10，效果一样。

• adc_value%1000%100/10：连续两次取余，把千位、百位都去掉，再除 10 得十位。%1000%100 其实等价于 %100，写法啰嗦但结果正确。

• adc_value%1000%100%10：最后剩下的就是个位。

• 这样写的好处是不用 sprintf，51 上 sprintf 很占空间；坏处是前导零会显示，比如 AD 值 35 会显示 0035。本章故意保留前导零，正好占满 4 位，看起来不乱跳。

• smg_display(adc_buf,5) 从第 5 位开始，4 个字符占 5、6、7、8 位。如果写成 6，后两个字符会超出 8 位数组范围，显示就乱了——pos 必须满足 pos + 字符数 - 1 ≤ 8。

### 2. xpt2046.c（ADC 驱动）

一句话职责：软件 SPI 发命令、读 12 位结果。完整时序、命令字拆位、SPI 上升沿/下降沿的区别见第 25 章，这里只说本章的差异。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| xpt2046_wirte_data | 发 1 字节命令 | 每次采集开头 |
| xpt2046_read_data | 读 12 位结果 | 命令发完、清 BUSY 之后 |
| xpt2046_read_adc_value | 一次完整采集 | main 每轮循环 |

本工程这三个文件和第 25 章逐字节完全相同（已对比过），所以只需要记住差异点：

| 项目 | 第25章 | 第26章 |
| --- | --- | --- |
| 命令字 | 0x94 | 0xA4 |
| 通道 | 001 | 010 |
| 返回值处理 | 换算成电压 | 直接显示 |

唯一的差异在调用处：

adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xA4);//测量光敏电阻

解释：

• xpt2046_read_adc_value 本身不关心你测什么，它只负责“把 cmd 发出去、把 12 位读回来”。通道信息全部编码在 cmd 里，这就是为什么四章实验共用一份驱动。

• 想换通道，只要改这一个字节，驱动一行都不用动。这也是写驱动的正确姿势：把变化的参数做成入参。

### 3. smg.c（数码管驱动）

一句话职责：按 138 位选逐位扫描，把段码送到 P0。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

本章差异：调用时 pos=5，比第 25 章早一位，因为要显示 4 个字符而不是 3 个。

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• pos_temp=4，循环 i 从 4 到 7，共 4 次，对应第 5~8 位。

• 送完段码亮 1ms 再送 0x00 消影；4 位一轮约 4ms，人眼看到的是 4 位同时亮。

• 本章段码里没有 |0x80，所以小数点不亮，只有纯数字。

## 五、要记住的点

• 换 ADC 通道只改命令字里的 A2A1A0 三位，0x94→0xA4 就是通道 001→010。

• 原始 AD 值和电压是两回事：本章不做 ×5/4096，所以没有小数、没有单位。

• 拆十进制位用“除 + 取余”，比 sprintf 省 Flash，代价是会显示前导零。

• smg_display(dat,pos) 的 pos 要保证 pos + 字符数 - 1 ≤ 8，越界就会显示乱码。

• 光敏电阻阻值随光照变化，AD 值变大还是变小取决于分压电阻接在上拉还是下拉，以实测/原理图为准。

# 第27章 热敏电阻AD采集

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\23.3-热敏电阻AD采集\23.3-热敏电阻AD采集.hex

本章要点　再换一个通道读热敏电阻，同样显示 0~4095 的原始 AD 值，用手指加热就能看到数字变化。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 4 位显示一个数，室温下大约在中间某个值。用手指捏住板上的热敏电阻，或者用嘴对着它哈气，数字会慢慢朝一个方向变化；松手后慢慢回到室温值。变化是“慢”的，因为热敏电阻本身有热惯性，不像遮光那么立竿见影。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOUT | P3^7 | XPT2046 的 DOUT | ADC 数据输出 |
| CLK | P3^6 | XPT2046 的 DCLK | SPI 时钟 |
| DIN | P3^4 | XPT2046 的 DIN | 命令字输入 |
| CS | P3^5 | XPT2046 的 CS | 片选，低有效 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 | LSA/LSB/LSC |
| 模拟输入 | XPT2046 通道 101 | 热敏电阻分压点 | 分压电阻接法以原理图为准 |

接线与第 25、26 章完全一致，仍然只换通道。

## 三、程序流程

1. 上电直接进 while(1)。

2. xpt2046_read_adc_value(0xD4)：选通热敏电阻通道，读回 0~4095。

3. 用除法取余把千位、百位、十位、个位分别算出来。

4. 每一位查段码表 gsmg_code 转成段码。

5. smg_display(adc_buf,5) 显示在第 5~8 位。

6. 循环刷新，手一捏数字就变。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

本章和光敏电阻那章几乎是“复制粘贴改一个字节”，正好用来体会参数化的好处。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：ADC模数转换实验--热敏电阻AD采集
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示AD模块采集热敏电阻的AD值
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "xpt2046.h"

解释：

• 只包含三个头文件，没有 <stdio.h>，比第 26 章干净。说明第 26 章那行 #include <stdio.h> 确实是多余的。

• public.h 给类型和延时，smg.h 给段码表和显示函数，xpt2046.h 给引脚和采集函数。

• 头文件后面的两个空行是原码留的，编译时会被忽略。

第 2 段：变量与读取

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u16 adc_value=0;
    u8 adc_buf[4];
 
    while(1)
    {
        adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xD4);//测量热敏电阻

解释：

• u16 adc_value 装 12 位结果，u8 adc_buf[4] 装 4 个段码。

• 0xD4 是 1101 0100：起始位 1、通道 101、12 位、单端、间隙断电。和前两章比，只有 bit6~bit4 从 001/010 变成了 101。

• 注意命令字不是“顺序加一”的：001→010 是通道 1、2，到了 101 就跳到通道 5 的位置，因为中间几个通道在芯片里另有用途（比如温度检测、差分触摸）。所以不要自己推断命令字，照抄例程或查手册。

• 读取没有做多次平均。如果发现末位数字乱跳，可以在软件里连读 8 次求平均，这是常用的“软件滤波”。

第 3 段：拆位与显示

adc_buf[0]=gsmg_code[adc_value/1000];
        adc_buf[1]=gsmg_code[adc_value%1000/100];
        adc_buf[2]=gsmg_code[adc_value%1000%100/10];
        adc_buf[3]=gsmg_code[adc_value%1000%100%10];
        smg_display(adc_buf,5);
    }
}

解释：

• 四行分别取千位、百位、十位、个位，套路和第 26 章一模一样：

• adc_value/1000 得千位（0~4）；%1000/100 得百位；%1000%100/10 得十位；%1000%100%10 得个位。

• gsmg_code[...] 把 0~9 换成七段码，下标不会越界，因为每位都在 0~9 之间。

• smg_display(adc_buf,5)：从第 5 位起显示 4 位，正好到第 8 位结束。

• 整个循环没有 delay_ms，刷新率由显示函数决定。热敏电阻变化慢，这样刷新完全够。

### 2. xpt2046.c（ADC 驱动）

一句话职责：软件 SPI 采集 12 位 AD 值。完整时序、命令字每一位的含义、清 BUSY 的原因见第 25 章，本节只讲差异。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| xpt2046_wirte_data | 发 1 字节命令 | 每次采集开头 |
| xpt2046_read_data | 读 12 位 | 清 BUSY 之后 |
| xpt2046_read_adc_value | 片选 + 发命令 + 等转换 + 读 12 位 | main 每轮循环 |

本工程与第 25 章的 xpt2046.c/h 内容完全相同，差异只在传入的 cmd：

| 项目 | 第25章 | 第26章 | 第27章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令字 | 0x94 | 0xA4 | 0xD4 |
| A2A1A0 | 001 | 010 | 101 |
| 被测对象 | 电位器 | 光敏电阻 | 热敏电阻 |

关键代码（调用处）：

adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xD4);//测量热敏电阻

解释：

• 同一个函数、同一套时序，只换参数就换了测量对象，这是“驱动与业务分离”的典型写法。

• 函数内部并不检查 cmd 合不合法，发什么就是什么；如果通道号写错，读回来的可能是别的引脚电压，甚至一直是 0 或 4095。

• 12 位模式下返回值就是 0~4095，不用移位、不用拼字节，直接当无符号整数用。

### 3. smg.c（数码管驱动）

一句话职责：动态扫描 4 位数码管。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

本章差异：与第 26 章相同，pos=5、显示 4 位、不带小数点。

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• 先由 switch(i) 设好 LSA/LSB/LSC 选通一位，再送段码，亮 1ms，最后送 0x00 灭掉。

• 0x00 这一步不能省：不灭的话，下一位的段码会残留在 P0 上，出现“两位一起亮”的串影。

• 4 位扫描一轮约 4ms，刷新率 250Hz，远高于人眼闪烁阈值。

## 五、要记住的点

• 四章 ADC 实验的驱动完全一样，区别只有命令字里的通道号，写代码时把“变化的东西”做成参数最省事。

• 通道号不连续，001/010/101/110 是芯片内部定义的，不能按顺序猜。

• 显示原始 AD 值不做换算，优点是直观，缺点是看不出实际电压，要换算就套 ×5/4096。

• 热敏电阻变化慢，数字跳一两个数很正常；要更稳就做多次采样求平均。

• 动态扫描每位都要“送段码→延时→清 0”，清 0 就是消影。

# 第28章 外部信号电压采集

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\23.4-外部信号电压采集\23.4-外部信号电压采集.hex

本章要点　把 ADC 的输入从板上元件换成外面接进来的信号（AIN3），重新做一次“AD 值→电压→数码管”的完整换算。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边 3 位显示 x.xV。AIN3 引脚悬空时读数会乱飘；用杜邦线把 AIN3 接到 GND，显示 0.0V；接到 5V，显示约 5.0V（实际可能差几个字）；接 3.3V，显示约 3.3V。这就是一个最简易的直流电压表。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOUT | P3^7 | XPT2046 的 DOUT | ADC 数据输出 |
| CLK | P3^6 | XPT2046 的 DCLK | SPI 时钟 |
| DIN | P3^4 | XPT2046 的 DIN | 命令字输入 |
| CS | P3^5 | XPT2046 的 CS | 片选，低有效 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 | LSA/LSB/LSC |
| 模拟输入 | XPT2046 通道 110（AIN3） | 板上 AIN3 排针/测试点 | 外部 0~5V 信号从这里进，位置以原理图为准 |

两点必须注意：

• 外部信号的地要和开发板的地连在一起，否则测出来的电压没有参考点，数字乱跳。

• 输入电压不要超过 5V，也不要接负电压，芯片供电是 5V，超范围会损坏引脚。

## 三、程序流程

1. 上电直接进 while(1)。

2. xpt2046_read_adc_value(0xE4)：选通 AIN3，读回 0~4095。

3. 5.0*adc_value/4096 换算成电压，存入 float 变量。

4. 乘 10 变整数，保留一位小数。

5. 十位查段码并 |0x80 加小数点，个位查段码。

6. 第 3 个字符固定 0x3e 显示单位 V。

7. smg_display(adc_buf,6) 显示在第 6~8 位，然后循环。

可以看到，流程和第 25 章一模一样，只是被测对象从“板上电位器”换成了“外部引脚”。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

这份 main 与第 25 章的 main 只有命令字不同，正好用来确认“程序结构不变、只换通道”这件事。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：ADC模数转换实验--外部通道电压采集
接线说明：
实验现象：下载程序后，数码管上显示AD模块采集外部通道AIN3的电压值
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "xpt2046.h"

解释：

• 三个头文件各司其职：类型/延时、数码管、ADC 驱动。

• 没有 <stdio.h>，因为不做串口打印。

• 文件头的“实验现象”已经写明测的是 AIN3，和后面命令字的通道 110 对得上。

第 2 段：变量与换算

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u16 adc_value=0;
    float adc_vol;//ADC电压值
    u8 adc_buf[3];
 
    while(1)
    {
        adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xE4);//测量外部输入通道AIN3
        adc_vol=5.0*adc_value/4096;//将读取的AD值转换为电压
        adc_value=adc_vol*10;//放大10倍，即保留小数点后一位

解释：

• 0xE4 是 1110 0100：起始位 1、通道 110、12 位、单端、间隙断电。通道 110 在板上引到 AIN3，正好对应文件头的说明。

• adc_vol=5.0*adc_value/4096：把 0~4095 映射到 0~5V。先乘后除是为了减少整数截断误差；5.0 是浮点常量，整个表达式按浮点算。

• adc_value=adc_vol*10：float 赋给 u16 会向零截断，2.57V 得 25，相当于只保留一位小数。想做四舍五入可以写 adc_vol*10+0.5，原码没做，所以显示值总是偏小不到 0.1V。

• 变量 adc_value 又被复用了：先装 AD 值，后装电压×10。读到后面要记得它的含义已经变了。

• 用 float 的代价是这个工程会链接浮点库，HEX 大概多出几百字节；对 STC89 的 8KB Flash 来说完全够用。

第 3 段：拼显示缓冲与输出

adc_buf[0]=gsmg_code[adc_value/10]|0x80;
        adc_buf[1]=gsmg_code[adc_value%10];
        adc_buf[2]=0x3e;//显示单位V
        smg_display(adc_buf,6);
    }
}

解释：

• adc_value/10 是整数伏（0~5），%10 是 0.1V 那一位。

• |0x80 点亮 dp 段，显示成 3. 这样带小数点的样子。共阴极段码 bit7 就是小数点，这是硬件决定的。

• 0x3e＝0011 1110，b~f 五段亮，看起来像 V，表示单位伏。

• smg_display(adc_buf,6) 只显示 3 位，放在最右边，左边 5 位不亮，读数时眼睛不用找。

• 如果外部信号接的是 GND，AD 值会是 0，显示 0.0V；如果悬空，输入脚电平不确定，读数会乱跳，这属于正常现象，不是程序错。

### 2. xpt2046.c（ADC 驱动）

一句话职责：软件 SPI 读 12 位 AD。三线时序、命令字拆位、清 BUSY、为什么读 12 个时钟，全部见第 25 章，这里只说本章差异。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| xpt2046_wirte_data | 发 1 字节命令（高位先发，上升沿采样） | 每次采集开头 |
| xpt2046_read_data | 读 12 位（下降沿后取 DOUT） | 清 BUSY 之后 |
| xpt2046_read_adc_value | 片选→发命令→等转换→清 BUSY→读 12 位→释放片选 | main 每轮循环 |

本工程驱动与第 25 章逐字节相同。四章命令字汇总：

| 实验 | 命令字 | A2A1A0 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第25章 | 0x94 | 001 | 板上电位器 |
| 第26章 | 0xA4 | 010 | 板上光敏电阻 |
| 第27章 | 0xD4 | 101 | 板上热敏电阻 |
| 第28章 | 0xE4 | 110 | 外部 AIN3 引脚 |

关键代码（调用处）：

adc_value=xpt2046_read_adc_value(0xE4);//测量外部输入通道AIN3

解释：

• 前三个实验测的都是板上已经接好分压电路的元件，本章的 110 通道在板上引到了排针，所以必须从外面给信号，否则读到的是悬空电平。

• 驱动不区分“内部元件”还是“外部信号”，它只管把指定通道的电压转成数字。这一点想通了，ADC 就没什么神秘的了。

• 如果读数一直是 4095，先查外部信号是不是接了 5V 或没接地；一直是 0，先查信号是不是接到了 GND。

### 3. smg.c（数码管驱动）

一句话职责：动态扫描显示 3 位数字。完整原理见第 7 章。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从第 pos 位开始显示 dat 数组 | main 每轮循环 |

本章差异：pos=6、3 个字符，与第 25 章相同。

SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音

解释：

• pos_temp=5，循环 5~7 共 3 次，对应第 6、7、8 位。

• 每位亮 1ms 后清 0 消影，再切下一位，整屏约 3ms 刷一遍。

• 显示内容和 ADC 无关，换通道不用改显示代码。

## 五、要记住的点

• 通道 110（命令字 0xE4）在板上引到 AIN3，测外部信号必须把信号地和板子的地接在一起。

• 输入电压只能在 0~5V 之间，超范围或接负压会损坏芯片引脚。

• 5.0*adc/4096 里 5.0 是浮点常量，少了小数点就会变成整数除法，结果恒为 0。

• float 赋给整型是截断不是四舍五入，要四舍五入得自己加 0.5。

• ADC 引脚悬空读数乱跳是正常的，判断故障先看有没有接信号、有没有共地。

# 第29章 DAC数模转换实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\24-DAC数模转换实验\24-DAC数模转换实验.hex

本章要点　51 没有真正的 DAC，用定时器产生 1kHz 的 PWM 方波，再靠板上的 RC 滤波把它“抹平”成模拟电压，做出呼吸灯。

## 一、实验现象

下载程序后，DAC(PWM) 模块上的指示灯 DA1 开始“呼吸”：从暗慢慢变亮，到最亮后停一下，再慢慢变暗，暗到底再变亮，如此循环。整个过程平滑、没有闪烁感，周期大约一到两秒（取决于代码里的步进延时）。板上没有其他变化，数码管不亮。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM | P2^1 | DAC(PWM) 模块输入 → RC 滤波 → DA1 指示灯 | pwm.h 中 sbit PWM=P2^1 |
| 定时器 0 | 片内资源 | 无外部连线 | 只用来定 PWM 的周期 |
| 晶振 | — | 板载 12MHz（以实物为准） | 决定 1 个机器周期 = 1us |

P2^1 只输出高低电平，模拟电压是板上 RC 滤波电路做出来的：方波经过电阻电容低通滤波，高频成分被滤掉，剩下的直流分量就等于“平均值”。滤波电路的具体参数以原理图为准。

## 三、程序流程

1. pwm_init(0xFF,0xF6,100,0)：定时器 0 方式 1，初值 0xFFF6，每 10us 中断一次。

2. 中断里 time 从 0 数到 99 再归零，一轮就是 100×10us=1ms，即 PWM 周期 1ms（1kHz）。

3. 中断里比较 time<=gduty：成立输出高，否则输出低。

4. 回到 main，dir=0 表示正在变亮，duty++。

5. duty 到 70 就把 dir 改成 1，开始变暗。

6. 变暗时 duty--，减到 0 再把 dir 改回 0。

7. 每改一次 pwm_set_duty_cycle(duty) 就更新一次占空比。

8. delay_ms(1) 让每一步慢一点，肉眼才能看出“呼吸”。

9. 回到第 4 步，无限循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只干一件事：不停改占空比，让 LED 亮度来回走。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：DAC模数转换实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，DAC(PWM)模块上的指示灯DA1呈呼吸灯效果，由暗变亮再由亮变暗
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "pwm.h"

解释：

• public.h 给 u8、u16 和 delay_ms。

• pwm.h 给 sbit PWM=P2^1、extern u8 gtim_scale 以及两个函数声明。

• 本实验没有数码管、没有 ADC，工程最小，最适合拿来理解“定时器 + 中断 + 占空比”。

第 2 段：初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 dir=0;//默认为0
    u8 duty=0;
 
    pwm_init(0XFF,0XF6,100,0);//定时时间为0.01ms，PWM周期是100*0.01ms=1ms，占空比为0%

解释：

• dir 是方向标志：0 表示递增（变亮），1 表示递减（变暗）。用 u8 而不是 bool，是 51 的习惯。

• duty 是当前占空比，范围 0~100，单位是“百分之一”。

• pwm_init 四个参数：定时器初值高字节、低字节、周期倍数、初始占空比。

• 0xFFF6 是怎么来的：定时器方式 1 是 16 位加法计数，计到 0x10000 溢出。0x10000 - 0xFFF6 = 10，也就是数 10 个机器周期就溢出。12MHz 晶振下 1 个机器周期 1us，所以中断周期 10us，正好是注释里的 0.01ms。

• 周期倍数 100：中断 100 次为一个 PWM 周期，100×10us=1ms，频率 1kHz。RC 滤波要滤掉 1kHz 以上的纹波，输出才是平稳直流。

• 初值 duty=0：上电先全灭，避免一上电就突然亮。

• 注意 0XFF 的 X 是大写，C 语言里大小写都行，和 0xFF 等价。

第 3 段：呼吸循环

while(1)
    {
        if(dir==0)//当dir为递增方向
        {
            duty++;//占空比递增
            if(duty==70)dir=1;//当到达一定值切换方向，占空比最大能到100，但到达70左右再递增，
                                //肉眼也分辨不出亮度变化
        }
        else
        {
            duty--;
            if(duty==0)dir=0;//当到达一定值切换方向
        }
        pwm_set_duty_cycle(duty);//设置占空比
        delay_ms(1);//短暂延时，让呼吸灯有一个流畅的效果
    }
}

解释：

• dir==0 时先 duty++ 再判断，所以 duty 从 1 开始往上走；到 70 时把 dir 置 1，下一轮就走 else 分支。

• 为什么最大只到 70 而不是 100：占空比超过大约 70% 后，人眼对亮度差别已经不敏感，再往上加只是多耗电，看起来还是“最亮”。这是原码注释里写的经验值。

• duty-- 到 0 时把 dir 清 0，形成闭环，永远不会减到负数（u8 减到 0 再减会变成 255，那会突然变最亮，是个典型坑，这里靠 if(duty==0) 挡住了）。

• pwm_set_duty_cycle(duty) 只是把值写进全局变量 gduty，中断下一次比较时自然生效，不需要关中断。u8 的读写是单条指令，不会出现“只写了一半”的竞争。

• delay_ms(1) 是呼吸速度的调节旋钮：每步 1ms，70 步约 70ms 变亮，再加 70ms 变暗，一个来回约 140ms。如果你觉得太快，把它改成 delay_ms(5)，呼吸就慢下来。

• 注意 delay_ms 里的循环是“软件延时”，期间中断照样在跑，所以 PWM 不会因为延时停摆。

### 2. pwm.c（PWM 驱动）

一句话职责：用定时器 0 中断数格子，按占空比把 P2^1 拉高或拉低。

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| pwm_init | 保存参数、配置定时器 0 方式 1、开中断、启动 | main 开头一次 |
| pwm_set_duty_cycle | 改全局占空比变量 | main 每轮循环 |
| pwm | 定时器 0 中断服务函数，产生 PWM 波形 | 每 10us 由硬件调用 |

第 1 段：全局变量

//全局变量定义
u8 gtim_h=0;//保存定时器初值高8位
u8 gtim_l=0;//保存定时器初值低8位
u8 gduty=0;//保存PWM占空比
u8 gtim_scale=0;//保存PWM周期=定时器初值*tim_scale

解释：

• 四个全局变量是 main 和中断之间传数据的通道：

• gtim_h/gtim_l：中断里每次都要重装初值，必须记住这两个数，所以存起来。

• gduty：当前占空比，main 改、中断读。

• gtim_scale：一个周期分成多少格，本例是 100。

• 注意 gtim_scale 是 u8，最大只能 255。如果想把周期分成 1000 格，这里会溢出，得改成 u16，pwm.h 里的 extern 也要跟着改。

• pwm.h 只把 gtim_scale 用 extern 暴露出去，另外三个是“本文件私有”的约定，虽然没加 static。

第 2 段：初始化

void pwm_init(u8 tim_h,u8 tim_l,u16 tim_scale,u8 duty)
{
    gtim_h=tim_h;//将传入的初值保存在全局变量中，方便中断函数继续调用
    gtim_l=tim_l;
    gduty=duty;
    gtim_scale=tim_scale;
 
    TMOD|=0X01; //选择为定时器0模式，工作方式1
    TH0 = gtim_h;   //定时初值设置
    TL0 = gtim_l;
    ET0=1;//打开定时器0中断允许
    EA=1;//打开总中断
    TR0=1;//打开定时器
}

解释：

• 先把四个参数搬进全局变量，因为中断函数没有参数，只能靠全局变量拿到这些值。

• TMOD|=0x01：TMOD 高 4 位管定时器 1、低 4 位管定时器 0。低 4 位里 bit1bit0 是方式选择，01 就是方式 1：16 位定时器。用 |= 而不是 =，是为了不破坏高 4 位（万一定时器 1 也在用）。方式 1 的特点是计满溢出后不会自动重装，必须在中断里手动写 TH0/TL0。

• TH0=gtim_h; TL0=gtim_l; 装入初值 0xFFF6，从这个值开始往上数 10 个数就溢出。

• ET0=1 允许定时器 0 中断，EA=1 打开总开关，两个都开才有效。

• TR0=1 启动计数。这一句之后，10us 后就会进第一次中断。

• 为什么不用方式 2（8 位自动重装）：方式 2 只能装 8 位初值，最多 256 个机器周期，做不到 10us 这种“短周期 + 多次累加”的组合；方式 1 更灵活，代价是要在中断里重装。

第 3 段：设置占空比

void pwm_set_duty_cycle(u8 duty)
{
    gduty=duty;
}

解释：

• 只有一行：把新占空比写进全局变量。

• 不在这里关中断，是因为 u8 赋值在 51 上是原子的（一条 MOV），中断不会读到“半个字节”。

• 参数是 u8，所以只能传 0~255；如果周期倍数大于 255，占空比也就设不到那么大，这是这个驱动的限制。

第 4 段：中断里生成波形

void pwm(void) interrupt 1  //定时器0中断函数
{
    static u16 time=0;
 
    TH0 = gtim_h;   //定时初值设置
    TL0 = gtim_l;
 
    time++;
    if(time>=gtim_scale)//PWM周期=定时器初值*gtim_scale，重新开始计数
        time=0;
    if(time<=gduty)//占空比
        PWM=1;
    else
        PWM=0;
}

解释：

• interrupt 1 是定时器 0 的中断号，函数名 pwm 可以随便起，但 interrupt 1 不能错。

• static u16 time：静态变量，只初始化一次，函数退出后值还保留，正好用来数“这是周期里的第几格”。用 u16 是为了以后把 gtim_scale 改大也不溢出。

• 头两行重装初值，这是方式 1 必须做的动作。重装本身要花时间，加上中断响应和现场保护，实际周期会比 10us 略长，所以输出频率会比 1kHz 稍低一点。要求精确时要在初值里补上这段开销。

• time++ 后如果到 100 就归零，于是 time 在 0~99 之间循环，一格 10us，一轮 1ms。

• if(time<=gduty) PWM=1; else PWM=0; 这就是占空比的本质：一个周期里前 gduty 格输出高，后面的输出低。gduty=30 就是前 30% 时间高电平。

• 有个细节值得注意：time 归零的那一格也会参与比较，0<=gduty 恒成立，所以高电平实际是 gduty+1 格。也就是说 duty=0 时仍有 1% 的高电平，duty=70 实际约 71%。差别很小，但调试时如果发现“设 0 还微亮”，原因就在这里。

• 中断里只做赋值和比较，非常短，不会影响主循环的按键、显示等任务。

## 五、要记住的点

• 51 没有 DAC，模拟电压是 PWM 方波经 RC 低通滤波后的平均值，占空比越大电压越高。

• PWM 频率要远高于滤波截止频率，本例 1kHz；频率太低会看到闪，太高则滤波不足、纹波大。

• 定时器方式 1 溢出后不自动重装，必须在中断里重新写 TH0/TL0，这会带来一点周期误差。

• 占空比就是“一个周期里高电平占几格”，代码用 time<=gduty 实现。

• time 归零那一格也算高电平，所以实际占空比是 duty+1 格，duty=0 时仍有 1%。

• 呼吸灯的速度由 delay_ms(1) 决定，亮度上限由 duty==70 决定，改这两个数就能改效果。

# 第30章 LCD1602液晶显示实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\25-LCD1602液晶显示实验\25-LCD1602液晶显示实验.hex

本章要点　用 8 位并口驱动 LCD1602，讲清 RS/RW/EN 三根控制线、写命令与写数据、初始化序列和显示地址，让屏幕显示两行字符。

## 一、实验现象

下载程序后，LCD1602 背光点亮，第一行显示 Hello World!，第二行显示 0123456789。字符白底黑字（蓝屏白字，视模块而定），没有闪烁的光标。因为 main 里最后是空死循环，所以画面定住不动，断电再上电还是这两行。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS | P2^6 | LCD1602 的 RS | 数据/命令选择，sbit LCD1602_RS=P2^6 |
| RW | P2^5 | LCD1602 的 RW | 读/写选择，sbit LCD1602_RW=P2^5 |
| E | P2^7 | LCD1602 的 E | 使能，sbit LCD1602_E=P2^7 |
| D0~D7 | P0 口 | LCD1602 数据口 | #define LCD1602_DATAPORT P0 |
| 背光、对比度 | — | 板上电位器/限流电阻 | 具体接法以原理图为准 |

P0 口内部没有上拉电阻，做输出时靠板上排阻拉高，所以 P0 不要外接别的负载。本章用的是8 位数据口，lcd1602.h 里 LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE 定义为 0，D0~D7 八根线都要接。

## 三、程序流程

1. 上电调用 lcd1602_init()。

2. 初始化里依次发 4 条命令：0x38 设 8 位两行、0x0c 开显示、0x06 光标右移、0x01 清屏。

3. 每条命令都经过 lcd1602_write_cmd：RS=0、RW=0、数据放 P0、E 一个正脉冲。

4. 调 lcd1602_show_string(0,0,"Hello World!")：从第 1 行第 0 列开始，逐个字符“设地址 + 写数据”。

5. 每个字符先发 0x80+地址，再 lcd1602_write_data 把 ASCII 码送进 DDRAM。

6. 调 lcd1602_show_string(0,1,"0123456789")：地址换成 0x80+0x40+列号，写第 2 行。

7. 进 while(1) 空循环，什么都不做，画面保持。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序短得只有三行有效代码，因为所有细节都封在驱动里。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：LCD1602液晶显示实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，LCD1602上显示字符信息
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "lcd1602.h"

解释：

• public.h 给 u8、u16 和 delay_ms；LCD 驱动里大量用到 1ms 延时，所以必须包含。

• lcd1602.h 给三个引脚定义、数据口宏、LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE 宏和三个函数声明。

• 注意头文件里没有声明 lcd1602_write_cmd 和 lcd1602_write_data，它们只在本文件内部用，main 只能用 init、clear、show_string 这三个“对外接口”。

第 2 段：初始化与两行显示

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    lcd1602_init();//LCD1602初始化
    lcd1602_show_string(0,0,"Hello World!");//第一行显示
    lcd1602_show_string(0,1,"0123456789");//第二行显示
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：

• lcd1602_init() 内部发了 4 条命令，把屏幕设成“8 位总线、两行、5×7 点阵、开显示、无光标、写入后光标右移、清屏”。这 4 条命令的顺序不能乱，下面驱动部分逐条讲。

• lcd1602_show_string(0,0,...)：第一个参数是列（x，0~15），第二个是行（y，0 第一行、1 第二行），第三个是字符串指针。

• "Hello World!" 一共 12 个字符，从第 1 行第 0 列开始，写到第 11 列，不会换行。

• "0123456789" 是 10 个字符，从第 2 行第 0 列开始。

• 字符串末尾的 \0 是编译器自动加的，show_string 靠它判断结束，所以不用手动传长度。

• while(1){} 是空循环，程序停在这里。LCD 自己会保持显示内容（DDRAM 有电就不会丢），所以不需要不停刷新。这一点和数码管完全不同：数码管必须一直扫描，LCD 写一次就永久显示。

• 空循环里什么都没写，编译器可能给个警告，不影响运行。

### 2. lcd1602.c（LCD1602 驱动）

一句话职责：把“写命令/写数据/初始化/清屏/显示字符串”包装成 5 个函数，main 不用关心时序。

先记住三根控制线的作用：

| 引脚 | 电平 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| RS | 0 | 这次送的是命令（清屏、设地址等） |
| RS | 1 | 这次送的是数据（要显示的字符） |
| RW | 0 | 单片机写给 LCD |
| RW | 1 | 单片机从 LCD 读（读忙标志、读数据） |
| E | 上升沿 | LCD 开始接收 |
| E | 下降沿 | LCD 真正锁存数据，这一下才算写进去 |

函数一览表：

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| lcd1602_write_cmd | 写 1 条命令（RS=0） | 初始化、设显示地址、清屏 |
| lcd1602_write_data | 写 1 个字符（RS=1） | 显示字符串时每个字符一次 |
| lcd1602_init | 发 4 条初始化命令 | main 开头一次 |
| lcd1602_clear | 清屏（0x01） | 需要清屏时调用，本章 main 没调 |
| lcd1602_show_string | 按行列显示字符串，自动换行 | main 调两次 |

第 1 段：写命令

#if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
{
    LCD1602_RS=0;//选择命令
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}
#else   //4位LCD
void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
{
    LCD1602_RS=0;//选择命令
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
 
    LCD1602_DATAPORT=cmd<<4;//准备命令
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}
#endif

解释：

• #if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0) 是条件编译：宏为 0 才编译上面那段 8 位版本，为 1 就只编译 #else 下面的 4 位版本。同一份代码支持两种接线，改宏即可，不用删代码。本章宏是 0，所以下面那段 4 位代码根本不参与编译。

• RS=0 告诉 LCD“接下来 P0 上是命令，不是字符”。

• RW=0 表示“我要写”，此时 LCD 的数据口是输入方向。

• E=0 先拉低，是为了后面制造一个干净的上升沿。如果 E 本来就是高，直接给数据就没有边沿，LCD 不会理你。

• DATAPORT=cmd 把 8 位命令一次性摆到 P0 的 D0~D7 上。

• delay_ms(1) 等数据稳定。这个延时同时也是“代替忙检测”的手段：LCD 执行命令需要时间（清屏要 1.64ms），等 1ms 再加 E 脉冲的时间和下一次调用前的延时，实际够用。

• E=1 上升沿，LCD 开始采样；delay_ms(1) 保证 E 高电平足够宽（手册要求最小 450ns，1ms 远远够）；E=0 下降沿，LCD 在这一下降沿锁存数据，命令真正生效。

• 顺序不能颠倒：数据必须在 E 上升沿之前就摆好，E 的下降沿才是“确认”。

• 4 位分支里，一个字节要分两次送：第一次是 DATAPORT=cmd，第二次是 DATAPORT=cmd<<4。因为 4 位接线下只有 P0 的高 4 位连到 LCD 的 D4~D7，这两次实际送出去的都是 cmd 的低 4 位；按标准 4 位时序应“先高半字节后低半字节”，这段原码顺序相反，属于模板遗留、未被使用的分支。真要改成 4 位，应该写 cmd>>4 和 cmd&0x0f。

第 2 段：写数据

#if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
void lcd1602_write_data(u8 dat)
{
    LCD1602_RS=1;//选择数据
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}
#else
void lcd1602_write_data(u8 dat)
{
    LCD1602_RS=1;//选择数据
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
 
    LCD1602_DATAPORT=dat<<4;//准备数据
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}
#endif

解释：

• 和写命令只差第一行：RS=1。这就是“命令”和“数据”的唯一区别，其他时序完全一样。

• 送进去的 dat 是字符的 ASCII 码，比如 'H' 是 0x48，LCD 内部用这个码去字库（CGROM）里找 5×7 点阵，显示出来。

• 写完一个字符后，光标自动右移一格（因为初始化发了 0x06），所以连续写就能连续显示，不用每次重设地址。但本章的 show_string 仍然每个字符都重设一次地址，这样更保险、也方便换行。

• 4 位分支同样是“发两遍”，逻辑和写命令的 4 位分支一模一样，只是 RS 变成 1。本章用不到。

第 3 段：初始化序列

#if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0)//8位LCD
void lcd1602_init(void)
{
    lcd1602_write_cmd(0x38);//数据总线8位，显示2行，5*7点阵/字符
    lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开，无光标，光标闪烁
    lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移，显示屏不移动
    lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
}
#else
void lcd1602_init(void)
{
    lcd1602_write_cmd(0x28);//数据总线4位，显示2行，5*7点阵/字符
    lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开，无光标，光标闪烁
    lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移，显示屏不移动
    lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
}
#endif

解释：

• 这 4 条命令是 LCD1602 的“标准开机流程”，顺序有讲究：

• 0x38 = 0011 1000：DL=1 选 8 位总线，N=1 选两行显示，F=0 选 5×7 点阵。必须第一条发，因为它决定了后面怎么通信。

• 0x0c = 0000 1100：D=1 开显示，C=0 关光标，B=0 关闪烁。注意原码注释写的是“无光标，光标闪烁”，注释和实际值不符：0x0C 是“有显示、无光标、不闪烁”，要光标闪烁应该是 0x0F。以代码值为准，屏幕上确实看不到光标。

• 0x06 = 0000 0110：I/D=1 写入后地址加 1（光标右移），S=0 整屏不滚动。这条决定了连续写字符时是往右排。

• 0x01 = 清屏：把 DDRAM 全填空格，地址计数器归 0，光标回左上角。清屏指令执行时间最长（约 1.64ms），好在 write_cmd 里有 1ms 延时，后面紧接着的写操作也有延时，实际不会出问题。

• 严格按手册，上电后要等 15ms 以上再发第一条命令。这里的 write_cmd 内部自带 1ms 延时、加上复位和初始化耗时，实际能正常工作；如果要更稳，可以在 init 最前面加一句 delay_ms(15)。

• #else 里的 4 位分支只是把 0x38 换成 0x28（DL=0 表示 4 位总线），其余三条一样。

第 4 段：清屏

void lcd1602_clear(void)
{
    lcd1602_write_cmd(0x01);
}

解释：

• 就是发一条 0x01，功能与初始化里最后一条完全相同。

• 本章 main 没有调用它，因为初始化已经清过屏。以后做“刷新显示”的实验时，每轮先 clear 再写，可以避免旧字符残留（比如上次显示 1234，这次只写 12，后面会留着 34）。

• 清屏后光标回到 0x00 地址，也就是第一行第一列。

第 5 段：按行列显示字符串

void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)
{
    u8 i=0;
 
    if(y>1||x>15)return;//行列参数不对则强制退出
 
    if(y<1) //第1行显示
    {
        while(*str!='\0')//字符串是以'\0'结尾，只要前面有内容就显示
        {
            if(i<16-x)//如果字符长度超过第一行显示范围，则在第二行继续显示
            {
                lcd1602_write_cmd(0x80+i+x);//第一行显示地址设置
            }
            else
            {
                lcd1602_write_cmd(0x40+0x80+i+x-16);//第二行显示地址设置
            }
            lcd1602_write_data(*str);//显示内容
            str++;//指针递增
            i++;
        }
    }
    else    //第2行显示
    {
        while(*str!='\0')
        {
            if(i<16-x) //如果字符长度超过第二行显示范围，则在第一行继续显示
            {
                lcd1602_write_cmd(0x80+0x40+i+x);
            }
            else
            {
                lcd1602_write_cmd(0x80+i+x-16);
            }
            lcd1602_write_data(*str);
            str++;
            i++;
        }
    }
}

解释：

• 参数 x 是列（0~15），y 是行（0 或 1），str 是字符串首地址。

• if(y>1||x>15)return; 是参数保护：行只有 0、1，列只有 0~15，超了直接退出，避免算出非法地址让屏幕乱显示。

• if(y<1) 判断是不是第一行，else 就是第二行，两条分支结构完全对称，只是地址算法不同。

• while(*str!='\0')：C 字符串以 \0 结尾，*str 取当前字符，遇到 0 就停。str++ 让指针指向下一个字符，i++ 记录已经写了几个字符。

• 显示地址是这一章的核心：LCD1602 内部 DDRAM 第一行地址 0x00~0x0F，第二行地址 0x40~0x4F。要定位到某个位置，命令 = 0x80 + 地址。0x80 是“设置 DDRAM 地址”指令的标志位，低 7 位才是真实地址。

• 第一行第 x 列 = 0x80 + x，代码写成 0x80+i+x；第二行第 x 列 = 0x80 + 0x40 + x，代码写成 0x40+0x80+i+x-16，也就是 0xC0 + (i+x-16)，其中 i+x-16 是越过第一行末尾后在第 2 行的列号。

• if(i<16-x) 处理自动换行：没写满第一行就继续在第一行，写满 16 个才跳到第二行开头。本章 "Hello World!" 只有 12 个字符，不会触发换行。

• 第二行的分支只是把两个地址公式对调：留在第二行用 0x80+0x40+i+x，写满 16 个回卷到第一行用 0x80+i+x-16。

• 这种“写满一行自动绕到另一行”的写法让调用者不用关心长度，但字符串太长会“绕回去覆盖”，实际用最好自己控制长度不超过一行剩余空间。

• 每个字符都是“先设地址、再写数据”两步。因为 0x06 已经让地址自动加 1，其实可以只在开头设一次地址；逐字符设地址更直观，也不怕中途被打断。

## 五、要记住的点

• RS 决定“命令还是数据”，RW 决定“读还是写”，E 的下降沿才真正把数据锁进 LCD，上升沿只是开始。

• 写命令和写数据的代码只差 RS 这一位，其他时序完全一样。

• 初始化顺序固定：0x38 设接口 → 0x0C 开显示 → 0x06 光标右移 → 0x01 清屏；0x0C 是“无光标不闪烁”，不是注释写的“光标闪烁”。

• 显示地址 = 0x80 + DDRAM 地址，第一行 0x00~0x0F，第二行 0x40~0x4F，所以第二行是 0xC0 开头。

• 本章没有读忙标志，用 1ms 延时代替；忙标志是 RS=0、RW=1 时读 D7，想提速可以改成忙检测。

• LCD 写一次就保持显示，不需要像数码管那样不停扫描；main 里的空死循环就是让程序停住。

# 第31章 TFTLCD显示实验

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\26-TFTLCD显示实验\26-TFTLCD显示实验.hex

本章要点　给 51 单片机接一块 8080 并口的 TFT 彩屏，用驱动库在屏幕上画出三行英文、一行数字、四个汉字和一张图片。

## 一、实验现象

下载程序后，把 TFT 彩屏插到板上标着 TFT 的插座里，初始化完成后屏幕变成白底。左上角从上到下依次是蓝色的小号、中号、大号 “Hello World”，接着是 “0123456789”，再下面是“伍陆电子”四个黑体字模的汉字（同样是蓝色），最下面是一张 80×80 的小图片。程序最后停在 while(1) 空循环里，画面不再变化。

因为屏幕初始化时会读一次 ID 并 printf 出去，如果你的串口助手能收到数据，会看到一行类似  LCD ID:xx 的打印（能不能收到取决于工程里有没有重定向 putchar，见后面的 uart.c）。

## 二、硬件接线

引脚全部来自 tftlcd.h 的宏定义，屏幕型号以 tftlcd.h 里打开的那个宏为准（本工程是 TFT20_ILI9341）。

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFT_CS | P2^7 | 彩屏 CS | 片选，低电平有效 |
| TFT_RS | P2^6 | 彩屏 RS（DC） | 0 写命令，1 写数据 |
| TFT_WR | P2^5 | 彩屏 WR | 写脉冲，上升沿锁存数据 |
| TFT_RD | P3^2 | 彩屏 RD | 读脉冲，低电平期间数据有效 |
| TFT_RST | P3^3 | 彩屏 RESET | 低电平复位 |
| 数据口 D0~D7 | P1 口 | 彩屏 D0~D7 | TFT_DATAPORTH 定义为 P1；本驱动 ILI9341 分支只用 8 位 |
| 背光、电源 | 见原理图 | 彩屏 BL、VCC、GND | 具体以原理图为准 |

需要注意两点：

• tftlcd.h 里同时写了 TFT_DATAPORTH P1 和 TFT_DATAPORTL P0，那是给 16 位并口的屏准备的。当前打开的 ILI9341 分支只往 P1 写一个字节，P0 不参与，所以是 8 位 8080 并口。

• 同一份代码支持十几种屏，靠的是 #ifdef 一大堆分支。换屏时只能打开一个 #define TFTxx_xxx，并且分辨率宏 WIDTH/HEIGHT 会跟着变。本工程 TFT20_ILI9341 对应 240×320，虽然名字里写着 20，但分辨率以宏为准。

## 三、程序流程

1. UART_Init()：串口配成 9600、8 位、1 停止位，给 printf 调试用。

2. TFTLCD_Init()：拉低 RST 复位屏幕，读 ID，按 ILI9341 的寄存器表逐条写入初始化参数，最后发 0x29 开显示。

3. TFTLCD_Init() 内部调用 LCD_Display_Dir(TFTLCD_DIR)：设成竖屏，并把 tftlcd_data.width/height 填成 240/320。

4. TFTLCD_Init() 内部再调 LCD_Clear(BACK_COLOR)：整屏填背景色（白色）。

5. FRONT_COLOR=BLUE：把全局画笔颜色改成蓝色，后面画字都用它。

6. 连调四次 LCD_ShowString，用 12、16、24 号字各写一行，再写一行数字。

7. LCD_ShowFontHZ(10,100,"伍陆电子")：查 32×29 汉字字模，逐点写出四个汉字。

8. LCD_ShowPicture(10,140,80,80,(u8 *) gImage_1)：把 1.h 里的图片数组逐点写进 80×80 的窗口。

9. while(1) 空循环，画面保持不动。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

main 只做两件事：初始化，然后按固定坐标“贴”内容。所有画图细节都藏在驱动库里。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
实验名称：TFTLCD显示实验
接线说明：
实验现象：下载程序后，插上TFTLCD彩屏（要购买含TFTLCD彩屏套餐）显示汉字字符信息
注意事项：将TFTLCD屏幕插入TFT处，按照屏幕信号修改tftlcd.h中的宏定义
***************************************************************************************/
 
#include "public.h"
#include "uart.h"
#include "tftlcd.h"
#include "gui.h"
 
#include "1.h"

解释：

• public.h 提供 u8/u16/u32 类型、FunctionalState 枚举和两个延时函数声明，几乎所有模块都先包含它。

• uart.h 里又包含了 public.h 和 stdio.h，所以 printf 能用。

• tftlcd.h 是本章的核心：引脚、分辨率、颜色宏、函数声明都在里面。

• gui.h 声明了一套画圆角矩形、渐变、带白边文字的函数。本工程的 main 一个都没调用，而且 gui.c 整个文件被 #if 0 包住（见后面的 gui.c），包含它只是为了保持工程模板完整。

• 1.h 不是标准头文件，里面只有一个大数组 gImage_1[]，就是最后要显示的那张图。

第 2 段：初始化和第一行字

void main()
{
    UART_Init();//串口初始化，方便使用printf调试
    TFTLCD_Init();//TFTLCD初始化
 
    FRONT_COLOR=BLUE;
    LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,12,"Hello World");

解释：

• UART_Init() 必须在 TFTLCD_Init() 之前，因为初始化函数内部要 printf 打印读到的屏幕 ID。

• TFTLCD_Init() 里包含复位、读 ID、写几十条寄存器、清屏。它执行完，屏幕已经是白底、竖屏、可写状态。

• FRONT_COLOR 是 tftlcd.c 里定义的全局变量，初值 WHITE。这里改成 BLUE（0x001F），之后 LCD_ShowChar 画“亮点”用的就是它。

• LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,12,"Hello World")：左上角从 (10,10) 开始，12 号字，字高 12、字宽 6，11 个字符占 10~75 列、10~21 行。

第 3 段：三种字号、数字、汉字、图片

LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Hello World");
    LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,24,"Hello World");
    LCD_ShowString(10,80,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"0123456789");
    LCD_ShowFontHZ(10,100,"伍陆电子");
    LCD_ShowPicture(10,140,80,80,(u8 *) gImage_1);
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：

• 三行英文的 y 分别是 10、30、50：12 号字高 12，占 10~21；16 号占 30~45；24 号占 50~73，互不重叠。y 之间的空隙是留给行距的。

• 第四行 y=80，16 号字，10 个数字每个宽 8，占 80~159 列。

• 汉字从 y=100 开始，字模高 29，占 100~128；图片从 y=140 开始，高 80，占 140~219，都在 320 行以内。

• 汉字每个宽 32，四个字从 x=10 排到 10+32×4-1=137，也在 240 列以内。

• while(1) 里是空的：TFT 是“写完就保持”的器件，只要不断电、不重新初始化，画面就一直显示，不需要主循环反复刷新。这一点和数码管动态扫描完全不同。

LCD_ShowString 的每个参数

| 参数 | 含义 | 本工程取值 |
| --- | --- | --- |
| x | 文字左上角横坐标（列） | 10 |
| y | 文字左上角纵坐标（行） | 10、30、50、80 |
| width | 从 x 起算的可用宽度，函数内部做 width+=x 变成右边界 | tftlcd_data.width 即 240 |
| height | 从 y 起算的可用高度，函数内部做 height+=y 变成下边界 | tftlcd_data.height 即 320 |
| size | 字高（像素），只能是 12、16、24；字宽固定为 size/2 | 12、16、24 |
| p | 字符串首地址 | "Hello World" |

注意 width、height 不是“屏幕宽高”，而是“这块文字区域允许多大”。写 240,320 表示从起点到屏幕边缘都可以用；如果写 50,20，文字超出这个框就会自动换行或被截断。

### 2. uart.c（串口，只为调试）

这个文件在本实验里不参与显示，只负责把串口配好，让驱动里的 printf 有一个出口。

| 函数 | 作用 | 本工程是否调用 |
| --- | --- | --- |
| UART_Init | 配 9600 波特率、开串口 | main 第一句 |
| UART_Cmd | 开关串口中断（ES=ensta） | 未调用 |
| UART_SendData | 阻塞发送一个字节 | 未直接调用 |
| UART_SendString | 逐个发送字符串，每个字节后延时 | 未调用 |
| UART_IRQn | 串口中断，按 0x0D 0x0A 结尾收一帧 | 未调用 |

UART_Init

#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值 9600
 
void UART_Init(void)
{
    SCON=0X50;          //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;          //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;          //波特率加倍
    TH1=RELOAD_COUNT;   //计数器初始值设置
    TL1=TH1;
    //ES=1;             //关闭接收中断
    EA=1;               //打开总中断
    TR1=1;              //打开计数器
    TI=1;          //发送中断标记位，如果使用printf函数的必须设置
}

解释：

• SCON=0x50：SM0 SM1=01 选工作方式 1（8 位数据，波特率可变），REN=1 允许接收。

• TMOD=0x20：定时器 1 工作在方式 2（8 位自动重装），专门做波特率发生器。这里用赋值而不是 |=，因为本工程其他地方没用定时器 1。

• PCON=0x80：SMOD=1，波特率加倍。

• 波特率公式：波特率 = 2^SMOD / 384 × fosc / (256 - TH1)。按板上 11.0592MHz 晶振算（以原理图为准），TH1=0xFA（250）时是 2/384 × 11059200/6 = 9600。用 11.0592MHz 而不是 12MHz，就是为了除得尽、误差为 0。

• TR1=1 启动定时器，TI=1 是给 printf 用的：库函数发第一个字节前会等 TI，先置 1 可以避免一上来就死等。

• EA=1 开了总中断，但 ES=1 被注释掉了，所以收数据的中断不会进。本实验只发不收，没影响。

• 严格说，Keil 的 printf 最终要调用用户写的 putchar。本工程几个文件里都没有 putchar，所以串口助手不一定能看到打印；UART_Init 的作用是把硬件配好，要不要输出取决于你有没有补 putchar。

UART_SendData 的思路是：关中断 → 清 TI → 写 SBUF → 死等 TI 变 1 → 清 TI → 开中断。UART_SendString 就是循环调用它，遇到 '\0' 停止。UART_IRQn 用 UART_RX_STA 的 bit15 表示“收完一帧”、bit14 表示“收到 0x0D”，低 14 位当收件长度，这是串口实验常用的状态机，本章用不到。

### 3. tftlcd.h（引脚、颜色、参数）

这个头文件是整章的地图：选屏、分辨率、引脚、颜色、结构体、函数声明全在这里。

选屏与分辨率

文件开头是一长串被注释掉的型号（//#define TFT22_ILI9225B、//#define TFT24_ST7789S 等），只保留一行生效：

#define TFT20_ILI9341

紧接着按型号分配分辨率，本工程走到这一组：

#ifdef TFT20_ILI9341
    #define WIDTH   240
    #define HEIGHT  320
#endif

解释：十几个型号只允许打开一个。打开的宏决定两件事：WIDTH/HEIGHT 取哪一组，以及 tftlcd.c 里哪一段 #ifdef 被编译。TFTLCD_DIR 为 0 是竖屏（240 宽、320 高），改成 1 后 LCD_Display_Dir 会把宽高对调成 320×240。

引脚与数据口

//TFTLCD彩屏数据控制端口定义
#define TFT_DATAPORTH P1
#define TFT_DATAPORTL P0
 
sbit    TFT_CS  = P2^7;
sbit    TFT_RST = P3^3;
sbit    TFT_RS  = P2^6;
sbit    TFT_WR  = P2^5;
sbit    TFT_RD  = P3^2;

解释：

• sbit 一次只定义一个引脚，后面驱动里直接写 TFT_CS=0，编译出来就是一条位操作指令，比“读 P2、改一位、写回”快得多，也避免影响同口其他引脚。

• TFT_DATAPORTH/L 是整口赋值。51 的 P1 是准双向口，写 P1=0xFF 后可以当输入读；这也是后面读 ID 能工作的原因。

• 这 5 根控制线占用了 P2 的高 5 位和 P3.2/P3.3，接线时别再拿这几个脚做别的事。

参数结构体与全局变量

//TFTLCD重要参数集
typedef struct
{
    u16 width;          //LCD 宽度
    u16 height;         //LCD 高度
    u16 id;             //LCD ID
    u8  dir;            //LCD 方向
}_tftlcd_data;
 
 
//LCD参数
extern _tftlcd_data tftlcd_data;    //管理LCD重要参数
//LCD的前端颜色和背景色
extern u16  FRONT_COLOR;//前端颜色 默认红色
extern u16  BACK_COLOR; //背景颜色.默认为白色

解释：

• width/height 在 LCD_Display_Dir 里赋值，main 里直接拿它们当显示区域大小，这样换屏、换方向都不用改 main。

• id 是初始化时读回来的屏幕 ID，调试时第一眼看它。

• extern 只是声明，真正的变量定义在 tftlcd.c 开头：FRONT_COLOR=WHITE、BACK_COLOR=WHITE、tftlcd_data。所有画图函数都读这两个全局颜色，所以 main 改一次 FRONT_COLOR，后面所有字都变蓝。

• 注意注释写“前端颜色默认红色”，实际代码是 WHITE，以代码为准。

颜色宏与 RGB565

#define WHITE            0xFFFF
#define BLACK            0x0000
#define BLUE             0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED             0XFFE0
#define GBLUE            0X07FF
#define RED              0xF800
#define MAGENTA          0xF81F
#define GREEN            0x07E0
#define CYAN             0x7FFF
#define YELLOW           0xFFE0
#define BROWN            0XBC40 //棕色
#define BRRED            0XFC07 //棕红色
#define GRAY             0X8430 //灰色

TFT 用 RGB565 表示一个像素，16 位里红色占高 5 位、绿色占中间 6 位、蓝色占低 5 位：

| 位 | 15~11 | 10~5 | 4~0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含义 | R（5 位） | G（6 位） | B（5 位） |

换算公式是 颜色 = (R>>3)<<11 | (G>>2)<<5 | (B>>3)。几个宏可以自己验证：纯蓝 R=0、G=0、B=255，B>>3=31=0x1F，所以 BLUE=0x001F；纯红是 0xF800；纯绿是 0x07E0；三色全开是 0xFFFF。绿色多一位，是因为人眼对绿色最敏感。

### 4. tftlcd.c（显示驱动库）

这个文件 83KB、三千多行，绝大部分是“每个屏一段”的 #ifdef。不要通读，先看函数表，再只看 main 调用链上的函数。

| 函数 | 作用 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| Delay | 粗延时，初始化里等电源稳定 | 间接 |
| LCD_WriteCmd | 写命令（RS=0） | 是 |
| LCD_WriteData | 写 8 位数据（RS=1） | 是 |
| LCD_WriteData_Color | 写 16 位颜色，高字节先发 | 是 |
| LCD_WriteCmdData | 先写命令再写数据 | 初始化 |
| LCD_ReadData | 读回 16 位数据 | 读 ID |
| LCD_Display_Dir | 设横竖屏，填 width/height | 是 |
| TFTLCD_Init | 复位、读 ID、写初始化表、清屏 | 是 |
| LCD_Set_Window | 设显示窗口（列/行地址） | 是 |
| LCD_Clear | 整屏填色 | 是 |
| LCD_Fill | 矩形区域填色 | 字符背景 |
| LCD_Color_Fill | 用颜色数组填矩形 | 否 |
| LCD_DrawPoint | 用 FRONT_COLOR 画一个点 | 否（gui 层用） |
| LCD_DrawFRONT_COLOR | 用指定颜色画一个点 | 字符/汉字 |
| LCD_DrawBigPoint | 画 2×2 的大点 | 否 |
| LCD_ReadPoint | 读某点颜色 | 否 |
| LCD_DrawLine | 画线 | 否 |
| LCD_DrawLine_Color | 画指定颜色的线 | 否 |
| LCD_DrowSign | 画标记点 | 否 |
| LCD_DrawRectangle | 画矩形框 | 否 |
| LCD_Draw_Circle | 画圆 | 否 |
| LCD_ShowChar | 显示一个 ASCII 字符 | 是 |
| LCD_ShowNum | 显示数字，前导不补 0 | 否 |
| LCD_ShowxNum | 显示数字，可选补 0 | 否 |
| LCD_ShowString | 显示字符串 | 是 |
| LCD_ShowFontHZ | 显示 32×29 汉字 | 是 |
| LCD_ShowPicture | 显示 RGB565 图片 | 是 |

其余函数就是画线、画圆、读点、填色块这些绘图功能，用法看函数表即可，本章不展开。

（1）8080 并口写时序：LCD_WriteCmd / LCD_WriteData

ILI9341 分支的代码很短：

#ifdef TFT20_ILI9341
    TFT_WR=1;
    TFT_CS=0;
    TFT_RD=1;
    TFT_RS=0;
    TFT_DATAPORTH=cmd;
    TFT_WR=0;
    TFT_WR=1;
    TFT_CS=1;
#endif

解释：

• TFT_CS=0 选中屏幕；TFT_RD=1 表示不读；TFT_RS=0 表示这次发的是命令。

• TFT_DATAPORTH=cmd 把命令字节放到 P1 的 8 根数据线上。因为总线只有 8 位，u16 cmd 实际只用低 8 位，ILI9341 的命令正好都是 8 位。

• TFT_WR=0 再 TFT_WR=1：产生一个上升沿，屏幕在这个边沿把 P1 上的数据取走。这就是 8080 写的核心，数据要在 WR 上升沿之前稳定。

• 最后 TFT_CS=1 释放片选。每条命令都单独拉一次片选，速度不快但绝对不会错。

LCD_WriteData 与它只差一行：TFT_RS=1，其余完全一样。所以“命令还是数据”全靠 RS 这一根线区分，这就是为什么很多资料把 RS 叫 DC（Data/Command）。

LCD_WriteData_Color 要发 16 位颜色，而总线是 8 位，所以拆成两次：

#ifdef TFT20_ILI9341
    TFT_WR=1;
    TFT_CS=0;
    TFT_RD=1;
    TFT_RS=1;
 
    TFT_DATAPORTH=color>>8;
    TFT_WR=0;
    TFT_WR=1;
    TFT_DATAPORTH=color&0x00ff;
    TFT_WR=0;
    TFT_WR=1;
 
    TFT_CS=1;
#endif

解释：先发高字节、再发低字节，两个字节各自打一个 WR 脉冲。RGB565 是 16 位，高字节里是 R 和 G 的高位，低字节里是 G 的低位和 B。顺序反了颜色就会花掉。

（2）读 ID：LCD_ReadData

#ifdef TFT20_ILI9341
    TFT_CS=0;
    TFT_RS=1;
    TFT_RD=0;
    _nop_();
    ram=TFT_DATAPORTH;
    ram<<=8;
 
    TFT_RD=1;
    TFT_RD=0;
    _nop_();
    ram|=TFT_DATAPORTH;
    TFT_RD=1;
    TFT_CS=1;
#endif

解释：

• 读之前函数开头先 TFT_DATAPORTH=0xff，把准双向口置成输入状态，否则读回来的是自己上次写出去的值。

• RS=1 表示读数据，RD=0 后屏幕才把数据送到总线上，_nop_() 等一个机器周期让电平稳定，再读 P1。

• 读两个字节拼成 16 位：先读高字节左移 8 位，再或上低字节。

• 初始化时先 LCD_WriteCmd(0xD3)（读 ID4 命令），再 LCD_ReadData()。ILI9341 的 ID4 实际返回 4 个字节，这个函数只读了 2 个，所以打印出来不一定是完整的 9341，具体数值以实际读到的为准；它的作用是“和上次不一样就说明屏或接线有问题”。

（3）TFTLCD_Init：复位、读 ID、写初始化表

void TFTLCD_Init(void)
{
    u16 i=0;
    TFT_RST=1;
    delay_ms(100);
 
    TFT_RST=0;
    delay_ms(100);
 
    TFT_RST=1;
    delay_ms(100);

解释：先把 RST 拉高 100ms，再拉低 100ms，再拉高 100ms。低电平复位、高电平工作，三个 100ms 保证屏幕内部电源和振荡器完全稳定。复位不充分，后面写进去的参数会丢，现象是白屏或花屏。

#ifdef TFT20_ILI9341
    LCD_WriteCmd(0Xd3);
    tftlcd_data.id=LCD_ReadData();
#endif

所有型号的读 ID 语句后面，都汇到同一句打印：

printf(" LCD ID:%x\r\n",tftlcd_data.id); //打印LCD ID

解释：读 ID 是为了确认“代码里的屏型号”和“手上这块屏”对得上。对不上不一定立刻花屏，但颜色、方向、窗口都可能错。打印语句在串口上给一个排查依据。

初始化表很长，本质是照芯片手册抄的电源、伽马、像素格式参数，形式全是“写一条命令，再跟 1 到十几个数据”。比如 0xC0/0xC1 管电源升压，0xC5/0xC7 管 VCOM 电压，0xE0/0xE1 是正负伽马校正。这些值不要自己改，改了轻则偏色，重则不出图。真正需要理解的只有两条：0x3A 写 0x55 表示 16 位/像素（RGB565），0x36 写 0x08 表示 BGR 排列兼竖屏方向。

初始化表末尾设了一次全屏窗口，然后退出睡眠、开显示：

LCD_WriteCmd(0x2A );
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0xEF);
 
    LCD_WriteCmd(0x2B );
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0x00);
    LCD_WriteData(0x01);
    LCD_WriteData(0x3F);
 
    LCD_WriteCmd(0x11);    //Exit Sleep
    Delay(120);
    delay_ms(50);
    LCD_WriteCmd(0x29);    //Display on

解释：

• 0x2A 设列地址，四个数据是起始高/低、结束高/低：0x0000~0x00EF 即 0~239。

• 0x2B 设行地址：0x0000~0x013F 即 0~319，正好是 240×320。

• 0x11 退出睡眠，必须等 120ms 以上，手册要求 120ms，这里又补了 50ms。

• 0x29 打开显示。顺序不能颠倒：先退出睡眠再开显示。

函数最后两行：

LCD_Display_Dir(TFTLCD_DIR);        //0：竖屏  1：横屏  默认竖屏
    LCD_Clear(BACK_COLOR);

解释：LCD_Display_Dir 根据方向写 0x36 寄存器（竖屏写 0x08），并在函数末尾把 tftlcd_data.width/height 填成 240/320；LCD_Clear 把整屏刷成白色。所以 main 里不需要再清屏。

（4）LCD_Set_Window：设窗口

#ifdef TFT20_ILI9341
        LCD_WriteCmd(0x2a);
        LCD_WriteData_Color(sx);
        LCD_WriteData_Color(width);
 
        LCD_WriteCmd(0x2b);
        LCD_WriteData_Color(sy);
        LCD_WriteData_Color(height);
 
        LCD_WriteCmd(0x2c);
#endif

解释：

• 0x2A 是列地址设置，0x2B 是行地址设置，各跟两个 16 位数据：起点和终点。

• 0x2C 是“开始写显存”。发完它以后，连续调用 LCD_WriteData_Color 就会自动往窗口里填，地址按设定方向自动递增，不用每次重设坐标。

• 这里有个容易看错的点：形参名字叫 width/height，但代码直接把它写进了“结束地址”的位置。所以对本驱动来说，后两个参数其实是右下角坐标，不是宽高。证据是 LCD_Clear 传的是 width-1, height-1，LCD_Fill 传的是 xEnd, yEnd，LCD_ShowPicture 传的是 x+wide-1, y+high-1。自己调用时千万别按名字传“宽度”。

（5）LCD_Fill：矩形填色

void LCD_Fill(u16 xState,u16 yState,u16 xEnd,u16 yEnd,u16 color)
{
    u16 temp=0;
 
    if((xState > xEnd) || (yState > yEnd))
    {
        return;
    }
    LCD_Set_Window(xState, yState, xEnd, yEnd);
    xState = xEnd - xState + 1;
    yState = yEnd - yState + 1;
 
    while(xState--)
    {
        temp = yState;
        while (temp--)
        {
            LCD_WriteData_Color(color);
        }
    }
}

解释：参数是两个对角坐标，闭区间。先做合法性检查，再设窗口，然后把宽高换算成像素个数，双层循环写颜色。窗口设好后显存地址会自动按方向递增，只要写满原来的 (xEnd-xState+1)×(yEnd-yState+1) 个点，整个矩形就被填满，所以内层外层谁在外面并不影响结果。这是字符背景、清屏、色块的基础。

（6）LCD_DrawPoint：画一个点

void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y)
{
    LCD_Set_Window(x, y, x, y);  //设置点的位置
    LCD_WriteData_Color(FRONT_COLOR);
}

解释：把窗口设成 1×1，再写一个颜色。逻辑最简单，但每画一个点都要发 3 条命令 + 2 个颜色字节，速度很慢。LCD_ShowChar 就是逐点调用 LCD_DrawFRONT_COLOR，一个 24 号字要设置 288 次窗口，所以大字号明显能看出“刷”的过程；LCD_ShowFontHZ 则是一次把窗口设成 32×29，再连续灌 928 个颜色，快得多。

（7）LCD_ShowChar：显示一个 ASCII 字符

void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
{
    u8 temp,t1,t;
    u16 y0=y;
    u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);      //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    num=num-' ';//得到偏移后的值（ASCII字库是从空格开始取模，所以-' '就是对应字符的字库）
    for(t=0;t<csize;t++)
    {
        if(size==12)temp=ascii_1206[num][t];        //调用1206字体
        else if(size==16)temp=ascii_1608[num][t];   //调用1608字体
        else if(size==24)temp=ascii_2412[num][t];   //调用2412字体
        else return;                                //没有的字库

解释：

• num-' '：字库从空格（ASCII 0x20）开始存，字符 'A' 是 0x41，减去 0x20 得 0x21，正好是数组下标。

• csize 是每个字符占的字节数：12 号是 (1+1)×6=12 字节，16 号是 2×8=16，24 号是 3×12=36。式子里的 size/8 是“一列要几个字节”，size/2 是“一共几列”。

• 三个 if 分别查三张表，传其他字号直接返回，什么也不画。

接着是同一个函数里逐位输出的部分：

for(t1=0;t1<8;t1++)
        {
            if(temp&0x80)LCD_DrawFRONT_COLOR(x,y,FRONT_COLOR);
            else if(mode==0)LCD_DrawFRONT_COLOR(x,y,BACK_COLOR);
            temp<<=1;
            y++;
            if(y>=tftlcd_data.height)return;        //超区域了
            if((y-y0)==size)
            {
                y=y0;
                x++;
                if(x>=tftlcd_data.width)return; //超区域了
                break;
            }
        }
    }
}

解释：

• 取出一个字节，从最高位开始判断：是 1 就画前景色，是 0 且 mode==0 就画背景色。mode=0 叫“非叠加”，会把字符的方框底色也刷掉；mode=1 只画亮点，背景保留，适合叠在图片上。

• temp<<=1 把下一位移到最高位，配合 &0x80 逐位取。

• y++ 说明一个字节管一列 8 个像素（纵向），当 y-y0==size 时这一列画完，x++ 换下一列。所以这套 ASCII 字库是“逐列式、高位在上”。

• 两个越界判断防止写到屏幕外面去，写超了直接 return，不会把屏写花。

（8）LCD_ShowString：显示字符串

void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p)
{
    u8 x0=x;
    width+=x;
    height+=y;
    while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
    {
        if(x>=width){x=x0;y+=size;}
        if(y>=height)break;//退出
        LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0);
        x+=size/2;
        p++;
    }
}

解释：

• x0 记住行首，换行时回到这里。

• width+=x、height+=y 把“宽高”换算成右下角边界，这就是前面 main 里那张参数表的由来。

• 循环条件 *p<='~' && *p>=' ' 只接受可打印 ASCII，遇到 \0 或汉字字节（大于 0x7E）就停。所以这个函数不能显示汉字，汉字要走 LCD_ShowFontHZ。

• 每写一个字符，x 增加 size/2（字宽）。写满一行自动回到行首、y 加一个字高。

• 全程 mode=0，字符带背景色，所以不用先清屏也不会叠字。

（9）LCD_ShowFontHZ：显示汉字

void LCD_ShowFontHZ(u16 x, u16 y, u8 *cn)
{
    u8 i, j, wordNum;
    u16 color;
    while (*cn != '\0')
    {
        LCD_Set_Window(x, y, x+31, y+28);
        for (wordNum=0; wordNum<20; wordNum++)
        {   //wordNum扫描字库的字数
            if ((CnChar32x29[wordNum].Index[0]==*cn)
                 &&(CnChar32x29[wordNum].Index[1]==*(cn+1)))
            {

解释：

• 一个汉字在 GBK 里占两个字节，*cn 和 *(cn+1) 就是它的内码。字库里每个结构体头两个字节 Index[2] 存内码，拿内码逐个比对就能找到字模。

• 找到后设一个 32×29 的窗口（x+31、y+28 是右下角），后面的颜色数据直接往这个窗口里灌。

• 循环写死 20 个，而字库里实际只有 9 个字（年、月、日、星、期、伍、陆、电、子），后面几次比较会读到数组外面。能正常工作是因为只读不写，但这属于隐患，自己加字时要知道。

找到字模后，把 116 字节逐位写进窗口：

for(i=0; i<116; i++)
                {   //MSK的位数
                    color=CnChar32x29[wordNum].Msk[i];
                    for(j=0;j<8;j++)
                    {
                        if((color&0x80)==0x80)
                        {
                            LCD_WriteData_Color(FRONT_COLOR);
                        }
                        else
                        {
                            LCD_WriteData_Color(BACK_COLOR);
                        }
                        color<<=1;
                    }//for(j=0;j<8;j++)结束
                }
            }
        } //for (wordNum=0; wordNum<20; wordNum++)结束
        cn += 2;
        x += 32;
    }
}

解释：

• 每个汉字 116 字节，116×8=928=32×29，一个点都不多不少。

• 每字节从高位到低位取 8 个点，1 画前景色、0 画背景色。这里不用 mode，永远带背景，所以汉字会把所在矩形刷成白底。

• 一个汉字写完，cn+=2 跳过两个字节的内码，x+=32 挪到下一个字的位置。

• 注意这里是“横向取模”：一个字节的 8 个点在同一行上从左到右排。这和 ASCII 的“纵向取模”正好相反，因为两套字库的来源不同。

汉字 32 字节是怎么取模的

初学者最常问“一个汉字 32 字节怎么来的”。标准 16×16 汉字点阵一共 16×16=256 个点，每 8 个点压成一个字节，256/8=32，所以是 32 字节。取模软件（如 PC2LCD2002）一般这样设：

| 选项 | 取值 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 阴码/阳码 | 阴码 | 1 表示亮点，代码里 if(位==1) 画前景色 |
| 取模方式 | 逐行式 | 一行 16 点 = 2 字节，共 16 行 |
| 取模走向 | 顺向 | 每行从左到右，字节高位在左 |
| 输出格式 | C51 | 生成 0x 开头的十六进制数组 |
| 点阵大小 | 16×16 | 对应字号 16 |

这样生成的数据，第 1 个字节是第 1 行左边 8 点，第 2 个字节是第 1 行右边 8 点，第 3、4 字节是第 2 行……以此类推。本工程的汉字不是 16×16，而是 32×29，所以每个字是 32×29/8=116 字节，每行 32 点正好 4 字节，共 29 行。原理完全一样，只是每行字节数从 2 变成 4。

（10）LCD_ShowPicture：显示图片

void LCD_ShowPicture(u16 x, u16 y, u16 wide, u16 high,u8 *pic)
{
    u16 temp = 0;
    long tmp=0,num=0;
    LCD_Set_Window(x, y, x+wide-1, y+high-1);
    num = wide * high*2 ;
    do
    {
        temp = pic[tmp + 1];
        temp = temp << 8;
        temp = temp | pic[tmp];
        LCD_WriteData_Color(temp);//逐点显示
        tmp += 2;
    }
    while(tmp < num);
}

解释：

• 先按 x,y,宽,高 设窗口，注意这里传的是 x+wide-1、y+high-1，符合“后两个参数是右下角”的约定。

• num=wide*high*2：一个像素 2 字节（RGB565），80×80 就是 12800 字节。

• 每次取 pic[tmp] 和 pic[tmp+1]，低字节在前、高字节在后拼成 16 位，再写进显存。这是这份驱动约定的字节序，和 LCD_WriteData_Color 内部“先发高字节”并不矛盾：这里先拼好一个 u16，函数再按屏幕要求发高字节。自己取模时如果软件输出的是高字节在前，颜色就会不对，要改软件设置或改这两行。

• tmp 和 num 用 long，是给大图留余量：80×80 只有 12800 字节，16 位也装得下，但换成 240×320 全屏就是 153600 字节，必须用 32 位。

这里有一个实际存在的坑：1.h 的数组前 8 个字节是文件头（0X00,0X10,0X50,0X00,0X50,0X00,0X01,0X1B，其中 0x50=80 是宽高），LCD_ShowPicture 却从 pic[0] 开始读，没有跳过这 8 字节。结果就是文件头被当成 4 个像素画在图片左上角，整幅图相对窗口错位 4 个像素，最后 4 个像素没显示。想严格对齐，要么把数组改成纯数据，要么在函数里先 pic+=8。本工程照原样跑，现象是图片左上角有几个杂色点。

### 5. gui.c（GUI 库，本实验未启用）

这个文件提供画点、画线、填充、圆角矩形、渐变、带白边文字等“上层封装”，函数表如下（只列常用的）：

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| gui_draw_point | 用指定颜色画点，内部临时改 FRONT_COLOR 再调 LCD_DrawPoint |
| gui_draw_line | 任意两点画线，用 Bresenham 增量算法 |
| gui_draw_bline / gui_draw_bline1 | 画粗线 |
| gui_draw_hline / gui_draw_vline | 画水平线、垂直线 |
| gui_fill_rectangle | 矩形填充，转调 LCD_Fill |
| gui_draw_rectangle | 画矩形边框 |
| gui_draw_arcrectangle | 圆角矩形，常用于按钮 |
| gui_fill_circle / gui_draw_ellipse / gui_fill_ellipse | 圆和椭圆 |
| gui_show_string | 显示字符串，支持 GBK 汉字和换行 |
| gui_show_num | 显示数字 |
| gui_color_chg | 32 位色转 RGB565 |
| gui_alpha_blend565 | 半透明混合 |

先看两个最基础的：

void gui_draw_point(u16 x0,u16 y0,u16 color)
{
    u16 tempcolor=FRONT_COLOR;
    FRONT_COLOR=color;
    LCD_DrawPoint(x0,y0);
    FRONT_COLOR=tempcolor;
}

解释：LCD_DrawPoint 只认全局 FRONT_COLOR，所以这里先保存旧颜色、改成新颜色、画完再恢复。好处是接口统一，坏处是每次画点都要改两次全局变量，而且不是可重入的。

void gui_fill_rectangle(u16 x0,u16 y0,u16 width,u16 height,u16 color)
{
    if(width==0||height==0)return;//非法.
    LCD_Fill(x0,y0,x0+width-1,y0+height-1,color);
}

解释：GUI 层统一用“左上角 + 宽高”，底层 LCD_Fill 用“对角坐标”，这一行就是两种约定的转换。-1 是因为右下角坐标是闭区间，宽 80 的点是 x0~x0+79。

gui_draw_line 用的是整数 Bresenham：先算 delta_x/delta_y 和步进方向，取绝对值大的那个轴当 distance，循环 distance+2 次，每步画点，误差项超过 distance 就修正另一个轴。这样全程只有整数加减，没有浮点和除法，适合 51。

gui_show_string 比 LCD_ShowString 多做了两件事：认换行符（0x0D 0x0A 回到行首、y 加一个字高），认 GBK 汉字（大于等于 0x81 的字节一次吃掉两个）。不过它碰到汉字时只把 xpos 往前挪一个字号，真正画汉字的那句 gui_show_ptfont 被注释掉了，所以这个函数目前只能画出 ASCII。gui_show_ptchar 最终也是查 ascii_1206/1608/2412 三张表、逐点画出来，只是比 LCD_ShowChar 多了一个 offset 参数，可以从字符的第几列开始显示。

但要注意：gui.c 的第一行是 #if 0，最后一行是 #endif，整个文件被条件编译屏蔽了，编译出来是空的。main 里虽然 #include "gui.h"，却一个 gui 函数都没调。所以本章的实验现象和 gui.c 无关；想用它，得先把 #if 0 改成 #if 1。

### 6. font.h / picture.h / 1.h（字模与图片数据）

这三个文件都是“数据文件”，没有逻辑，只说明格式。

font.h

• 三张 ASCII 字库：ascii_1206[95][12]、ascii_1608[95][16]、ascii_2412[95][36]，code const 表示放程序存储器（Flash），不占数据存储器。95 是从空格到 ~ 的可打印字符个数。

• 排列方式：逐列式、高位在上。以 12 号字为例，每列 12 点需要 2 字节，6 列共 12 字节，所以第二维是 12。

• 汉字结构体和字库：

struct  Cn32CharTypeDef                   // 汉字字模数据结构
{
    unsigned char  Index[2];            // 汉字内码索引,一个汉字占两个字节
    unsigned char   Msk[116];            // 点阵码数据(32*29/8)
};
 
code struct  Cn32CharTypeDef const CnChar32x29[]=
{

解释：每个汉字 2 字节内码 + 116 字节点阵，横向取模、左边高位，数据从左到右、从上到下。整张表只有 9 个字，是厂家为这个实验挑的几个字，不是完整字库。想显示别的字，得用取模软件按同样格式加进去，并改 LCD_ShowFontHZ 里的扫描上限。

picture.h

code unsigned char gImage_picture[6272]，开头注释里写着 0X38,0X38，说明这是 Image2Lcd 生成的 56×56 图片，56×56×2=6272 字节。本工程没有引用它，留着当素材。

1.h

const unsigned char code gImage_1[12808]，12808 = 8 字节文件头 + 80×80×2 字节像素。文件头 8 个字节依次是 0x00,0x10（标识）、0x50,0x00（宽 80）、0x50,0x00（高 80）、0x01,0x1B（类型/标志）。像素部分每像素 2 字节，低字节在前，内容就是 RGB565。LCD_ShowPicture 只按 80×80×2 取数据，所以那 8 字节头会被当成像素，这就是上一节说的错位问题。

## 五、要记住的点

• TFT 是“写完就保持”的器件，主循环可以是空的；它和数码管动态扫描必须不停刷新是两回事。

• 8080 并口的四根控制线各管一件事：CS 选片、RS 分命令/数据、WR 上升沿写、RD 低电平读。数据必须在 WR 跳变前稳定。

• 本驱动 LCD_Set_Window 的后两个参数名字叫 width/height，实际是右下角坐标，自己调用时按坐标传。

• RGB565 是 5+6+5 位，BLUE=0x001F、RED=0xF800、GREEN=0x07E0；颜色不对先查是不是高低字节发反了。

• ASCII 字库逐列取模（一字节一列 8 点），汉字字库逐行取模（一字节一行 8 点），两套不能混用；16×16 汉字正好 32 字节，本工程的 32×29 汉字是 116 字节。

• LCD_ShowString 的 width/height 是“从起点算起的可用区域”，不是屏幕尺寸；它只认 ASCII，汉字要用 LCD_ShowFontHZ。

第二部分

扩展实验

7 个综合项目：计时器、万年历、串口与红外控制

# 第32章 按键控制蜂鸣器

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\1-按键控制蜂鸣器\1-按键控制蜂鸣器.hex

本章要点　用 K1 短鸣一声、K2 开关连续鸣叫，第一次把“按键扫描”和“蜂鸣器发声”接到一起。

## 一、实验现象

下载程序后蜂鸣器不响。按一下 K1，蜂鸣器“嘀”一声，大约 0.2 秒后自己停。按一下 K2，蜂鸣器开始连续响；再按一下 K2，声音停止。K3、K4 在本程序里没有作用，按下没有任何反应。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | P3^1 | 独立按键 K1 | key.h 中 sbit KEY1=P3^1，按下为低电平 |
| KEY2 | P3^0 | 独立按键 K2 | sbit KEY2=P3^0 |
| KEY3 | P3^2 | 独立按键 K3 | sbit KEY3=P3^2，本章未使用 |
| KEY4 | P3^3 | 独立按键 K4 | sbit KEY4=P3^3，本章未使用 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器驱动电路 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5，程序用方波翻转驱动 |
| 按键公共端 | GND | 按键另一端 | 代码按低电平判断，具体接法以原理图为准 |

代码只给出了 P2^5 这个引脚，没有说明蜂鸣器是有源还是无源、中间有没有三极管。从 beep_alarm 用“翻转电平 + 延时”的方式发声来看，它产生的是方波，适合无源蜂鸣器；板上实际器件以原理图为准。

## 三、程序流程

1. 上电，定义 key 保存键值、beep_flag 保存“是否连续鸣叫”，两者初值都是 0。

2. 进入 while(1)，调用 key_scan(0) 扫描一次按键。

3. 如果返回 KEY1_PRESS，调用 beep_alarm(1000,10) 响一声。

4. 如果返回 KEY2_PRESS，把 beep_flag 取反，实现“按一下开、再按一下关”。

5. 不管有没有按键，只要 beep_flag 为 1，就再调用一次 beep_alarm(1000,10)。

6. 回到第 2 步，如此循环。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序很短，只做两件事：读按键、根据按键和标志决定要不要响。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：按键控制蜂鸣器
接线说明：
实验现象：下载程序后，按下K1控制蜂鸣器发声一次；K2按下，蜂鸣器连续发声，再次按下K2，取消。
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"

解释：

• 文件头是这套例程的统一格式，写了实验名、现象和注意事项，方便对照 HEX 合集找程序。

• public.h 提供 u8、u16 类型和两个延时函数，几乎所有文件都间接包含它。

• key.h 提供四个按键的 sbit 定义、四个键值宏和 key_scan 声明。

• beep.h 提供 sbit BEEP=P2^5 和 beep_alarm 声明。头文件里写 sbit，是为了让所有包含它的 .c 文件看到同一个引脚名。

第 2 段：变量定义与主循环骨架

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
    u8 beep_flag=0;//蜂鸣器状态标志
 
    while(1)
    {
        key=key_scan(0);//检测按键

解释：

• key 用来接 key_scan 的返回值，0 表示没按键，1~4 表示 K1~K4。

• beep_flag 是“连续响”的开关。它必须定义在 while(1) 外面，因为每轮循环都要记住上一轮的状态；如果定义在循环里，每轮都会被重置成 0，K2 就永远关不掉。

• key_scan(0) 的参数 0 表示“单次扫描”：按住不放只返回一次键值，必须松手再按才会返回第二次。这正是按键开关想要的效果。

第 3 段：K1 短鸣与 K2 翻转标志

if(key==KEY1_PRESS)//K1按下，蜂鸣器发声一次
            beep_alarm(1000,10);
        else if(key==KEY2_PRESS)//K2按下，蜂鸣器连续发声，再次按下K2，取消。
        {
            beep_flag=!beep_flag;
        }

解释：

• 用 if ... else if 而不是两个独立的 if，是因为一次扫描最多只可能返回一个键值，没必要都判断。

• K1 分支直接调用 beep_alarm(1000,10)，函数返回时声音已经放完，不需要任何标志，所以叫“响一次”。

• K2 分支只做 beep_flag=!beep_flag，即 0 变 1、1 变 0。这里不直接调用发声函数，是为了让“开”和“关”用同一段代码处理。

第 4 段：根据标志连续发声

if(beep_flag)beep_alarm(1000,10);
    }
}

解释：

• 这一句在 if/else if 之外，所以每轮循环都会执行。beep_flag 为 1 时，每轮都响 0.2 秒，响完立刻进入下一轮再响，中间只隔一次按键扫描的时间，人耳听到的就是连续不断的声音。

• beep_flag 为 0 时这一句什么也不做，蜂鸣器停。

• 注意这是“软件循环发声”，不是定时器中断发声，所以响的时候 CPU 一直卡在 beep_alarm 里。

### 2. key.c（独立按键驱动）

职责：扫描 K1~K4，做 10ms 消抖，返回“这一次按下的是哪个键”。完整讲解见第08章，这里只讲本项目的用法。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| key_scan | 读四个按键，消抖后返回键值 | 主循环每轮调用一次，参数 0 |

u8 key_scan(u8 mode)
{
    static u8 key=1;
 
    if(mode)key=1;//连续扫描按键
    if(key==1&&(KEY1==0||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))//任意按键按下
    {
        delay_10us(1000);//消抖
        key=0;
        if(KEY1==0)
            return KEY1_PRESS;
        else if(KEY2==0)
            return KEY2_PRESS;
        else if(KEY3==0)
            return KEY3_PRESS;
        else if(KEY4==0)
            return KEY4_PRESS;
    }
    else if(KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1) //无按键按下
    {
        key=1;
    }
    return KEY_UNPRESS;
}

解释：

• static u8 key=1 是“有没有处理过这次按下”的标记。static 让它在函数返回后仍然保留，下次进来还是上次的值。

• mode=0 时不执行 if(mode)key=1，所以按下一次后 key 变成 0，要等四个键全部松开（最后一个 else if）才恢复成 1，这期间不会再返回键值，实现了“按一次只算一次”。

• delay_10us(1000) 约 10ms，用来躲开按键机械抖动。抖动期间电平乱跳，等 10ms 后再读就稳定了。

• 四个判断用 else if，所以同时按下多个键时只返回序号最靠前的那一个。

### 3. beep.c（蜂鸣器驱动）

职责：按给定频率翻转 P2^5，响够指定次数。完整讲解见第05章。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| beep_alarm | 产生方波驱动蜂鸣器 | K1 按下时一次；beep_flag 为 1 时每轮一次 |

void beep_alarm(u16 time,u16 fre)
{
    while(time--)
    {
        BEEP=!BEEP;
        delay_10us(fre);
    }
}

解释：

• 参数 time 是“翻转多少次”，fre 是“每次翻转后等多少个 10us”。

• BEEP=!BEEP 每执行一次电平就反过来，一个完整方波需要翻转两次，所以频率约为 1/(2×fre×10us)。传 fre=10 时半周期 100us，周期 200us，约 5kHz，是蜂鸣器比较响的频率。

• 持续时间约为 time×2×fre×10us。传 (1000,10) 就是 1000×200us＝0.2 秒。

• 这个函数是阻塞的：while(time--) 不结束就不返回。所以 time 传太大会让主循环卡很久，按键就变迟钝。

### 4. public.c（延时函数）

职责：提供两个“差不多就行”的软件延时，本项目的消抖和发声都靠它。只讲作用，不展开。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| delay_10us | 参数为 1 时约延时 10us | key_scan 消抖、beep_alarm 定频率 |
| delay_ms | 参数为 1 时约延时 1ms | 本章未调用 |

解释：delay_10us 就是一个空转 while(ten_us--)，delay_ms 是双重 for 循环。它们的准确度依赖晶振频率和编译器优化等级，只能当“大约”用。也正因为如此，beep_alarm 的频率只是接近 5kHz，不是精确值。

## 五、要记住的点

• 按键按下是低电平，key_scan 里判断的是 ==0，不要写反。

• mode=0 的单次扫描靠 static 变量记住“已处理”，松手前不会重复返回键值。

• beep_flag 这类状态变量必须定义在 while(1) 外面，否则每轮都被清掉。

• beep_alarm 是阻塞函数，time 越大主循环越卡，连续响时按键会变迟钝。

• 蜂鸣器音调由 fre 决定：fre 越大，半周期越长，声音越低。

• P2^5 在后面的 LCD1602 项目里还是液晶的 RW 脚，同一块板上这两个功能要注意先后顺序。

# 第33章 计时器（数码管显示）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\2-计时器（数码管显示）\2-计时器（数码管显示）.hex

本章要点　用定时器 0 每 10ms 中断一次，做出“分-秒-百分秒”的秒表，K1 启停、K2 清零。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管显示 00-00-00，中间两条横杠是分隔符，最后两位是 1/100 秒。按一下 K1，数字开始跑，最右边两位飞快变化；再按一下 K1，数字停住不动，但显示还在。按一下 K2，所有数字回到 0。每次按 K1 或 K2，蜂鸣器都会短鸣一声作为提示。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | P3^1 | 独立按键 K1 | key.h 中 sbit KEY1=P3^1，按下为低 |
| KEY2 | P3^0 | 独立按键 K2 | sbit KEY2=P3^0 |
| KEY3 / KEY4 | P3^2 / P3^3 | K3、K4 | 本章未使用 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器驱动 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 译码器 | smg.h 中 LSA/LSB/LSC |
| 数码管公共端 | 由 74HC138 选择 | 8 位数码管 | 具体驱动电路以原理图为准 |

需要特别说明的是：数码管的段码用 P0，位选用 P2 的低三位，蜂鸣器用 P2^5，三者互不重叠。但 P0 同时是 LCD1602 的数据口，下一章插上液晶后就不能再用数码管了。

## 三、程序流程

1. 定义 key、time_buf[8]、time_flag，time_flag 为 0 表示“停表”。

2. 调用 time0_init()：定时器 0 设为方式 1，10ms 溢出一次，开中断，但先不启动。

3. 进入 while(1)，先 key_scan(0) 读按键。

4. K1 按下：time_flag 取反，响一声提示。

5. K2 按下：停定时器、清 time_flag、把分/秒/百分秒三个变量清零、响一声。

6. 根据 time_flag 调用 time0_start() 或 time0_stop()。

7. 把 gmin、gsec、gmsec 拆成十进制位，查段码表，填入 time_buf，中间插两个 0x40 当横杠。

8. 调用 smg_display(time_buf,1) 从第 1 位显示满 8 位，然后回到第 3 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只做三件事：读键改变“跑/停”状态、把三个计数值转成段码、刷新数码管。计时本身全在中断里完成。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：计时器（数码管显示）
接线说明：
实验现象：下载程序后，按下K1键开始计时，再次按下K1键停止计时，按下K2键清零
注意事项：
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"
#include "smg.h"
#include "time.h"

解释：

• 五个头文件对应五个模块：公共类型与延时、按键、蜂鸣器、数码管、定时器。

• time.h 里用 extern 声明了 gmsec、gsec、gmin 三个全局变量，真正定义在 time.c。这样 main 既能读它们，也能在 K2 分支里直接赋值清零。

第 2 段：初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
    u8 time_buf[8];
    u8 time_flag=0;
 
    time0_init();

解释：

• time_buf[8] 正好对应 8 个数码管，一个元素一位，不浪费也不越界。

• time_flag 是“秒表在跑吗”的标志，0 停 1 跑，必须放在循环外。

• time0_init() 只调用一次。它把定时器配置好并打开中断，但把 TR0 清 0，所以上电后计时器并不走，等着 K1 来启动。

第 3 段：K1 启停与 K2 清零

while(1)
    {
        key=key_scan(0);
        if(key==KEY1_PRESS)//开始和停止计时
        {
            time_flag=!time_flag;
            beep_alarm(1000,10);//短暂提示音
        }
        else if(key==KEY2_PRESS)//清除计时
        {
            time0_stop();
            time_flag=0;
            gmin=0;
            gsec=0;
            gmsec=0;
            beep_alarm(1000,10);//短暂提示音
        }

解释：

• K1 只改标志，不直接启动定时器。真正启动放在后面统一处理，这样“启动”和“停止”只有一处出口，逻辑不容易乱。

• K2 先 time0_stop() 再清零，顺序很重要：如果先清零再停，停之前中断可能又加了一次，数字就不是 0 了。

• 三个全局变量 gmin、gsec、gmsec 是 u8，范围 0~255，足够存 0~59 和 0~99。

• beep_alarm(1000,10) 会占用约 0.2 秒。这期间定时器仍在中断计数，所以提示音响完，秒表已经多走了 0.2 秒，这是正常的。

第 4 段：根据标志启停定时器

if(time_flag)
            time0_start();//开始计时
        else
            time0_stop();//停止计时

解释：

• 这两句每轮都执行。time0_start() 只是 TR0=1，重复写 1 没有副作用；time0_stop() 会 TR0=0 并把 TH0、TL0 清 0，相当于把当前这个 10ms 周期作废，重新启动时从一个完整的 10ms 开始，不会多算半截。

• 因为 key_scan 里有 10ms 消抖延时，主循环一轮至少十几毫秒，所以“启停”最多有十几毫秒的误差，做秒表够用。

第 5 段：分、秒、百分秒转段码

time_buf[0]=gsmg_code[gmin/10];
        time_buf[1]=gsmg_code[gmin%10];//分
        time_buf[2]=0x40;//-
        time_buf[3]=gsmg_code[gsec/10];
        time_buf[4]=gsmg_code[gsec%10];//秒
        time_buf[5]=0x40;//-
        time_buf[6]=gsmg_code[gmsec/10];
        time_buf[7]=gsmg_code[gmsec%10];//毫秒

解释：

• gmin/10 取十位、gmin%10 取个位，这是最省事的十进制拆分。因为 gmin 是二进制数，不是 BCD 码，所以用除法而不是移位。

• gsmg_code 是共阴极段码表，下标 0~15 对应字符 0~F。查表得到的字节直接写 P0 就能亮出对应数字。

• 0x40 是只有 g 段亮的段码，在共阴极数码管上就是中间那一条横杠，用来分隔“分-秒-百分秒”。

• 注释写“毫秒”，但 gmsec 每 10ms 才加 1，最后两位实际是 1/100 秒。如果真按毫秒理解，会以为它跑慢了 10 倍。

第 6 段：显示

smg_display(time_buf,1);//显示
    }
}

解释：

• 第二个参数 1 表示“从第 1 位开始显示”，函数内部会从下标 0 一直显示到第 8 位。

• smg_display 一次只点亮一位，靠主循环反复调用来维持视觉暂留。主循环里没有别的长延时，所以刷新足够快，看起来 8 位同时亮。

### 2. time.c（定时器计时）

职责：配置定时器 0，提供启动、停止，并在中断里累加分、秒、百分秒。本项目新加的模块，下面逐个函数讲。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| time0_init | 定时器 0 方式 1，10ms 中断，先不启动 | 上电时一次 |
| time0_start | TR0=1 启动计时 | 主循环中 time_flag 为 1 时 |
| time0_stop | TR0=0 并清初值 | 主循环中 time_flag 为 0 时、K2 清零时 |
| time0 | 中断服务：重装初值、累加计数 | 每 10ms 自动进入一次 |

变量定义

//变量定义
u8 gmsec=0;//ms级定义
u8 gsec=0;//秒定义
u8 gmin=0;//分定义

解释：

• 三个变量定义在 time.c 里，time.h 用 extern 声明，所以 main 也能直接读写。这是 51 工程里最常见的数据共享方式：定义一处，声明多处。

• 三个都是 u8，范围 0~255，存 0~99 的百分秒、0~59 的秒和分足够。

• 注释里的“ms级”仍然要理解成“10ms 级”，它只是这个计数的名字。

time0_init

void time0_init(void)
{
    TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式，工作方式1
    TH0=0XDC;   //给定时器赋初值，定时10ms
    TL0=0X00;
    ET0=1;//打开定时器0中断允许
    EA=1;//打开总中断
    TR0=0;//关闭定时器
}

解释：

• TMOD|=0x01 而不是 TMOD=0x01：TMOD 的高 4 位管定时器 1，低 4 位管定时器 0。用“或等”只改低 4 位，不会把别的模块配好的定时器 1 设置冲掉。低 4 位 0001 表示定时器 0、方式 1（16 位定时）。

• 初值 0xDC00 是这样算的：16 位计数器从初值数到 65536 溢出，溢出次数 65536-0xDC00=0x2400=9216。本板晶振 11.0592MHz，一个机器周期 12/11.0592MHz≈1.085us，9216×1.085us≈10.0ms。如果换成 12MHz 晶振，同样的初值只有 9.2ms，秒表会快约 8%。

• ET0=1 允许定时器 0 中断，EA=1 打开总开关，两个都写才会进中断。

• 最后 TR0=0，配置完先不跑。这是本项目和普通定时器例程的区别：计时由按键控制。

time0_start / time0_stop

void time0_start(void)
{
    TR0=1;//打开定时器
}

void time0_stop(void)
{
    TR0=0;//关闭定时器
    TH0=0X00;
    TL0=0X00;
}

解释：

• TR0 是 TCON 的第 4 位，置 1 开始计数，清 0 停止。停止时计数器内容会保留，所以必须手动清 TH0、TL0，否则下次启动会从一个“数到一半”的值继续，第一个 10ms 就不准。

• 清初值后如果一直不启动，中断也不会来，因为不计数就永远不会溢出。

中断服务函数

void time0() interrupt 1 //定时器0中断函数
{
    TH0=0XDC;   //给定时器赋初值，定时10ms
    TL0=0X00;
    gmsec++;//10ms加1次
    if(gmsec==100)//定时1秒
    {
        gmsec=0;
        gsec++;//对秒计数
        if(gsec==60)//到达60秒，即1分钟
        {
            gsec=0;
            gmin++;//对分计数
            if(gmin==60)gmin=0;
        }
    }
}

解释：

• interrupt 1 是定时器 0 的中断号，编译后这个函数地址会填进中断向量表，硬件溢出时自动跳进来。

• 方式 1 不会自动重装初值，所以进中断第一件事就是重新写 TH0、TL0，否则下次要数满 65536 次才溢出，周期就变成 71ms 了。

• gmsec 每 10ms 加 1，加到 100 就是 1 秒，清 0 并让 gsec 加 1；gsec 到 60 进 1 分；gmin 到 60 回 0。这就是一个纯软件的 60 进制计数器。

• 中断里只做加减和判断，没有延时、没有显示，执行时间很短，不会影响主循环。

### 3. smg.c（数码管动态显示）

职责：把 8 个段码依次送到 P0，同时用 74HC138 选通对应位。完整讲解见第07章。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 从指定位置开始动态扫描显示 | 主循环每轮一次，参数 (time_buf,1) |

段码表

//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};

解释：

• 下标就是要显示的数字，值是 8 位段码，从高位到低位对应 dp、g、f、e、d、c、b、a。共阴极数码管某一段给 1 就亮。

• 例如 0x3f＝0011 1111，a~f 六段亮、g 和 dp 灭，显示 0；0x06＝0000 0110，b、c 两段亮，显示 1。

• 数组声明 17 个元素却只给了 16 个初值，剩下的 gsmg_code[16] 自动为 0，正好是“全灭”，本项目没用到。

void smg_display(u8 dat[],u8 pos)
{
    u8 i=0;
    u8 pos_temp=pos-1;
 
    for(i=pos_temp;i<8;i++)
    {
        switch(i)//位选
        {
            case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
            case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
            case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
            case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
            case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
            case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
            case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
            case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
        }
        SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
        delay_10us(100);//延时一段时间，等待显示稳定
        SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
    }
}

解释：

• pos_temp=pos-1 把“第几位”换成数组下标。传 1 时从下标 0 开始，正好显示全部 8 位。

• 每个 case 是 74HC138 的 CBA 输入组合。138 输出低电平有效，同一时刻只有一位数码管被选中，所以 8 位其实是轮流亮的。

• 先选位、再送段码，顺序不能反。反了会在切换位的瞬间把上一位的段码带到新位上，出现乱码。

• delay_10us(100) 约 1ms，是每一位的点亮时间。8 位共 8ms 一轮，刷新率约 125Hz，远高于人眼能察觉的闪烁。

• SMG_A_DP_PORT=0x00 是“消影”：在换下一位之前把段码清掉，否则上一位的笔画会残留在下一位上，看起来像串影。

• 段码表 gsmg_code[17] 只给了 16 个初值，最后一个自动是 0，相当于多了一个“全灭”的段码，本项目没有用到。

### 4. key.c / beep.c（复用模块）

这两个文件和上一章一模一样，完整讲解见第08章和第05章。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| key_scan | 消抖扫描 K1~K4，返回键值 | 每轮 key_scan(0)，单次触发 |
| beep_alarm | 方波驱动蜂鸣器 | beep_alarm(1000,10)，约 0.2 秒提示音 |

解释：key_scan(0) 保证按住 K1 不会让秒表反复启停；beep_alarm 只用来做按键反馈，和计时精度无关，所以放在主循环里阻塞 0.2 秒也没关系——中断照常计时。

## 五、要记住的点

• 定时器方式 1 不会自动重装，中断里必须重新写 TH0、TL0，否则周期全错。

• 0xDC00 是按 11.0592MHz 算出的 10ms；换 12MHz 晶振秒表会快约 8%。

• gmsec 是 10ms 计数，显示的最后两位是 1/100 秒，不是毫秒。

• 计时放在中断里、显示放在主循环里，两者用全局变量交接，主循环再慢也不影响计时。

• 停止计时时要把 TH0、TL0 清掉，否则下次启动的第一个周期不完整。

• 动态扫描每位显示完必须清 P0（消影），否则数字会串影。

# 第34章 计时器（LCD1602显示）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\3-计时器（LCD1602显示）\3-计时器（LCD1602显示）.hex

本章要点　把上一章的秒表搬到 LCD1602 上，讲清“数值加 0x30 变字符”和液晶按坐标刷新。

## 一、实验现象

把 LCD1602 按第30章的方法插到板上，下载程序后第一行显示 00-00-00，第二行空着。按一下 K1 开始计时，最后的百分秒快速变化；再按 K1 停住。按 K2 清零回 00-00-00。每次按键蜂鸣器短鸣一声。液晶每轮都被整行重写，所以数字变化时不会叠字。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD1602_RS | P2^6 | 液晶 RS | lcd1602.h 中 sbit LCD1602_RS=P2^6 |
| LCD1602_RW | P2^5 | 液晶 RW | sbit LCD1602_RW=P2^5，代码固定写 0 |
| LCD1602_E | P2^7 | 液晶 E | sbit LCD1602_E=P2^7 |
| D0~D7 | P0 口 | 液晶数据口 | #define LCD1602_DATAPORT P0，8 位模式 |
| KEY1 | P3^1 | 独立按键 K1 | 启动/停止 |
| KEY2 | P3^0 | 独立按键 K2 | 清零 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器驱动 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5 |
| VL（对比度） | 板上电位器 | 液晶对比度 | 代码未涉及，以原理图为准 |

这里有一个必须点出来的事：lcd1602.h 把 RW 定在 P2^5，beep.h 把蜂鸣器也定在 P2^5，两个功能共用同一个引脚。程序能正常工作，是因为 lcd1602_write_cmd 和 lcd1602_write_data 每次都先写 LCD1602_RW=0，而蜂鸣器只在按键那一下翻转这个脚。如果响铃的同时去写液晶，就会把 RW 拉成 1，变成读操作，液晶不响应。

## 三、程序流程

1. 定义 key、time_buf[9]、time_flag。

2. lcd1602_init() 初始化液晶：8 位总线、两行、开显示、清屏。

3. time0_init() 配置 10ms 定时器，先不启动。

4. 主循环读按键，K1 翻转 time_flag，K2 停止并清零，两者都响一声。

5. 按 time_flag 启动或停止定时器。

6. 把分、秒、百分秒拆位后各加 0x30 变成 ASCII 字符，中间填 '-'，末尾补 '\0'。

7. lcd1602_show_string(0,0,time_buf) 从第一行第 0 列开始显示这 8 个字符。

8. 回到第 4 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

和上一章结构相同，只把“查段码送 P0”换成了“转 ASCII 送液晶”。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：计时器（LCD1602显示）
接线说明：
实验现象：下载程序后，按下K1键开始计时，再次按下K1键停止计时，按下K2键清零
注意事项：按照LCD1602实验章节插好LCD1602到开发板
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"
#include "lcd1602.h"
#include "time.h"

解释：

• lcd1602.h 提供三个引脚、数据口宏和三个函数声明；time.h 提供三个计时变量和定时器函数。

• 注意事项提醒液晶要按方向插好，插反或错位会只亮背光不显字。

第 2 段：初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 key=0;
    u8 time_buf[9];
    u8 time_flag=0;
 
    lcd1602_init();
    time0_init();

解释：

• time_buf[9] 比上一章的 8 多一个字节，多出来的那个专门放字符串结束符 '\0'。液晶显示函数是靠 '\0' 判断在哪停的，没有它就会一直往后读内存。

• 先初始化液晶再初始化定时器，顺序不影响功能，但液晶初始化里有好几毫秒延时，放在前面可以让定时器配置完立刻可用。

第 3 段：按键处理

while(1)
    {
        key=key_scan(0);
        if(key==KEY1_PRESS)//开始和停止计时
        {
            time_flag=!time_flag;
            beep_alarm(1000,10);//短暂提示音
        }
        else if(key==KEY2_PRESS)//清除计时
        {
            time0_stop();
            time_flag=0;
            gmin=0;
            gsec=0;
            gmsec=0;
            beep_alarm(1000,10);//短暂提示音
        }

解释：

• 逻辑和第33章完全一样：K1 只改标志，K2 先停表再清零。

• beep_alarm 阻塞的 0.2 秒里定时器照跑，所以按 K1 停止时，实际停止时刻比按下时刻晚一点，误差在 0.2 秒以内。做秒表够用，做精确测量就不行。

第 4 段：启停定时器

if(time_flag)
            time0_start();//开始计时
        else
            time0_stop();//停止计时

解释：time_flag 是唯一的状态源，启动和停止都从这里走，不会出现“标志说在跑、定时器其实停了”的不一致。

第 5 段：数值转 ASCII

time_buf[0]=gmin/10+0x30;
        time_buf[1]=gmin%10+0x30;//分
        time_buf[2]='-';//-
        time_buf[3]=gsec/10+0x30;
        time_buf[4]=gsec%10+0x30;//秒
        time_buf[5]='-';//-
        time_buf[6]=gmsec/10+0x30;
        time_buf[7]=gmsec%10+0x30;//毫秒
        time_buf[8]='\0';

解释：

• 数字 0~9 加上 0x30 就是字符 '0'~'9' 的 ASCII 码。液晶只认字符码，不认二进制数值，所以必须先转换。数码管那边是查段码表，本质一样，都是“数值 → 显示码”。

• 直接用字符 '-' 而不是写 0x2D，可读性更好，编译器会自己换成 ASCII 码。

• time_buf[8]='\0' 是字符串结束标志，必须有。少了它，lcd1602_show_string 会一直往后写，直到碰巧遇到 0。

• 注释里的“毫秒”仍然不准确，gmsec 是 10ms 计数，最后两位是 1/100 秒。

第 6 段：显示

lcd1602_show_string(0,0,time_buf);//显示
    }
}

解释：

• 参数 (0,0) 表示第一行、第 0 列。液晶第一行的地址是 0x80+列号，函数内部会自己加。

• 每轮都把 8 个字符重新写一遍，位置固定，所以数字变了也不会留下旧字符。代价是每个字符要先发一条定位指令再发一条数据，每条都带 1ms 延时，一个字符约 4ms，8 个字符约 30ms，主循环稍慢，但按键完全感觉不到。

### 2. lcd1602.c（液晶驱动）

职责：用 8 位数据口、三根控制线，按 1602 的时序写命令和写数据。完整讲解见第30章，这里按本项目实际调用讲。

| 函数名 | 作用 | 什么时候被调用 |
| --- | --- | --- |
| lcd1602_write_cmd | 写指令（RS=0） | 初始化、清屏、定位 |
| lcd1602_write_data | 写数据（RS=1） | 显示每个字符 |
| lcd1602_init | 四条初始化指令 | 上电一次 |
| lcd1602_clear | 清屏 | 本章未直接调用 |
| lcd1602_show_string | 从 (x,y) 开始显示字符串 | 每轮一次 |

写命令与写数据

void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
{
    LCD1602_RS=0;//选择命令
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}

void lcd1602_write_data(u8 dat)
{
    LCD1602_RS=1;//选择数据
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}

解释：

• 两个函数只差 RS：RS=0 表示发的是指令（清屏、定位、开关显示），RS=1 表示发的是要显示的字符。

• RW=0 是写方向。因为 RW 和蜂鸣器共用 P2^5，这一句同时保证蜂鸣器不会把液晶带到读状态。

• 1602 在 E 的下降沿锁存数据，所以顺序是：先摆好 RS/RW/D0~D7，再把 E 拉高，最后拉低。代码里 E 先清 0 是为了保证一定有一个完整的上升沿。

• 每个动作后 delay_ms(1) 是等液晶内部处理完。1602 大部分指令几十微秒就够，1ms 是留足余量的写法，代价是慢。

• 头文件里只声明了 init、clear、show_string，这两个底层函数没有声明。本章只在 .c 内部用，所以不报错；下一章要在 main 里直接调用，就得自己补 extern 声明。

• 驱动里用 #if (LCD1602_4OR8_DATA_INTERFACE==0) 把每个函数分成两套实现：宏为 0 走 8 位，为 1 走 4 位（分两次发高 4 位和低 4 位）。本项目的宏是 0，所以 4 位那套代码编译时被裁掉，不用管。

初始化

void lcd1602_init(void)
{
    lcd1602_write_cmd(0x38);//数据总线8位，显示2行，5*7点阵/字符
    lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开，无光标，光标闪烁
    lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移，显示屏不移动
    lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
}

解释：

• 0x38：0011 1000，DL=1 选 8 位总线，N=1 选两行显示，F=0 选 5×7 点阵。这句必须和硬件接法一致，板上是 8 根数据线全接。

• 0x0c：0000 1100，D=1 开显示，C=0 关光标，B=0 关闪烁。注释写“光标闪烁”是错的，0x0C 恰好是把光标和闪烁都关掉。想要光标闪烁应该写 0x0f。

• 0x06：0000 0110，I/D=1 写入后地址加 1，S=0 屏幕不移动。所以连续写字符会从左往右排。

• 0x01 清屏并把地址计数器归 0，执行时间比较长，所以放在最后。

• 整个初始化没有按手册等 15ms 上电延时，靠前面几条指令里的 1ms 延时凑，实际能工作，但严格来说不够规范。

显示字符串

void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)
{
    u8 i=0;
 
    if(y>1||x>15)return;//行列参数不对则强制退出
 
    if(y<1) //第1行显示
    {
        while(*str!='\0')//字符串是以'\0'结尾，只要前面有内容就显示
        {
            if(i<16-x)//如果字符长度超过第一行显示范围，则在第二行继续显示
            {
                lcd1602_write_cmd(0x80+i+x);//第一行显示地址设置
            }
            else
            {
                lcd1602_write_cmd(0x40+0x80+i+x-16);//第二行显示地址设置
            }
            lcd1602_write_data(*str);//显示内容
            str++;//指针递增
            i++;
        }
    }

解释：

• 开头检查 y>1||x>15，越界直接返回，防止把地址写到奇怪的地方。

• 第一行 DDRAM 地址是 0x00~0x0F，写指令时要加 0x80，所以是 0x80+列号。

• 第二行地址是 0x40~0x4F，所以是 0x80+0x40+列号。

• i<16-x 用来判断这一行还剩几列。超出的字符不会丢，而是绕到另一行的开头继续写。本项目只显示 8 个字符，用不到绕行逻辑。

• 每写一个字符都重新发一次定位指令，而不是靠地址自动加 1 连写。这样慢一些，但位置绝对可控，不会因为中间写过别的东西而错位。

第二行的分支与第一行对称，只是起始地址换成 0x80+0x40，超出后绕回第一行。本项目只用第一行，不再重复。

### 3. time.c / key.c / beep.c（复用模块）

这三个文件和上一章完全相同，完整讲解见第33章、第08章、第05章。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| time0_init | 10ms 定时中断，先不启动 | 上电一次 |
| time0_start / time0_stop | 启停定时器 | 每轮按 time_flag 调用 |
| time0 | 中断里累加分/秒/百分秒 | 每 10ms 一次 |
| key_scan | 扫描 K1、K2 | 每轮 key_scan(0) |
| beep_alarm | 按键提示音 | 每次按键 (1000,10) |

解释：计时部分和显示部分完全解耦。换成液晶，只改了主循环里“怎么把三个变量变成看得见的东西”，中断和按键一行没动。这就是分层写程序的好处。

## 五、要记住的点

• 液晶认的是 ASCII 码，数字要 +0x30 才变成字符；数码管认的是段码，两者别混。

• 字符串必须以 '\0' 结尾，time_buf 要比重显示字符数多留 1 字节。

• 0x80+列号 是第一行地址，0x80+0x40+列号 是第二行地址，写错就跑到另一行。

• lcd1602_init 里 0x0c 是“开显示、关光标、关闪烁”，注释写的“光标闪烁”不对。

• 蜂鸣器和液晶 RW 都在 P2^5：写液晶前必须 RW=0，响铃时不要同时写液晶。

• 定时器算时间和液晶刷显示互不干扰，改显示方式不用动计时代码。

# 第35章 LCD1602滚动显示

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\4-LCD1602滚动显示\4-LCD1602滚动显示.hex

本章要点　用“进入模式 0x07 + 反复写第一行”让整屏文字自己走起来，做成滚动字幕。

## 一、实验现象

插好 LCD1602 后下载程序。上电第一行显示  Hello World... ，第二行显示 welcome to the world of mcu 的前半截（一行只有 16 列，后面看不全）。紧接着文字开始一格一格地移动，大约每 0.5 秒挪一格，第一行像跑马灯一样循环滚动，第二行的内容也跟着整屏一起被拖动。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD1602_RS | P2^6 | 液晶 RS | lcd1602.h 中 sbit LCD1602_RS=P2^6 |
| LCD1602_RW | P2^5 | 液晶 RW | sbit LCD1602_RW=P2^5，驱动里固定写 0 |
| LCD1602_E | P2^7 | 液晶 E | sbit LCD1602_E=P2^7 |
| D0~D7 | P0 口 | 液晶数据口 | #define LCD1602_DATAPORT P0 |
| VL | 板上电位器 | 对比度调节 | 代码不涉及，以原理图为准 |
| 背光 A/K | 板上背光电路 | 背光 | 代码不涉及，以原理图为准 |

本章没有按键、没有蜂鸣器，只用到液晶。P0 口既接液晶数据线又接数码管段码，所以插着液晶时数码管会乱亮，这是正常的共用现象。

## 三、程序流程

1. 定义循环变量 i，以及两个字符串数组 gshowbufa、gshowbufb。

2. lcd1602_init()：8 位总线、两行、开显示、清屏，进入模式设为 0x06（地址加 1、屏不动）。

3. 在第一行第 0 列显示 gshowbufa。

4. 在第二行第 0 列显示 gshowbufb。

5. 写指令 0x07，把进入模式改成“写入时整屏平移”。

6. 进入 while(1)：先写 0x80 把地址指针拨回第一行第 0 列，再用 for 循环把 16 个字符逐个写进去，每个字符后延时 500ms。

7. 16 个字符写完，回到第 6 步重新来一遍，字幕就一直滚下去。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

整个实验的“魔法”只有两条指令：0x07 和 0x80。

第 1 段：文件头、头文件与 extern 声明

/**************************************************************************************
 
实验名称：LCD1602滚动显示
接线说明：
实验现象：下载程序后，LCD1602上滚动显示
注意事项：按照LCD1602实验章节插好LCD1602到开发板
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "lcd1602.h"
 
 
extern void lcd1602_write_cmd(u8 cmd);
extern void lcd1602_write_data(u8 dat);

解释：

• public.h 提供 u8 和延时；lcd1602.h 只声明了 init、clear、show_string 三个函数，没有声明底层的写命令、写数据。

• 本章要在 main 里直接写指令、写字符，所以用 extern 自己补两份声明。extern 的意思是“这个函数在别的 .c 文件里已经定义过，这里只告诉编译器它的样子”，链接时再去找真正的函数体。

• 如果不补声明，Keil 会按“隐式声明”处理并给警告，参数类型可能对不上，最好养成补声明的习惯。

第 2 段：字符串与初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 i=0;
    u8 gshowbufa[16]=" Hello World... ";
    u8 gshowbufb[27]="welcome to the world of mcu";
 
    lcd1602_init();

解释：

• gshowbufa 里前后各有一个空格，一共 16 个字符，滚动时首尾的空格让文字之间有间隔，不会挤在一起。

• gshowbufb 是 27 个字符，比一行 16 列长，所以第二行只能看到前面一部分。

• 注意这两个数组的长度刚好等于字符个数，C 语言规定这种情况下结尾的 '\0' 不会存进去。后面 lcd1602_show_string 是靠找 '\0' 停下来的，于是会越过数组继续往后读，直到碰巧遇到 0。实际能正常显示，是因为紧挨着的内存里正好是 0；这是例程里的隐患，自己写时数组要多留 1 个字节。

• lcd1602_init() 里最后一条是 0x06，即“地址加 1、屏不移动”，这是正常显示用的模式。

第 3 段：先静态显示两行

lcd1602_show_string(0,0,gshowbufa);
    lcd1602_show_string(0,1,gshowbufb);

解释：

• 第一条在第一行第 0 列显示 16 个字符，正好铺满一行。

• 第二条从第二行第 0 列开始写。show_string 的绕行逻辑是：写满 16 列后，多出来的字符绕回第一行开头继续写。所以第二行写完后，第 17~27 个字符会覆盖第一行的前 11 列。因为接下来主循环还会反复重写第一行，这个覆盖很快就被盖掉了，但刚上电的一瞬间可能会看到花屏。

• 这两句的真正作用是把内容先放进显存，让屏幕不是空白；滚动主要靠后面的循环。

第 4 段：打开“写入即平移”

lcd1602_write_cmd(0x07);//每写一个数据屏幕就要右移一位，就相对于数据来说就是左移了

解释：

• 0x07 是“进入模式设置”指令，二进制 0000 0111。低两位 I/D=1 表示写完一个字符地址加 1；第 1 位 S=1 表示每次写数据时整屏跟着移动一位。

• 1602 的显存是 40 列×2 行，屏幕只是一个 16 列的“窗口”。S=1 时每写一个字符，窗口就整体挪一格，所以屏幕上的字看起来在走。

• 注释说“屏幕右移、相对于数据是左移”，讲的是同一件事：窗口往右挪，站在字的角度看就是往左跑。

• 这条指令会覆盖初始化时的 0x06。从此以后，任何一次写数据都会让屏幕移动，包括你不想让它动的时候。

第 5 段：循环滚动

while(1)
    {
        lcd1602_write_cmd(0x80);
        for(i=0;i<16;i++)
        {
            lcd1602_write_data(gshowbufa[i]);
            delay_ms(500);//滚动速度调节
        }
    }
}

解释：

• 0x80 是“设置 DDRAM 地址”指令，低 7 位给 0 就表示第一行第 0 列。它的作用是每轮开始时把写指针拨回行首，保证 16 个字符依次写到 0~15 号单元。

• 注意 0x80 只复位“写到哪”，不复位“屏幕已经挪了多少”。所以每轮虽然都从同一个地址写起，屏幕窗口却一直在往前挪，看起来就是连续滚动，不会突然跳回开头。

• for 循环一次写 16 个字符，delay_ms(500) 决定每个字符停留 0.5 秒，也就是滚动速度。想快就改小，比如 200；想慢就改大。

• 16 个字符写完需要 8 秒，然后进入下一轮继续写，字幕就永远滚下去。

• 因为每次写字符都会移屏，第二行的内容也跟着一起被拖动，这也是现象里“第二行也在动”的原因。

### 2. lcd1602.c（液晶驱动）

职责与上一章相同：三根控制线加 8 位数据口，按 1602 时序写命令、写数据。完整讲解见第30章，这里只讲本章用到的部分和差异。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| lcd1602_write_cmd | 写指令 | 0x80 定位、0x07 开平移，主循环反复调用 |
| lcd1602_write_data | 写一个字符 | 滚动循环里每个字符一次 |
| lcd1602_init | 初始化 | 上电一次 |
| lcd1602_clear | 清屏 | 本章未调用 |
| lcd1602_show_string | 按坐标显示字符串 | 上电时显示两行 |

初始化

void lcd1602_init(void)
{
    lcd1602_write_cmd(0x38);//数据总线8位，显示2行，5*7点阵/字符
    lcd1602_write_cmd(0x0c);//显示功能开，无光标，光标闪烁
    lcd1602_write_cmd(0x06);//写入新数据后光标右移，显示屏不移动
    lcd1602_write_cmd(0x01);//清屏
}

解释：

• 0x38 定 8 位总线、两行、5×7 点阵；0x0c 开显示、关光标；0x06 是正常写入模式；0x01 清屏。

• 本章在初始化之后又写了 0x07，把 0x06 改掉。所以初始化里的 0x06 只在这几行之间有效，真正决定滚动的是 main 里的 0x07。

写命令

void lcd1602_write_cmd(u8 cmd)
{
    LCD1602_RS=0;//选择命令
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=cmd;//准备命令
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}

解释：

• RS=0 表示这次送的是指令，液晶会把它当命令解释，而不是显示成字符。

• E 先低、再高、再低，制造一个完整的使能脉冲，液晶在下降沿把 P0 上的数据取走。

• 每次 1ms 延时，写 16 个字符约 32ms，滚动速度主要由 delay_ms(500) 决定，这点开销可以忽略。

写数据

void lcd1602_write_data(u8 dat)
{
    LCD1602_RS=1;//选择数据
    LCD1602_RW=0;//选择写
    LCD1602_E=0;
    LCD1602_DATAPORT=dat;//准备数据
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=1;//使能脚E先上升沿写入
    delay_ms(1);
    LCD1602_E=0;//使能脚E后负跳变完成写入
}

解释：

• 和写命令只差 RS=1。数据会被写进当前地址计数器指向的显存单元。

• 因为进入模式是 0x07，这一次写操作除了存字符，还会让整屏挪一格。这是本章所有滚动效果的来源。

• 写进去的 dat 是 ASCII 码，gshowbufa 里存的就是字符本身，所以直接送即可，不需要像数码管那样查段码。

显示字符串

void lcd1602_show_string(u8 x,u8 y,u8 *str)
{
    u8 i=0;
 
    if(y>1||x>15)return;//行列参数不对则强制退出
 
    if(y<1) //第1行显示
    {
        while(*str!='\0')//字符串是以'\0'结尾，只要前面有内容就显示
        {
            if(i<16-x)//如果字符长度超过第一行显示范围，则在第二行继续显示
            {
                lcd1602_write_cmd(0x80+i+x);//第一行显示地址设置
            }
            else
            {
                lcd1602_write_cmd(0x40+0x80+i+x-16);//第二行显示地址设置
            }
            lcd1602_write_data(*str);//显示内容
            str++;//指针递增
            i++;
        }
    }

解释：

• 每个字符前都重新发一次定位指令，所以位置是“算好了再写”，不依赖地址自动加 1。

• 超出一行的字符会绕到另一行，这就是第二行的 27 个字符会覆盖第一行的原因。

• 循环靠 *str!='\0' 结束。本章两个数组都没有结尾 0，实际会多写一些内容，直到内存里遇到 0 为止，写出来的长度不可控。这是原例程的写法，照抄可以，但要知道风险。

第二行的分支与第一行对称，起始地址换成 0x80+0x40，超出后绕回第一行，本章只在开机时调用一次。

## 五、要记住的点

• 0x07 的 S 位一开，之后每写一个字符整屏就挪一格，这才是滚动的原因，不是程序在改坐标。

• 0x80 只复位写地址，不复位屏幕已经平移的量，所以每轮重写不会让画面跳回原点。

• 想恢复正常定坐标显示，必须再写 0x06 把“写入平移”关掉。

• 滚动速度由 delay_ms(500) 控制，改这个数就行。

• 一行只有 16 列，超长字符串会被 show_string 绕到另一行，覆盖原有内容。

• 字符数组要比重显示的字符数多留 1 字节放 '\0'，本例题刚好填满，是隐患。

# 第36章 串口控制LED和蜂鸣器

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\5-串口控制LED和蜂鸣器\5-串口控制LED和蜂鸣器.hex

本章要点　电脑用串口助手按“命令 + 0D 0A”发十六进制数，单片机收完一帧再开关 D1 和蜂鸣器。

## 一、实验现象

用 USB 线连好板子，打开串口助手，波特率选 9600，发送格式选 HEX。发送 11 0D 0A，板上 D1 指示灯亮；发送 10 0D 0A，D1 灭；发送 21 0D 0A，蜂鸣器开始连续响；发送 20 0D 0A，蜂鸣器停。发送其它数据没有任何反应。注意必须三个字节一起发，只发 11 不会动作。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | P3^0 | USB 转串口芯片的 TXD | 51 的串口输入脚，由硬件固定，代码未定义 |
| TXD | P3^1 | USB 转串口芯片的 RXD | 51 的串口输出脚，本章只收不发 |
| LED1 | P2^0 | D1 指示灯 | main.c 中 sbit LED1=P2^0，低电平点亮 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器驱动 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5 |
| 串口电平转换 | 板上 CH340 一类芯片 | USB 接口 | 具体型号以原理图为准 |

代码里没有出现 P3^0、P3^1，因为这两个脚是 51 内部串口的专用引脚，只要用 SBUF 收发就自动走这两根线。板上的 USB 转串口电路把电脑的 USB 变成 TTL 串口接进来，接线细节以原理图为准。

## 三、程序流程

1. UART_Init()：串口方式 1、定时器 1 方式 2 做波特率、开串口中断、波特率 9600。

2. 进入 while(1)，检查 UART_RX_STA 的最高位，判断有没有收完一帧。

3. 收完一帧就先把 UART_RX_STA 清 0，腾出缓冲区准备下一次接收。

4. 用 switch 看缓冲区第 0 个字节：0x11 点亮 D1，0x10 熄灭，0x21 置蜂鸣器标志，0x20 清标志。

5. 标志为 1 时调用 beep_alarm(100,10) 响一小段，循环回来再响，听起来就是连续鸣叫。

6. 回到第 2 步。

串口中断在后台默默干活：每收到一个字节进一次中断，收到 0x0D 做个标记，再收到 0x0A 就把“接收完成”标志置起来。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只做“查标志、拆命令、执行动作”，接收细节全在中断里。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：串口控制LED和蜂鸣器
接线说明：
实验现象：下载程序后，由串口助手以HEX格式发送如下命令控制LED和蜂鸣器
            D1指示灯亮发送：11 0D 0A
            D1指示灯灭发送：10 0D 0A
            蜂鸣器响发送： 21 0D 0A
            蜂鸣器停发送： 20 0D 0A
注意事项：   串口助手要以HEX格式发送，并且波特率为9600
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "beep.h"
#include "uart.h"

解释：

• 文件头把四条命令写在注释里，对照实验很方便，也说明了必须用 HEX 发送、波特率 9600。

• uart.h 提供 UART_Init、两个发送函数、接收缓冲数组和状态变量。数组和状态变量在 uart.c 里定义，头文件用 extern 声明，main 才能直接访问。

• 用 HEX 发送的意思是：串口助手把 11 当成一个字节 0x11 发出去；如果用文本模式发字符“11”，收到的是 0x31、0x31 两个字节，命令对不上。

第 2 段：引脚与命令宏

//控制管脚定义
sbit LED1=P2^0;
 
//宏定义
#define LED1_ON_CMD     0X11
#define LED1_OFF_CMD    0X10
 
#define BEEP_ON_CMD     0X21
#define BEEP_OFF_CMD    0X20

解释：

• sbit LED1=P2^0 把 P2 口的第 0 位起名叫 LED1。板上 D1 一般是 LED 串电阻接电源、单片机引脚拉低点亮，所以后面写 LED1=0 才是“亮”。

• 四个宏是双方约定的命令字，成对设计：0x11/0x10 只差最低位，0x21/0x20 也是。这样记起来方便，0x1x 管灯、0x2x 管蜂鸣器。

• 用宏而不是直接写数字，是为了以后改命令只改一处。

第 3 段：初始化与主循环骨架

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 beep_flag=0;
 
    UART_Init();
 
    while(1)
    {
        if(UART_RX_STA&0x8000)//判断串口是否接收完数据
        {

解释：

• beep_flag 记录蜂鸣器该不该响，0 不响、1 响，必须放在循环外。

• UART_Init() 只调用一次，配置好串口和中断后就可以不管了，接收由中断自动完成。

• UART_RX_STA&0x8000 是在测第 15 位。这个变量被拆成三段用：bit15 是“收完一帧”，bit14 是“已经收到 0x0D”，bit13~0 是“已经收到几个有效字节”。所以只要最高位是 1，就说明一整帧到齐了。

第 4 段：清标志与解析命令

UART_RX_STA=0;//清除标记，等待下次接收
            switch(UART_RX_BUF[0])//判断第一个数据
            {
                case LED1_ON_CMD: LED1=0;break;
                case LED1_OFF_CMD: LED1=1;break;
                case BEEP_ON_CMD: beep_flag=1;break;
                case BEEP_OFF_CMD: beep_flag=0;break;
            }
        }

解释：

• 先把 UART_RX_STA 整个清 0，等于同时清掉完成标志、0x0D 标志和字节计数，缓冲区可以重新从头装。这一句必须放在取数据之前还是之后？这里放在 switch 之前，但 UART_RX_BUF 的内容不会被清，所以照样能读。

• switch 只看第 0 个字节，也就是命令字；后面的 0x0D、0x0A 只是帧尾，不参与判断。

• 灯的两个分支直接改引脚，蜂鸣器的两个分支只改标志。因为蜂鸣器要靠主循环反复发声才能连续响，不能在这里直接调用一次阻塞函数。

• 没有 default 分支，收到不认识的第一字节就什么也不做，程序不会跑飞。

第 5 段：连续发声

if(beep_flag)
            beep_alarm(100,10);
    }
}

解释：

• beep_alarm(100,10) 每次响 100×2×10×10us＝20ms，然后立刻回到循环再响，中间只隔一次判断，人耳听到的是连续音。

• 因为每次只响 20ms，主循环还能腾出时间检查串口标志，所以响着的时候再发 20 0D 0A 也能停下来。这比第32章一次响 0.2 秒要灵敏得多。

• 停止时 beep_flag=0，这一句不再执行，蜂鸣器停在最后一次翻转后的电平上。因为是无源蜂鸣器，不翻转就不发声。

### 2. uart.c（串口驱动）

职责：配置 9600 波特率、提供发送函数、在中断里把字节收进缓冲区并判断帧结束。完整讲解见第20章，这里按本项目讲。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| UART_Init | 串口方式 1、定时器 1 方式 2、开中断 | 上电一次 |
| UART_Cmd | 开/关串口中断 | 本章未调用 |
| UART_SendData | 发一个字节 | 本章未调用 |
| UART_SendString | 发一个字符串 | 本章未调用 |
| UART_IRQn | 中断服务：收字节、判帧尾 | 每收到一个字节进一次 |

初始化与波特率

#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值 9600
 
void UART_Init(void)
{
    SCON=0X50;          //设置为工作方式1
    TMOD=0X20;          //设置计数器工作方式2
    PCON=0X80;          //波特率加倍
    TH1=RELOAD_COUNT;   //计数器初始值设置
    TL1=TH1;
    ES=1;               //关闭接收中断
    EA=1;               //打开总中断
    TR1=1;              //打开计数器
    TI=1;          //发送中断标记位，如果使用printf函数的必须设置
}

解释：

• SCON=0x50：0101 0000，SM0SM1=01 选方式 1（8 位数据、1 位停止位、无校验），REN=1 允许接收。方式 1 是最常用的异步串口方式。

• TMOD=0x20：0010 0000，定时器 1、方式 2（8 位自动重装）。方式 2 溢出后 TH1 会自动装回 TL1，不需要在中断里重装，正好用来做波特率发生器。

• 注意这里是直接赋值 TMOD=0x20，会把定时器 0 的配置一起清掉。本章不用定时器 0 所以没问题；如果要把串口和定时器 0 放同一个工程，必须改成 TMOD&=0x0F; TMOD|=0x20;。

• PCON=0x80 把 SMOD 置 1，波特率加倍。51 的波特率公式是 2^SMOD/32 × 晶振/(12×(256-TH1))。代入 11.0592MHz、SMOD=1、TH1=0xFA（即 250，256-250=6）：2/32×11059200/(12×6)=9600。用 11.0592MHz 这个“怪”晶振，就是为了能整除出标准波特率。

• ES=1 打开串口中断，EA=1 打开总中断。注释写“关闭接收中断”是笔误，实际是打开。

• TR1=1 启动定时器 1，波特率时钟才开始跑。

• TI=1 是给 printf 用的：库函数发送前会等 TI 变 1，先置 1 可以避免第一句 printf 卡死。本章不用 printf，这句无害。

发送函数

void UART_SendData(u8 dat)
{
    ES=0; //关闭串口中断
    TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
    SBUF=dat; //发送
    while(TI==0); //等待发送完毕
    TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
    ES=1; //允许串口中断
}

void UART_SendString(u8 *pbuf)
{
    while(*pbuf!='\0') //遇到空格跳出循环
    {
        UART_SendData(*pbuf);
        delay_10us(5);
        pbuf++;
    }
}

解释：

• 发一个字节就是写 SBUF，硬件自动把它移位出去，发完置 TI=1。所以“等待发送完成”就是死等 TI。

• 发送前关 ES、发完再开，是为了不让接收中断打断发送过程，避免 TI 被中断里的逻辑干扰。

• UART_SendString 逐个字符发，直到遇到 '\0'，每个字节后延时约 50us 让接收方喘口气。

• 本章只收不发，这两个函数没被调用，但它们是 uart 模块的一部分，调试时很有用。

开关中断

void UART_Cmd(FunctionalState ensta)
{
    ES=ensta;
}

解释：

• 参数是 uart.h 里定义的枚举，ENABLE 为 1、DISABLE 为 0，直接写给 ES 就能开或关串口中断。

• 本项目没用它，因为接收要一直开着。调试时如果想让主循环安静一会儿，可以临时调用 UART_Cmd(DISABLE)，处理完再打开。

接收中断

u8 UART_RX_BUF[UART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大UART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15，    接收完成标志
//bit14，    接收到0x0d
//bit13~0，  接收到的有效字节数目
u16 UART_RX_STA=0;       //接收状态标记
 
 
void UART_IRQn() interrupt 4
{
    u8 r;
 
    if(RI)
    {
        RI=0;
        r=SBUF;//读取接收到的数据
        if((UART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
        {
            if(UART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
            {
                if(r!=0x0a)UART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                else UART_RX_STA|=0x8000;   //接收完成了
            }
            else //还没收到0X0D
            {
                if(r==0x0d)UART_RX_STA|=0x4000;
                else
                {
                    UART_RX_BUF[UART_RX_STA&0X3FFF]=r ;
                    UART_RX_STA++;
                    if(UART_RX_STA>(UART_REC_LEN-1))UART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
                }
            }
        }
    }
}

解释：

• interrupt 4 是串口中断号。串口收和发共用一个中断，所以进来看 RI；本章不发，只处理接收。

• 必须先 RI=0 再读 SBUF，否则硬件认为这个字节还没被取走，会一直申请中断。

• 状态机分三种情况：

• 还没收到 0x0D：普通数据就存进缓冲区，同时计数加 1；收到 0x0D 就把 bit14 置起来，表示“帧尾前半到了”，0x0D 本身不存。

• 已经收到 0x0D：下一个字节必须是 0x0A，是就把 bit15 置 1，告诉主程序“一帧完整”；不是就整个清零，从头再收。

• 已经收完（bit15=1）：什么也不做，等主程序把标志清掉。

• 存数据用 UART_RX_BUF[UART_RX_STA&0x3FFF] 当下标，把高两位状态位屏蔽掉，只留低 14 位的计数值。UART_RX_STA++ 会同时让计数加 1，因为此时高两位还是 0（收到 0x0D 之前）。

• 计数值超过 UART_REC_LEN-1（49）就清零重来，防止写穿 50 字节的缓冲区。

• UART_REC_LEN 定义为 50，命令只有 1 个有效字节，空间绰绰有余。

### 3. beep.c（复用模块）

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| beep_alarm | 方波驱动蜂鸣器 | beep_flag 为 1 时每轮 (100,10) |

解释：与第32章完全相同。这里特意把 time 从 1000 改成 100，让每次只响 20ms，主循环才能快速回来处理串口命令。完整讲解见第05章。

## 五、要记住的点

• 串口方式 1 加定时器 1 方式 2 是 51 最常用的组合，TH1 决定波特率，方式 2 会自动重装。

• 9600 波特率是靠 11.0592MHz 晶振整除出来的，换 12MHz 晶振误差会很大，通信会乱码。

• 一帧数据必须以 0D 0A 结尾，只发命令字节不会触发动作。

• UART_RX_STA 一个变量拆三段用：bit15 完成、bit14 见到 0x0D、低 14 位计数。

• 串口助手要用 HEX 发送，文本模式发的是字符的 ASCII 码，命令对不上。

• TMOD=0x20 是直接赋值，会清掉定时器 0 的设置，和定时器 0 共用时要改成“与、或”写法。

# 第37章 红外遥控LED和蜂鸣器

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\6-红外遥控LED和蜂鸣器\6-红外遥控LED和蜂鸣器.hex

本章要点　用外部中断 0 解 NEC 红外码，按遥控器上的键开关 D1 和蜂鸣器，数码管显示键值。

## 一、实验现象

下载程序后，数码管右边三位显示 00H。拿配套红外遥控器对着板上的接收头，按最上面一排的第 1 个键，D1 点亮，数码管显示 45H；再按一次同一个键，D1 熄灭。按第 2 个键，蜂鸣器开始响，显示 47H；再按一次，蜂鸣器停。按其它键，数码管上的键值会跟着变，但不会控制任何东西。接收头的凸起要和板上丝印的凸起方向对齐，否则收不到信号。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IRED | P3^2 | 红外接收头 OUT | ired.h 中 sbit IRED=P3^2，同时是外部中断 0 输入 |
| LED1 | P2^0 | D1 指示灯 | main.c 中 sbit LED1=P2^0，低电平点亮 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器驱动 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5 |
| 段码 a~dp | P0 口 | 共阴极数码管 | SMG_A_DP_PORT 定义为 P0 |
| 位选 A/B/C | P2^2 / P2^3 / P2^4 | 74HC138 | LSA/LSB/LSC |
| 接收头电源 | VCC / GND | 红外接收头 | 代码未涉及，以原理图为准 |

要特别注意 P3^2：key.h 里 K3 也定义在 P3^2，而红外接收头的输出同样接在这一脚（外部中断 0 只能从 P3^2 或 P3^3 进）。本章没有包含 key.h，所以不冲突；但在这块板子上按 K3 等于给红外脚一个低电平，可能被当成一帧红外信号。以原理图为准。

## 三、程序流程

1. ired_init()：把 P3^2 置 1，设外部中断 0 为下降沿触发，开中断。

2. 进入 while(1)，先把 gired_data[2]（控制码）读到 ired_tempx。

3. 如果这次读到的不是 0，就用它更新 ired_tempy；是 0 就沿用上一次的值。

4. 把 ired_tempy 拆成高 4 位、低 4 位，查段码表，再加一个 0x76（字符 H），从第 6 位开始显示。

5. 如果控制码等于 0x45，把控制码清 0，key_cnt_led 在 1 和 2 之间翻转。

6. 如果控制码等于 0x47，同样清 0，key_cnt_beep 在 1 和 2 之间翻转。

7. key_cnt_led 为 1 时点亮 D1，否则熄灭；key_cnt_beep 为 1 时响一小段，循环回来继续响。

8. 回到第 2 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序负责“读键值、显示、执行动作”，红外解码在中断里完成。

第 1 段：文件头与头文件

/**************************************************************************************
 
实验名称：红外遥控LED和蜂鸣器
接线说明：
实验现象：下载程序后，操作红外遥控器最上面第1个键和第2个键可控制D1和蜂鸣器开关，并且数码管
            上显示遥控器键值码
注意事项：红外接收头凸起处要与PCB板接口凸起丝印处对应
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "ired.h"
#include "beep.h"

解释：

• 四个头文件分别提供：类型与延时、数码管、红外、蜂鸣器。

• ired.h 里除了 sbit IRED=P3^2 和 ired_init 声明，还有 extern u8 gired_data[4]。这个数组在 ired.c 里定义，中断每解出一帧就填一次，main 直接读它就能拿到键值。

• 注意事项说的是接收头的安装方向。接收头一般是一个黑色小方块，正面有凸起，装反了引脚顺序就错，收不到信号甚至不工作。

第 2 段：引脚与键值宏

//定义端口
sbit LED1=P2^0;
 
//定义宏值
#define LED_KEY_VALUE       0X45
#define BEEP_KEY_VALUE      0X47

解释：

• LED1 接 P2^0，低电平点亮，和上一章串口控制的是同一个灯。

• 0x45、0x47 是配套遥控器上第 1、第 2 个键的“控制码”，也就是 NEC 协议里的第 3 个字节。换一个遥控器，这两个值通常会变，需要先用显示键值的功能确认。

• 代码里的注释两处都写“第一键按下”，第二个应该是“第二键”，看注释时别被带偏。

第 3 段：变量与红外初始化

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    u8 ired_buf[3];
    u8 key_cnt_led=0;
    u8 key_cnt_beep=0;
    u8 ired_tempx=0;
    u8 ired_tempy=0;
 
    ired_init();//红外初始化

解释：

• ired_buf[3] 是数码管要显示的 3 位段码，正好对应 smg_display 从第 6 位开始显示的三位。

• key_cnt_led、key_cnt_beep 是两个“开关计数器”，取值 0/1/2，1 表示开、2 表示关、0 表示还没按过。用一个字节同时表达“状态”和“按过没有”，比单独设标志省事。

• ired_tempx 存这一轮读到的控制码，ired_tempy 存“最后一次有效的控制码”，用来保持显示不闪。

• ired_init() 只做三件事：IT0=1 设下降沿触发、EX0=1 开外部中断 0、EA=1 开总中断，最后把 IRED 置 1 让接收头输出保持高电平。

第 4 段：读键值与显示

while(1)
    {
        ired_tempx=gired_data[2];//保存键值
        if(ired_tempx!=0)ired_tempy=ired_tempx;//当不为0时则更新数码管显示键值
        ired_buf[0]=gsmg_code[ired_tempy/16];//将控制码高4位转换为数码管段码
        ired_buf[1]=gsmg_code[ired_tempy%16];//将控制码低4位转换为数码管段码
        ired_buf[2]=0X76;//显示H的段码
        smg_display(ired_buf,6);

解释：

• gired_data 有 4 个字节：地址码、地址反码、控制码、控制反码。这里只取下标 2 的控制码，地址码不用。

• 中断解完一帧后会把控制码留在数组里，不会自动清零。所以主循环读到 0 表示“这一轮没有新键”，读到非 0 表示“有新键”。ired_tempy 就是靠这个判断保持住上一次的值，否则没有按键时显示会变成 00H。

• 高 4 位用 /16、低 4 位用 %16 拆出来，因为一个字节正好两位十六进制。0x45 拆成 4 和 5，查表得到 4 和 5 的段码。

• 0x76 是字符 H 的共阴段码：b、c、e、f、g 五段亮（0x02+0x04+0x20+0x40+0x10=0x76），用来提示“前面两位是十六进制数”。

• smg_display(ired_buf,6) 的 6 表示从第 6 位开始。函数内部 pos_temp=5，循环 i=5,6,7，取 dat[0]、dat[1]、dat[2]，所以三个段码落在最右边三位，左边五位不亮。

第 5 段：识别两个功能键

if(ired_tempx==LED_KEY_VALUE)//如果是第一键按下
        {
            gired_data[2]=0;//清零,等待下次按键按下
            key_cnt_led++;
            if(key_cnt_led==3)key_cnt_led=1;
        }
        else if(ired_tempx==BEEP_KEY_VALUE)//如果是第一键按下
        {
            gired_data[2]=0;//清零,等待下次按键按下
            key_cnt_beep++;
            if(key_cnt_beep==3)key_cnt_beep=1;
        }

解释：

• 只有等于 0x45 或 0x47 才处理，其它键值只显示不动作。

• 处理完立刻把 gired_data[2] 清 0。这一步很关键：不清的话，主循环每转一圈都会看到同一个键值，计数器会疯狂加，灯会乱闪。清 0 相当于“这个键我已经消费掉了”。

• 计数器从 0 开始，第一次加变成 1（开），第二次变成 2（关），第三次本该是 3，被 if(...==3) 拉回 1，于是永远在 1、2 之间循环，实现“按一下开、再按一下关”。

• 这里没有做“长按连发”的处理，按住不放只算一次，因为 NEC 的重复码没有对应的控制码，中断里也只认完整帧。

第 6 段：执行动作

if(key_cnt_led==1)LED1=0;
        else LED1=1;
        if(key_cnt_beep==1)beep_alarm(100,10);
    }
}

解释：

• 灯用 if/else 写全两种状态，没有按键（计数器为 0）时也会执行 LED1=1，保证上电默认灭。

• 蜂鸣器和上一章一样，每次只响 20ms，靠循环反复调用来连续响。这样在响的时候主循环仍然能读红外，按第二键可以立刻停。

• 因为 beep_alarm 占 20ms，而红外一帧大约 67ms，接收中断优先级比主循环高，所以响铃不会漏掉按键。

### 2. ired.c（红外接收）

职责：用外部中断 0 的下降沿捕捉红外帧头，然后在中断里靠“数时间”把 32 位数据一位一位解出来。完整讲解见第24章，这里按本项目讲。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| ired_init | 配外部中断 0，下降沿触发 | 上电一次 |
| ired | 中断服务：解一整帧 NEC 码 | 每帧一次，由接收头下降沿触发 |

初始化

void ired_init(void)
{
    IT0=1;  //下降沿触发
    EX0=1;  //打开中断0允许
    EA=1;   //打开总中断
    IRED=1; //初始化端口
}

解释：

• IT0=1 让外部中断 0 只在下降沿触发。红外接收头空闲时输出高电平，一帧数据以 9ms 低电平开头，这个下降沿正好是帧的起点。

• 如果用低电平触发，9ms 低电平期间会反复进中断，解码全乱。

• IRED=1 是把引脚置高。51 的 P3 口内部有弱上拉，写 1 才能当输入用，也保证接收头输出能被正确读进来。

中断解码

void ired() interrupt 0 //外部中断0服务函数
{
    u8 ired_high_time=0;
    u16 time_cnt=0;
    u8 i=0,j=0;
 
    if(IRED==0)
    {
        time_cnt=1000;
        while((!IRED)&&(time_cnt))//等待引导信号9ms低电平结束，若超过10ms强制退出
        {
            delay_10us(1);//延时约10us
            time_cnt--;
            if(time_cnt==0)return;
        }

解释：

• 中断号 0 对应外部中断 0。进中断先判断 IRED==0，防止干扰引起的误触发。

• NEC 帧以一个 9ms 低电平 + 4.5ms 高电平的“引导码”开头。这里用 delay_10us(1) 循环数次数来量时间，time_cnt=1000 最多数 1000 次，约 10ms，超时就退出，避免死等。

• 这种“软件计时”的精度取决于晶振和循环开销，所以只能量个大概，靠后面的阈值判断来容错。

引导码高电平与 4 字节循环

if(IRED)//引导信号9ms低电平已过，进入4.5ms高电平
        {
            time_cnt=500;
            while(IRED&&time_cnt)//等待引导信号4.5ms高电平结束，若超过5ms强制退出
            {
                delay_10us(1);
                time_cnt--;
                if(time_cnt==0)return;
            }
            for(i=0;i<4;i++)//循环4次，读取4个字节数据
            {
                for(j=0;j<8;j++)//循环8次读取每位数据即一个字节
                {

解释：

• 9ms 低电平结束后引脚变高，进入 4.5ms 的高电平。这里最多等 500 次（约 5ms），超时说明不是标准帧，直接退出。

• 引导码之后是 4 个字节、32 位，外层循环 4 次、内层 8 次，正好 32 位。顺序是地址码、地址反码、控制码、控制反码，低位先发。

解一位

time_cnt=600;
                    while((IRED==0)&&time_cnt)//等待数据1或0前面的0.56ms结束，若超过6ms强制退出
                    {
                        delay_10us(1);
                        time_cnt--;
                        if(time_cnt==0)return;
                    }
                    time_cnt=20;
                    while(IRED)//等待数据1或0后面的高电平结束，若超过2ms强制退出
                    {
                        delay_10us(10);//约0.1ms
                        ired_high_time++;
                        if(ired_high_time>20)return;
                    }
                    gired_data[i]>>=1;//先读取的为低位，然后是高位
                    if(ired_high_time>=8)//如果高电平时间大于0.8ms，数据则为1，否则为0
                        gired_data[i]|=0x80;
                    ired_high_time=0;//重新清零，等待下一次计算时间

解释：

• NEC 的每一位都是“0.56ms 低电平 + 一段高电平”组成：高电平 0.56ms 表示 0，1.69ms 表示 1。所以先等低电平结束，再量高电平有多长。

• 高电平用 delay_10us(10) 计数，每次约 0.1ms。数到 8 次就是 0.8ms，超过就判为 1，否则判为 0。0.56ms 和 1.69ms 差了 1ms 多，用 0.8ms 当门槛很稳。

• gired_data[i]>>=1 先把已收到的位整体右移，再在最高位补新位（|=0x80）。这样第一次收到的低位最终落在最低位，符合“低位先发”的顺序。

• 中断里最多等 20 次（约 2ms），超过就退出，避免被持续低电平卡死。

• 变量 ired_high_time 每解一位都要清 0，否则会一直累加，判断全错。

校验

}
        if(gired_data[2]!=~gired_data[3])//校验控制码与反码，错误则返回
        {
            for(i=0;i<4;i++)
                gired_data[i]=0;
            return;
        }
    }
}

解释：

• NEC 的第 4 个字节是第 3 个字节按位取反。收完 4 个字节后比较 gired_data[2] 和 ~gired_data[3]，相等才认为这一帧可信。

• 校验失败就把 4 个字节全清 0，主循环看到 0 就当没按键，不会误动作。

• 校验通过则保留数据，主循环下一轮就能读到控制码。

• 地址码和地址反码这里没有校验，只校验了控制码，够用但不严谨。

### 3. smg.c / beep.c（复用模块）

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| smg_display | 动态扫描显示 | 每轮 (ired_buf,6)，只显示后三位 |
| beep_alarm | 方波驱动蜂鸣器 | 计数器为 1 时每轮 (100,10) |

解释：smg_display 的第二个参数 6 表示从第 6 位开始，数组只有 3 个元素，所以只刷新后三位，前五位保持不亮。因为函数里先选位再送段码、最后清 P0，显示不会串影。完整讲解见第07章和第05章。

## 五、要记住的点

• 红外接收必须用外部中断 0（P3^2）的下降沿触发，低电平触发会被 9ms 帧头反复打断。

• NEC 一位由“0.56ms 低 + 0.56/1.69ms 高”组成，用 0.8ms 作门槛区分 0 和 1。

• 数据低位先发，所以用“先右移、再在最高位补位”的方式拼字节。

• gired_data[2] 是控制码，处理完必须清 0，否则主循环会重复执行同一个键。

• 0x45、0x47 只是这套遥控器第 1、2 键的值，换遥控器要重新确认。

• 解码全在中断里完成，一帧约几十毫秒，这段时间主循环是停住的。

# 第38章 电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）

对应 HEX：D:\51\新实验HEX合集\7-电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）\7-电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）.hex

本章要点　把时钟、温度、按键、液晶四块拼成一个能调时间、能定闹钟的小项目，学会多模块协作。

## 一、实验现象

插好 LCD1602 和 DS18B20 后下载程序。第一行显示 2021-05-20 Day 5，第二行显示 13:51:47 25.0C 这样的时间和温度（温度值随环境变化），秒位每秒加 1。

按 K1 进入时钟设置模式，再按一次进入闹钟设置模式，第三次又回到时钟设置。设置时，当前要改的那一位会闪一下。K2 按“秒、分、时、星期、日、月、年”的顺序切换要改的位，K3 让这一位加 1，K4 保存并回到正常显示。闹钟模式里，K2 依次切换“分、时、闹钟开关”，K3 修改，闹钟开关显示 ON 或 OFF。

闹钟打开且时间到时，蜂鸣器响；等到分钟数变化（最长一分钟后），声音自动停。

## 二、硬件接线

| 信号 | 单片机引脚 | 板上器件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD1602_RS | P2^6 | 液晶 RS | lcd1602.h 中 sbit LCD1602_RS=P2^6 |
| LCD1602_RW | P2^5 | 液晶 RW | sbit LCD1602_RW=P2^5 |
| LCD1602_E | P2^7 | 液晶 E | sbit LCD1602_E=P2^7 |
| D0~D7 | P0 口 | 液晶数据口 | #define LCD1602_DATAPORT P0 |
| DS1302_RST | P3^5 | DS1302 复位/片选 | ds1302.h 中 sbit DS1302_RST=P3^5 |
| DS1302_CLK | P3^6 | DS1302 时钟 | sbit DS1302_CLK=P3^6 |
| DS1302_IO | P3^4 | DS1302 数据 | sbit DS1302_IO=P3^4 |
| DS18B20_PORT | P3^7 | DS18B20 数据 DQ | ds18b20.h 中 sbit DS18B20_PORT=P3^7 |
| KEY1 | P3^1 | K1 | 切换模式 |
| KEY2 | P3^0 | K2 | 切换要设置的位 |
| KEY3 | P3^2 | K3 | 当前位加 1 |
| KEY4 | P3^3 | K4 | 保存并退出 |
| BEEP | P2^5 | 蜂鸣器 | beep.h 中 sbit BEEP=P2^5 |
| DS1302 备用电池、晶振 | 板上 | 32.768kHz 晶振、电池座 | 代码未涉及，以原理图为准 |

这张表里有两个“共用”必须记住：

• P2^5 同时是液晶的 RW 和蜂鸣器的驱动脚。代码能工作，是因为写液晶的每个函数开头都会 LCD1602_RW=0；按键响铃时也正好不在写液晶。实际做产品必须分开。

• P3 口的 8 根线被四类东西占满：P3^0~P3^3 是四个按键，P3^4/P3^5/P3^6 是 DS1302，P3^7 是 DS18B20。所以本项目再想加模块，P3 已经没有空脚了。

## 三、程序流程

1. calendar_test() 里依次初始化液晶、DS1302、DS18B20、定时器 0（10ms 中断并启动）。

2. DS1302 初始化会把 2021-05-20 13:51:47 写进芯片，所以每次复位都从这个时间开始。

3. 定时器每 10ms 进一次中断，累计到 50 次（500ms）做三件事：正常模式下读一次 DS1302 时间；第一次运行时记录初始闹钟时间；读一次 DS18B20 温度。

4. 主循环 key_scan(0) 读 K1~K4，分别处理“换模式、换位、加一、保存”。

5. 如果在设置模式，用“往目标位置写一个空格”的办法让该位闪一下。

6. calendar_set_time() 处理时钟模式下的加一，calendar_set_alarm() 处理闹钟模式下的加一和开关。

7. calendar_show() 按当前模式刷新液晶：正常模式显示日期、时间、温度；时钟设置模式显示同样的内容；闹钟模式显示闹钟时间和 ON/OFF。

8. alarm_compareproc() 比较当前时、分和闹钟时、分，相等且开关打开就响。

9. 回到第 4 步。

## 四、代码逐段讲解

### 1. main.c（主程序）

主程序只有两句有效代码：调用 calendar_test()，然后用空循环占住。

/**************************************************************************************
 
实验名称：电子万年历（DS1302+LCD1602+DS18B20）
接线说明：
实验现象：开机时，LCD1602默认显示初始化日历时间和温度值，当按下K1键第1次，
        进入日期和时间设定模式，此时光标会在要调整的时间位置闪烁，可通过K3键进行数据加1，
        如需切换所要调整的时间位置，可按K2键切换。当按下K1键第2次，进入闹钟设置模式（时-分），
        此时光标同样在所要调整的时间位置闪烁，可通过K3键进行数据加1，如需切换所要调整的时间位置，
        可按K2键切换，要让闹钟开启，除了设定对应的时间外，还需要设置闹钟开关为“ON”。
        当按下K1键第3次，又会回到刚才日期和时间设定模式，如此循环。当设定完成后，可按下K4键保存。
        时间会按照预定设定进行，如果开启闹钟，当前时间（时-分）如果与闹铃时间（时-分）相等，
        则蜂鸣器发出声音，一分钟以后则停止。
注意事项：接入LCD1602、DS18B20
***************************************************************************************/
#include "public.h"
#include "calendar.h"

解释：

• 文件头其实就是一份操作说明书，把 K1~K4 的功能和闹钟行为都写清楚了。读例程时先读这段注释，能省很多时间。

• 只包含两个头文件：public.h 给类型和延时，calendar.h 给日历结构体和 calendar_test 声明。其它模块都由 calendar.c 自己去包含，main 不需要知道细节。

/*******************************************************************************
* 函 数 名       : main
* 函数功能       : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出         : 无
*******************************************************************************/
void main()
{
    calendar_test();
 
    while(1)
    {
 
    }
}

解释：

• calendar_test() 名字叫 test，实际是整个项目的主循环，里面是死循环，正常情况永远不会返回。

• 后面的 while(1){} 是“保险”：万一 calendar_test() 因为某种原因返回了，程序停在这里，不会跑飞。

• 这种“main 只调一个函数”的写法在综合项目里很常见：main 负责启动，业务逻辑放在单独文件里，方便移植。

### 2. calendar.h（日历数据结构）

#ifndef __CALENDAR_H
#define __CALENDAR_H
 
#include "public.h"
 
typedef struct
{
    u8 sec;
    u8 min;
    u8 hour;
    u8 day;
    u8 month;
    u8 year;
    u8 week;
    u8 mode;//1：时钟设置模式；2：闹钟设置模式；
    u8 time_choice;//进入模式设置时，用于切换年月日时分秒哪个需要设置
    u8 add;//进入模式设置时，用于加
    u8 setok;//设置完成标志
    u8 alarm;//闹钟开关
    u8 alarm_time[2];//闹钟时间
    float temperture;
}_calendar;
extern _calendar g_calendar;
 
void calendar_test(void);
 
#endif

解释：

• 结构体把“一个时钟”的所有信息打包：7 个时间字段、4 个界面状态字段、闹钟开关、闹钟时间、温度。

• sec、min、hour、day、month、year、week 存的都是 BCD 码，不是普通二进制。比如 0x47 表示 47 秒，0x20 表示 20 日。之所以用 BCD，是因为 DS1302 内部就是 BCD，读写不用转换。

• mode：0 正常显示，1 时钟设置，2 闹钟设置。注意注释只写了 1 和 2，0 是默认值。

• time_choice：设置时“正在改第几位”，0~6 对应秒、分、时、星期、日、月、年。

• add：K3 按下后置 1，处理函数看到 1 就加一并清 0。用“请求标志”而不是直接改值，是为了让加一逻辑集中在一个地方。

• setok：K4 保存后置 1，表示“用户设置过了”，闹钟比较要用它，防止刚上电就误响。

• alarm：闹钟开关，0 关 1 开。

• alarm_time[2]：下标 0 存分钟、下标 1 存小时，都是 BCD。

• temperture 是 float，存摄氏度，由 DS18B20 每 500ms 更新一次。变量名少写了一个 a（temperature），不影响使用。

• extern _calendar g_calendar 让所有包含这个头文件的 .c 都能用同一个全局变量，真正定义在 calendar.c。

### 3. calendar.c（项目核心）

这个文件是整个项目的“大脑”，负责中断取数、按键状态机、数据处理和显示。

第 1 段：包含与全局变量

#include "calendar.h"
#include "ds1302.h"
#include "ds18b20.h"
#include "lcd1602.h"
#include "key.h"
#include "beep.h"
#include "time.h"
 
 
code u8 alarm_switch_str[]="Alarm: OFF";
code u8 alarm_on_str[]="ON ";
code u8 alarm_off_str[]="OFF";
 
_calendar g_calendar;
 
u8 g_keyvalue=0;

解释：

• 七个头文件对应七个模块，这个文件把它们串起来，所以它是唯一需要“全知道”的文件。

• code 是 Keil 的关键字，表示数组放在程序存储器（Flash）里，不占宝贵的 128 字节 RAM。字符串常量都应该这样放。

• alarm_switch_str 是闹钟模式刚进入时整行显示的 Alarm: OFF，注意冒号后面有一个空格，Alarm:  正好 7 个字符。

• alarm_on_str/alarm_off_str 只写在第 7 列，用来覆盖 Alarm:  后面的三个字符，所以 ON  后面补了一个空格，长度凑成 3，才能把 OFF 擦干净。

• g_calendar 没有初值，启动时全 0，正好对应“正常模式、未设置”。

• g_keyvalue 定义了但全文没用到，是遗留变量，可以忽略。

第 2 段：定时器 0 中断

void time0() interrupt 1
{
    static u8 cnt=0;
    static u8 oneflag=1;
    TH0=0xDC;
    TL0=0x00;
    cnt++;
 
    if(cnt==50)
    {
        cnt=0;
        if(g_calendar.mode==0)
            ds1302_read_time();
        if(oneflag==1)
        {
            oneflag=0;
            g_calendar.alarm_time[0]=g_calendar.min;
            g_calendar.alarm_time[1]=g_calendar.hour;//记录初始闹钟时间
        }
        g_calendar.temperture=ds18b20_read_temperture();
    }
}

解释：

• TH0=0xDC; TL0=0x00; 是 10ms 的重装值，算法和第33章一样（11.0592MHz，9216 个机器周期）。

• static u8 cnt 在中断里计数，每 10ms 加 1，加到 50 就是 500ms。用 500ms 而不是 10ms 做这些慢活，是为了少占用 CPU：读 DS1302 和读温度都要上百微秒到毫秒，每 10ms 做一次会明显拖慢主循环。

• mode==0 才读 DS1302。设置模式下如果还读，会把用户正在改的值冲掉；而且设置时芯片自己还在走，等 K4 保存时再统一写回。

• oneflag 保证“记录初始闹钟时间”只做一次，用的是上电后第一次进入 500ms 时的当前时间。之后闹钟时间由用户用 K3 改。

• 每 500ms 读一次温度。ds18b20_read_temperture() 内部会先启动一次转换再读结果，转换需要时间，所以读到的是“上一次转换”的值，滞后约 0.5 秒，人感觉不到。

• 中断里做了 1ms 级的阻塞操作（DS18B20 复位要拉低 750us），会让主循环偶尔卡一下，但按键扫描有 10ms 消抖，感觉不到。

第 3 段：日期和时间转字符串

void calendar_datapros(u8 *datebuf,u8 *timebuf)
{
    datebuf[0]='2';
    datebuf[1]='0';
    datebuf[2]=g_calendar.year/16+0x30;
    datebuf[3]=g_calendar.year%16+0x30;
    datebuf[4]='-';
    datebuf[5]=g_calendar.month/16+0x30;
    datebuf[6]=g_calendar.month%16+0x30;
    datebuf[7]='-';
    datebuf[8]=g_calendar.day/16+0x30;
    datebuf[9]=g_calendar.day%16+0x30;
    datebuf[10]=' ';
    datebuf[11]='D';
    datebuf[12]='a';
    datebuf[13]='y';
    datebuf[14]=g_calendar.week%16+0x30;
    datebuf[15]='\0';

解释：

• 因为存的是 BCD，取十位要用 /16，取个位要用 %16，不能用 /10、%10。这是 BCD 和普通二进制最容易搞混的地方：0x47 的 /16 是 4，%16 是 7，正好是十位和个位。

• 年份只显示后两位，前面固定补 '2'、'0'，所以只能表示 2000~2099 年，够用。

• 每个数字都 +0x30 变成 ASCII 字符，液晶才能显示。

• 日期格式固定 15 个字符：20YY-MM-DD Day W，最后一个字符是结束符，datebuf 必须至少 16 字节。

• 星期的编号由 DS1302 决定，本代码里 1 表示周日、5 表示周四。初始值写的是 5，所以屏上显示 Day 5，而注释说“星期四”，两者其实一致，只是编号从周日算起。

timebuf[0]=g_calendar.hour/16+0x30;
    timebuf[1]=g_calendar.hour%16+0x30;
    timebuf[2]=':';
    timebuf[3]=g_calendar.min/16+0x30;
    timebuf[4]=g_calendar.min%16+0x30;
    timebuf[5]=':';
    timebuf[6]=g_calendar.sec/16+0x30;
    timebuf[7]=g_calendar.sec%16+0x30;
    timebuf[8]='\0';
}

解释：

• 时间格式是 HH:MM:SS，共 8 个字符加结束符，所以调用者的 time_buf 要 9 字节。

• 同样用 /16、%16 拆 BCD，再 +0x30。

• 两个缓冲区都由调用者提供，函数只负责填，这样同一套转换既能用于正常显示，也能用于设置模式。

第 4 段：温度转字符串

void temperture_datapros(u8 *tempbuf)
{
    int temp_value;
 
    temp_value=g_calendar.temperture*10;
    if(temp_value<0)
    {
        temp_value=-temp_value;
        tempbuf[0]='-';
    }
    else
        tempbuf[0]=' ';
    if(temp_value>=1000)
        tempbuf[1]=temp_value/1000+0x30;
    else
        tempbuf[1]=' ';
    tempbuf[2]=temp_value%1000/100+0x30;
    tempbuf[3]=temp_value%1000%100/10+0x30;
    tempbuf[4]='.';
    tempbuf[5]=temp_value%1000%100%10+0x30;
    tempbuf[6]='C';
    tempbuf[7]='\0';
}

解释：

• 先把浮点温度乘 10 取整，比如 25.0℃ 变成 250。这样只保留一位小数，避免浮点格式化和取模的麻烦。

• 负温度先取绝对值，第 0 位放 '-'；正温度放空格占位，保证后面小数点位置固定。

• temp_value>=1000 说明温度达到 100.0℃ 以上，需要三位整数，第 1 位放千位；否则第 1 位放空格。这样无论几位，小数点都在第 4 个字符，显示不会左右跳。

• 第 2 位是百位、第 3 位是十位、第 5 位是个位（小数位），小数点在第 4 位，最后跟一个 C。

• 缓冲区需要 8 字节。显示时从第 9 列开始写，屏幕上就是  25.0C 这样右对齐的效果。

第 5 段：闹钟时间转字符串

void alarm_datapros(u8 *alarmbuf)
{
    alarmbuf[0]=g_calendar.alarm_time[1]/16+0x30;
    alarmbuf[1]=g_calendar.alarm_time[1]%16+0x30;
    alarmbuf[2]='-';
    alarmbuf[3]=g_calendar.alarm_time[0]/16+0x30;
    alarmbuf[4]=g_calendar.alarm_time[0]%16+0x30;
    alarmbuf[5]='\0';
}

解释：

• 下标 1 是小时、下标 0 是分钟，这里先显示小时再显示分钟，中间用 - 分隔，格式 HH-MM。

• 同样按 BCD 拆位。显示位置是第二行第 0 列，正好覆盖原来的时间显示。

第 6 段：把设置结果写回 DS1302

void calendar_save_set_time(void)
{
    gDS1302_TIME[0]=g_calendar.sec;
    gDS1302_TIME[1]=g_calendar.min;
    gDS1302_TIME[2]=g_calendar.hour;
    gDS1302_TIME[3]=g_calendar.day;
    gDS1302_TIME[4]=g_calendar.month;
    gDS1302_TIME[5]=g_calendar.week;
    gDS1302_TIME[6]=g_calendar.year;
 
    ds1302_init();
}

解释：

• gDS1302_TIME 是 ds1302 模块里的全局数组，顺序是秒、分、时、日、月、周、年，和结构体字段顺序不一样，所以这里要一个个对应着抄，不能整块复制。

• 抄完之后调用 ds1302_init()。这个函数名字像“初始化”，实际做的是“解除写保护 → 把 gDS1302_TIME 的 7 个值写进芯片 → 重新加写保护”。所以保存时间复用了初始化函数，一举两得。

• 这也是为什么上电时时间总是 2021-05-20 13:51:47：ds1302_init() 写的正是数组的初始值。

第 7 段：时钟设置模式的加一

void calendar_set_time(void)//时钟设置模式
{
    if(g_calendar.mode==1)//时钟设置
    {
        if(g_calendar.add==1)
        {
            g_calendar.add=0;
            switch(g_calendar.time_choice)
            {
                case 0: g_calendar.sec++;
                        if((g_calendar.sec&0x0f)>9)g_calendar.sec+=6;
                        if(g_calendar.sec>=0x60)g_calendar.sec=0;
                        break;
                case 1: g_calendar.min++;
                        if((g_calendar.min&0x0f)>9)g_calendar.min+=6;
                        if(g_calendar.min>=0x60)g_calendar.min=0;
                        break;

解释：

• 只有 mode==1 且 add==1 才处理。处理前先把 add 清 0，保证按一次 K3 只加一次。

• BCD 加一要分两步：先 ++，再看低 4 位有没有超过 9。比如 0x09 加 1 变成 0x0A，低 4 位是 A（10）>9，就再加 6，变成 0x10，这才是 BCD 的“10”。&0x0f 是取低 4 位，比 %16 更快。

• 加完还要判断上限：秒、分到 0x60（即 60）回 0；时到 0x24（即 24）回 0。注意这里比较的是 BCD 值，0x60 正好是 BCD 的 60。

• 日、月、年、星期的上限分别是 0x32（32，实际到 31）、0x13（13，实际到 12）、0x99、0x08（星期 1~7）。日没有按月份大小判断，2 月也能调到 31 日，这是例程的简化。

case 2: g_calendar.hour++;
                        if((g_calendar.hour&0x0f)>9)g_calendar.hour+=6;
                        if(g_calendar.hour>=0x24)g_calendar.hour=0;
                        break;
                case 3: g_calendar.week++;
                        if((g_calendar.week&0x0f)>9)g_calendar.week+=6;
                        if(g_calendar.week>=0x08)g_calendar.week=1;
                        break;
                case 4: g_calendar.day++;
                        if((g_calendar.day&0x0f)>9)g_calendar.day+=6;
                        if(g_calendar.day>=0x32)g_calendar.day=1;
                        break;
                case 5: g_calendar.month++;
                        if((g_calendar.month&0x0f)>9)g_calendar.month+=6;
                        if(g_calendar.month>=0x13)g_calendar.month=1;
                        break;
                case 6: g_calendar.year++;
                        if((g_calendar.year&0x0f)>9)g_calendar.year+=6;
                        if(g_calendar.year>=0x99)g_calendar.year=0;
                        break;
            }
        }
    }
}

解释：

• 每个 case 结构完全一样：加一、修 BCD 进位、查上限。这是 BCD 计数器的标准写法，记住一个就够。

• time_choice 的编号顺序是秒(0)、分(1)、时(2)、星期(3)、日(4)、月(5)、年(6)，和屏幕上“从右往左、从时间到日期”的顺序对应。

• 星期回绕是回到 1 而不是 0，因为星期没有 0。

• 日期不做大小月判断，也不做闰年判断，调出来的 2 月 30 日 DS1302 也会照存，显示时不会报错，但不符合日历。

第 8 段：闹钟设置模式的加一

void calendar_set_alarm(void)//闹钟设置模式
{
    if(g_calendar.mode==2)//闹钟设置
    {
        if(g_calendar.add==1)
        {
            g_calendar.add=0;
            switch(g_calendar.time_choice)
            {
                case 0: g_calendar.alarm_time[0]++;
                        if((g_calendar.alarm_time[0]&0x0f)>9)g_calendar.alarm_time[0]+=6;
                        if(g_calendar.alarm_time[0]>=0x60)g_calendar.alarm_time[0]=0;
                        break;
                case 1: g_calendar.alarm_time[1]++;
                        if((g_calendar.alarm_time[1]&0x0f)>9)g_calendar.alarm_time[1]+=6;
                        if(g_calendar.alarm_time[1]>=0x24)g_calendar.alarm_time[1]=0;
                        break;
                case 2: g_calendar.alarm=!g_calendar.alarm;
                        break;
                case 3: g_calendar.time_choice=0;
                        break;
            }
        }
    }
}

解释：

• 结构和时钟设置一样，只是操作对象换成 alarm_time。

• case 0 改分钟，上限 0x60；case 1 改小时，上限 0x24；都是 BCD 加一。

• case 2 不加减法，而是把闹钟开关取反，K3 在这里相当于一个“拨动开关”。

• case 3 把 time_choice 清 0，相当于多给一个“回到分钟”的入口。但主循环里 K2 是统一 time_choice++ 并对 7 取模，所以闹钟模式下按多了会走到 4、5、6，这几个 case 不存在，什么也不做，光标也不显示。使用时按两三次 K2 就够，不要一直按。

第 9 段：按模式刷新液晶

void calendar_show(void)//时钟显示
{
    u8 date_buf[16];
    u8 time_buf[9];
    u8 temp_buf[8];
 
    if(g_calendar.mode==0)//正常模式显示
    {
        g_calendar.sec=gDS1302_TIME[0];
        g_calendar.min=gDS1302_TIME[1];
        g_calendar.hour=gDS1302_TIME[2];
        g_calendar.day=gDS1302_TIME[3];
        g_calendar.month=gDS1302_TIME[4];
        g_calendar.week=gDS1302_TIME[5];
        g_calendar.year=gDS1302_TIME[6];
 
        calendar_datapros(date_buf,time_buf);
        temperture_datapros(temp_buf);
        lcd1602_show_string(0,0,date_buf);
        lcd1602_show_string(0,1,time_buf);
        lcd1602_show_string(9,1,temp_buf);
    }

解释：

• 三个缓冲区大小是按最长内容定的：日期 15 字符 + 结束符 = 16，时间 8 + 1 = 9，温度 7 + 1 = 8。

• 正常模式下，每轮都把 DS1302 读回的 7 个字节抄进结构体。中断里每 500ms 读一次芯片，主循环每轮抄一次，所以屏幕上的秒最多滞后 0.5 秒。

• 抄完再统一转字符串、统一显示。这样“显示”永远只依赖 g_calendar，不直接依赖芯片。

• 布局是：第一行整行日期，第二行 0 列开始时间，第 9 列开始温度。时间占 8 列（0~7），第 8 列留空，所以温度从第 9 列开始不会挤在一起。

• 温度字符串本身以空格开头，显示出来是右对齐的小数，看起来整齐。

else if(g_calendar.mode==1)//时钟设置模式显示
    {
        calendar_datapros(date_buf,time_buf);
        temperture_datapros(temp_buf);
        lcd1602_show_string(0,0,date_buf);
        lcd1602_show_string(0,1,time_buf);
        lcd1602_show_string(9,1,temp_buf);
    }

解释：

• 时钟设置模式的显示内容和正常模式一模一样，区别只在于：这里不从 gDS1302_TIME 抄数据，而是直接显示 g_calendar 里正在被编辑的值。

• 所以设置时改一下 K3，屏幕立刻变，但芯片里的时间还没变，要等 K4 保存。

else if(g_calendar.mode==2)//闹钟设置模式显示
    {
        alarm_datapros(time_buf);
        lcd1602_show_string(0,1,time_buf);
        if(g_calendar.alarm)
            lcd1602_show_string(7,0,alarm_on_str);
        else
            lcd1602_show_string(7,0,alarm_off_str);
    }
}

解释：

• 闹钟模式只刷新第二行的时间和第一行第 7 列的开关状态，日期部分保留进入模式前的内容。

• 第一行第 0 列在进入闹钟模式时已经写过 Alarm: OFF，这里从第 7 列覆盖，就变成 Alarm: ON  或 Alarm: OFF。

• alarm_on_str 是 "ON "，带一个尾空格，正好盖住原来 OFF 的三个字符，不会留下残余。

• 闹钟时间格式是 HH-MM，比正常时间短，所以第二行右边会留着上一次温度的残余字符。例程没有清屏，看起来会有点乱，这是可以改进的地方。

第 10 段：闹钟比较

void alarm_compareproc(void)
{
    if(g_calendar.alarm&&g_calendar.setok)
    {
        if(g_calendar.alarm_time[1]==g_calendar.hour)
        {
            if(g_calendar.alarm_time[0]==g_calendar.min)//对比闹钟设置时间和当前时间，相同则闹铃
                beep_alarm(100,10);
        }
    }
}

解释：

• 两个前提：闹钟开关打开（alarm 为 1），并且用户按过 K4 保存过（setok 为 1）。后者防止刚上电、闹钟时间还是默认值时乱响。

• 先比小时再比分钟，都相等才响。秒不参与比较，所以整一分钟内都会满足条件。

• beep_alarm(100,10) 只响 20ms，靠主循环反复调用变成连续音。等分钟数一变，条件不成立，声音自然停，所以“响一分钟”不是靠计时器，而是靠“分”变了。

• 这也意味着：闹钟响着的时候按 K1 进入设置模式，setok 立刻被清 0，声音会马上停；按 K4 保存后 setok 又变 1，如果当前还在同一分钟，会再次响起来。

第 11 段：初始化与 K1 换模式

void calendar_test(void)
{
    u8 key_temp=0;
 
    lcd1602_init();
    ds1302_init();
    ds18b20_init();
    time0_init();//定时器10ms
    while(1)
    {
        key_temp=key_scan(0);
        if(key_temp==KEY1_PRESS)//模式设置
        {
            g_calendar.mode++;
            if(g_calendar.mode==3)
                g_calendar.mode=1;
            g_calendar.setok=0;
            g_calendar.time_choice=0;
            if(g_calendar.mode==2)
            {
                lcd1602_clear();
                lcd1602_show_string(0,0,alarm_switch_str);
            }
            beep_alarm(100,10);
        }

解释：

• 四个初始化各管一块：液晶、时钟芯片、温度传感器、定时器。time0_init() 里直接 TR0=1，所以中断从这一刻开始跑。

• K1 让 mode 加 1：0→1（时钟设置），1→2（闹钟设置），2→3 时被拉回 1。所以按 K1 是在“时钟设置”和“闹钟设置”之间来回，回不到 0；要回正常显示只能按 K4。

• 每次换模式都 setok=0，表示“正在设置，先别响闹钟”；time_choice=0 让光标回到第一位。

• 进入闹钟模式时清屏并写 Alarm: OFF，给第一行打个底。注意不管当前开关是开还是关，底稿都写 OFF，随后 calendar_show 会按实际状态覆盖第 7 列。

• 每次按键都响 20ms，作为操作反馈。

第 12 段：K2、K3、K4

else if(key_temp==KEY2_PRESS)//进入设置模式时，对应位选择设置
        {
            g_calendar.time_choice++;
            if(g_calendar.time_choice==7)
                g_calendar.time_choice=0;
            beep_alarm(100,10);
 
        }
        else if(key_temp==KEY3_PRESS)//进入设置模式时，进行数据加操作
        {
            g_calendar.add=1;
            beep_alarm(100,10);
        }
        else if(key_temp==KEY4_PRESS)//设置完成，恢复正常显示模式
        {
            g_calendar.setok=1;
            g_calendar.time_choice=0;
            g_calendar.mode=0;
            calendar_save_set_time();
            beep_alarm(100,10);
        }

解释：

• K2 只改 time_choice，0~6 循环，具体这个编号代表哪一位，由后面的设置函数和光标函数解释。

• K3 只置 add=1，不直接加。真正的加一在 calendar_set_time 和 calendar_set_alarm 里，两个模式共用同一个请求标志。

• K4 做四件事：置 setok（允许闹钟）、光标归位、mode=0（回正常显示）、把结构体写回 DS1302。顺序上先改状态再保存，保存完 ds1302_init() 会重新写芯片。

• 注意 K2、K3 在正常模式下也会改 time_choice 和 add，但因为 mode 不是 1 或 2，设置函数不处理，add 会一直留到下次进设置模式——那时会立刻加一次。这是个隐藏小毛病，正确做法是在 mode==0 时忽略 K2、K3。

第 13 段：模拟光标闪烁

if(g_calendar.mode==1)//模拟光标闪烁
        {
            if(g_calendar.time_choice<3)
                lcd1602_show_string(7-g_calendar.time_choice*3,1," ");
            else if(g_calendar.time_choice>=3&&g_calendar.time_choice<4)
                lcd1602_show_string(14,0," ");
            else if(g_calendar.time_choice>=4&&g_calendar.time_choice<7)
                lcd1602_show_string(21-g_calendar.time_choice*3,0," ");
        }

解释：

• 这里不是真的光标，而是“往正在编辑的那一位写一个空格”，让这一位短暂消失，看起来在闪。

• 时间行的坐标：0,1 是时十位，1 时个位，2 是冒号，3 分十位，4 分个位，5 冒号，6 秒十位，7 秒个位。7-time_choice*3 分别得到 7（秒个位）、4（分个位）、1（时个位），也就是每一段的“个位”。

• 星期只有一位，位置是日期行第 14 列，单独处理。

• 日、月、年的个位在第 9、6、3 列，公式 21-time_choice*3 正好给出这三个位置。

• 擦除只擦个位，十位留着，所以设置时能看到“大概是什么值”，不会全黑。

• 由于紧接着 calendar_show() 又会把整行重写，这一位只是短暂变暗，并不是标准的一秒一闪。想做成真闪烁，需要用一个定时标志控制“这轮擦、下轮不擦”。

else if(g_calendar.mode==2)//模拟光标闪烁
        {
            if(g_calendar.time_choice<2)
                lcd1602_show_string(4-g_calendar.time_choice*3,1," ");
            else if(g_calendar.time_choice==2)
                lcd1602_show_string(9,0," ");
            else if(g_calendar.time_choice==3)
                lcd1602_show_string(4,1," ");
        }

解释：

• 闹钟行格式是 HH-MM，第 4 列是分钟个位，第 1 列是小时个位，公式 4-time_choice*3 正好对应。

• time_choice==2 擦的是第一行第 9 列，也就是 OFF 的最后一个 F，或 ON  的空格。所以切到开关这一位时，OFF 会闪一下，ON 看不出变化。

• time_choice==3 又把分钟个位擦一次，作为“回到开头”的提示，但这一位同时也会被 K3 的 case 3 复位，两处配合得比较绕。

第 14 段：收尾调用

calendar_set_time();
        calendar_set_alarm();
        calendar_show();
        alarm_compareproc();
    }
}

解释：

• 每轮固定按这个顺序执行：先处理时钟模式的加一，再处理闹钟模式的加一，然后刷新显示，最后比较闹钟。

• 两个设置函数内部都判断了 mode，所以可以无脑都调用，不需要外面再套 if。

• calendar_show() 放在设置之后，保证这一轮改完的值马上显示出来。

• alarm_compareproc() 放在最后，用的是本机 g_calendar 里的时间，不一定和屏幕完全同步，但差不超过一轮循环，听感上没有区别。

• 整轮没有长延时，只有 key_scan 的 10ms 消抖和液晶写入的毫秒级延时，所以按键响应很快。

### 4. ds1302.c（本项目用法）

职责：三线模拟时序读写 DS1302，提供初始化（写时间）和读时间两个接口。完整讲解见第23章。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| ds1302_init | 解写保护、写 7 个时间寄存器、加写保护 | 上电一次；K4 保存时再调用 |
| ds1302_read_time | 读 7 个寄存器到 gDS1302_TIME | 正常模式下每 500ms 一次 |
| ds1302_write_byte | 写一个字节（内部用） | 被 ds1302_init 调用 |
| ds1302_read_byte | 读一个字节（内部用） | 被 ds1302_read_time 调用 |

void ds1302_init(void)
{
    u8 i=0;
    ds1302_write_byte(0x8E,0X00);
    for(i=0;i<7;i++)
    {
        ds1302_write_byte(gWRITE_RTC_ADDR[i],gDS1302_TIME[i]);
    }
    ds1302_write_byte(0x8E,0X80);
}

void ds1302_read_time(void)
{
    u8 i=0;
    for(i=0;i<7;i++)
    {
        gDS1302_TIME[i]=ds1302_read_byte(gREAD_RTC_ADDR[i]);
    }
}

解释：

• 0x8E 是写保护寄存器，先写 0x00 解除保护，才能改时间；写完再写 0x80 重新保护，防止误写。

• 7 个写地址 0x80~0x8C、读地址 0x81~0x8D，最低位是读写标志。顺序是秒、分、时、日、月、周、年。

• gDS1302_TIME 初值 {0x47,0x51,0x13,0x20,0x04,0x05,0x21} 就是 2021-05-20 星期 5 13:51:47，全是 BCD。每次上电 ds1302_init() 都会把它写进去，所以时间总回到这个值。

• 本项目 K4 保存时也是调 ds1302_init()，因为数组已经被 calendar_save_set_time() 改好，正好一并写下去。

本项目的关键差异在 ds1302_read_byte 的结尾：

//  DS1302_RST=0;//RST拉低，当DS1302与DS18B20同时使用时，注释掉该调语句
    _nop_();
    DS1302_CLK=1;//对于实物中，P3.4口没有外接上拉电阻的，此处代码需要添加，使数据口有一个上升沿脉冲。
    _nop_();
    DS1302_IO = 0;
    _nop_();
    DS1302_IO = 1;
    _nop_();
    return value;

解释：

• 正常读完一个字节要把 RST 拉低结束这次通信，但这里被注释掉了。注释写明“当 DS1302 与 DS18B20 同时使用时”要这样做，本项目正好两者都用。

• 后面手动给 CLK 一个高电平、再让 IO 产生 0→1 的上升沿，是因为板上 P3^4 没有外接上拉电阻，靠程序补一个释放动作，否则总线可能一直被拉低，影响同一端口上的其它器件。

• 这两处改动是厂家针对这块板子的“补丁”，换成别的板子照抄可能反而出问题，要结合原理图看。

### 5. ds18b20.c（本项目用法）

职责：单总线复位、读写位/字节、启动转换、读出温度。完整讲解见第22章。

| 函数名 | 作用 | 本项目调用情况 |
| --- | --- | --- |
| ds18b20_init | 复位并检测器件是否存在 | 上电一次，返回值被忽略 |
| ds18b20_read_temperture | 启动转换并读出温度（float） | 每 500ms 在定时器中断里调用 |
| ds18b20_reset / ds18b20_check | 复位脉冲、等待应答 | 被上面两个函数调用 |
| ds18b20_read_bit / read_byte | 读一位/一字节 | 读暂存器时用 |
| ds18b20_write_byte / ds18b20_start | 写一字节、发转换命令 | 启动转换时用 |

float ds18b20_read_temperture(void)
{
    float temp;
    u8 dath=0;
    u8 datl=0;
    u16 value=0;
 
    ds18b20_start();//开始转换
    ds18b20_reset();//复位
    ds18b20_check();
    ds18b20_write_byte(0xcc);//SKIP ROM
    ds18b20_write_byte(0xbe);//读存储器
 
    datl=ds18b20_read_byte();//低字节
    dath=ds18b20_read_byte();//高字节
    value=(dath<<8)+datl;//合并为16位数据
 
    if((value&0xf800)==0xf800)//判断符号位，负温度
    {
        value=(~value)+1; //数据取反再加1
        temp=value*(-0.0625);//乘以精度
    }
    else //正温度
    {
        temp=value*0.0625;
    }
    return temp;
}

解释：

• 流程是：发 0xCC（跳过 ROM，总线上只有一个器件时不用匹配地址）→ 发 0x44（启动温度转换）→ 复位 → 再发 0xCC → 发 0xBE（读暂存器）→ 连读两个字节。

• 转换最长需要 750ms，而本程序每 500ms 就调用一次，启动转换后没有等待就直接读，读到的是上一次甚至更早的转换结果，显示会滞后约半秒到一秒。上电后第一次读还可能得到芯片的默认值 85.0℃，这是正常的。

• 低字节在前、高字节在后，拼成 16 位。DS18B20 的分辨率是 0.0625℃，所以乘以 0.0625 得到摄氏度。

• 负温度用“取反加一”求绝对值，再乘 -0.0625。判断依据是高 5 位全 1（0xF800）。

• 这个函数在定时器中断里跑，复位脉冲要拉低 750us，会让主循环停顿约 1ms 量级，但每秒只两次，不影响按键。

### 6. lcd1602.c / key.c / beep.c / time.c（协作模块）

这四个模块在本项目里只是“被调用”，逻辑和前几章一样。完整讲解见第30章、第08章、第05章、第33章。

| 模块 | 本项目调用的函数 | 作用与参数 |
| --- | --- | --- |
| lcd1602 | lcd1602_init | 上电初始化：8 位、两行、开显示、清屏 |
| lcd1602 | lcd1602_show_string(x,y,str) | 按坐标写字符串，本项目用到 (0,0)、(0,1)、(9,1)、(7,0) |
| lcd1602 | lcd1602_clear | 进入闹钟模式时清屏一次 |
| key | key_scan(0) | 每轮扫描，返回 K1~K4 的键值 |
| beep | beep_alarm(100,10) | 每次 20ms，用于按键提示和闹钟连续响 |
| time | time0_init | 10ms 定时中断并启动，中断函数在 calendar.c 里 |

解释：

• 液晶的四个显示坐标构成了整个界面：第一行整行日期，第二行 0 列时间、9 列温度；闹钟模式第一行 7 列写开关状态。

• time.c 在本项目里只有 time0_init，没有中断函数。中断服务函数 time0() 写在 calendar.c 里，因为它要访问 g_calendar 和多个驱动。如果还把第33章的 time.c 整个拿过来，会出现两个 interrupt 1，编译报重复定义。

• time0_init 里 TR0=1 直接启动，和计时器项目的“先不启动”不同，因为万年历一上电就要走时。

• 蜂鸣器 20ms 一次的调用方式，让闹钟听起来是连续的，同时不耽误主循环读键和刷屏。

## 五、要记住的点

• 引脚要算清楚：P3 口的 8 根被 K1~K4、DS1302 的三根线和 DS18B20 占满，再加模块只能换口；P2^5 同时是液晶 RW 和蜂鸣器，靠“写液晶前先 RW=0”错开，真正做产品必须分脚。

• DS1302 与 DS18B20 共用端口时，读字节后不能拉低 RST，还要给 P3^4 补一个上升沿，这是本板的专用补丁。

• 时间字段全是 BCD：拆位用 /16、%16，加一时低 4 位超过 9 要 +6 修正。

• 设置时改的是 g_calendar 里的副本，K4 才通过 calendar_save_set_time() 加 ds1302_init() 写回芯片。

• 闹钟只比“时”和“分”，靠分钟变化自然停止；setok 保证没保存过不会响，mode 保证设置时不读芯片、不覆盖用户输入。

• 定时器 0 只做万年历的 10ms 时基，DS18B20 的读操作也塞在它的中断里，不要再把 T0 分给别的模块。